| Reconstructia Blocului radiologic cu 3 nivele in vederea resistematizarii incaperilor a IMSP Institutului Oncologic din str. Testemiteanu 30 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii arhitecturale (06/04-2024-1-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 150,12 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 67,554 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 262,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,014 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,01 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 48,038 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 48,038 |  |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din gresie ceramica, inclusiv a stratului suport din mortar pina la perete de baza |  |  | m2 |  | 476,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 380,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 380,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,428 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 1.520,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 182,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 228,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 76,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 15,20 |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 1.458,34 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 175,001 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 218,751 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 72,917 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,583 |  |  |
| 5 | RpCE40B |  | Desfacerea a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la pardosele, inclusiv stratul termoizolant pinala placa de beton Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 |  |  | m2 |  | 1.391,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 278,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2.086,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 83,46 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 166,92 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 139,10 |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn / PVC / metal (usi, ferestre) |  |  | m2 |  | 197,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 41,475 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 41,475 |  |  |
| 7 | RpCQ11C |  | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,049 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |
| 8 | RpCO56C |  | Demontari: glafuri interioare din PVC |  |  | m2 |  | 50,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,526 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,024 |  |  |
| 9 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 21,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,504 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,592 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,728 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 6,912 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 6,912 |  |  |
| 10 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 16,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 66,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 5,81 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 5,81 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,32 |  |  |
| 11 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 5,07 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 33,969 |  |  |
| 12 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 53,28 |  |  |
| 13 | TsI51B7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km |  |  | t |  | 1.062,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 88,783 |  |  |
| 14 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 5,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,927 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,129 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cerdac |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCE40A |  | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 |  |  | m2 |  | 1.257,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 314,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2.262,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 75,42 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 150,84 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 188,55 |  |  |
| 16 | RpCJ35D |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe rabit, exclusiv demontarea scheletului metalic si sortarea materialelor recuperabile |  |  | m2 |  | 300,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 69,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 69,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 24,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
| 17 | RCsB27A |  | Demontarea panourilor prefabricate gr 0,22 m, pentru inlocuire sau demolare Materiale marunte=1,0500 |  |  | m3 |  | 2,29 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,686 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,725 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,328 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 1,924 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton D = 8 mm |  |  | kg |  | 6,011 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut |  | 1,809 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,374 |  |  |
| 18 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,378 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |  |
| 19 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 137,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 49,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,32 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
| 20 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 137,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,59 |  |  |
| 21 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 2,04 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 13,668 |  |  |
| 22 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 13,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,43 |  |  |
| 23 | TsI51B7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km |  |  | t |  | 421,70 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 35,254 |  |  |
| 24 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,775 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,857 |  |  |
| 25 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,125 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 28731220007512 |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,505 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 0,725 |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  | 2955270002610 |  | Ferestrau circular electric |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
|  | 2940520007682 |  | Masina de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |  |
| 26 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,425 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 3,35 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 27 | CD61A |  | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (canale de ventilare) |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 97,76 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 5.252,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 634,92 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 157,82 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,458 |  |  |
|  | 2873122000750 |  | Plase din armatura |  |  | kg |  | 130,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,184 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,001 |  |  |
| 28 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 111,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 265,734 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 58,719 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 448,44 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 560,55 |  |  |
|  | 2682162611463 |  | Placi vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 119,958 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 142,38 |  |  |
|  | 2874136313403 |  | Diblu din material plastic pentru VM 50 mm |  |  | buc |  | 896,88 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,775 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,377 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 33,30 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,331 |  |  |
| 29 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 111,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,32 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 46,065 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,55 |  |  |
| 30 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, cu efect de autocuratare, la pereti RAL 9003 - consum Tink - 3.30 kg/m2 |  |  | m2 |  | 111,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 135,42 |  |  |
|  | 26531021001013 |  | Tink RAL 9003 |  |  | kg |  | 366,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,444 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,666 |  |  |
| 31 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din BCA fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 39,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 189,15 |  |  |
|  | 1411122201053 |  | Blocuri BCA |  |  | m3 |  | 39,078 |  |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 877,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,273 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 42,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 17,16 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 16,38 |  |  |
| 32 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala,cu grosimea 125 mm (25+75+25) pe carcasa metalica simpla si ancadrament usa din profil UA75, cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 228,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 831,972 |  |  |
|  | 2662102700204 |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 962,388 |  |  |
|  | 2710703520273 |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  | m |  | 262,365 |  |  |
|  | 2710703518544 |  | Profil UA h=80 mm |  |  | m |  | 91,656 |  |  |
|  | 2710703520274 |  | Profil de suport CW75 |  |  | m |  | 504,108 |  |  |
|  | 2521302602951 |  | Placi termoizolante din vata minerala gr. 100 mm |  |  | m2 |  | 236,014 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 279,551 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 694,294 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 222,495 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 40,10 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 343,71 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 2.907,787 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 6.743,59 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 3,666 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,511 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 21,364 |  |  |
| 33 | CE17A |  | Strat pelicola antivapori 70gr/m2 Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 1.278,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 255,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,90 |  |  |
|  | 2682132600421 |  | Pelicola antivapori 70gr/m2 |  |  | m2 |  | 1.513,791 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,78 |  |  |
| 34 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 100 kg/m3, grosime 100 mm, in 1 straturi Coeficient la pentru materiale=1,0150 |  |  | m2 |  | 1.278,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 89,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 63,90 |  |  |
|  | 2682162612574 |  | Vata minerala densitate densitate 100 kg/m3, grosime 100 mm |  |  | m2 |  | 1.323,113 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,112 |  |  |
| 35 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 100 kg/m3, grosime 50 mm, in 1 straturi Coeficient la pentru materiale=1,0150 |  |  | m2 |  | 1.278,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 89,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 63,90 |  |  |
|  | 2682162612573 |  | Vata minerala densitate densitate 100 kg/m3, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 1.323,113 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,112 |  |  |
| 36 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr.80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 1.278,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 25,56 |  |  |
|  | 2682132601623 |  | Folie de polietilena gr.80mk |  |  | m2 |  | 1.380,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,639 |  |  |
| 37 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.33 gr. 4 cm) Coeficient la manoperei=1,3300 Coeficient la pentru materiale=1,3300 Coeficient la utilajului=1,3300 |  |  | m2 |  | 1.278,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 594,909 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 50,992 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 35,695 |  |  |
| 38 | VB27C |  | Caciula de protectie, din tabla protejata ancoroziv cu acoperire RAL6004 gr. 0,5 mm, pentru canale |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,64 |  |  |
|  | 2710403701320 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  |  | kg |  | 5,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 6,88 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din BCA fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,20 |  |  |
|  | 1411122201053 |  | Blocuri BCA |  |  | m3 |  | 12,024 |  |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 270,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,28 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,04 |  |  |
| 40 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,415 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,935 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,45 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,912 |  |  |
|  | 28731220007512 |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  | kg |  | 2,924 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 2,589 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 2,219 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,58 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 1,247 |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |  |
|  | 2955270002610 |  | Ferestrau circular electric |  |  | h-ut |  | 0,284 |  |  |
|  | 2940520007682 |  | Masina de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
| 41 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,731 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,198 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,462 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 5,762 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 42 | CE23D2 |  | Glafuri si din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime RAL 7024 pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | m |  | 53,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 36,04 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,60 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,606 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 176,384 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 11,024 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 55,12 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 225,992 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,717 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 440,96 |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 440,96 |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 440,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
| 43 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 42,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 100,548 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,218 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 169,68 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 212,10 |  |  |
|  | 2682162611463 |  | Placi vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 45,389 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 53,873 |  |  |
|  | 2874136313403 |  | Diblu din material plastic pentru VM 50 mm |  |  | buc |  | 339,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,882 |  |  |
| 44 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 34,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 14,11 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,70 |  |  |
| 45 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, cu efect de autocuratare, la pereti RAL 9003 - consum Tink - 3.30 kg/m2 |  |  | m2 |  | 34,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 41,48 |  |  |
|  | 26531021001013 |  | Tink RAL 9003 |  |  | kg |  | 112,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,136 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |  |
| 46 | CA02C |  | Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 13,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 52,745 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,905 |  |  |
|  | 2663102100890 |  | Cimentoplast D=400 kg/m3 |  |  | m3 |  | 14,183 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,384 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,425 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,48 |  |  |
| 47 | CE17A |  | Strat pelicola antivapori 70gr/m2 Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 124,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 24,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2682132600421 |  | Pelicola antivapori 70gr/m2 |  |  | m2 |  | 146,878 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
| 48 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 100 kg/m3, grosime 100 mm, in 1 straturi Coeficient la pentru materiale=1,0150 |  |  | m2 |  | 124,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 8,68 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2682162612574 |  | Vata minerala densitate densitate 100 kg/m3, grosime 100 mm |  |  | m2 |  | 128,377 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,496 |  |  |
| 49 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 100 kg/m3, grosime 50 mm, in 1 straturi Coeficient la pentru materiale=1,0150 |  |  | m2 |  | 124,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 8,68 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2682162612573 |  | Vata minerala densitate densitate 100 kg/m3, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 128,377 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,496 |  |  |
| 50 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr.80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 124,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 2682132601623 |  | Folie de polietilena gr.80mk |  |  | m2 |  | 133,92 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 51 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.33 gr. 4 cm) Coeficient la manoperei=1,3300 Coeficient la pentru materiale=1,3300 Coeficient la utilajului=1,3300 |  |  | m2 |  | 124,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 57,722 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 4,948 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,463 |  |  |
| 52 | CP21C |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti |  |  | m |  | 53,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 42,40 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,159 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 53 | IzF04L |  | Strat hidroizolant, Membrana geotextil consolidata mecanic si termic densitate 300 gr/m2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 40,60 |  |  |
|  | 2875111000000 |  | Membrana geotextil consolidata mecanic si termic densitate 300 gr/m2 |  |  | m2 |  | 156,80 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 28,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 54 | CE13B |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat, montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr.1.5 mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 5.00 buc/m2 Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 124,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 37,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,88 |  |  |
|  | 268213260047094 |  | Membrana PVC gr.1.5 mm |  |  | m2 |  | 149,73 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 39,06 |  |  |
|  | 6094 |  | Element pentru fixare membrane PVC |  |  | buc |  | 651,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 6,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,96 |  |  |
| 55 | CE13B |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat, montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr.1.5 mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 5.00 buc/m2 (parapet+canale de aerare) Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 268213260047094 |  | Membrana PVC gr.1.5 mm |  |  | m2 |  | 19,32 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 6094 |  | Element pentru fixare membrane PVC |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 56 | SB27A |  | Caciula de ventilatie - aeratoare pentru acoperisuri din membrane PVC |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,92 |  |  |
|  | 3320634625550 |  | Aeratoare pentru acoperisuri din membrane PVC |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,155 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 57 | CE23A1 |  | Glafuri si din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime RAL 7024, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 |  |  | m |  | 53,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 23,85 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 36,173 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 5,009 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 10,017 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,391 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 61,215 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,223 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 58 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  | m |  | 53,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 15,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 2430226103000 |  | Chit polimeric |  |  | kg |  | 8,348 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,557 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisare scari Sc1-Sc3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CH06A |  | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara d=50x3,0 mm, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati d=50x3,0 mm si opritor) montata pe suporti de 0,9 cm inaltime d=40x3,0 mm prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 2812106305721 |  | Balustrada din elemente otel inox H=1,0 m |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,75 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,188 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
| 60 | CI24A |  | Placarea scarilor cu placi porcelonate, dimensiuni 400x400 mm, rezistente la inghet, ANTIDERAPANTE R10, rezistenta la abraziune PEI3, aplicate pe adeziv pentru lucrari exterioare, |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 200,46 |  |  |
|  | 2670112202073 |  | Placi porcelonate, dimensiuni 400x400 mm, rezistente la inghet, ANTIDERAPANTE R10, rezistenta la abraziune PEI3 |  |  | m2 |  | 53,04 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 301,60 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 7,80 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 17,836 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,872 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,374 |  |  |
| 61 | CK18C |  | Montarea baghetelor la muchiile trepte din aluminiu |  |  | m |  | 28,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,41 |  |  |
|  | 2743123549725 |  | Baghete din aluminiu pentru trepte din gresie |  |  | m |  | 29,925 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,713 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 171,00 |  |  |
| 62 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
| 63 | CI21B |  | Placarea peretilor cu gresie portelanata, rectificata rezistenta la inghet, culoarea gry, mata, de tip Graphite 19867 dimensiuni 245x65x6,5 mm sau similara dupa caracteristici Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,40 |  |  |
|  | 2670112262051 |  | Placi dinportelanata, rectificata rezistenta la inghet, culoarea gry, mata, de tip Graphite 19867 dimensiuni 245x65x6,5 mm |  |  | m2 |  | 22,664 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 133,32 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,666 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,691 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,334 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,003 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare scari Sc1-Sc3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala,cu grosimea 125 mm (25+75+25) pe carcasa metalica simpla si ancadrament usa din profil UA75, cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 1.023,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3.732,927 |  |  |
|  | 2662102700204 |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 4.318,083 |  |  |
|  | 2710703520273 |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  | m |  | 1.177,192 |  |  |
|  | 2710703518544 |  | Profil UA h=80 mm |  |  | m |  | 411,246 |  |  |
|  | 2710703520274 |  | Profil de suport CW75 |  |  | m |  | 2.261,853 |  |  |
|  | 2521302602951 |  | Placi termoizolante din vata minerala gr. 100 mm |  |  | m2 |  | 1.058,958 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1.254,30 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 3.115,188 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 998,30 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 179,92 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1.542,173 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 13.046,779 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 30.257,424 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 16,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,754 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 95,855 |  |  |
| 65 | CD61A |  | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (canale de ventilare) |  |  | m3 |  | 12,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 94,752 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 5.090,40 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 615,384 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 152,964 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,352 |  |  |
|  | 2873122000750 |  | Plase din armatura |  |  | kg |  | 126,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,117 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,292 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
| 66 | CD58A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m |  |  | m3 |  | 23,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 110,448 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,528 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 9.219,60 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  |  | kg |  | 892,944 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 345,384 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 7,067 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,028 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,36 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,966 |  |  |
| 67 | CH06A |  | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara d=50x3,0 mm, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati d=50x3,0 mm si opritor) montata pe suporti de 0,9 cm inaltime d=40x3,0 mm prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (Sc1/1) |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |
|  | 2812106305721 |  | Balustrada din elemente otel inox H=1,0 m |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,60 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,20 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,20 |  |  |
| 68 | CH06A |  | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara d=50x3,0 mm, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati d=50x3,0 mm si opritor) montata pe suporti de 0,9 cm inaltime d=40x3,0 mm prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (Sc1/2) |  |  | m |  | 17,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,84 |  |  |
|  | 2812106305721 |  | Balustrada din elemente otel inox H=1,0 m |  |  | m |  | 17,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,76 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,056 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,32 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Consolidarea golurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate |  |  | m |  | 404,88 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 117,415 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,417 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 16,195 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 119,035 |  |  |
| 70 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  | kg |  | 9.380,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 281,418 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 281,418 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  | kg |  | 9.849,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 750,448 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 93,806 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 75,045 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 93,806 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 93,806 |  |  |
| 71 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 9,381 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 68,294 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF |  |  | kg |  | 112,572 |  |  |
|  | 2430226101020 |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 56,286 |  |  |
|  | 2430226109241 |  | Diluant alhidic D-308 |  |  | kg |  | 7,88 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 28,143 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 14,072 |  |  |
| 72 | CF05D |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, |  |  | m |  | 159,64 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 247,442 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 47,892 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,91 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,798 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,277 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,395 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,789 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1.372,904 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 255,424 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,268 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,437 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 39,91 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 319,28 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 6,386 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,479 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea golurilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 92,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,964 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 25,002 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,63 |  |  |
| 74 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante |  |  | m2 |  | 92,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 241,686 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,854 |  |  |
|  | 2661112803689 |  | Gresie ceramica 300x300x10 mm, RAL9002 |  |  | m2 |  | 95,378 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 375,03 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara |  |  | kg |  | 27,78 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1.852,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 83,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,167 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,111 |  |  |
| 75 | CE17A |  | Strat pelicola antivapori 70gr/m2 Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 1.379,74 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 275,948 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 68,987 |  |  |
|  | 2682132600421 |  | Pelicola antivapori 70gr/m2 |  |  | m2 |  | 1.634,302 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,797 |  |  |
| 76 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 160 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  | m2 |  | 1.379,74 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 96,582 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 68,987 |  |  |
|  | 2682162612474 |  | Vata minerala densitate 160 kg/m3, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 1.428,445 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,519 |  |  |
| 77 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr.80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 1.379,74 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 27,595 |  |  |
|  | 2682132601623 |  | Folie de polietilena gr.80mk |  |  | m2 |  | 1.490,119 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |
| 78 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 1.379,74 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 827,844 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 137,974 |  |  |
|  | 2664102102037 |  | Mortar ciment M 150 |  |  | m3 |  | 45,531 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,797 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 41,392 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 79 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 se adauga k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  | m2 |  | 1.379,74 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 275,948 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,19 |  |  |
|  | 2664102102037 |  | Mortar ciment M 150 |  |  | m3 |  | 15,177 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,278 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 80 | CC03C |  | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 1.862,65 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 46,566 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,313 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1.881,277 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,313 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 18,627 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 558,795 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,118 |  |  |
| 81 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  | m2 |  | 1.246,24 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 291,62 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 19.162,809 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 112,722 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,01 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 52,342 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,462 |  |  |
| 82 | CG49A |  | Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9002, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  | m2 |  | 1.246,24 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2.492,48 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1.483,026 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 187,871 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 438,365 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | 6.575,474 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 1.277,521 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 187,871 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523116726352 |  | Pardoseli PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9006, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43 |  |  | m2 |  | 1.315,095 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,879 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,462 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 14,955 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 249,248 |  |  |
| 83 | CK26C |  | Profil de racordare din PVC R=30mm, H=100 mm pentru ridicarea covorului din linoleum pe perete |  |  | m |  | 1.177,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 94,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,77 |  |  |
|  | 2521106718394 |  | Profil de racordare din PVC R=30mm, H=100 mm |  |  | m |  | 1.177,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7.062,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,77 |  |  |
| 84 | CG49A |  | Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9002, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  | m2 |  | 117,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 235,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 140,063 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,743 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 41,401 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | 621,015 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 120,654 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 17,743 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523116726352 |  | Pardoseli PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9006, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43 |  |  | m2 |  | 124,203 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,177 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,177 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,412 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 23,54 |  |  |
| 85 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 129,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 49,21 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 155,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,238 |  |  |
| 86 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 137,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,25 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 37,125 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,875 |  |  |
| 87 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante |  |  | m2 |  | 137,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 358,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,875 |  |  |
|  | 2661112803690 |  | Gresie ceramica 600x600x10 mm |  |  | m2 |  | 141,625 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 556,875 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara |  |  | kg |  | 41,25 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2.750,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 123,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,188 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
| 88 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100 mm aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  | m |  | 108,60 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 43,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 116,311 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 39,911 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 684,18 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara |  |  | kg |  | 11,403 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 32,58 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 5,43 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 55,11 |  |  |
|  | 2416586105319 |  | Amorsa-grund Tuffuhgpuht |  |  | kg |  | 275,55 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 91,85 |  |  |
| 90 | CF02D |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2.204,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 275,55 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7.623,55 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 4.959,90 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 47,762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,941 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 36,74 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 9,185 |  |  |
| 91 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 (tip D) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 367,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 110,22 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 22,044 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,674 |  |  |
| 92 | CF17C |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 367,40 |  |  |
|  | 2614122601910 |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  | m2 |  | 2.020,70 |  |  |
| 93 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2.241,14 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 13.116,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,348 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 145,123 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 29,392 |  |  |
| 94 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 826,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 183,70 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1.937,851 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,837 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,837 |  |  |
| 95 | CF56A |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 367,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 183,70 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 905,641 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,837 |  |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 55,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 275,55 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 91,85 |  |  |
| 97 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. |  |  | m2 |  | 1.837,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1.010,35 |  |  |
|  | 2430116103809 |  | Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara |  |  | kg |  | 734,80 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 110,22 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 918,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 91,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,674 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  | m2 |  | 1.340,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 603,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 134,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1.413,566 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
| 99 | CF56A |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1.340,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 268,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 134,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 660,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua |  |  | m2 |  | 1.340,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 40,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 201,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 67,00 |  |  |
| 101 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. |  |  | m2 |  | 1.340,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 737,00 |  |  |
|  | 2430116103809 |  | Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara |  |  | kg |  | 536,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 80,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 670,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 67,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,68 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" |  |  | m2 |  | 314,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,42 |  |  |
|  | 2416586105319 |  | Amorsa-grund Tuffuhgpuht |  |  | kg |  | 47,10 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,70 |  |  |
| 103 | CF02D |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat |  |  | m2 |  | 314,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 376,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,10 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1.303,10 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 847,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,164 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,041 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,28 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |  |
| 104 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 (tip D) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  | m2 |  | 314,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 62,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,84 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 3,768 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,628 |  |  |
| 105 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 314,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 43,96 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 84,78 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,70 |  |  |
| 106 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica RAL9010 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 314,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 518,10 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 323,483 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 1.173,418 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara |  |  | kg |  | 149,056 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 6.342,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,634 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,768 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 3,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Tip D |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" |  |  | m2 |  | 462,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,86 |  |  |
|  | 2416586105319 |  | Amorsa-grund Tuffuhgpuht |  |  | kg |  | 69,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
| 108 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica RAL9010 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 462,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 762,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 475,952 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 1.726,494 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara |  |  | kg |  | 219,311 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 9.332,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,933 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,544 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 4,62 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5. Protectia peretilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CK26B |  | Protectie pentru pereti cu profil din aluminiu acoperit din vinil - latime 150 mm de tip PPS150, RAL 1015, inclusiv piesele de capat |  |  | m |  | 270,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 86,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 2743123549326 |  | Protectie pentru pereti din profil de tip PPS150, RAL 5024 |  |  | m |  | 270,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1.080,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 110 | CK26B |  | Protectie muchiilor la pereti cu profil din aluminiu si acoperire din vinil - latime 50 mm de tip PCP050, RAL 1015, inclusiv piesele de capat |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2743123549327 |  | Sistem protectie muchii perete, l=50mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 320,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectia peretilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Tavan casetat |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon Hygienic Plus" sau similare dupa caracteristici, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003 |  |  | m2 |  | 1.236,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 185,526 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2.535,522 |  |  |
|  | 2874136323300 |  | Diblu din metal prindere Armastrong |  |  | buc |  | 4.947,36 |  |  |
|  | 2732103646155 |  | Panouri Rockfon Hygienic Plus cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor hidrofobe prefabricate |  |  | m2 |  | 1.298,682 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,553 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan casetat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Tavan regips |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 129,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 247,345 |  |  |
|  | 2662102700204 |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 136,655 |  |  |
|  | 2710703520241 |  | Profil de ghidaj UD 27/28 |  |  | m |  | 119,606 |  |  |
|  | 2710703520242 |  | Profil de suport CD 60/27 |  |  | m |  | 286,325 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 305,847 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 98,587 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 35,27 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,388 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 214,743 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2.107,088 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,596 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,151 |  |  |
| 113 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  | m2 |  | 129,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 58,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,95 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 136,61 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 114 | CF56A |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 129,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 25,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,95 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 63,844 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua |  |  | m2 |  | 129,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,885 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,425 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,475 |  |  |
| 116 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. |  |  | m2 |  | 129,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 71,225 |  |  |
|  | 2430116103809 |  | Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara |  |  | kg |  | 51,80 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 7,77 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 64,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,475 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,259 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan regips |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Tip E |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,88 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 24,84 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,60 |  |  |
| 118 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 140,76 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 656,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,368 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,268 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,794 |  |  |
| 119 | CF17C |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 18,40 |  |  |
|  | 2614122601910 |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  | m2 |  | 101,20 |  |  |
| 120 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=3) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 85,56 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 394,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,276 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,104 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,416 |  |  |
| 121 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 41,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 97,051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,092 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
| 122 | CF56A |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,20 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 45,356 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,60 |  |  |
| 124 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 50,60 |  |  |
|  | 2430116103809 |  | Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara |  |  | kg |  | 36,80 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 5,52 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CK21D |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1460x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 15,05 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,298 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,656 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 15,05 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,20 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 8,278 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,905 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,301 |  |  |
| 126 | CK21D |  | Usi Exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, coeficient de transfer termic <=2.2 W/m2*C inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1/1 - 1460x2660(h) mm) |  |  | m2 |  | 3,88 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,686 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,427 |  |  |
|  | 2812106306059 |  | Usi Exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare coeficient de transfer termic <=2.2 W/m2*C |  |  | m2 |  | 3,88 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,52 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,134 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,749 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,328 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 127 | CK21D |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 - 1370x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 19,74 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 18,753 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,171 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 19,74 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 78,96 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 10,857 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,81 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,844 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 19,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,395 |  |  |
| 128 | CK21D |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3 - 1170x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 7,23 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,869 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,795 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 7,23 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 28,92 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,977 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,395 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,338 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |
| 129 | CK21D |  | Usi Exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, coeficient de transfer termic <=2.2 W/m2*C, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3/1 - 1170x2660(h) mm) |  |  | m2 |  | 6,22 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,909 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,684 |  |  |
|  | 2812106306059 |  | Usi Exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare coeficient de transfer termic <=2.2 W/m2*C |  |  | m2 |  | 6,22 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,88 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,421 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,732 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
| 130 | CK21A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4 - 1070x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 28,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,775 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 33,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 131 | CK21A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 - 1070x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 176,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 22,00 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 7,70 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 44,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 132 | CK21A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 - 860x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 23,01 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 19,559 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,301 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 23,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 92,04 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 11,505 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 4,027 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,806 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 23,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 133 | CK21A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7 - 860x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 10,62 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,027 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,062 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 10,62 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42,48 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,31 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,859 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,372 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
| 134 | CK21A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8 - 660x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 31,28 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 26,588 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,128 |  |  |
|  | 2812106306058 |  | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 31,28 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 125,12 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 15,64 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,474 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,768 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 31,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |  |
| 135 | CK21A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9 - 660x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 53,04 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 45,084 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,304 |  |  |
|  | 2812106306059 |  | Usi Exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare coeficient de transfer termic <=2.2 W/m2*C |  |  | m2 |  | 53,04 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 212,16 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 26,52 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 9,282 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 31,824 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 53,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,061 |  |  |
| 136 | CK56A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu cu protectia contra focului EI60: usi metalice pline intr-un canat (U9/1 - 1160x2060(h) mm) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  | m2 |  | 7,17 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,548 |  |  |
|  | 2812106306057 |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu cu protectia contra focului EI60 gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 7,192 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 2,157 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 3,941 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 4,926 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,791 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,431 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,503 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 17,26 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 1,577 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,076 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,732 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 137 | CK21A |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10 - 960x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,415 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 39,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,733 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,94 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
| 138 | CK56A |  | Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI60: usi metalice pline intr-un canat (U11 - 860x2060(h) mm) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  | m2 |  | 5,31 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,364 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului EI60 |  |  | m2 |  | 5,326 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 1,598 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,266 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 2,919 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 3,648 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,373 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 12,782 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 1,168 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,797 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,505 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
| 139 | CK12A |  | Usi oarbe metalice placate cu HPL RAL9006 pe ambele parti, confectionate din placi de otel laminat grosimea 54 mm, toc de otel reglabil vopsit in cimp electrostatic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12 - 1070x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,788 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,418 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,594 |  |  |
|  | 2812106306924 |  | Usi oarbe metalice placate cu HPL RAL9006 pe ambele parti, confectionate din placi de otel laminat grosimea 54 mm, toc de otel reglabil vopsit in cimp electrostatic |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,616 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,308 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 140 | CK12A |  | Usi oarbe metalice placate cu HPL RAL9006 pe ambele parti, confectionate din placi de otel laminat grosimea 44 mm, toc de otel reglabil vopsit in cimp electrostatic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13 - 1070x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,788 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,418 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,594 |  |  |
|  | 2812106306923 |  | Usi oarbe metalice placate cu HPL RAL9006 pe ambele parti, confectionate din placi de otel laminat grosimea 44 mm, toc de otel reglabil vopsit in cimp electrostatic |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,616 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,308 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 141 | CK12A |  | Usi oarbe metalice placate cu HPL RAL9006 pe ambele parti, confectionate din placi de otel laminat grosimea 44 mm, toc de otel reglabil vopsit in cimp electrostatic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14 - 1070x2060(h) mm) |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,576 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,836 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,188 |  |  |
|  | 2812106306923 |  | Usi oarbe metalice placate cu HPL RAL9006 pe ambele parti, confectionate din placi de otel laminat grosimea 44 mm, toc de otel reglabil vopsit in cimp electrostatic |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,232 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,616 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,16 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
| 142 | CK56C |  | Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI60: usi metalice pline in doua canaturi (U15 - 1460x2060(h) mm) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  | m2 |  | 9,03 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,99 |  |  |
|  | 2030112931123 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului in 2 canaturi EI60 |  |  | m2 |  | 9,057 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 3,623 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,634 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,109 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 5,588 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 6,992 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,996 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,543 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,815 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 28,077 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 1,716 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,896 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,946 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,813 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,181 |  |  |
| 143 | CK56A |  | Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI60: usi metalice pline intr-un canat (U16 - 660x2060(h) mm) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  | m2 |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,984 |  |  |
|  | 2030112931113 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului EI60 |  |  | m2 |  | 1,364 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 0,409 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 0,748 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 0,934 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,095 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 3,274 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 0,299 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,898 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 144 | CK57F |  | Montarea Fereastra din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticla termopan cu sticla simpla, dotata cu feroneria necesara in 4 canaturi, 2 canat pliante (F1 - 2370x1200(h) mm) |  |  | m2 |  | 11,36 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,275 |  |  |
|  | 2030112943305 |  | Ferestre din policlorura de vinil F1 - 1500x1800(h) mm |  |  | m2 |  | 11,36 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 73,84 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 17,494 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 18,29 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 5,907 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,318 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,337 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,59 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,033 |  |  |
| 145 | CK57F |  | Montarea Fereastra din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticla termopan cu sticla simpla, dotata cu feroneria necesara in 6 canaturi, 1 canat oscilo-batant (F2 - 2370x2200(h) mm) |  |  | m2 |  | 5,21 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,254 |  |  |
|  | 2030112943306 |  | Ferestre din policlorura de vinil F2 - 2370x2200(h) mm |  |  | m2 |  | 5,21 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 33,865 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 8,023 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 8,388 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,709 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,604 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,729 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,474 |  |  |
| 146 | CK57C |  | Montarea Fereastra din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticla termopan cu sticla simpla, dotata cu feroneria necesara in 1 canaturi, 1 canat oscilo-batant (F3 - 800x800(h) mm) |  |  | m2 |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,095 |  |  |
|  | 2030112943307 |  | Ferestre din policlorura de vinil (F3 - 800x800(h) mm) |  |  | m2 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 8,32 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,379 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,507 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,819 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,247 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 147 | CK57C |  | Montarea Fereastra din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticla termopan cu sticla simpla, dotata cu feroneria necesara in 1 canaturi, 1 canat oscilo-batant (F3 - 800x800(h) mm) |  |  | m2 |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,095 |  |  |
|  | 2030112943307 |  | Ferestre din policlorura de vinil (F3 - 800x800(h) mm) |  |  | m2 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 8,32 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,379 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,507 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,819 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,247 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 148 | CK57B |  | Montarea Fereastra din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticla termopan cu sticla simpla, dotata cu feroneria necesara in 1 canat fix (F4 - 1570x560(h) mm) |  |  | m2 |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,981 |  |  |
|  | 2030112943308 |  | Ferestre din policlorura de vinil F4 - 1570x560(h) mm |  |  | m2 |  | 3,52 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 22,88 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 5,597 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,738 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,795 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,444 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,526 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,341 |  |  |
| 149 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 280 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 280 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 150 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  | m |  | 194,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 15,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,94 |  |  |
|  | 2521106718399 |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm |  |  | m |  | 194,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1.164,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |