CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Cultura si Turism Hincesti.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia  Cultura si Turism Hincesti.

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii scolii de muzica din s. Lapusna. raionul Hincesti (Etapa II Sistema de Incalzire si WC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Desfaceri |  |  |
| 1 | RpCU11A | Desfacerea sobelor necaptusite | m3 | 7,200 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 12,000 |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 11,690 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,110 |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 26,000 |
| 6 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 26,000 |
| 7 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 26,000 |
|  |  | 1.2. Reparatia interioara WC |  |  |
|  |  | 1.2.1. Peretii |  |  |
| 8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 33,980 |
| 9 | CI08A | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020 | m2 | 22,240 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 10% | m2 | 11,740 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,740 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,740 |
| 13 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 11,740 |
| 14 | CK25A | Vitralii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv la WC | m2 | 13,200 |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 4,410 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,800 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,800 |
| 18 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 1,800 |
| 19 | CK26C | Coltari la ferestre sau usi din mase plastice | m | 9,710 |
|  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 20 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip sub pardoselele de laminat | m3 | 3,500 |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton cimentoplast marfa clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 11,690 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,690 |
| 23 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 11,690 |
| 24 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 13,900 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 25 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton verde , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 11,690 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,000 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,790 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,790 |
| 30 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 11,790 |
|  |  | 1.3. Retele apa si canalizare |  |  |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,250 |
| 32 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,200 |
| 33 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 36,000 |
| 34 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2,000 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
| 36 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 84,000 |
| 37 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 10,000 |
| 38 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 4,000 |
| 39 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,400 |
| 40 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 34,000 |
| 41 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 42 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 3,000 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 44 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040 | m | 14,000 |
| 45 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045 | m | 4,000 |
| 46 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,800 |
| 47 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 18,000 |
| 48 | SC04B1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,040 | buc | 1,000 |
| 49 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 2,000 |
| 50 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. -camine de vizita. | 100 m3 | 0,100 |
| 51 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006 | m3 | 1,850 |
| 52 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului CT 15-9 | buc | 2,000 |
| 53 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului CTD 15 | buc | 1,000 |
| 54 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului CTP15 | buc | 1,000 |
| 55 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
| 56 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,100 |
|  |  | 1.4. Reparatia centralei termice |  |  |
| 57 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5mm 100*100 10m2 | kg | 30,080 |
| 58 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 11,840 |
| 59 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 11,840 |
| 60 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" decorativ color la pereti | m2 | 11,840 |
| 61 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m Grosimea 250mm perete interior inclusiv buiandrug din armatura d18 | m3 | 3,000 |
| 62 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 63,680 |
| 63 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 63,680 |
| 64 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 23,820 |
| 65 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 5,600 |
| 66 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 67,000 |
| 67 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 1,200 |
| 68 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat Lemn existent 0.5% Коэффициент к материалам=0,500 | m2 | 30,120 |
| 69 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 30,410 |
| 70 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 (zero) se iau dupa proiect. Pentru captusirea tavanului | m2 | 23,820 |
| 71 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050 | m2 | 30,410 |
| 72 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla cutata prevopsita . | m2 | 23,820 |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,980 |
| 74 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel si captusite cu tabla inclusiv buiandrug | m2 | 2,890 |
| 75 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 5,780 |
|  |  | 1.5. Instalatii interioare incalzire |  |  |
| 76 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 30,000 |
| 77 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 30,000 |
| 78 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusivTip 22-500-1000 | buc | 10,000 |
| 79 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusivTip 22-500-1300 | buc | 1,000 |
| 80 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusivTip 22-500-800 | buc | 8,000 |
| 81 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusivTip 22-500-700 | buc | 2,000 |
| 82 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*500 | buc | 2,000 |
| 83 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 67,920 |
| 84 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 26,680 |
| 85 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 82,500 |
| 86 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 86,440 |
| 87 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 88 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 30,000 |
| 89 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50 | buc | 4,000 |
| 90 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25 | buc | 2,000 |
| 91 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40 | buc | 6,000 |
| 92 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50 | buc | 10,000 |
| 93 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25 | buc | 4,000 |
| 94 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 2,000 |
| 95 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20 | buc | 16,000 |
| 96 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50 | buc | 2,000 |
| 97 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40 | buc | 18,000 |
| 98 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50 | buc | 16,000 |
| 99 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
| 100 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 55,000 |
| 101 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 168,000 |
| 102 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm | buc | 1,000 |
| 103 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur | buc | 24,000 |
| 104 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur | buc | 24,000 |
| 105 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 24,000 |
| 106 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 | buc | 2,000 |
| 107 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 | buc | 2,000 |
| 108 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2,000 |
| 109 | IE01B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2 | 109,300 |
| 110 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 183,360 |
| 111 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 109,800 |
|  |  | 1.6. Lucrari sanitare centrala termica |  |  |
|  |  | 1.6.1. Conducte si accesorii |  |  |
| 112 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый д32мм R250D Giacomini | buc | 4,000 |
| 113 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый д25мм R250D Giacomini | buc | 7,000 |
| 114 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый д20мм R250D Giacomini | buc | 1,000 |
| 115 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый д15мм R250D Giacomini | buc | 4,000 |
| 116 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный тип 601 д32мм Giacomini | buc | 2,000 |
| 117 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный д25мм тип 601 Danfoss | buc | 2,000 |
| 118 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный д15мм тип 601 Giacomini | buc | 2,000 |
| 119 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый тип Y222 d15mm Danfoss Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 120 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый тип Y222 d25mm Danfoss Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 121 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр "Antical" d15mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 122 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый сливной д20мм R620-004 Giacomini | buc | 4,000 |
| 123 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик автоматич. д15мм Matic | buc | 8,000 |
| 124 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д20мм | buc | 1,000 |
| 125 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д15мм | buc | 2,000 |
| 126 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан термостатич.25мм | buc | 2,000 |
| 127 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 6,000 |
| 128 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Кран для манометра | buc | 6,000 |
| 129 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 3,000 |
| 130 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 10,000 |
| 131 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 40,000 |
| 132 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,030 | m | 10,000 |
| 133 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 10,000 |
| 134 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 60,000 |
| 135 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
|  |  | 1.6.2. Cos de fum |  |  |
| 136 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,020 |
| 137 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,500 |
| 138 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 36,000 |
| 139 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,000 |
| 140 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 25,000 |
| 141 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,500 |
| 142 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi Montarea cosului de fum d100 h=8.0m | t | 0,112 |
| 143 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,112 |
| 144 | IzH01B | Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Izolarea cosului de fum Коэффициент к трудозатратам=21,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m | 6,000 |
| 145 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 1,884 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de electromontare WC |  |  |
| 146 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 147 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate TIP LED 596*596 4*40W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 2,000 |
| 148 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m | 55,000 |
| 149 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,550 |
| 150 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,550 |
| 151 | Piata | Cablu din fire de cupru PVH VVG -380 3x1.5mm2 | m | 25,000 |
| 152 | Piata | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2 | m | 30,000 |
| 153 | Pret piata | Intrerupator | buc | 1,000 |
| 154 | Pret piata | Prize | buc | 1,000 |
| 155 | Pret piata | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c | buc | 1,000 |
| 156 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 2,000 |
| 157 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de electromontare CT |  |  |
| 158 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate TIP LED 596*596 4*40W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 2,000 |
| 159 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Montarea automatelor | buc | 2,000 |
| 160 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,000 |
| 161 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,000 |
| 162 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 163 | Piata | Cablu din fire de cupru PVH VVG -380 3x1.5mm2 | m | 75,000 |
| 164 | Piata | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2 | m | 25,000 |
| 165 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 166 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 167 | Pret piata | Intrerupator automat BH-32 1P 40A | buc | 2,000 |
| 168 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 4,000 |
| 169 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 2,000 |
|  |  | 2.3. Lucrari de montare centrala termica |  |  |
| 170 | IA13A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,000 |
| 171 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,000 |
| 172 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |
| 173 | IC49A | Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 25 mm Гидравлический разделитель (Дозатор) | buc | 1,000 |
| 174 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii Клапан эл.магнитный (Регудятор подпитки) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 175 | Preturi de piata | Cazan pentru carbune tip MJ-1MN Carbune,lemn 35KW | buc | 1,000 |
| 176 | Preturi de piata | Циркулярный насос tip TOP-S 25/7 | buc | 2,000 |
| 177 | Preturi de piata | Гидравлический разделитель (Дозатор) 4м3/час | buc | 1,000 |
| 178 | Preturi de piata | Vas de expansiune V-80l tip "Maxivarem LR" | buc | 1,000 |
| 179 | Pret din piata | Клапан эл.магнитный WKB tip Danfoss | buc | 1,000 |