Caiet de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Prețuri _____s.Ștefănești__________ (localitatea) - Autoritatea contractantă ___Primăria Ștefănești, rl.Florești__________________________________________________ - Organizatorul procedurii de achiziţie _____ Primăria Ștefănești, rl.Florești ______________________________________ - Obiectul achiziţiei __Lucrări de reparație capitală a podului din s.Prodăneștii Vechi, com.Ștefănești, rl.Florești_________________________________________________________ - Cod CPV 45200000-9 Lista cu cantitățile de lucrări: Lista cu cantitaţile de lucrări № № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1; CL17A; Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti; kg; 425,00. 2; CL17B; Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,; kg; 220,00. 3; PK05A; Tabla striata cu grosimea de 5 mm, prelucrata pe santier si montata pe poduri; m2; 19,00. 4; PB14A; Turnarea betonului armat in parapete cu parament brut; m3; 16,00. 5; PC01A; Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P; m2; 30,00. 6; PD01A; Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi; kg; 215,00. 7; PH06A; Asezarea pe reazem a tablierelor metalice existente cu deschiderea de pina la 25 m inclusiv; t; 8,00. 8; PH16A1; Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf; t; 8,00. 9; DA16C; Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare; m2; 120,00. 10; RpDD02A; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire; m3; 42,00.