Caiet de sarcini pentru serviciile de proiectare

«Constructia garajelor tip din constructii metalice pentru autosanitare, cu 2/ 3/ 4/ 6 boxe».

| № | Caracteristică tipului de lucrări, servicii | Temei proiectare | Destinaţia funcţională şi tipul construcţiei, date suplimentare | Cerinte arhitecturale -planimetrice | Cerinte continut proiect | Cantitate | Termen executare | Pret unitate | Suma totala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Garaj tip din constructii metalice pentru autosanitare, cu 2 boxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proiectare “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe” pentru autosanitarele PAMU Costești (Rișcani)” | Certificat de urbanism pentru proiectare, Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 2 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 2 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 49 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k1= 0,70 PE Componenta PG, OLC, SA, C, EEI, D Verificare proiect si deviz specialisti atestati a serviciului de stat | 1 | 30 zile |  |  |
| 2 | Adaptarea proiectului tip “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe” pentru 42 subdiviziuni ale instititiei conform topografiei situationale | Certificat de urbanism pentru proiectare Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 2 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 2 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 49 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k2= 0,25 PE (amplasare, modificare SA, deviz dupa caz, ) Componenta PG, OLC, SA, C Verificare proiect adaptat de specialisti atestati a serviciului de stat | 42 | 15 zile pentru fiecare obiect |  |  |
|  | Total |  |  |  |  | 43 |  |  |  |

| II. Garaj tip din constructii metalice pentru autosanitare, cu 3 boxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 3 boxe” pentru autosanitarele SAMU Vulcanești | Certificat de urbanism pentru proiectare, Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 3 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 3 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 73,5 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k1= 0,65 volum PE Componenta PG, OLC, SA, C, EEI, D Verificare proiect si deviz specialisti atestati a serviciului de stat | 1 | 30 zile |  |  |
| 2 | Adaptarea proiectului tip “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 3 boxe” pentru 10 subdiviziuni ale instititiei conform topografiei situationale | Certificat de urbanism pentru proiectare Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 3 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 3 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 73,5 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k2= 0,25 PE (amplasare, modificare SA, deviz dupa caz, ) Componenta PG, OLC, SA, C Verificare proiect adaptat de specialisti atestati a serviciului de stat | 10 | 15 zile pentru fiecare obiect |  |  |
|  | Total |  |  |  |  | 11 |  |  |  |

| III. Garaj tip din constructii metalice pentru autosanitare, cu 4 boxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 4 boxe” pentru autosanitarele SAMU Taraclia | Certificat de urbanism pentru proiectare, Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 4 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 4 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 98 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k1= 0,65 volum PE Componenta PG, OLC, SA, C, EEI, D Verificare proiect si deviz specialisti atestati a serviciului de stat | 1 | 30 zile |  |  |
| 2 | Adaptarea proiectului tip “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 4 boxe” pentru 3 subdiviziuni ale instititiei conform topografiei situationale | Certificat de urbanism pentru proiectare Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 4 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 4 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 98 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k2= 0,25 PE (amplasare, modificare SA, deviz dupa caz, ) Componenta PG, OLC, SA, C Verificare proiect adaptat de specialisti atestati a serviciului de stat | 3 | 15 zile pentru fiecare obiect |  |  |
| 3 | Total |  |  |  |  | 4 |  |  |  |

| Lot IV. Garaj tip din constructii metalice pentru autosanitare, cu 6 boxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe” pentru autosanitarele SAMU Comrat” | Certificat de urbanism pentru proiectare, Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 6 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 6 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 147 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k1= 0,70 PE Componenta PG, OLC, SA, C, EEI, D Verificare proiect si deviz specialisti atestati a serviciului de stat | 1 | 30 zile |  |  |  |
| 2 | Adaptarea proiectului tip “Constructia garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe” pentru 2 subdiviziuni ale instititiei conform topografiei situationale | Certificat de urbanism pentru proiectare Prospectiuni geodezice | Garaj din constructii metalice pentru 6 maşini cu staționare în boxe, cu groapă deservire tehnică, pardosea inclinata pentru colectarea scurgerilor de pe autosanitare în perioada temperiilor.. Construcție metalică, cu pereti acoperiti tabla cutata, cu porti undustriale glisante și pardoseli rutiere; Teren pavat in jurul garajului pentru acces și stationare liberă autosanitare | Cerință planimetrica a garajului: 6 boxe cu lungime fiecare boxa, min 7 m, latime fiecare boxa, min 3,5 m, S constructiv, min- 147 m² Cerinte la golul portilor: regim înălţme, min 3,3 m, regim lățime, min 2,9 m | NCM L.02.11-1:2013, k2= 0,25 PE (amplasare, modificare SA, deviz dupa caz, ) Componenta PG, OLC, SA, C Verificare proiect adaptat de specialisti atestati a serviciului de stat | 2 | 15 zile pentru fiecare obiect |  |  |  |
| 3 | Total |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |

|  | Total ofertă |  | 61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |