Anexa A

la Termenii si Condițiile de Livrare

Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul nr. 1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip închis, imprimanta color

| Nr. | Denumire produs | Specificații (minime obligatorii) solicitate |  | Specificații tehnice oferite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip închis, imprimanta color COD - 150540 | Descriere | Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componenței sanguine |  |
|  |  | Parametru | Specificaţia |  |
|  |  | Tip sistem | închis |  |
|  |  | Metode de măsurare | impendansmetrică |  |
|  |  |  | fotometrică |  |
|  |  |  | optică (5 diff) |  |
|  |  | Procedura de curăţire | automată |  |
|  |  | Parametri determinați și calculați: | WBC |  |
|  |  |  | RBC |  |
|  |  |  | Hgb |  |
|  |  |  | Hct |  |
|  |  |  | MCV |  |
|  |  |  | MCH |  |
|  |  |  | MCHC |  |
|  |  |  | PLT |  |
|  |  |  | LYM # |  |
|  |  |  | MON# |  |
|  |  |  | GRA# |  |
|  |  |  | NEU# |  |
|  |  |  | BAS# |  |
|  |  |  | EOS# |  |
|  |  |  | LYM% |  |
|  |  |  | MON% |  |
|  |  |  | GRA% |  |
|  |  |  | NEU% |  |
|  |  |  | BAS% |  |
|  |  |  | EOS% |  |
|  |  |  | RDW |  |
|  |  |  | PDW |  |
|  |  |  | MPV |  |
|  |  |  | PCT |  |
|  |  | Capacitate (probe/oră) | ≥100 |  |
|  |  | Diluarea | automată |  |
|  |  | Afişaj | grafic |  |
|  |  | Imprimantă | color |  |
|  |  | Introducerea datelor | manual |  |
|  |  | Interfaţa PC | da |  |
|  |  | Afişarea histogramelor | Da |  |
|  |  | Stocarea datelor | da |  |
|  |  | Calibrarea | automată |  |
|  |  |  | manuală |  |
|  |  | Grafice | RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) |  |
|  |  |  | PLT (repartizarea trombocitelor după volum) |  |
|  |  | Scatergrame | WBC - 5 diff |  |
|  |  | Afişarea pe ecran a tuturor datelor- | histograme |  |
|  |  |  | rezultate |  |
|  |  |  | grafice |  |
|  |  |  | rezultate din arhivă |  |
|  |  |  | date de servis |  |
|  |  | Sistem ID reactiv | cititor barcod intergrat |  |
|  |  | Monitorizarea datelor pacientului | nume pacient |  |
|  |  |  | ID pacient |  |
|  |  |  | sex |  |
|  |  |  | vîrsta |  |
|  |  | Monitorizarea datelor pacientului | numărul lotului |  |
|  |  |  | data expirării |  |
|  |  |  | volumul rămas |  |
|  |  | Afişarea rezultatelor pe imprimantă | Parametri determinaţi şi calculaţi |  |
|  |  |  | histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT |  |
|  |  |  | date despre pacient |  |
|  |  | Indicatori de avertizare | da |  |
|  |  | Control al calității | în 6 nivele |  |
|  |  |  | Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings |  |
|  |  | Memorie internă | > 1000 pacienți |  |
|  |  | Alimentarea | 220 V, 50 Hz |  |
|  |  | Accesorii | Vas pentru deșeuri |  |
|  |  |  | tuburi pentru reagenți |  |
|  |  |  | tuburi pentru spălare |  |
| Garanția |  |  | Min. 12 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| CERTIFICĂRI |  |  | Se vor accepta doar dispozitive marcate CE certificate conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 și incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; 1. Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conformității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main 2. Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conformitate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. 3. ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității 4. Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” |  |
| ETICHETA/MANUAL DE UTILIZARE |  |  | 1. ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. 2. INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51. |  |

Furnizor: _________________________________

Adresa Furnizorului: _________________________________

Tel: ________________ Fax: ___________________

E-mail: __________________________________

Semnătura autorizată: _________________________________

Numele si funcția semnatarului: _________________________________

Data: ______________________ L.Ş.