| Sonda artiziana, Castel de apa, modificare-actualizare a retelilor exterioare de alimentare cu apa situat in r-ul Stefan Voda, comuna Rascaieti, s. Rascaieti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Retele electrice 0.4kV (2022/1601/15-REAE)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 32,22 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 21,48 |
| 3 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,20 |
| 4 | CL26A | Rame metalice gata confectionate din teava 50x50x3,0 mm (10 m) | kg | 44,30 |
| 5 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,52 |
| 7 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,45 |
| 8 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 10,74 |
| 9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,52 |
| 10 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,45 |
| 11 | pret furnizor | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc | 841,00 |
| 12 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,97 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,39 |
| 14 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,91 |
| 15 | pret furnizor | Cabluri de alimentare cu conductoare de aluminiu, izolate XLPE, banda de otel zincata bronate, cu furtun de protectie din polietilena ТУ У 31.3-00214534-048:2007, cu sectiunea 4x25 mm2 de tip АПвБбШп-1 | m.l. | 120,00 |
| 16 | pret furnizor | Cabluri de alimentare cu conductoare de aluminiu, izolate XLPE, banda de otel zincata bronate, cu furtun de protectie din polietilena ТУ У 31.3-00214534-048:2007, cu sectiunea 5x16 mm2 de tip АПвБбШп-1 | m.l. | 55,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de energie cu izolatie de polietilena reticulata .i manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 4x10 tip C2XY-F-1 | m.l. | 15,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu de energie cu izolatie de polietilena reticulata .i manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 2x1.5 tip C2XY-F-1 | m.l. | 15,00 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de energie cu izolatie de polietilena reticulata si manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 3x1.5 tip C2XY-F-1 | m.l. | 20,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de energie cu izolatie de polietilena reticulata .i manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 4x1.5 tip C2XY-F-1 | m.l. | 55,00 |
| 21 | pret furnizor | Fir electric submersibil flexibil de tip H07RN-F tensiune pina la 660V, 50Hz, cu sectiunea 1x10 mm2 | m.l. | 780,00 |
| 22 | pret furnizor | Fir electric submersibil flexibil de tip H07RN-F tensiune pina la 660V, 50Hz, cu sectiunea 1x1,5 mm2 | m.l. | 390,00 |
| 23 | pret furnizor | Cabluri din cupru care nu rгspвndesc arderea, cu emisie scгzuta a fumului si a gazului, cu toxicitate scгzuta la ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012, cu sectiunea: 3x1.5 mm2, de tip ВВГнг(A)-LS-0.66 | m.l. | 10,00 |
| 24 | pret furnizor | Cabluri din cupru care nu rгspвndesc arderea, cu emisie scгzuta a fumului si a gazului, cu toxicitate scгzuta la ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012, cu sectiunea: 5x10 mm2, de tip ВВГнг(A)-LS-0.66 | m.l. | 5,00 |
| 25 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,45 |
| 26 | pret furnizor | Conductor electric galben/verde tip ПВ-1 1x4.0 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 27 | pret furnizor | Conductor electric cu izolatie de polietilena reticulata si manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 1x6,0 mm2 tip C2XY-F-1 | m.l. | 15,00 |
| 28 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 29 | pret furnizor | Manson terminal 5ПКТп-1-16/25 mm2 | buc | 2,00 |
| 30 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 31 | pret furnizor | Manson terminal 4ПКТп-1-25/50 mm2 | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 - Papuc de cablu din aluminiu de tip DL-25 | 100 fire | 0,08 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 34 | pret furnizor | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm | m.l. | 10,00 |
| 35 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |
| 36 | pret furnizor | Teava PVC p/u electromontaj d=32 mm | m.l. | 10,00 |
| 37 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,05 |
| 38 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,02 |
| 39 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x40 mm | m.l. | 2,00 |
| 40 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : de tip CC 6m 60/144/3, inclusiv gropile si umplutura | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 1,00 |
| 42 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Consola metalica de tip WGS 1/1,5/10 fi60 | buc | 1,00 |
| 44 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu sursa LED | buc | 1,00 |
| 45 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare | buc | 2,00 |
| 46 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41234 cu capac IP54 si bara N | buc | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Cutie cu cleme de tip SABP - 125x175x100 mm | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - ЗНИ-10 mm2 | 100 fire | 0,05 |
| 49 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - ЗНИ-1.5 mm2 | 100 fire | 0,06 |
| 50 | 08-03-524-10 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 52 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВР32-31/3Р/100А | buc | 1,00 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 1,00 |
| 55 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - Limitator de impulsuri | buc | 1,00 |
| 56 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 - ЩМП-5-0 | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩРн-24з-1/74/IP54 | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 5,00 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - timer electronic | buc | 1,00 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - termostat | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - incalzitor pe sina DIN in carcasa (cu ventilator incorporat) Pc=0,4kW | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - Panou de dirijare pompa submersibila P=11 kW, U=400V | buc | 1,00 |
| 64 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВA88-33 M6E-160H In=63A Ir=25А Isd=4x25A | buc | 1,00 |
| 65 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5.0 m | 10 buc | 0,30 |
| 66 | 08-02-472-2 k=1.4063 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 225mm2 (k=1.4063) | 100 m | 0,20 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 67 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=2A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 | buc | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Panou de tip ПРВ, 3P, 100A, cu 3 sigurante fuzibile de tip ППН-33, I=63A | buc | 1,00 |
| 70 | pret furnizor | Panou de evidenta din metal, aplicabil, IP-65 de tip BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,00 |
| 71 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina ВР32-31/3Р/100А | buc | 1,00 |
| 72 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Limitator de impulsuri ОПС1-В/4Р | buc | 1,00 |
| 74 | pret furnizor | Contor electronic de evidenta a energiei electrice active si reactive, 5-60A, 380/220V, de tip "ZMR 110 ACE" | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Panou din metal ЩМП-5-0 У1/IP65/GARANT, 1000x650x275 mm | buc | 1,00 |
| 76 | pret furnizor | Panou de distributie aplicabil, IP54, 410x330x120 mm de tip ЩРн-24з-1/74/IP54 | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 79 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 1,00 |
| 80 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=6A, Icu=4.5kA | buc | 1,00 |
| 81 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=06А, 30мА, Un=230V, Icu=4.5kA | buc | 1,00 |
| 82 | pret furnizor | Timer ТЭ15, 16А, 230V | buc | 1,00 |
| 83 | pret furnizor | Termostat de la 0 pina la +60°C/NC | buc | 1,00 |
| 84 | pret furnizor | Incalzitor pe sina DIN in carcasa (cu ventilator incorporat) Pc=0,4kW | buc | 1,00 |
| 85 | pret furnizor | Panou de dirijare pompa submersibila P=11 kW, U=400V, I=20...40A | buc | 1,00 |
| 86 | pret furnizor | Intrerupator automat ВA88-33/M6E-160H/In=63A/Ir=25А/Isd=4x25A | buc | 1,00 |
| 87 | pret furnizor | Lanterna reincarcabila cu baterie acumulatoare incorporata 6W. Timp de lucru fara reincarcare de la 20 pina la 60 ore | buc | 1,00 |

Elaborat Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.