# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Cererea Ofertei de Prețuri (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul serviciului ,,Evidență contabilă și gestiune, Arhiva’’ al IMSP SCTO pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie - Contabilitatea |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 70,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. | m2 | 2,500 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 2,500 |
| 4 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 | 2,500 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,500 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 2,500 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,500 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 2,500 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 2,500 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 | 216,000 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,000 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (dulap din lemn ) | m2 | 45,000 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 2,000 |
| 14 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 216,000 |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 75,000 |
| 16 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 75,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 216,000 |
| 18 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 200,000 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 200,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 200,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,000 |
| 23 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 200,000 |
| 24 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la20 x 30 cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, | m2 | 16,000 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 72,000 |
| 26 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,000 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 72,000 |
| 28 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 72,000 |
| 29 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,000 |
| 31 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (400mm) | m | 4,400 |
| 32 | CK17A2 | Lambriuri la usa cu tablii din PFL melaminat . | m2 | 2,000 |
| 33 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, cu tablii din PFL melaminat (Briu de protectie la pereti) | m2 | 2,400 |
| 34 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 8,500 |
| 35 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,500 |
| 36 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 10,000 |
| 37 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 10,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie a pereului |  |  |
| 38 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 28,000 |
| 39 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 9,000 |
| 40 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 | 5,600 |
| 41 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,500 |
| 42 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,600 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,200 |
| 44 | CE17A | Strat polimeric 100 mc | m2 | 28,000 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate VR 100X100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 42,000 |
| 46 | CG22A k=1.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr tot=15 cm K=1.5) | m2 | 28,000 |
| 47 | RpCB09A | Slefuirea stratului de beton superficial | m2 | 28,000 |
| 48 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura | m | 9,600 |
| 49 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m | 9,600 |
|  |  | 1.3. Incalzire |  |  |
| 50 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 10,000 |
| 51 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 48,000 |
| 52 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,540 |
| 53 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,000 |
| 54 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,000 |
| 55 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 56 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 |
| 57 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,000 |
| 58 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 4,000 |
| 59 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 4,000 |
| 60 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 8,000 |
| 61 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 48,000 |
| 62 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 20,000 |
| 63 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 14,000 |
| 64 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 |
| 65 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 66 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 67 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 38,000 |
|  |  | 1.4. Electricitate |  |  |
| 68 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 22,000 |
| 69 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,000 |
| 70 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 50,000 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 24,000 |
| 72 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 6,000 |
| 73 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(Plafon sticla) | buc | 1,000 |
| 74 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 15,000 |
| 75 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 240,000 |
| 76 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 288,000 |
| 77 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 240,000 |
| 78 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 288,000 |
| 79 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul. | buc | 3,000 |
| 80 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc | 6,000 |
| 81 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A. | buc | 10,000 |
| 82 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 loc plastic | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5. Apa si canalizare |  |  |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 84 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 85 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 6,000 |
| 86 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 87 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 88 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 89 | RpSA14B | Montarea teavii ppr, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,000 |
| 90 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 91 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 92 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 93 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 94 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,000 |
| 95 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
| 96 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 97 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 98 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 99 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 100 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) existent | buc | 1,000 |
|  |  | 1.6. Ventilare,conditionare |  |  |
| 101 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm | m | 4,000 |
| 102 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 2,000 |
| 103 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc | 2,000 |
| 104 | SB06F | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc | 2,000 |
| 105 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc | 2,000 |
| 106 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 107 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 3,000 |
|  |  | 1.7. Semnalizare incendiu |  |  |
| 108 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | 1,000 |
| 109 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,000 |
| 110 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,000 |
| 111 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc | 8,000 |
| 112 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 113 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,860 |
| 114 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
| 115 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | 1,500 |
| 116 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m | 0,950 |
| 117 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 3,000 |
| 118 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc | 0,050 |
| 119 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,100 |
| 120 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 55,000 |
| 121 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 |
| 122 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc | 8,000 |
| 123 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 124 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m | 150,000 |
| 125 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 95,000 |
| 126 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 10,000 |
| 127 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m | 55,000 |
| 128 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc | 3,000 |
|  |  | 1.8. Utilaj |  |  |
| 129 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 3,000 |
| 130 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 |
| 131 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,000 |
| 132 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc | 1,000 |
| 133 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 3,000 |
| 134 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 135 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie - Arhiva |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 136 | RpCJ35A k=2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. | m2 | 98,200 |
| 137 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 98,200 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 98,200 |
| 139 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 | 48,000 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 48,000 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 98,200 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 98,200 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 98,200 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 98,200 |
| 145 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 64,500 |
| 146 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la pereti | m2 | 40,000 |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 | 180,400 |
| 148 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 7,000 |
| 149 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 4,000 |
| 150 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( usi ) | kg | 55,000 |
| 151 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 1,200 |
| 152 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa cu structura de rezistenta) | kg | 125,000 |
| 153 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,300 |
| 154 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 180,400 |
| 155 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 50,000 |
| 156 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 50,000 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 180,400 |
| 158 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 174,400 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 174,400 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 174,400 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 174,400 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 174,400 |
| 163 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 174,400 |
| 164 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,000 |
| 165 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc | 7,000 |
| 166 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 98,200 |
| 167 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 68,000 |
| 168 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 98,200 |
| 169 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 98,200 |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 98,200 |
| 171 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 98,200 |
| 172 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 98,200 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 98,200 |
| 174 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 98,200 |
| 175 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 68,000 |
| 176 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,100 |
| 177 | RpCE15A | Strat termoizolant din produse de vata minerala, la usa metalica, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum | m2 | 2,100 |
| 178 | CK17A2 | Lambriuri la usa cu tablii din PFL melaminat . | m2 | 2,100 |
| 179 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,800 |
| 180 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (600mm) | m | 4,700 |
| 181 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, cu tablii din PFL melaminat (Briu de protectie la pereti) | m2 | 2,400 |
| 182 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 12,000 |
| 183 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 12,000 |
| 184 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 15,000 |
| 185 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 15,000 |
| 186 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 20,000 |
| 187 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,000 |
| 188 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 80,000 |
| 189 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 80,000 |
|  |  | 2.2. Incalzire |  |  |
| 190 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 15,000 |
| 191 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 72,000 |
| 192 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 18,200 |
| 193 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 20,000 |
| 194 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,000 |
| 195 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
| 196 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 6,000 |
| 197 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 24,000 |
| 198 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 6,000 |
| 199 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 6,000 |
| 200 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 12,000 |
| 201 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 72,000 |
| 202 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 30,000 |
| 203 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 21,000 |
| 204 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 12,000 |
| 205 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 206 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 207 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 57,000 |
| 208 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,000 |
|  |  | 2.3. Electricitate |  |  |
| 209 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 10,000 |
| 210 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 13,000 |
| 211 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 85,000 |
| 212 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |
| 213 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 15,000 |
| 214 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 4,000 |
| 215 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 16,000 |
| 216 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 240,000 |
| 217 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 180,000 |
| 218 | RpED11E | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp VVGng | m | 10,000 |
| 219 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm | m | 240,000 |
| 220 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm | m | 180,000 |
| 221 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm | m | 10,000 |
| 222 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc | 5,000 |
| 223 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A | buc | 4,000 |
| 224 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A. | buc | 10,000 |
| 225 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 loc plastic | buc | 1,000 |
|  |  | 2.4. Apa si canalizare |  |  |
| 226 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 227 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 228 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 229 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 230 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 231 | RpSA14B | Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,000 |
| 232 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 233 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 234 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 5,600 |
| 235 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 236 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 237 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator | buc | 1,000 |
| 238 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) existent | buc | 1,000 |
| 239 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator din inox cu un compartiment H=25cm pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (cu dulap PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrata cu cant ABS 0,5 mm, fatadele 2 mm.Feronerie: politele din dulapuri reglabile, balamale cu inchidere lenta din inox, rezistente la umiditate, minere din inox, piciore reglabile h-100 mm) | buc | 1,000 |
| 240 | CL23B | Dulap - cu mini bucatarie avind polite si usi montate pe pereti | buc | 1,000 |
|  |  | 2.5. Ventilare,conditionare |  |  |
| 241 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator TT 160) | buc | 1,000 |
| 242 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 m | m2 | 20,000 |
| 243 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de sens 160 ) | buc | 1,000 |
| 244 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 1,000 |
|  |  | 2.6. Semnalizare incendiu |  |  |
| 245 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | 1,000 |
| 246 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,000 |
| 247 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,000 |
| 248 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc | 6,000 |
| 249 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 250 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,450 |
| 251 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
| 252 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | 1,100 |
| 253 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m | 0,820 |
| 254 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 3,000 |
| 255 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc | 0,050 |
| 256 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,100 |
| 257 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 40,000 |
| 258 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 |
| 259 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc | 6,000 |
| 260 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 261 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m | 110,000 |
| 262 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 82,000 |
| 263 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 10,000 |
| 264 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m | 40,000 |
| 265 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc | 3,000 |
|  |  | 2.7. Utilaj |  |  |
| 266 | pret de piata | Ventilator TT 160 | buc | 1,000 |
| 267 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 1,000 |
| 268 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 |
| 269 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,000 |
| 270 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc | 1,000 |
| 271 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 3,000 |
| 272 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 273 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină - În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile. - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite - Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile - Lucrările se vor desfășura în două etape: - Lucrari de reparație curentă serviciului ,,Evidență contabilă și gestiune’’ – 45 zile, - Lucrari de reparatie curentă Arhiva - 45 zile, După finisarea lucrarilor de reparație curentă în cadrul serviciului ,,Evidență contabilă și gestiune’’ și prezentarea procesului-verbal de dare în explotare, Prestatorul va continua doar atunci executarea lucrărilor de reparație curentă și în Arhivă. - Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025. - Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu - Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție. - Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obl.. Cerere de participare; Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind valabilitatea ofertei; Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;;; da. Garanția pentru ofertă 1%; în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată; da. Grafic de execitarea lucrărilor; Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind experienţa similară; Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; Ofertantul urmează să dispună de un nivel mimim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, executat în termenul maxim solicitat conform documentației anexate, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea obligatoriu lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, proceseleverbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).inclusiv Dovadă că are minim cinci experiență în domeniul construcției.; da. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate; Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. - Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Propunerea financiară (specificații de preț); Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Document Unic de Achiziții European (DUAE); Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Raportul financiar/Situația financiară; Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Certificat de atribuire a contului bancar; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Certificat bancar de disponibilitatea a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de 50% din valoarea loturilor depuse, confirmată de o bancă comercială; Act bancar la data deschiderii ofertelor, privnd deținerea bailor lichizi/resurse creditare (emisă de o bacă).; da. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice.; da. Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice; Prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintată - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată.; da. Avizul Inspecției de Stat în Construcție; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Devizile; Formularul nr. 3,5,7; da. Certificat de conformitate a principalelor material utilizate; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Cerințe obligatorii :; Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore; da. Cerințe obligatorii :; Operatorul economic care va presta servicii se oblige la finalizarea lucrărilor să prezinte o schemă a rețelelor electrice, apeduct, canalizare.; da. Cerințe obligatorii :; - Șeful de șantier, se obligă să fie prezent zilnic pe perioada desfășurării lucrărilor de reparație. - Menținerea curățeniei pe șantierul de lucru și în afara încăperei. - Lucrările se vor desfășura în două etape: - Lucrari de reparație curentă serviciului ,,Evidență contabilă și gestiune’’ – 45 zile, - Lucrari de reparatie curentă Arhiva - 45 zile,; da. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul - Termenul de garanție a lucrăriilor sau serviciilor - minim 36 luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor. - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. 1; Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP - Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP 36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se va utiliza. sistemul de comenzi electronice; Se va utiliza. facturarea electronică; Se va utiliza. plățile electronice; Se va utiliza. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu - Persoană de contact: 078913550 - Alte informații relevante: Semnăturile membrilor grupului de lucru: - Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector. - Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic. - Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’. - Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă. - Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă. - Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală