Aprob:

Vicedirector interimar al IMSP SCTO

___________ Igor Coșpormac

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta în cadrul depizitului farmaceutic al IMSP  Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie - Depozit farmaceutic |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane | m2 | 211,000 |  |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placi la tavan casetat Mediceil Tromer, 15 mm) | m2 | 300,000 |  |
| 3 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (rezistent la umezeala), grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 15,000 |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |  |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 15,000 |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,000 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 15,000 |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A k=2 | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 1315,00 |  |
| 12 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 3,000 |  |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 235,00 |  |
| 14 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 3,000 |  |
| 15 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 33,000 |  |
| 16 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,500 |  |
| 17 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 165,000 |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat,la pereti | m2 | 1340,00 |  |
| 19 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 1340,000 |  |
| 20 | RpCJ04Ck=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1340,000 |  |
| 21 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 278,000 |  |
| 22 | RpCK01B | Repararea stratului-suport (pervaz) executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,000 |  |
| 23 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 290,000 |  |
| 24 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 232,000 |  |
| 25 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 685,000 |  |
| 26 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 593,000 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1050,000 |  |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1050,000 |  |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1050,000 |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1050,000 |  |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1050,000 |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1050,000 |  |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1050,000 |  |
| 34 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 200x200, compuse din gratar | buc | 3,000 |  |
| 35 | RpCK09D | Briu de protectie din pal melaminat , cu latimea 20 cm, montat pe pereti (hol) | m | 85,000 |  |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 36 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din lemn/pvc la pardosea | m | 305,000 |  |
| 37 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 102,000 |  |
| 38 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (sub linoleum) | m2 | 31,000 |  |
| 39 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 174,600 |  |
| 40 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 38,400 |  |
| 41 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 | 9,500 |  |
| 42 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 315,000 |  |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardoseli | m3 | 47,500 |  |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Вr 100х100 2,8 kg/m2) | kg | 882,000 |  |
| 45 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 315,000 |  |
| 46 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 315,000 |  |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 315,000 |  |
| 48 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 315,000 |  |
| 49 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 350,000 |  |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,000 |  |
| 51 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m | 18,000 |  |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre.) | m2 | 115,700 |  |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie (nise in pereti) | m2 | 44,000 |  |
| 54 | RpCK42E | Desfacerea pervazurilor din lemn la ferestre | m | 36,000 |  |
| 55 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (gratii la geamuri, pereti despartitori WC, usa din aluminiu)) | kg | 950,000 |  |
| 56 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 50,000 |  |
| 57 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,900 |  |
| 58 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 60,000 |  |
| 59 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 45,000 |  |
| 60 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 45,000 |  |
| 61 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (WC) | m2 | 7,500 |  |
| 62 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente | m2 | 44,000 |  |
| 63 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime | m2 | 27,000 |  |
|  |  | 1.5. Lucrari la instalatii de incalzire |  |  |  |
| 64 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 50,000 |  |
| 65 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 125,000 |  |
| 66 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 71,650 |  |
| 67 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere | buc | 50,000 |  |
| 68 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 165,000 |  |
| 69 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 76,000 |  |
| 70 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 295,000 |  |
| 71 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 60,000 |  |
| 72 | IB05A | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 28,000 |  |
| 73 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 2,000 |  |
| 74 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 120,000 |  |
| 75 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 30,000 |  |
| 76 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 30,000 |  |
| 77 | IC50B | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 60,000 |  |
| 78 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 320,000 |  |
| 79 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 90,000 |  |
| 80 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 60,000 |  |
| 81 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 60,000 |  |
| 82 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |  |
| 83 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |  |
| 84 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 98,000 |  |
|  |  | 1.6. Lucrari de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 85 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 20,000 |  |
| 86 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 60,000 |  |
| 87 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |  |
| 88 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 8,000 |  |
| 89 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (lavoar) | buc | 8,000 |  |
| 90 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,000 |  |
| 91 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 35,000 |  |
| 92 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 18,000 |  |
| 93 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,000 |  |
| 94 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 145,000 |  |
| 95 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 85,000 |  |
| 96 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 85,000 |  |
| 97 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 336,000 |  |
| 98 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 175,000 |  |
| 99 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 52,000 |  |
| 100 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 50,000 |  |
| 101 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 17,000 |  |
| 102 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" -Robinetul electric pentru incalzit apa (materialul beneficiarului) | buc | 17,000 |  |
| 103 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |
| 104 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 1,000 |  |
| 105 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,100 |  |
| 106 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 | 0,300 |  |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 12,000 |  |
| 108 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |  |
| 109 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |  |
| 110 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 2,500 |  |
| 111 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (chiuveta din inox din trei compartimente 50x50cm H=50 cm pe carcasa de mobilier) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000 |  |
| 112 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |  |
| 113 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l | buc | 1,000 |  |
| 114 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 85,000 |  |
| 115 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 85,000 |  |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |  |
| 116 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 65,000 |  |
| 117 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 65,000 |  |
| 118 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 82,000 |  |
| 119 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 82,000 |  |
| 120 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 38,000 |  |
| 121 | RCsB29E | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | 19,000 |  |
| 122 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 2,000 |  |
|  |  | 1.8. Copertina Intrare |  |  |  |
| 123 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (streasina) | m2 | 25,000 |  |
| 124 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,500 |  |
| 125 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,500 |  |
| 126 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,600 |  |
| 127 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 8,000 |  |
| 128 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 | 25,000 |  |
| 129 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4mm grosime cu tabla zincata(streasina) | m2 | 25,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie - Boxa covid |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tavan |  |  |  |
| 130 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 41,000 |  |
| 131 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 41,000 |  |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 41,000 |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 41,000 |  |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 41,000 |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 41,000 |  |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 41,000 |  |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |
| 137 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (nasecica) | m2 | 115,000 |  |
| 138 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |  |
| 139 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 96,000 |  |
| 140 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 115,000 |  |
| 141 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 115,000 |  |
| 142 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 115,000 |  |
| 143 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 15,000 |  |
| 144 | RpCK01B | Repararea stratului-suport (pervaz) executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,000 |  |
| 145 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 16,000 |  |
| 146 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 |  |
| 147 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 62,000 |  |
| 148 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 53,000 |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 99,000 |  |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 99,000 |  |
| 151 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 99,000 |  |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 99,000 |  |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 99,000 |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 99,000 |  |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 99,000 |  |
| 156 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 200x200, compuse din gratar | buc | 1,000 |  |
| 157 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn , cu latimea 20 cm, montat pe pereti | m | 30,000 |  |
|  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |  |
| 158 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din lemn/pvc la pardosea | m | 36,000 |  |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 41,000 |  |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 41,000 |  |
| 161 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardoseli | m3 | 6,150 |  |
| 162 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Вr 100х100 2,8 kg/m2) | kg | 114,800 |  |
| 163 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 41,000 |  |
| 164 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,000 |  |
| 165 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat,la pardoseli | m2 | 41,000 |  |
| 166 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 41,000 |  |
| 167 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 47,150 |  |
|  |  | 2.4. Timplarii |  |  |  |
| 168 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre.) | m2 | 5,700 |  |
| 169 | RpCO56A | Demontari: timplarie (nise in pereti) | m2 | 5,500 |  |
| 170 | RpCK42E | Desfacerea pervazurilor din lemn la ferestre | m | 4,800 |  |
| 171 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,200 |  |
| 172 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 3,500 |  |
| 173 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 4,800 |  |
| 174 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 4,800 |  |
| 175 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite | m2 | 5,500 |  |
| 176 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime | m2 | 3,600 |  |
|  |  | 2.5. Lucrari la instalatii de incalzire |  |  |  |
| 177 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 10,000 |  |
| 178 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 30,000 |  |
| 179 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,250 |  |
| 180 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere | buc | 50,000 |  |
| 181 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 25,000 |  |
| 182 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 12,000 |  |
| 183 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 38,000 |  |
| 184 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 8,000 |  |
| 185 | IB05A | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 |  |
| 186 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,000 |  |
| 187 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 4,000 |  |
| 188 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 4,000 |  |
| 189 | IC50B | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 8,000 |  |
| 190 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 42,000 |  |
| 191 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 12,000 |  |
| 192 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 |  |
| 193 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 |  |
| 194 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |  |
| 195 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |  |
| 196 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,000 |  |
|  |  | 2.6. Lucrari de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 197 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 15,000 |  |
| 198 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |  |
| 199 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (lavoar) | buc | 1,000 |  |
| 200 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 25,000 |  |
| 201 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 14,000 |  |
| 202 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 11,000 |  |
| 203 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 36,000 |  |
| 204 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,000 |  |
| 205 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |  |
| 206 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |  |
| 207 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |
| 208 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" -Robinetul electric pentru incalzit apa (materialul beneficiarului) | buc | 1,000 |  |
| 209 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (chiuveta din inox din trei compartimente 50x50 cm H=50 cm pe carcasa de mobilier ) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |  |
| 210 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |  |
| 211 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l | buc | 1,000 |  |
| 212 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 6,000 |  |
| 213 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |  |
|  |  | 2.7. Lucrari diverse |  |  |  |
| 214 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 15,000 |  |
| 215 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 15,000 |  |
| 216 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 20,000 |  |
| 217 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5t la distanta de30km | t | 20,000 |  |
|  |  | 3. Lucrari electrice |  |  |  |
| 218 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi: intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 109,000 |  |
| 219 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 46,000 |  |
| 220 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 285,000 |  |
| 221 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,000 |  |
| 222 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 142,000 |  |
| 223 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 27,000 |  |
| 224 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 5,000 |  |
| 225 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc | 1,000 |  |
| 226 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 24 locuri) | buc | 1,000 |  |
| 227 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 2,000 |  |
| 228 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 7,000 |  |
| 229 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 13,000 |  |
| 230 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 22,000 |  |
| 231 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 25,000 |  |
| 232 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 20A | buc | 7,000 |  |
| 233 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | 4,000 |  |
| 234 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 2,000 |  |
| 235 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | 65,000 |  |
| 236 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18) led | buc | 6,000 |  |
| 237 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 9,000 |  |
| 238 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 9,000 |  |
| 239 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - inscriptie personalizata conform cerintelor beneficiarului (1x18) | buc | 14,000 |  |
| 240 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 3,000 |  |
| 241 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 1908,00 |  |
| 242 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1704,00 |  |
| 243 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 35,000 |  |
| 244 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 3612,000 |  |
| 245 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 35,000 |  |
|  |  | 4. Ventilare si conditionare |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 246 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 30,000 |  |
| 247 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 18,000 |  |
| 248 | RCsB29Nk=2,7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 22,000 |  |
| 249 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 100 mm | m | 130,000 |  |
| 250 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 125 - mm | m | 51,000 |  |
| 251 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 150- mm | m | 22,000 |  |
| 252 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinere | kg | 26,000 |  |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 253 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip Vents TT 100 | buc | 4,000 |  |
| 254 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip Vents TT 150 | buc | 2,000 |  |
| 255 | VB26A | Montarea anemostatatului A 100 vrf АБС | buc | 34,000 |  |
| 256 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, CP 100/600 | buc | 4,000 |  |
| 257 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, CPФ 150/900 | buc | 2,000 |  |
| 258 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (se exclude- Canal de ventilatie din ALP ) | m | 175,000 |  |
| 259 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 150 mm | buc | 107,000 |  |
| 260 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 125 mm | buc | 115,000 |  |
| 261 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 100 mm | buc | 134,000 |  |
| 262 | CL20A | Clapeta de ventilatie gata confectionate KOM 150 | buc | 2,000 |  |
| 263 | CL20A | Clapeta de ventilatie gata confectionate KOM 100 | buc | 1,000 |  |
| 264 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 8,000 |  |
| 265 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 12000 BTU | buc | 1,000 |  |
| 266 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 24000 BTU | buc | 1,000 |  |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |
| 267 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 8,000 |  |
| 268 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 12000 BTU | buc | 1,000 |  |
| 269 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 24000 BTU | buc | 1,000 |  |
| 270 | pret de piata | Ventilator tip Vents TT 100 | buc | 4,000 |  |
| 271 | pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 2,000 |  |
|  |  | 5. Semnalizare incendiu |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 272 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | 1,000 |  |
| 273 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,000 |  |
| 274 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,000 |  |
| 275 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc | 20,000 |  |
| 276 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc | 8,000 |  |
| 277 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,860 |  |
| 278 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc | 3,000 |  |
| 279 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | 4,200 |  |
| 280 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m | 1,650 |  |
| 281 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 4,000 |  |
| 282 | 10-08-003-01 | Aparat Modul GSM DatAlarm | buc | 1,000 |  |
| 283 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100buc | 0,030 |  |
| 284 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,800 |  |
| 285 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 80,000 |  |
| 286 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 |  |
| 287 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc | 20,000 |  |
| 288 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc | 8,000 |  |
| 289 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m | 420,000 |  |
| 290 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 165,000 |  |
| 291 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 80,000 |  |
| 292 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m | 80,000 |  |
| 293 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc | 3,000 |  |
|  |  | 5.2. Utilaj |  |  |  |
| 294 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 |  |
| 295 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,000 |  |
| 296 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc | 1,000 |  |
| 297 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 4,000 |  |
| 298 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |  |
| 299 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc | 3,000 |  |
| 300 | pretul firmei | Modul GSM DatAlarm | buc | 1,000 |  |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Tulbure Vasile - președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie și Traumatologie’’.

2. Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

3. Caraman Natalia- membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

4. Natalia Borodachi - membru, asistentă medicală- şefă.

5. Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

6. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă șefă