# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă la fațadă (Farmacia, ,,Evidență contabilă și gestiune, Arhiva’’ Bloc Alimentar, Reabilitare ortopedică, Serviciul sterilizare, ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’).

Lotul 1 Lucrări de reparație curentă la fațada secției ,,Evidență contabilă și gestiune, Arhivă’’.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la fatada contabilitatii si gardului |  |  |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 1 160,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 160,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (streasina) | m2 | 135,000 |
| 4 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane (gard) | m2 | 25,000 |
| 5 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 1 160,000 |
| 6 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 586,000 |
| 7 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 1 160,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1 160,000 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 235,000 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,700 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 230,000 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 1 160,000 |
| 13 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 | 135,000 |
| 14 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 | 135,000 |
| 15 | DE10A | Placi prefabricate din beton (elemente prefabricate din beton), coama pentru stalpi la gard cu dimensiunile 200x68 cm (la gard) | m | 35,000 |
| 16 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (la gard) | 100m2 | 0,120 |
| 17 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 30,000 |
| 18 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 30,000 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 36,000 |
| 20 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 36,000 |
|  |  | 2. Pereu |  |  |
| 21 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,000 |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 6,000 |
| 23 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,000 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,000 |
| 25 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,000 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 60,000 |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 4,000 |
|  |  | 3. Fereste si usi |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 35,000 |
| 29 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (usi din metal) | kg | 85,000 |
| 30 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 35,000 |
| 31 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 9,000 |
| 32 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la exterior, in doua straturi | m2 | 9,000 |
|  |  | 4. Intrare in subsol |  |  |
| 33 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 5,000 |
| 34 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 20,000 |
| 35 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 85,000 |
| 36 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 210,000 |
| 37 | RpCB03B | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 6,700 |
| 38 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 7,200 |
| 39 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 12,000 |
| 40 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite | m2 | 12,000 |
| 41 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 12,000 |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 12,000 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,000 |

Lotul 2 Lucrări de reparație curentă la fatada Parcului auto și depozite

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la fatada -Garaj |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 198,750 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,500 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 35,000 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 198,750 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 29,600 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 63,500 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 63,500 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 35,000 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,500 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 41,000 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 198,750 |
| 12 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 | 35,000 |
| 13 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 | 35,000 |
| 14 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,200 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,500 |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,500 |
| 17 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,500 |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,000 |
| 19 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 12,000 |
| 20 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 12,000 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 15,000 |
| 22 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 15,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie-Sopron |  |  |
| 23 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 600,000 |
| 24 | RpCI42B | Demontarea elementelor din asbociment la pereti | m2 | 30,000 |
| 25 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 3,000 |
| 26 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 9,500 |
| 27 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 9,500 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,500 |
| 29 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,500 |
| 30 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 35,000 |
| 31 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 81,800 |
| 32 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 129,000 |
| 33 | RpCB03B | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 9,800 |
| 34 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund ( EUROGARD) fixata pe stilpi montati la 2 m distanta , cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 18,000 |
| 35 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate captusita cu 1/2 tabla neagra 2 mm si 1/2 cu plasa Eurogrard, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 15,500 |
| 36 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 18,000 |

Lotul 3 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului  Serviciul Sterilizare centralizată

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 216,300 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 216,300 |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 216,300 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 95,000 |
| 5 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 216,300 |
| 6 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 160,000 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 216,300 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 65,000 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,500 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 43,800 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 216,300 |
| 12 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 10,000 |
| 13 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 10,000 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 13,000 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 13,000 |

Lotul 4 Lucrări de reparație curentă la fațada Sectiei ,,Reabilitare ortopedică’’

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 832,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 832,000 |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 832,000 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 420,000 |
| 5 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 832,000 |
| 6 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 628,000 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 832,000 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 186,000 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,200 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 93,000 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 832,000 |
| 12 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 16,000 |
| 13 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 16,000 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 18,000 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 18,000 |

Lotul 5 Lucrări de reparație curentă la fațada secției ,,Traumatologie si Ortopedie Septică și Reconstructivă’’

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 436,750 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 436,750 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, ceramica (soclu) | m2 | 53,000 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 436,750 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 218,500 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 436,750 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 330,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 436,750 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 43,000 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,000 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 84,000 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 436,750 |
| 13 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 15,000 |
| 14 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 15,000 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 13,000 |
| 16 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 13,000 |
|  |  | 2. Copertina Intrare |  |  |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 3,000 |
| 18 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,800 |
| 19 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: la copertina | kg | 92,600 |
| 20 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 4,000 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,600 |
| 22 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,600 |
| 23 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 3,200 |
| 24 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 8,000 |
| 25 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab - copertina | m2 | 6,000 |
|  |  | 3. Pereu |  |  |
| 26 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 15,000 |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 31,500 |
| 28 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 31,500 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 10,500 |
| 30 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 10,500 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 255,000 |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 21,000 |

Lotul 6 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului de Kinetoterapie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 185,500 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 185,500 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 35,000 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 185,500 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 85,000 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 185,500 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 136,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 185,500 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 51,200 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,600 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 27,000 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 185,500 |
| 13 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 | 35,000 |
| 14 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 | 35,000 |
| 15 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 8,000 |
| 16 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,000 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 10,000 |
| 18 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 10,000 |

Lotul 7 Lucrări de reparație curentă la fațada Parcului auto nr. 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 173,750 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 173,750 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Streasina) | m2 | 25,000 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 173,750 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 78,000 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 173,750 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 120,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 173,750 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 58,600 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,600 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 36,000 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 173,750 |
| 13 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (Streasina) | m2 | 25,000 |
| 14 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 | 25,000 |
| 15 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 40,000 |
| 16 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 10,000 |
| 17 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 10,000 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 13,000 |
| 19 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 13,000 |

Lotul 8 Lucrări de reparați curentă la fațada blocului Farmaciei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 90,500 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 90,500 |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 90,500 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 45,000 |
| 5 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 90,500 |
| 6 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 64,000 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 90,500 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 42,300 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,350 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 20,000 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 90,500 |
| 12 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 4,000 |
| 13 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,000 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 5,000 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,000 |

Lotul 9 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului Cazangerie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 193,250 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 193,250 |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 193,250 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 97,000 |
| 5 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 193,250 |
| 6 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 145,000 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 193,250 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 45,000 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,600 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 38,000 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 193,250 |
| 12 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 9,000 |
| 13 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 9,000 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 12,000 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 12,000 |

Lotul 10 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului ,,Boxa pentru Covid-19’’

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 90,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 90,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (streasina) | m2 | 25,000 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 75,000 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 40,000 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 90,000 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 60,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 90,000 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 38,700 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,400 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 21,000 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 90,000 |
| 13 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 | 25,000 |
| 14 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 | 25,000 |
| 15 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 4,000 |
| 16 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,000 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 5,000 |
| 18 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,000 |

Lotul 11 Lucrări de reparație curentă la fațada ,,Blocului Alimentar’’

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 698,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 698,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 105,000 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 698,000 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m | 350,000 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 698,000 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m | 530,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 698,000 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 136,000 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,300 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 149,000 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 698,000 |
| 13 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 | 105,000 |
| 14 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 | 105,000 |
| 15 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 18,000 |
| 16 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 18,000 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 20,000 |
| 18 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 20,000 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Borodachi Natalia - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.