Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări de reamenajare a clădirii existente a Teatrului de Vară, str. 31 august 1989 ( Parcul Central) or. Drochia..

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie (cladirea existenta) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari. Demontari. |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 4,45 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 37,80 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,86 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,88 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 7,77 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 220,00 |
| 7 | RpCG18A | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 7-14 cm | buc | 2,00 |
| 8 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 16,20 |
| 9 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 16,20 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 10 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,40 |
| 11 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 28,12 |
| 12 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 20,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 93,50 |
| 14 | CF08A | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta | m2 | 14,60 |
| 15 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 14,60 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 93,50 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 13,80 |
| 18 | CN11A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 93,50 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 19 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 8,20 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 98,00 |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 28,10 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,10 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 39,07 |
| 24 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 28,00 |
|  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |
| 25 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice | m2 | 38,10 |
|  |  | 1.1.5. Usi interioare, exterioare |  |  |
| 26 | CK25B | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 | 14,40 |
|  |  | 1.2. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Fatada |  |  |
| 27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 0,60 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 164,80 |
| 29 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 164,80 |
| 30 | CF08A | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta | m2 | 164,80 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 164,80 |
| 32 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 164,80 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 164,80 |
| 34 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 164,80 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pragurilor si suprafetelor verticale a scenei | m2 | 18,00 |
| 36 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 24,00 |
|  |  | 1.2.2. Intrare suplimentara(Pragul din spate) |  |  |
| 37 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,44 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,44 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,30 |
| 40 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,25 |
| 41 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 52,30 |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 1,60 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 44 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari sanitare. Obiecte. |  |  |
| 45 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 46 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 47 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |
|  |  | 1.4. Lucrari sanitare. Apa. |  |  |
|  |  | 1.4.1. lucrari de terasament. |  |  |
| 48 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 15,80 |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,84 |
| 50 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,90 |
| 51 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,36 |
|  |  | 1.4.2. Apa. Lucrari exterior. |  |  |
| 52 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m | 36,00 |
| 53 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 1,00 |
| 54 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 7,00 |
| 55 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 2,00 |
| 56 | AcB02A | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm | buc | 2,00 |
| 57 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,00 |
| 58 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4.3. Apa. Lucrari interior. |  |  |
| 59 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,00 |
| 60 | SA32A | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm | buc | 2,00 |
| 61 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 32,00 |
| 62 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 5,00 |
| 63 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" | buc | 5,00 |
| 64 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 5,00 |
| 65 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 12,00 |
|  |  | 1.5. Lucrari sanitare. Canalizare |  |  |
|  |  | 1.5.1. lucrari de terasament. |  |  |
| 66 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 13,20 |
| 67 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,50 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,70 |
| 69 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 11,70 |
|  |  | 1.5.2. Canalizare. Lucrari exterior. |  |  |
| 70 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 22,00 |
| 71 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.5.3. Canalizare. Lucrari interior. |  |  |
| 72 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,00 |
| 73 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 74 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 75 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 76 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | buc | 2,00 |
|  |  | 1.6. Ventilare |  |  |
| 77 | VB34A | Сompensatoare axiale de dilatatie, confectionate din PVC neplastifiant (detaliu 60/751), avind perimetrul sectiunii de 200-400 mm si grosimea de 4 mm | buc | 2,00 |
| 78 | CO18A | Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum | buc | 6,00 |
|  |  | 1.7. Amenajari |  |  |
| 79 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm din beton prefabricat vibro presat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 204,00 |
| 80 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm din beton prefabricat vibro presat color asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 136,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |
| 81 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,00 |
| 82 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,52 |
| 83 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,82 |
| 84 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,98 |
| 85 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 86 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,18 |
| 87 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,24 |
| 88 | RpEF21H | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 65 W - simbol 7513 | buc | 21,00 |
| 89 | RpEF21H | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 12W - simbol 7513 | buc | 3,00 |
| 90 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 91 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |
| 92 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc | 1,00 |
| 93 | 08-03-572-9 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Materiale. |  |  |
| 94 | 1 | Intrerupator cu o clapa | buc | 6,00 |
| 95 |  | Priza | buc | 18,00 |
| 96 | 2 | Corp de iluminat | buc | 24,00 |
| 97 | 8 | Lampi 65W | buc | 21,00 |
| 98 | 8 | Lampi 65W | buc | 3,00 |
| 99 | 9 | Panou de iluminat | buc | 1,00 |
| 100 | 3 | Automat pina 16 | buc | 4,00 |
| 101 | 5 | Cablu WG 3x1.5 | m | 52,00 |
| 102 | 5 | Cablu WG 3x2.5 | m | 82,00 |
| 103 | 7 | Tub gofrat | m | 134,00 |
| 104 |  | Doza de distributie | buc | 30,00 |

Atenție! Cheltuielile de transport se includ în prețul materialelor în conformitate cu INFORMAŢIA cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2017 - f) pentru drumuri, edificii artificiale și construcții rutiere inginerești, - f) conform datelor efective în conformitate cu Catalogul de prețuri nr.13-01-09 ținănd cont de coeficienții de trecere la prețurile actuale, ce reflectă cheltuielile reale.

- Scopul achiziţiei: Lucrări de reamenajare a clădirii existente a Teatrului de Vară, str. 31 august 1989 ( Parcul Central) or. Drochia.. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 60 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. - Modul de întocmire a ofertelor: - Fiecare document prezentat este semnat electronic. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții, gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții publice - 078900445 ## Presedintele grupului de lucru : Nina CERETEU L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445