Aprobat:

Director SRL ”Ungheni-gaz”

Sergiu CAȚER _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 09  din 30.01.2025

Obiectul: : Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala ”Ungheni-Gaz”

Numărul: UN-G 09/2025

Tip procedură de achiziție: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL „Ungheni-gaz”, Republica Moldova, mun.Ungheni, str.Vlad Țepeș, 13;

- Descriere generală, Informaţii:

Efectuarea lucrărilor de construcţie a obiectului „Gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni, gazoduct de presiune medie și joasa, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala „Ungheni-gaz” conform documentaţiei de proiect, caietului de sarcini(volumele de lucrări se anexează). Obiectul achiziţiei prevede construcția a unui tronson inclusiv: Gazoduct presiunea medie din PE cu lungimea de 0,141 km, gazoduct presiunea joasă din PE cu lungimea de 0,900 km (dulap nr.5), instalarea PRG – 1 un., gazoduct de presiune joasă din PE cu lungimea 1,717 km care sunt amplasate subteran, cu construcţia branşamentelor către noii consumatori.

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45231220-3 | Gazificarea s.Petrști, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6 (inclusiv): | km | 2,758 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 2 |  | Gazoduct presiune medie Gazoduct presiune joasă PRG Gazoduct presiune joasă | km km buc km | 0,141 0,900 1 1,717 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  | 997 587,61 MDL |  |

2.   Condiţii de furnizare a lucrărilor:

Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până 15 septembrie 2025 și darea obiectelor în exploatare este de până 30 septembrie 2025;. Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023), cerinţele Administrației Publice Locale (APL), Cerinţele operatorului sistemului de distribuţie (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor şi lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023), cerinţele Administraţiei Publice Locale, Cerinţele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcţia obiectelor trebuie să fie calitative şi conforme documentaţiei de atribuire şi în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerinţe obligatorii faţă de materialele şi utilajele montate la obiectul achiziţiei:

- Cerinţe faţă de PRG:

* nou (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite;

* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din ţeavă de profil de pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete şi de uşi. Grosimea foii  metalice  la corpul şi uşile dulapului să fie nu mai puţin de 1,5 mm;

* acoperişul să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitaţiilor fluetizând scurgerea lor;

* vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior şi exterior;
* volum sporit al spaţiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale şi pentru deservire;

* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uşi din faţă (din spate la solicitarea Beneficiarului);

* orificiile pentru ţevi să fie executate prin metoda forării cu freza şi ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice şi vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate ţevile precum şi suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;

*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;

* garanţie anticorozivă pe o perioadă de 60 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripţiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerinţele Operatorului de reţea);

* garanţie la utilaje – minim 60 de luni;
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui:, săgeţile direcţiei fluxului gazului;
* loc amenajat pentru depozitarea documentelor;
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt, asigurînd funcţionalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului uşilor.

* pentru PRG de tip combinat (DKR-РДНК) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin ştift;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;

- * îngrădirea şi acoperişul se execută conform documentaţiei de proiect şi documentelor de autorizare a construcţiei;

- Cerinţe faţă de ţeava de oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

- Cerinţe faţă de ţeavă, fitinguri şi armaturi de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere - ГОСТ 50838-95;

- calificativul PE şi SDR la ţeavă în conformitate cu documentaţia de proiect, la fitinguri PE100;

- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât şi pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecţiuni vizibile;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentaţiei de execuţie, şi a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de armaturi din oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- cu respectarea prevederilor documentaţiei de proiect;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentelor de execuţie, şi OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de lucrări:

- -          Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 15 septembrie 2025;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;

- Lucrările vor fi recepţionate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire şi a facturilor fiscale, conform cerinţelor legale şi a cerinţelor OSD;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerinţelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Ridicarea topografică de control a lucrărilor executate, coordonată cu administraţia publică locală (pe teritoriul satului Măcărești) se execută de către Antreprenor şi din contul antreprenorului;

- Garanţia lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puţin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificaţii tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât şi lista cu cantităţile de lucrări.

- Cerinţe privind calculul costului/preţului:

- Preţurile indicate în documentaţia de deviz (Formularele 3, 5 şi 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerinţe faţă de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate şi incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăţilor;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-şi execute obligaţiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat şi toate obligaţiile financiare faţă de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licenţe, acreditări, atestări, ş.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputaţie şi o experienţă de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- operatorul economic nu trebuie să fie inclus în Lista de interdicție a Operatorilor Economici a Agenției Achiziții Publice.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 12 al Anunțului de participare.

- Condiţii referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepţionării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalităţi: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorităţii contractante toate prejudiciile cauzate, şi achită Autorităţii contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Negura A.

Secretarul Grupului                                                             		Filipovici N.

Membrii Grupului                                                                 		Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.

Specificaţii de preţ:

Obiectul: : Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala ”Ungheni-Gaz”

Numărul: UN-G- 09/2025

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana  6:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea a obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45231220-3 | Gazificarea s.Petrști, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6 (inclusiv): | km | 2,758 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 2 |  | Gazoduct presiune medie Gazoduct presiune joasă PRG Gazoduct presiune joasă | km km buc km | 0,141 0,900 1 1,717 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Negura A.

Secretarul Grupului                                                             		Filipovici N.

Membrii Grupului                                                                 		Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala ”Ungheni-Gaz”

Numărul: UN-G-09/2025

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana  6:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45231220-3 | Gazificarea s.Petrști, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6 (inclusiv): | km | 2,758 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 2 |  | Gazoduct presiune medie Gazoduct presiune joasă PRG Gazoduct presiune joasă | km km buc km | 0,141 0,900 1 1,717 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Negura A.

Secretarul Grupului                                                             		Filipovici N.

Membrii Grupului                                                                 		Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.