Formular Nr.1A

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat – Inspectoratul national de securitate publică

2. Organizatorul procedurii de achiziţie - Inspectoratul national de securitate publică

3. Obiectul achiziţiilor – Lucrări de Reparatie sistem de incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 84,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 35,2800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 25,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 9,2400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 16,9680 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,7720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 2 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 252,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 133,5600 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 166,3200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 32,7600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 61,4880 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 16,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,2800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0160 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0960 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 4 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm Material marunt=1,0390 | piesa | 2,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,4800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,8312 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1538 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0374 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1330 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2390 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,9400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 5 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 63 pn 25 | m | 252,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 138,6000 |
|  | 25212167100001 | Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 63 pn 25 | m | 259,5600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 50 pn 25 | m | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
|  | 25212167100005 | Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 50 pn 25 | m | 24,7200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Cot PPR 90" FF 63 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 90" FF 63 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0220 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 9 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Cot PPR 45" FF 63 | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
|  | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 45" FF 63 | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2200 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 10 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Mufa PPR 63 | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,2000 |
|  | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 63 | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1540 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 11 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Capac PPR 50 | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6200 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting) Capac PPR 50 | buc | 6,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1620 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 12 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Reductie PPR MF 63 x 50 | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting) Reductie PPR MF 63 x 50 | buc | 6,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0660 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 13 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier teava cu garnitura 2 " (63mm) | buc | 200,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 56,0000 |
|  | 28752742040001 | Colier teava cu garnitura 2 " (63mm) | buc | 200,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 10,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 200,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 200,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 200,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 20,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 14 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier teava cu garnitura 1 1/2" (50mm) | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 28752742040002 | Colier teava cu garnitura 1 1/2" (50mm) | buc | 30,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,5000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 30,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 30,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 30,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 15 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa PPR 50 | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7000 |
|  | 28752741101026 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 50 | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot PPR 90" FF 50 | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 28752741101028 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 90" FF 50 | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 17 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot PPR 45" FF 50 | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 28752741101029 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 45" FF 50 | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 18 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu PPR 63 | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6800 |
|  | 287527411010211 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR 63 | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0440 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 19 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Robinet bila PPR 63 | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 287527411010212 | Piesa de racordare (fiting) Robinet bila PPR 63 | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0440 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 20 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu PPR red 63 x 20 x 63 | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6800 |
|  | 287527411010213 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR red 63 x 20 x 63 | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0440 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 21 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR red 50 x 32 x 50 | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8000 |
|  | 287527411010214 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR red 50 x 32 x 50 | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR p/m M 20x1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527411010215 | Piesa de racordare (fiting) Racord PPR p/m M 20x1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0240 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 1/2" MF KFPM11 | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 28752742051001 | Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 1/2" MF KFPM11 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 24 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" Olandez bronz 3/4 MF SGU3 | buc | 99,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,8000 |
|  | 28752741190001 | Olandez bronz 3/4 MF SGU3 | buc | 99,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,9900 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,9800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,9600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 25 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Racord PPR p/m F 32x 3/4" | buc | 33,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,9300 |
|  | 2875274110102155 | Piesa de racordare (fiting) Racord PPR p/m F 32x 3/4" | buc | 33,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2640 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6930 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 26 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Olandez PPR F 63x2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527411010222 | Piesa de racordare (fiting) Olandez PPR F 63x2" | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0220 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 27 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4400 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 1,9200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 28 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 29 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 63 mm | m | 252,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 32,7600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 17,6400 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 25,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 30 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 63 mm | m | 252,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 32,7600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 17,6400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |