| Nr.d/o | Specificația tehnică solicitată | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru cazanul de model THERMOSTAL EN 900, pe gaze natural. Cu putere nominală 1044kW cu o frecvență de 50Hz. |  |  |  |
|  | -curățarea camerei de ardere și a schimbătorului de căldură, |  |  |
|  | -verificarea și reglarea arzătoarelor Ecoflam, controlul parametrilor de ardere, |  |  |
|  | - verificarea etanșeității instalației de gaz, |  |  |
|  | -testarea supapelor de siguranță, presostatelor și termostatelor de limită, |  |  |
|  | -verificarea vasului de expansiune, |  |  |
|  | - curățarea filtrelor, |  |  |
|  | -verificarea pompelor de circulație, |  |  |
|  | -verificarea tabloului electric și a sistemului de automatizare, |  |  |
|  | -testarea senzorilor de temperatură și presiune, |  |  |
|  | -diagnosticarea și remedierea defecțiunilor, |  |  |
| Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru cazanul de model ERENSAN pe combustibil solid (lemne,cărbuni) |  |  |  |
|  | -curățarea focarului, a camerei de ardere și a canalelor de fum, |  |  |
|  | -evacuarea depunerilor de funingine și cenușă, |  |  |
|  | -verificarea coșului de fum și a tirajului, |  |  |
|  | -verificarea grătarelor și a elementelor focarului, |  |  |
|  | -verificarea vasului de expansiune și a pompelor de circulație, |  |  |
|  | -verificarea și reglarea sistemului de automatizare, |  |  |
|  | -verificarea părților electrice, |  |  |
|  | -testarea echipamentelor de siguranță, |  |  |
| Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru arzătorului de model Ecoflam |  |  |  |
|  | -demontarea și curățarea capului de ardere, |  |  |
|  | -verificarea și reglarea electrozilor de aprindere și ionizare, |  |  |
|  | -verificarea ventilatorului și a clapetelor de aer, |  |  |
|  | -reglarea raportului aer-gaz, |  |  |
|  | -verificarea presostatului de aer și gaz, |  |  |
|  | -testarea automatizării și a sistemului de siguranță la lipsă flacără, |  |  |
|  | -verificarea conexiunilor electrice, |  |  |
| Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru coșul de fum |  |  |  |
|  | -curățarea depunerilor de funingine și reziduuri, |  |  |
|  | -verificarea tirajului și a secțiunii de evacuare a gazelor arse, |  |  |
|  | -controlul etanșeității îmbinărilor, |  |  |
|  | -verificarea stării izolației termice și a elementelor de fixare, |  |  |
|  | -inspectarea integrității structurale (fisuri, coroziune), |  |  |
|  | -verificarea gurilor de vizitare și a clapetelor, |  |  |
| Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru boilerul de model VAREM, cu o capacitate de 2000 litri |  |  |  |
|  | -verificarea etanșeității vasului, controlul presiunii de lucru, |  |  |
|  | -verificarea și testarea supapelor de siguranță, |  |  |
|  | -verificarea anodului de protecție (dacă este prevăzut), |  |  |
|  | -controlul schimbătorului de căldură, |  |  |
|  | -verificarea racordurilor și a izolației termice, |  |  |
|  | -curățarea depunerilor interne (după necesitate), |  |  |
|  | -verificarea senzorilor de temperatură și presiune, |  |  |
|  | -verificarea vasului de expansiune aferent, |  |  |
| Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru boilerul de model BF-3, cu o capacitate de 2000 litri |  |  |  |
|  | -verificarea etanșeității vasului și a racordurilor |  |  |
|  | -controlul presiunii și temperaturii de lucru |  |  |
|  | -verificarea și testarea supapelor de siguranță, |  |  |
|  | -verificarea schimbătorului de căldură, |  |  |
|  | -verificarea și curățarea depunerilor interne (după necesitate), |  |  |
|  | -verificarea anodului de protecție (dacă este prevăzut), |  |  |
|  | -verificarea izolației termice, testarea senzorilor și a elementelor de automatizare, |  |  |
| Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru pompele de circulație de la sistemul de încălzire și îmbăire |  |  |  |
|  | -verificarea funcționării motorului electric, |  |  |
|  | -controlul consumului de curent și al conexiunilor electrice, |  |  |
|  | -verificarea lagărelor și a etanșărilor, |  |  |
|  | -controlul vibrațiilor și zgomotelor anormale, |  |  |
|  | -verificarea debitului și presiunii de lucru, |  |  |
|  | -aerisirea instalației, |  |  |
|  | -curățarea filtrelor aferente, |  |  |
|  | -verificarea flanșelor și a racordurilor, |  |  |
|  | -testarea elementelor de protecție electrică, |  |  |
|  | -diagnosticarea și remedierea defecțiunilor, |  |  |