| Reconstructia gradinitei de copii, din str. Vasile Alecsandri, 5A, or. Bucovat, r-nul Straseni (cod. cad. 8002109170) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI NR.2

Lista cu cantitaţile de lucrări

Plan General

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 119,080 |  |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol cu pietris din zona pavare si zona asfaltare | 100 m3 | 0,334 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,190 |  |  |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 769,930 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminte |  |  |  |  |
| 5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 18,550 |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.150mm | m3 | 278,250 |  |  |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat color gr.=80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 855,000 |  |  |
| 8 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.25.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 585,000 |  |  |

Investitor

()