| Reparatia capitala cu termoizolarea fasadei si amenajare de teren a blocului administrativ s.Hansca r-nul Ialoveni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1a

Lucrari de reparatii capitale SA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare, demontare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi) |  | m2 | 1,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,399 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,399 |  |  |
| 2 | RpCP45D |  | Demontarea gratiilor la ferestre V=13.0 m2x8.2kg/m2= |  | kg | 106,600 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,132 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,132 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,085 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,107 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,320 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,533 |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 95,390 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 8,585 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,770 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,954 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare, demontare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari finisarea exterioara |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Termoizolarea peretilor exteriori |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare) |  | m2 | 450,850 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 54,102 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 67,628 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,509 |  |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact |  | m2 | 450,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,526 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Grund ,,Betonocontact" |  | kg | 67,628 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,543 |  |  |
| 6 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/180kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exlude |  | m2 | 450,850 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 853,008 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 188,455 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 1 821,434 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 2 276,792 |  |  |
|  | 26821626113701 |  | Placi vata minerala gros.100mm (Y-180) |  | m2 | 487,234 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 500,894 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 3 642,868 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 11,271 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,533 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 13,526 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 9,468 |  |  |
| 7 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/180kg/m3. gros.50mm. Norma la coltar din aluminiu se exlude |  | m2 | 43,860 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 82,983 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 18,333 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 177,194 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 221,493 |  |  |
|  | 268216261137012 |  | Placi vata minerala gros.50mm. Y-180 (colturile cladirii L=700 mm) |  | m2 | 47,400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 48,728 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 354,389 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,096 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,149 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,316 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,921 |  |  |
| 8 | CL21A1 |  | Cornier metalic perforat pentru vata mineralaa colturile constructiilor |  | m | 106,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 63,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,650 |  |  |
|  | 0112363099001 |  | Cornier metalic perforat pentru pentru vata mineralala colturile constructiilor |  | m | 106,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 127,800 |  |  |
| 9 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 450,850 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 54,102 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 187,103 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,543 |  |  |
| 10 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 450,850 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 550,037 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 1 036,955 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 2,705 |  |  |
| 11 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 | 450,850 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 270,510 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Sipca 100x30 |  | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 6,763 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 4 508,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea peretilor exteriori |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Finisarea glafurilor la ferestre si usi pe partea exteriorara |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Pregatirea suprafetelor pentru lucrari de finisare) |  | m2 | 25,650 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,078 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,847 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,256 |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact |  | m2 | 25,650 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,770 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Grund ,,Betonocontact" |  | kg | 3,847 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,282 |  |  |
| 14 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/145kg/m3 gros.30mm |  | m2 | 25,650 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 61,406 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,569 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 103,626 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 129,532 |  |  |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3* gros.30mm |  | m2 | 27,720 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 32,901 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 207,252 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,641 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,087 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 7,695 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,539 |  |  |
| 15 | CL21A1 |  | Cornier metalic perforat pentru vata mineralaa colturil geamuri si usi |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 72,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 0112363099002 |  | Cornier metalic perforat pentru pentru vata mineralala colturi, gemuri si usi |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 144,000 |  |  |
| 16 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 25,650 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,078 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 10,645 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,282 |  |  |
| 17 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 25,650 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 31,293 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 58,995 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,154 |  |  |
| 18 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | m | 33,480 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,714 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 33,480 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 133,920 |  |  |
| 19 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 | 25,650 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 15,390 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Sipca 100x30 |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,385 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 256,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea glafurilor la ferestre si usi pe partea exteriorara |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Soclul |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Pregatirea suprafetei pentru lucrari de finisare) |  | m2 | 35,760 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,291 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,364 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,358 |  |  |
| 21 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 35,760 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 59,004 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 12,516 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,728 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,073 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 357,600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 64,368 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,358 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 13,589 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 84,036 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,788 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,107 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,143 |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact |  | m2 | 35,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,073 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Grund ,,Betonocontact" |  | kg | 5,364 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,788 |  |  |
| 23 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara a soclului cu placi polistiren extrudat, atiincendiar 50 mm grosime la soclu |  | m2 | 35,760 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 50,779 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,656 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 144,470 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 144,470 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gros.50 mm |  | m2 | 38,646 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 39,729 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 216,706 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,894 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,122 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,822 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,644 |  |  |
| 24 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 35,760 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 103,704 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 36,840 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 158,917 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 15,531 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,905 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,393 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 2,610 |  |  |
| 25 | CL21A1 |  | Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala |  | m | 148,180 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 88,908 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,818 |  |  |
|  | 011236309900 |  | Picurator pentru protectia muchiilor si evacuarea apelor din aluminiu |  | m | 148,180 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 177,816 |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclul |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Copertina de sticla securizata |  |  |  |  |  |
| 26 | CE18A |  | Copertina din sticla securizata pe fixanti din inox si cablu metalic, inclusiv accesorii de fixare din inox in sticla si in perete. |  | m2 | 5,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2665122700555 |  | Sticla securizata pe fixari de inox si cablu metalic |  | m2 | 7,056 |  |  |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 1,294 |  |  |
|  | 2874115883711 |  | Saiba plata |  | buc | 58,800 |  |  |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 58,800 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,294 |  |  |
|  | 2521302602554 |  | Placa polistiren expandat |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2513206621507 |  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  | kg | 0,041 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 27 | CH06A |  | Tava din Inox 10mm pentru suport |  | m | 7,400 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 28121063057141 |  | Tava metaica 10 mm pentru suport |  | m | 7,400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,740 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,444 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina de sticla securizata |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Intrare in subsol |  |  |  |  |  |
| 28 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/180kg/m3. gros.100mm. |  | m2 | 0,764 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,445 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,319 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 3,087 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 3,858 |  |  |
|  | 26821626113701 |  | Placi vata minerala gros.100mm (Y-180) |  | m2 | 0,826 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 0,849 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 6,173 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,019 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 29 | CE16A |  | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant (panouri tip Sndwich ), cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice |  | m2 | 12,400 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 11,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,100 |  |  |
|  | 2732103646300 |  | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan (Sandvici gros.80 mm) |  | m2 | 14,973 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc | 117,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,620 |  |  |
| 30 | CK25A |  | Usa, interioara din PVC, prevazuta cu sistema de inchidere cu cheie, culoare alba. |  | m2 | 1,410 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,029 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,113 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,410 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,640 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,846 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,410 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrare in subsol |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Pandus PN-3 |  |  |  |  |  |
| 31 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la ziduri de sprigin, scari, etc. |  | m2 | 13,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,956 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 13,692 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,652 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,043 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,304 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Sipca 100x30 |  | m3 | 0,046 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,565 |  |  |
| 32 | CC02L1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII, |  | kg | 67,740 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,742 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,339 |  |  |
|  | 2710602300008 |  | Otel beton OB 37 diam. 8AIII |  | kg | 69,434 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,677 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 18,967 |  |  |
| 33 | CC02K3 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi 6AI) |  | kg | 9,770 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,830 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,039 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 9,917 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,736 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut | 0,017 |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut | 0,013 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 34 | CA03C |  | Beton C20 turnat la scari |  | m3 | 1,040 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,264 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,416 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton clasa. C20 |  | m3 | 1,066 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,624 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pandus PN-3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Balustrade exterioare metalica la scarile exterioare |  |  |  |  |  |
| 35 | CH06A |  | Teava metalica patrata -40mmx40mm |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 54,000 |  |  |
|  | 281210630571440 |  | Mina curenta din teava metalica patrata -40mmx40mm, (inclusiv suportii) |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,500 |  |  |
| 36 | CH06A |  | Teava metalica patrata -20mmx20mm |  | m | 32,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 2812106305714202 |  | Mina curenta din teava metalica patrata -20mmx20mm, (inclusiv suportii) |  | m | 32,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,200 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 22,400 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,800 |  |  |
| 37 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara conductelor avind diametrul exterioar pina la 40 mm |  | m | 89,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,570 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,513 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,801 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,801 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,890 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,890 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,670 |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade exterioare metalica la scarile exterioare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari finisarea exterioara |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Timplaria |  |  |  |  |  |
| 38 | CK25A |  | Usa, din PVC (Intrarea in subsol) prevazuta cu sistema de inchidere cu cheie, culoare alba 900x2100 mm -1buc. |  | m2 | 1,900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,387 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,152 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,950 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,332 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,140 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,038 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tavan jipscarton rezistent la umezeala |  |  |  |  |  |
| 39 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 24,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,010 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 4,690 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 11,524 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 3,618 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 603,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 268,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 16,080 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 59,496 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,670 |  |  |
| 41 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 20,502 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 95,676 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,059 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,261 |  |  |
| 42 | CF53B K=-2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 | -13,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -8,308 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -38,324 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,027 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,107 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -0,429 |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,670 |  |  |
| 44 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,340 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit "Satroc" |  | kg | 14,136 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,370 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,804 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,700 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,670 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,027 |  |  |
| 46 | CB16A K=0.5 |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime K=0.5 |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,005 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,690 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 2,010 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,335 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,670 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan jipscarton rezistent la umezeala |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare) |  | m2 | 36,060 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,327 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,409 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,803 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,361 |  |  |
| 48 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti dispartitori din PVC (pereti dispartitori cu usi PVC) |  | m2 | 19,980 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 15,185 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,799 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice, inclusiv usa din PVC in c-t cu toate accesoriile necesare |  | m2 | 19,980 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 79,920 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,197 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,119 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,992 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 11,988 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 49 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 36,060 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 59,499 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 12,621 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,818 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,082 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 360,600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 64,908 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,334 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,361 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 13,703 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 84,741 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,803 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,108 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,144 |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 36,060 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,082 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,409 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,803 |  |  |
| 51 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 36,060 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 81,135 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,212 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 37,863 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,424 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 721,200 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 11,900 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 144,240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,721 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,433 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pardoseli Tip 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | IzF51A |  | Strat geotextil cu grutatea 300gr/m2 grosime 3.0mm |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,166 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex |  | kg | 93,800 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  | kg | 6,030 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 300 gr/m2 (Strat geotextil) |  | m2 | 14,740 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  | h-ut | 0,304 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,055 |  |  |
| 53 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,690 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,563 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,134 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 174,200 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  | m3 | 0,402 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,281 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,402 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Grund ,,Betonocontact" |  | kg | 2,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,670 |  |  |
| 55 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 13,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 30,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 13,802 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 54,270 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,020 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 268,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 12,060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,603 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,161 |  |  |
| 56 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 14,800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 5,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,480 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 15,851 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 5,439 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 93,240 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,554 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 4,440 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,740 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Tip 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Bloc sanitar |  |  |  |  |  |

Total deviz.

Aprobat: