Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

nr. G-G-5/02-2026 din 09.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reparația garajului auto în sucursala Ceadîr Lunga-gaz (înlocuirea acoperișului, lucrări de finisare interioare)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Техническое перевооружение кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) |  |  |  | m2 |  |  |  | 160,000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  |  | 57,600 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 57,600 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  |  | 3,200 |
| 2 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) |  |  |  | m2 |  |  |  | 160,000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  |  | 14,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 14,400 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  |  | 4,800 |
| 3 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Гидроизоляция |  |  |  | m2 |  |  |  | 160,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica ( гидроизоляционная мембрана) |  |  |  | m2 |  |  |  | 189,520 |
|  |  | 28752763120001 |  | Скобы (fise) |  |  |  | buc |  |  |  | 1 977,600 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,600 |
| 4 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) |  |  |  | m2 |  |  |  | 160,000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  |  | 36,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 11,200 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  |  | 2,400 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  |  | 19,200 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 4,800 |
| 5 |  | CD65K |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului peste 4 m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм, для заполнения каркаса, с приготовлением раствора М-25 вручную, высотой этажа более 4 м) |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,900 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  | 5,148 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,900 |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 360,000 |
|  |  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  |  |  | kg |  |  |  | 34,344 |
|  |  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,270 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,481 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,324 |
| 6 |  | CF10B2 |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, полосами шириной до 70 см, с мехинизированным выполнением обрызга и намета) |  |  |  | m2 |  |  |  | 7,500 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  | 10,350 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,125 |
|  |  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,172 |
|  |  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,045 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  | 44,250 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,270 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,067 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,045 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,007 |
| 7 |  | CE27A |  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой крыши из отесанных лесоматериалов. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) |  |  |  | m2 |  |  |  | 160,000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  |  | 144,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 40,000 |
|  |  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,760 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  |  | 24,000 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  |  | kg |  |  |  | 80,000 |
|  |  | 2874115850000 |  | Buloane M 20 |  |  |  | buc |  |  |  | 560,000 |
|  |  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  |  |  | buc |  |  |  | 560,000 |
|  |  | 2874125881229 |  | Saiba plata M 20 |  |  |  | kg |  |  |  | 22,400 |
|  |  | 2874115802561 |  | Surub M 12 |  |  |  | buc |  |  |  | 800,000 |
|  |  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  |  | 800,000 |
|  |  | 2874125881265 |  | Saibe uzuale plate M 12 |  |  |  | kg |  |  |  | 25,600 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 4,800 |
| 8 |  | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д,, на поверхности более 40 м2) |  |  |  | m2 |  |  |  | 160,000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  |  | 176,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 16,000 |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  |  | 168,000 |
|  |  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 100,800 |
|  |  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  |  | 840,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 3,520 |
| 9 |  | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) |  |  |  | m2 |  |  |  | 35,000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  |  | 63,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,000 |
|  |  | 6622654 |  | Уголок металический |  |  |  | m |  |  |  | 105,000 |
|  |  | 1515152151 |  | Саморез |  |  |  | buc |  |  |  | 140,000 |
|  |  | 2255415 |  | Проф лист |  |  |  | м2 |  |  |  | 36,750 |
|  |  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,192 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  |  | 5,250 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,525 |
|  |  |  |  | Total Техническое перевооружение кровли Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  |  | m2 |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,080 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,400 |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 24,000 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  |  | 1,320 |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  |  | 0,984 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  |  | 3,200 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,160 |
| 11 |  | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна) |  |  |  | m2 |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,560 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,560 |
|  |  |  |  | Total Окна Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Металические колонны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN28C |  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile medii, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из средних профилей) |  |  |  | t |  |  |  | 0,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,320 |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  |  | 6,800 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  |  | 3,600 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  |  | 1,800 |
|  |  |  |  | Total Металические колонны Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. ) |  |  |  | m2 |  |  |  | 144,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  |  | 18,720 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  |  | 17,280 |
| 14 |  | IzF10H |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из термоизоляционного материала с низкой электропроводностью и малоиспользуемые (меланж, лен, ветошь и т.д.), просто уложенными на сухой потолок, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям) |  |  |  | m2 |  |  |  | 144,000 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  |  | 10,080 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,200 |
|  |  | 2521302602904 |  | Placi din material termoizolant cu energie redusa |  |  |  | m2 |  |  |  | 146,880 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,576 |
| 15 |  | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из оцинкованного профильного листа, по ровной поверхности) |  |  |  | m2 |  |  |  | 144,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  |  | 259,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 21,600 |
|  |  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,200 |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  |  | 144,000 |
|  |  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  |  | 123,840 |
|  |  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  |  | 38,880 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 6 480,000 |
|  |  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 2 880,000 |
|  |  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  |  | buc |  |  |  | 172,800 |
|  |  | 2875276305105 |  | Conector |  |  |  | buc |  |  |  | 639,360 |
|  |  |  |  | Total Потолки Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) |  |  |  | m3 |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,132 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,260 |
|  |  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,800 |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  |  | 43,380 |
|  |  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,422 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,304 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,740 |
| 17 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) |  |  |  | m2 |  |  |  | 29,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  | 47,850 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  |  | 10,150 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,700 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 0,870 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  | 290,000 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,073 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,290 |
|  |  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  |  | 11,020 |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 68,150 |
|  |  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 1,450 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,087 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,116 |
| 18 |  | RpCJ27B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) |  |  |  | m2 |  |  |  | 29,000 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,770 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,870 |
|  |  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,177 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,058 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,029 |
| 19 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) |  |  |  | m2 |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |
|  |  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,160 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  | 31,500 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,260 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,060 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,050 |
| 20 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  |  | m2 |  |  |  | 236,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  | 129,800 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  |  | 94,400 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  |  | 14,160 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  |  | 118,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  |  | 11,800 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,472 |
|  |  |  |  | Total Стены Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Внутренние отделочные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Наружные отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) |  |  |  | m2 |  |  |  | 11,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,320 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,650 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,550 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,110 |
| 22 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Наружная штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) и двух крылец. |  |  |  | m2 |  |  |  | 11,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  | 18,150 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,850 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,300 |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,187 |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 25,850 |
|  |  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 0,550 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,033 |
| 23 |  | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке) |  |  |  | m2 |  |  |  | 11,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  | 6,050 |
|  |  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  | kg |  |  |  | 8,250 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  | 0,550 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  |  | 0,550 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,044 |
| 24 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного),покрытие парапета жестью |  |  |  | m2 |  |  |  | 10,500 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  |  | 11,550 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,050 |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  |  | 11,135 |
|  |  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 6,615 |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  |  | 55,125 |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  |  | 55,125 |
|  |  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  |  | 3,583 |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  |  | 1,103 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,231 |
|  |  |  |  | Total Наружные отделочные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соцстрах |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспорт материалов |  |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Строительные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,800 |
|  |  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  |  | 10,400 |
|  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  |  | 10,400 |
|  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  |  | 10,400 |
| 26 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
| 27 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) |  |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,810 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  |  | 0,015 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  |  | 0,150 |
| 28 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 5х4 |  |  |  | m |  |  |  | 40,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  | 5,600 |
|  |  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 330221477 |  | Cablu de energie 5*4 мм |  |  |  | m |  |  |  | 40,800 |
|  |  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
| 29 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 2х1,5 |  |  |  | m |  |  |  | 70,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  | 9,800 |
|  |  | 225662555 |  | Cablu de energie 2*1,5 мм |  |  |  | m |  |  |  | 71,400 |
|  |  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  |  | 35,000 |
|  |  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  |  | 14,000 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  |  | 17,500 |
| 30 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3х2,5 |  |  |  | m |  |  |  | 30,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,200 |
|  |  | 313013481740433625 |  | Cablu de energie 3*2,5 |  |  |  | m |  |  |  | 30,600 |
|  |  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  |  | 15,000 |
|  |  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  |  | 7,500 |
| 31 |  | RpEI18A |  | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 3x1 mmp (Кабель сигнализации медный с пластиковой изоляцией и пластиковым кожухом, для напряжения 0,25/0,5 кВ, с устойчивостью к распрстранению пламени, CSYY-E, монтируемые снаружи, площадью сечения 3х1 мм2) |  |  |  | m |  |  |  | 60,000 |
|  |  | 7137010011501 |  | Electrician automatizare |  |  |  | h-om |  |  |  | 19,200 |
|  |  | 3130134817407 |  | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor |  |  |  | m |  |  |  | 66,150 |
|  |  | 2811236311003 |  | Doze de derivatie |  |  |  | buc |  |  |  | 15,750 |
| 32 |  | 08-01-103-1 |  | Шкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до: 4000 |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  | Затраты труда |  |  |  | h-om |  |  |  | 14,600 |
|  |  |  |  | Total Электрика Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соцстрах |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспорт материалов |  |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Выключатель |  |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
| 34 |  |  |  | Вводной диф. автомат |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 778455155-5252 |  | Диф. автомат вводной |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
| 35 |  |  |  | Распределительный щит |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 22145589 |  | Распредилительный щит |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
| 36 |  |  |  | Автомат |  |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 88552559-552 |  | Автомат |  |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  |  | Total Оборудование Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Garciu I.