| Constructia cantinei cu sufragerie si sala de sport, la liceul: IPLTPA M.Berezovschi, situat in mun.Chisinau, sect.Ciocana, str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Incalzire, Ventilare si Conditionare (22-2022-1-IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22 600/500 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | 28221157000001 |  |  |  |  | Radiator otel 22 600/500 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,600 |  |  |
| 2 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22 700/500 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 28221157000002 |  |  |  |  | Radiator otel 22 700/500 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,400 |  |  |
| 3 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22 1100/500 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 2,600 |  |  |
|  |  |  | 28221157000003 |  |  |  |  | Radiator otel 22 1100/500 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 4 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22 1200/500 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 9,100 |  |  |
|  |  |  | 28221157000004 |  |  |  |  | Radiator otel 22 1200/500 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,500 |  |  |
| 5 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22 1400/500 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 10,400 |  |  |
|  |  |  | 28221157000005 |  |  |  |  | Radiator otel 22 1400/500 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 64,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 6 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel 22 1600/500 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 9,600 |  |  |
|  |  |  | 28221157000006 |  |  |  |  | Radiator otel 22 1600/500 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 72,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,600 |  |  |
| 7 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel 22 1800/500 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 28221157000007 |  |  |  |  | Radiator otel 22 1800/500 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| 8 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel 22 1800/900 (L/H) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  |  | Radiator otel 22 1800/900 (L/H) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 9 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажный адаптер (R608D) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 6,300 |  |  |
|  |  |  | 287527420510016 |  |  |  |  | Дренажный адаптер (R608D) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 42,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,630 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 1,344 |  |  |
| 10 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 3,240 |  |  |
|  |  |  | 287527420270017 |  |  |  |  | Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,432 |  |  |
| 11 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,520 |  |  |
|  |  |  | 287527420270018 |  |  |  |  | Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,336 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Термосголовка (R470) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 600200 |  |  |  |  | Термосголовка (R470) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 18,000 |  |  |
| 13 |  |  | ID06A |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,400 |  |  |
|  |  |  | 291313450000011 |  |  |  |  | Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,400 |  |  |
| 14 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | 287527420510010 |  |  |  |  | Автоматический воздухоотводчик |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,320 |  |  |
| 15 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 STABI d20x2.8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 17,500 |  |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  |  | Teava PP-R/AL PN20 STABI d20x2.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 51,500 |  |  |
| 16 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 STABI d20x2.8 (fitinguri) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  |  | Teava PP-R/AL PN20 STABI d20x2.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 20,600 |  |  |
| 17 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 STABI d25x3.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  |  | Teava PP-R/AL PN20 STABI d25x3.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 82,400 |  |  |
| 18 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 STABI d25x3.5 (fitinguri) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 12,800 |  |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  |  | Teava PP-R/AL PN20 STABI d25x3.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 32,960 |  |  |
| 19 |  |  | IC38B |  |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 287527411010232 |  |  |  |  | Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,054 |  |  |
| 20 |  |  | RpIC31A |  |  |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,610 |  |  |  | 1,830 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,228 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 0,840 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Резьба стальная сварная ф20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  |  | Резьба стальная сварная ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| 22 |  |  | IC38A |  |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,200 |  |  |
|  |  |  | 287527411010214 |  |  |  |  | Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,420 |  |  |
| 23 |  |  | IC38A |  |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Угольник 45 внутренний/наружный D20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,200 |  |  |
|  |  |  | 287527411010215 |  |  |  |  | Угольник 45 внутренний/наружный D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,420 |  |  |
| 24 |  |  | CK26C |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (25 buc) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 252110671839323 |  |  |  |  | Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 600,000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Крепление труб (на две трубы) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 6036 |  |  |  |  | Крепление труб (на две трубы) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 70,000 |  |  |
| 26 |  |  | IC11A |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel 10704-91* ф18x1.8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | 252121670100018 |  |  |  |  | Teava din otel ф18x1.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 60,900 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,840 |  |  |
| 27 |  |  | IC11A |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel 10704-91* ф18x1.8 (fitinguri) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 8,400 |  |  |
|  |  |  | 252121670100018 |  |  |  |  | Teava din otel ф18x1.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 24,360 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,336 |  |  |
| 28 |  |  | IC11D |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,560 |  |  |  | 123,200 |  |  |
|  |  |  | 252121670100032 |  |  |  |  | Teava din otel ф32x2.2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 223,300 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  | 18,920 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 5,280 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  | 8,360 |  |  |
| 29 |  |  | IC11D |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.2 (fitinguri) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,560 |  |  |  | 49,280 |  |  |
|  |  |  | 252121670100032 |  |  |  |  | Teava din otel ф32x2.2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 89,320 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  | 7,568 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 2,112 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,264 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  | 3,344 |  |  |
| 30 |  |  | IC11D |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф38x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,560 |  |  |  | 100,800 |  |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  |  | Teava din otel ф38x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 182,700 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  | 15,480 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 4,320 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  | 6,840 |  |  |
| 31 |  |  | IC11D |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф38x2.5 (fitinguri) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,560 |  |  |  | 40,320 |  |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  |  | Teava din otel ф38x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 73,080 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  | 6,192 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 1,728 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  | 2,736 |  |  |
| 32 |  |  | IC12C |  |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm / se exclude curba sudura |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 9,600 |  |  |
|  |  |  | 252121670100076 |  |  |  |  | Teava din otel 76 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 10,150 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  | 0,680 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,050 |  |  |
| 33 |  |  | IC12C |  |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm / se exclude curba sudura / (fitinguri) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 3,840 |  |  |
|  |  |  | 252121670100076 |  |  |  |  | Teava din otel 76 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 4,060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  | 0,272 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,680 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 34 |  |  | RpIF12A |  |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 69,000 |  |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  |  | Grund minium |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 6,900 |  |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 13,800 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,600 |  |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 6,900 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,920 |  |  |
| 35 |  |  | RpIF12B |  |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,390 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,170 |  |  |  | 2,796 |  |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  |  | Grund minium |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,239 |  |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,430 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,239 |  |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,239 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,239 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,239 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,239 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,024 |  |  |
| 36 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф18 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 37,800 |  |  |
|  |  |  | 33205173522318 |  |  |  |  | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф18 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 64,890 |  |  |
| 37 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 138,600 |  |  |
|  |  |  | 33205173522331 |  |  |  |  | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 237,930 |  |  |
| 38 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф38 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 113,400 |  |  |
|  |  |  | 33205173522332 |  |  |  |  | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф38 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 194,670 |  |  |
| 39 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф76 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 6,300 |  |  |
|  |  |  | 33205173522376 |  |  |  |  | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф76 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 10,815 |  |  |
| 40 |  |  | IE01A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,620 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 23,119 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,362 |  |  |
| 41 |  |  | IE02A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,620 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 20,501 |  |  |
| 42 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 5,400 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 2,400 |  |  |
| 43 |  |  | IE03B |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 44,000 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 20,000 |  |  |
| 44 |  |  | IE03C |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 1,300 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,600 |  |  |
| 45 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 4,800 |  |  |
| 46 |  |  | IE04B |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 40,000 |  |  |
| 47 |  |  | IE04C |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,200 |  |  |
| 48 |  |  | IE08A |  |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,620 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 14,395 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 10,905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Распределительная гребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | ID05B |  |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Кран стальной ф65 15с22нж |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | 287527420500049 |  |  |  |  | Кран стальной ф65 15с22нж |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 287527442820065 |  |  |  |  | Flansa rotunda libera d.65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,065 |  |  |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,620 |  |  |  | 1,240 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,050 |  |  |
| 50 |  |  | IC46A |  |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Распределительная гребенка из труб ф108х3,5 =2040 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 6,800 |  |  |
|  |  |  | 291312412410050 |  |  |  |  | Распределительная гребенка из труб ф108х3,5 =2040 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
| 51 |  |  | ID05A |  |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Вентиль ф32 15кч19п2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | 287527420500051 |  |  |  |  | Вентиль ф32 15кч19п2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 287527442820032 |  |  |  |  | Flansa rotunda libera d.32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Распределительная гребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка воздухозаборная GRAR 800x400h sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 28741157657001 |  |  |  |  | Решетка воздухозаборная GRAR 800x400h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 600x300 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 300x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 300x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 58 |  |  | VB26A |  |  |  | Приточный анемостат EAVCM 125 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 11,720 |  |  |
|  |  |  | 28112363094007 |  |  |  |  | Приточный анемостат EAVCM 125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 59 |  |  | VB26A |  |  |  | Приточный анемостат EAVCM 160 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 5,860 |  |  |
|  |  |  | 28112363094008 |  |  |  |  | Приточный анемостат EAVCM 160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 60 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 28741157657009 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 61 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570010 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 62 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 800x300 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570011 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 800x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 63 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,080 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 18,603 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,191 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 13,429 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 167,862 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 167,862 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 167,862 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 7,050 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,598 |  |  |
| 64 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 7,052 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,242 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 5,090 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 63,630 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 63,630 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 63,630 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,545 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,227 |  |  |
| 65 |  |  | VA22B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 7,980 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,060 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 7,272 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 66,660 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 66,660 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 66,660 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 7,272 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,384 |  |  |
| 66 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 20,520 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,705 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 24,846 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 165,640 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 165,640 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 165,640 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 37,269 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 2,091 |  |  |
| 67 |  |  | VA22E |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,744 |  |  |  | 31,248 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 42,420 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 50,904 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 424,200 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 424,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 424,200 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  | 152,712 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 4,284 |  |  |
| 68 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 37,440 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 81,440 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 3,280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка ABV ф400 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570018 |  |  |  |  | Защитная сетка ABV ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 70 |  |  | VB15D |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Решетка воздухозаборная GRAR 800x800h sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 1,750 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570019 |  |  |  |  | Решетка воздухозаборная GRAR 800x800h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф400 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 72 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 5,880 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570021 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,080 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 73 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570022 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 74 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 400x300 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 2,940 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,510 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570023 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 400x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 75 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 11,753 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,070 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 8,484 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 106,050 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 106,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 106,050 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4,242 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,378 |  |  |
| 76 |  |  | VA20A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 400-560 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,400 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 41,762 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,7 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 31,714 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 38,057 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 475,710 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 475,710 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 475,710 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 31,714 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 7,536 |  |  |
| 77 |  |  | VA22B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 19,950 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 15,150 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 18,180 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 166,650 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 166,650 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 166,650 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 18,180 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,960 |  |  |
| 78 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,400 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 26,426 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 26,664 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 31,997 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 213,312 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 213,312 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 213,312 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 47,995 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 2,693 |  |  |
| 79 |  |  | VA22D |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,809 |  |  |  | 12,944 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 16,160 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 19,392 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 96,960 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 96,960 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 96,960 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 32,320 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 1,632 |  |  |
| 80 |  |  | VA22E |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,400 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,744 |  |  |  | 47,914 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 65,044 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 78,053 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 650,440 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 650,440 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 650,440 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  | 234,158 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 6,569 |  |  |
| 81 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 18,720 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 40,720 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 1,640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | RCsB29S |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4.93 pentru diametrul 280 mm si adincimea 400 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,560 |  |  |  | 2,761 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 1,183 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0098 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0921 |  |  |  | 0,454 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,390 |  |  |  | 1,923 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф250 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032 |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 85 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка ф250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570034 |  |  |  |  | Защитная сетка ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 86 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка противодождевая GRAR 500x300 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570035 |  |  |  |  | Решетка противодождевая GRAR 500x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 87 |  |  | VB26A |  |  |  | Приточный анемостат EAVCM 125 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 2,930 |  |  |
|  |  |  | 28112363094007 |  |  |  |  | Приточный анемостат EAVCM 125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
| 88 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 9,800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570037 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 89 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 9,800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570038 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 90 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 315 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,830 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 88,702 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 53,358 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 64,030 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 800,374 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 800,374 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 800,374 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 33,616 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 2,853 |  |  |
| 91 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 11,700 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 25,450 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 1,025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка ABV ф400 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570018 |  |  |  |  | Защитная сетка ABV ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 93 |  |  | VB15D |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Решетка воздухозаборная GRAR 800x600h sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 1,750 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570042 |  |  |  |  | Решетка воздухозаборная GRAR 800x600h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф400 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 95 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570044 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 96 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570045 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 97 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 9,800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570046 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 98 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 9,800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570022 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 99 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570048 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60049 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 100x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60050 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 102 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 20,148 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,120 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 14,544 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 181,800 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 181,800 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 181,800 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 7,272 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,648 |  |  |
| 103 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 21,021 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 21,210 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 25,452 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 169,680 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 169,680 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 169,680 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 38,178 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 2,142 |  |  |
| 104 |  |  | VA22D |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,809 |  |  |  | 64,720 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 80,800 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 96,960 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 484,800 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 484,800 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 484,800 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 161,600 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 8,160 |  |  |
| 105 |  |  | VA20A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 400-560 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,680 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 50,114 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,7 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 38,057 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 45,668 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 570,852 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 570,852 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 570,852 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 38,057 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 9,043 |  |  |
| 106 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 21,060 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 45,810 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 1,845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка 600x300 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570056 |  |  |  |  | Защитная сетка 600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 108 |  |  | VB15D |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Решетка воздухозаборная GRAR 600x800h sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 1,750 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570057 |  |  |  |  | Решетка воздухозаборная GRAR 600x800h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
| 109 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570044 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 110 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570045 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 111 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 9,800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570046 |  |  |  |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 112 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 9,800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570022 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 113 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570048 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60063 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60049 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 116 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 11,753 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,070 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 8,484 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 106,050 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 106,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 106,050 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4,242 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,378 |  |  |
| 117 |  |  | VA21B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,537 |  |  |  | 12,296 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,080 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 9,696 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 121,200 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 121,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 121,200 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 7,272 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,512 |  |  |
| 118 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 149,149 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 150,490 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 180,588 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 1 203,920 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 1 203,920 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 1 203,920 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 270,882 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 15,198 |  |  |
| 119 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 18,720 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 40,720 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 1,640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60069 |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 121 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка ф160 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570070 |  |  |  |  | Защитная сетка ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 123 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 17,580 |  |  |
|  |  |  | 281123630940072 |  |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,260 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 124 |  |  | VA05A |  |  |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Гибкий воздуховод неизолированный ф125 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | 2521305734007125 |  |  |  |  | Гибкий воздуховод неизолированный ф125 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 10,302 |  |  |
| 125 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,520 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 24,379 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,665 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 17,598 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 219,978 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 219,978 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 219,978 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 9,239 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,784 |  |  |
| 126 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 0,936 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 2,036 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,082 |  |  |
| 127 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка воздухозаборная GRAR 600x300 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570076 |  |  |  |  | Решетка воздухозаборная GRAR 600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 128 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка переточная двусторонная GTA 600x160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 34,300 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 5,950 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,575 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 980,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570077 |  |  |  |  | Решетка переточная двусторонная GTA 600x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 35,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 980,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 980,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 6,300 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф250 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032 |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 130 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка ф250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570034 |  |  |  |  | Защитная сетка ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60081 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 133 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 41,020 |  |  |
|  |  |  | 281123630940072 |  |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,500 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 2,940 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,140 |  |  |
| 134 |  |  | VA05A |  |  |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Гибкий воздуховод неизолированный ф125 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | 2521305734007125 |  |  |  |  | Гибкий воздуховод неизолированный ф125 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 20,604 |  |  |
| 135 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,860 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 40,061 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 24,099 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 28,918 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 361,479 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 361,479 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 361,479 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 15,182 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 1,288 |  |  |
| 136 |  |  | VA21B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,537 |  |  |  | 29,972 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 19,695 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 23,634 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 295,425 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 295,425 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 295,425 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 17,725 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 1,248 |  |  |
| 137 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 7,020 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 15,270 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф355 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60087 |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф355 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 139 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка 500x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570088 |  |  |  |  | Защитная сетка 500x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60063 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| 142 |  |  | VA22A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1,0 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,537 |  |  |  | 5,380 |  |  |
|  |  |  | 26261473700091.0r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 1,0 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,535 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 4,242 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 53,025 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 53,025 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 53,025 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 2,474 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,224 |  |  |
| 143 |  |  | VA22B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1,0 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 5,320 |  |  |
|  |  |  | 26261473700091.0r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 1,0 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,040 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 4,848 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 44,440 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 44,440 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 44,440 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 4,848 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,256 |  |  |
| 144 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1,0 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 52,552 |  |  |
|  |  |  | 26261473700091.0r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 1,0 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 53,025 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 63,630 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 424,200 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 424,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 424,200 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 95,445 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 5,355 |  |  |
| 145 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 25,740 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 55,990 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,495 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 2,255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан SSA-C 600x350 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60095 |  |  |  |  | Обратный клапан SSA-C 600x350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 147 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка 500x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570088 |  |  |  |  | Защитная сетка 500x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 400x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60097 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 400x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60081 |  |  |  |  | Ручной дроссель клапан DBC ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 151 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 14,650 |  |  |
|  |  |  | 281123630940072 |  |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,250 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,050 |  |  |
| 152 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 160 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 14,650 |  |  |
|  |  |  | 2811236309400101 |  |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,250 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,050 |  |  |
| 153 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 2,930 |  |  |
|  |  |  | 2811236309400102 |  |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
| 154 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 10,780 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,870 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,495 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 308,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700103 |  |  |  |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 308,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 308,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,980 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,220 |  |  |
| 155 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 49,866 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 29,997 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 35,996 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 449,955 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 449,955 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 449,955 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 18,898 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 1,604 |  |  |
| 156 |  |  | VA22B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 31,920 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 24,240 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 29,088 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 266,640 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 266,640 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 266,640 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 29,088 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 1,536 |  |  |
| 157 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 46,546 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 46,965 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 56,358 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 375,720 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 375,720 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 375,720 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 84,537 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 4,743 |  |  |
| 158 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 23,400 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 50,900 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 2,050 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,710 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 7,908 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,757 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 5,709 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 71,356 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 71,356 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 71,356 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 2,997 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,254 |  |  |
| 160 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 2,340 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 5,090 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60069 |  |  |  |  | Обратный клапан BDD ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 162 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная сетка ф160 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570070 |  |  |  |  | Защитная сетка ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 163 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 23,440 |  |  |
|  |  |  | 281123630940072 |  |  |  |  | Вытяжной анемостат EAVCR 125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,680 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,080 |  |  |
| 164 |  |  | VA05A |  |  |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Гибкий воздуховод неизолированный ф125 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | 2521305734007125 |  |  |  |  | Гибкий воздуховод неизолированный ф125 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 10,302 |  |  |
| 165 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,950 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 15,027 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,039 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 10,847 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 135,592 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 135,592 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 135,592 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 5,695 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,483 |  |  |
| 166 |  |  | VA21B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,537 |  |  |  | 12,296 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.55r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,080 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 9,696 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 121,200 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 121,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 121,200 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 7,272 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,512 |  |  |
| 167 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 4,680 |  |  |
|  |  |  | 268216261130517 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 10,180 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | ID07A |  |  |  | Separator termostatic, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 2,700 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | VC16A |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,870 |  |  |  | 44,870 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 170 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 9,760 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | VC16A |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,870 |  |  |  | 44,870 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 172 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 19,520 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 6,012 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,202 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 173 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 3,230 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 174 |  |  | VC29A |  |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,920 |  |  |  | 9,920 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,502 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2874115820522 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
| 175 |  |  | VC10A |  |  |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,900 |  |  |  | 12,900 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,402 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 2,512 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | VC07A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | 11,550 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | VC16A |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,870 |  |  |  | 44,870 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 178 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 19,520 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 6,012 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,202 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 179 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 3,230 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 180 |  |  | VC29A |  |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,920 |  |  |  | 9,920 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,502 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2874115820522 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
| 181 |  |  | VC10A |  |  |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,900 |  |  |  | 12,900 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,402 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 2,512 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | VC16A |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,870 |  |  |  | 44,870 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 183 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 19,520 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 6,012 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,202 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 184 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 3,230 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 185 |  |  | VC29A |  |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,920 |  |  |  | 9,920 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,502 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2874115820522 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
| 186 |  |  | VC10A |  |  |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,900 |  |  |  | 12,900 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,402 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 2,512 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,035 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | VC16A |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,870 |  |  |  | 44,870 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,040 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 188 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 19,520 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 6,012 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,202 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 189 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Supapa cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 6,500 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,190 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,740 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 190 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 3,230 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 191 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Supapa antifoc cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 3,250 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,370 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 21,680 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,850 |  |  |
| 193 |  |  | 10-08-001-05 |  |  |  | Aparate receptoare: Регулятор скорости |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 194 |  |  | VB17A |  |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 1,720 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
| 195 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 9,760 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 196 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 3,230 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 21,680 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,850 |  |  |
| 198 |  |  | 10-08-001-05 |  |  |  | Aparate receptoare: Регулятор скорости |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 199 |  |  | VB17A |  |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 1,720 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
| 200 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 9,760 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | VC04B |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 22,270 |  |  |  | 22,270 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,850 |  |  |
| 202 |  |  | 10-08-001-05 |  |  |  | Aparate receptoare: Регулятор скорости |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 203 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 9,760 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 21,680 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,850 |  |  |
| 205 |  |  | 10-08-001-05 |  |  |  | Aparate receptoare: Регулятор скорости |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 206 |  |  | VB18A |  |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 2,200 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 36,000 |  |  |
| 207 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 9,760 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | VC07A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | 11,550 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 21,680 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,850 |  |  |
| 210 |  |  | 10-08-001-05 |  |  |  | Aparate receptoare: Регулятор скорости |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 211 |  |  | VB17A |  |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 1,720 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
| 212 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 9,760 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  | Клапан балансировочный статический ф20 (R206B) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  |  | Клапан балансировочный статический ф20 (R206B) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  |  | Автомвтический регулятор перепада давлений ф20 (R206С) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  |  | Автомвтический регулятор перепада давлений ф20 (R206С) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Распределительная гребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |  | Фильтр грязевик ф65 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70053 |  |  |  |  | Фильтр грязевик ф65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Распределительная гребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  |  | Приточная установка Lпр=4045 m3/h, P=517 Па, Nmax эл.=1.47 кВт 1/230 в комплекте встроенное управление, водяной воздухонагреватель, панельный фильтр М5, воздушный клапан, сервопривод воздушного клапана с пружинным возвратом tip RUCK SL 12040 E2J 20 10 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70002 |  |  |  |  | Приточная установка Lпр=4045 m3/h, P=517 Па, Nmax эл.=1.47 кВт 1/230 в комплекте встроенное управление, водяной воздухонагреватель, панельный фильтр М5, воздушный клапан, сервопривод воздушного клапана с пружинным возвратом tip RUCK SL 12040 E2J 20 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка VS 12040 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70004 |  |  |  |  | Гибкая вставка VS 12040 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  |  |  |  |  | Приточная установка с рекуперацией Lпр=4500 m3/h, Lвыт=3170 m3/h, P=320 Па, Nmax эл.=2.00 кВт 1/230 tip Brofer BRUCEC4500 + Контроль и управление Brofer CTR9BRUCEC sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700023 |  |  |  |  | Приточная установка с рекуперацией Lпр=4500 m3/h, Lвыт=3170 m3/h, P=320 Па, Nmax эл.=2.00 кВт 1/230 tip Brofer BRUCEC4500 + Контроль и управление Brofer CTR9BRUCEC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка ф400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700027 |  |  |  |  | Гибкая вставка ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  | Отсечная заслонка ф400 с приводом Belimo TF230 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700031 |  |  |  |  | Отсечная заслонка ф400 с приводом Belimo TF230 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  |  | Электрокалорифер N=18 кВт 3/400В EOKO2-40-18-3 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700035 |  |  |  |  | Электрокалорифер N=18 кВт 3/400В EOKO2-40-18-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  |  | Фильтр грубой очистки FD400 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700036 |  |  |  |  | Фильтр грубой очистки FD400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  |  | Рекуператор настенного типа Lпр.=60м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 tip Zehnder ComfoAir (с монтажной гильзой) sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700048 |  |  |  |  | Рекуператор настенного типа Lпр.=60м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 tip Zehnder ComfoAir (с монтажной гильзой) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Lпр=980 m3/h, Lвыт=720 m3/h, P=200 Па, Nmax эл.=0.30 кВт 1/220 tip Daikin VAM 1000 J +Пульт управления BRC1H52W sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700049 |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Lпр=980 m3/h, Lвыт=720 m3/h, P=200 Па, Nmax эл.=0.30 кВт 1/220 tip Daikin VAM 1000 J +Пульт управления BRC1H52W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка ф250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700051 |  |  |  |  | Гибкая вставка ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  |  | Отсечная заслонка DBSP 250 с приводом Belimo TF230 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700059 |  |  |  |  | Отсечная заслонка DBSP 250 с приводом Belimo TF230 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |  | Электрокалорифер N=6 кВт 3/400В EOKO2-250-6-3 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700060 |  |  |  |  | Электрокалорифер N=6 кВт 3/400В EOKO2-250-6-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  |  | Фильтр грубой очистки FD250 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700061 |  |  |  |  | Фильтр грубой очистки FD250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Lпр=3400 m3/h, Lвыт=2940 m3/h, P=200 Па, Nmax эл.=2.00 кВт 1/230 tip Brofer BRUCEC3500 + Контроль и управление Brofer CTR9BRUCEC sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700068 |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Lпр=3400 m3/h, Lвыт=2940 m3/h, P=200 Па, Nmax эл.=2.00 кВт 1/230 tip Brofer BRUCEC3500 + Контроль и управление Brofer CTR9BRUCEC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка ф400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700027 |  |  |  |  | Гибкая вставка ф400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |  | Отсечная заслонка ф400 с приводом Belimo TF230 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700031 |  |  |  |  | Отсечная заслонка ф400 с приводом Belimo TF230 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  |  | Электрокалорифер N=18 кВт 3/400В EOKO2-40-18-3 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700035 |  |  |  |  | Электрокалорифер N=18 кВт 3/400В EOKO2-40-18-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  |  | Фильтр грубой очистки FD400 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700036 |  |  |  |  | Фильтр грубой очистки FD400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Lпр=3105 m3/h, Lвыт=2570 m3/h, P=200 Па, Nmax эл.=14.60 кВт 3/400 tip Salda RIRS 3500 VER EKO 3.0 RHX + +Пульт управления ST-SA Control sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700093 |  |  |  |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Lпр=3105 m3/h, Lвыт=2570 m3/h, P=200 Па, Nmax эл.=14.60 кВт 3/400 tip Salda RIRS 3500 VER EKO 3.0 RHX + +Пульт управления ST-SA Control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка 600x300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700095 |  |  |  |  | Гибкая вставка 600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |  | Отсечная заслонка 600x300 с приводом Belimo TF230 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700099 |  |  |  |  | Отсечная заслонка 600x300 с приводом Belimo TF230 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  |  | Огнезадерживающий клапан ВTT25 ф100 с приводом Belimo BFL230T sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000112 |  |  |  |  | Огнезадерживающий клапан ВTT25 ф100 с приводом Belimo BFL230T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  |  | Огнезадерживающий клапан MDF25LM 200x200 с приводом Belimo BFL230T sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000114 |  |  |  |  | Огнезадерживающий клапан MDF25LM 200x200 с приводом Belimo BFL230T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=300 m3/h, Nmax эл.=0.10 кВт 1/220 tip Ruck RS 160L sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000116 |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=300 m3/h, Nmax эл.=0.10 кВт 1/220 tip Ruck RS 160L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck MTY 1 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000118 |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck MTY 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель AKS ф160 L=900 mm sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000120 |  |  |  |  | Шумоглушитель AKS ф160 L=900 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка ф160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000122 |  |  |  |  | Гибкая вставка ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 243 |  |  |  |  |  |  | Огнезадерживающий клапан ВTT25 ф160 с приводом Belimo BFL230T sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000131 |  |  |  |  | Огнезадерживающий клапан ВTT25 ф160 с приводом Belimo BFL230T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=975 m3/h, P=290 Па, Nmax эл.=0.10 кВт 1/220 tip Ruck RS 250L sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000138 |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=975 m3/h, P=290 Па, Nmax эл.=0.10 кВт 1/220 tip Ruck RS 250L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 245 |  |  |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck MTY 1 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000118 |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck MTY 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 246 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель AKS ф250 L=900 mm sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000140 |  |  |  |  | Шумоглушитель AKS ф250 L=900 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 247 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка ф250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700051 |  |  |  |  | Гибкая вставка ф250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9. B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=2750 m3/h, P=920 Па, Nmax эл.=1.30 кВт 1/220 tip Ruck MPS 315 E2 21 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000154 |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=2750 m3/h, P=920 Па, Nmax эл.=1.30 кВт 1/220 tip Ruck MPS 315 E2 21 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 249 |  |  |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck TEM 100 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000155 |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck TEM 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка ф355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000156 |  |  |  |  | Гибкая вставка ф355 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=2280 m3/h, P=375 Па, Nmax эл.=0.57 кВт 1/220 tip Ruck ELKI 6035 E2 11 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000169 |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=2280 m3/h, P=375 Па, Nmax эл.=0.57 кВт 1/220 tip Ruck ELKI 6035 E2 11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 252 |  |  |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck TEM 035 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000170 |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck TEM 035 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 253 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель SDE 60-35 L02 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000171 |  |  |  |  | Шумоглушитель SDE 60-35 L02 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 254 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка 600x350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000172 |  |  |  |  | Гибкая вставка 600x350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11. B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=50 m3/h, Nmax эл.=0.1 кВт 1/220 tip Silent 100CZ sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000187 |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=50 m3/h, Nmax эл.=0.1 кВт 1/220 tip Silent 100CZ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.12. B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=460 m3/h, Nmax эл.=0.10 кВт 1/220 tip Ruck RS 160L sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000194 |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор Lвыт=460 m3/h, Nmax эл.=0.10 кВт 1/220 tip Ruck RS 160L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 257 |  |  |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck MTY 1 sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7000118 |  |  |  |  | Регулятор скорости/Включатель Ruck MTY 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 258 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель AKS ф160 L=900 mm sau analog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000120 |  |  |  |  | Шумоглушитель AKS ф160 L=900 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 259 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка ф160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7000122 |  |  |  |  | Гибкая вставка ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |