| Lucrari de reparatie la tavane si pereti in parcare (nivelul 2, inclusiv intrarea si iesirea), in incinta Baza Auto a Cancelariei de Stat, din mun.Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Tavanul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 544,320 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 105,280 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpIC19E |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (tabla neagra 4mm - se exclude) |  |  | m |  | 108,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 4 937,300 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) |  |  | m2 |  | 4 937,300 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN06B |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea antracit) |  |  | m2 |  | 4 937,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 102,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 102,000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 102,000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 102,000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 102,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) |  |  | m2 |  | 678,800 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN06B |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 678,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) |  |  | m2 |  | 150,900 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN06B |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 150,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pereti cu profnastil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | СF59B aplicativ |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (banda de etansare, banda pentru imbinarea rosturilor, chit pe baza de ipsos, grund se exclud; se adauga elemente de sustinere cu norma 1.2buc/m2; suruburi cu autofiletare de inlocuit cu accesorii pentru fixare tabla cutata, norma 9buc/m2; placi gips-carton se inlocuieste cu profnastil cu norma 1.15, grosimea minima 0.5mm, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 163,200 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CK26B |  | Coltar din tabla vopsita pe perimetru |  |  | m |  | 102,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti cu profnastil Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Bordura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 183,000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CN15A1 aplicativ |  | Vopsitorii acrilice aplicate pe suprafetele elementelor din beton, executate mecanizat cu un strat de grund Deko Proffesional si un strat de vopsea acrilica conceputa pentru marcajul rutier, (materialele: ciment, troluen, benzina - se exclud) |  |  | m2 |  | 183,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bordura Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Imprejmuire metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 614,900 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCR23B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de grund-vopsea peste cea existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 614,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Transportare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TrI1AA01F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 5,800 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsI50B10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km |  |  | t |  | 5,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportare deseuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de reparatie la tavane si pereti in parcare (nivelul 2, inclusiv intrarea si iesirea), in incinta Baza Auto a Cancelariei de Stat, din mun.Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 165,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 152,50 |  |  |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 66,96 |  |  |
| 4. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 424,16 |  |  |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2 644,58 |  |  |
| 6. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 17,50 |  |  |
| 7. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 630,87 |  |  |
| 8. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 32,90 |  |  |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,61 |  |  |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,97 |  |  |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 299,47 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 025521525220 | Elemente de sustinere | buc | 196,82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,25 |  |  |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 309,81 |  |  |
| 4. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 19,49 |  |  |
| 5. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 270,63 |  |  |
| 6. | 222274322253 | Coltar din tabla | m | 102,80 |  |  |
| 7. | 22430116103218 | Grund-vopsea de ulei orice culoare | kg | 36,89 |  |  |
| 8. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 9,22 |  |  |
| 9. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 5,40 |  |  |
| 10. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 15,12 |  |  |
| 11. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 28,30 |  |  |
| 12. | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 865,06 |  |  |
| 13. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2 306,80 |  |  |
| 14. | 2430116104846 | Vopsea acrilica pentru marcaj rutier | kg | 86,92 |  |  |
| 15. | 24302026101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 51,87 |  |  |
| 16. | 24302261004200 | Grund Deko Proffesional | kg | 18,30 |  |  |
| 17. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 15,37 |  |  |
| 18. | 2430226109200 | Diluant dispersie vinilica D400 | kg | 13,72 |  |  |
| 19. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 18,75 |  |  |
| 20. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 137,50 |  |  |
| 21. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 393,75 |  |  |
| 22. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 450,00 |  |  |
| 23. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 346,02 |  |  |
| 24. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 892,50 |  |  |
| 25. | 26622102701000 | Profnastil | m2 | 188,62 |  |  |
| 26. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,63 |  |  |
| 27. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 2,00 |  |  |
| 28. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2 956,70 |  |  |
| 29. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 150,73 |  |  |
| 30. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 360,84 |  |  |
| 31. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 7,56 |  |  |
| 32. | 28741125833871 | Suruburi | buc | 1 476,14 |  |  |
| 33. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 411,20 |  |  |
| 34. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1 720,56 |  |  |
| 35. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 61,49 |  |  |
| 36. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 24,84 |  |  |
| 37. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 294,61 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 502,42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 26,69 |  |  |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,25 |  |  |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,91 |  |  |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,00 |  |  |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,63 |  |  |
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,75 |  |  |
| 8. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 1,84 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportul |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie la tavane si pereti in parcare (nivelul 2, inclusiv intrarea si iesirea), in incinta Baza Auto a Cancelariei de Stat, din mun.Chisinau | Investitor Baza Auto a Cancelariei de Stat |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 1 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 2 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 3 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (tabla neagra 4mm - se exclude) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,6200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2620 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 |  |  |
| 4 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 6 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea antracit) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302026101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 13 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.3. Coloane |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302026101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 16 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 20 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.4. Pereti cu profnastil |  |  |  |  |
| 21 | СF59B aplicativ | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (banda de etansare, banda pentru imbinarea rosturilor, chit pe baza de ipsos, grund se exclud; se adauga elemente de sustinere cu norma 1.2buc/m2; suruburi cu autofiletare de inlocuit cu accesorii pentru fixare tabla cutata, norma 9buc/m2; placi gips-carton se inlocuieste cu profnastil cu norma 1.15, grosimea minima 0.5mm, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 025521525220 | Elemente de sustinere | buc | 1,2000 |  |  |
|  | 26622102701000 | Profnastil | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 28741125833871 | Suruburi | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
| 22 | CK26B | Coltar din tabla vopsita pe perimetru | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 222274322253 | Coltar din tabla | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.5. Bordura |  |  |  |  |
| 23 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 24 | CN15A1 aplicativ | Vopsitorii acrilice aplicate pe suprafetele elementelor din beton, executate mecanizat cu un strat de grund Deko Proffesional si un strat de vopsea acrilica conceputa pentru marcajul rutier, (materialele: ciment, troluen, benzina - se exclud) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 2430116104846 | Vopsea acrilica pentru marcaj rutier | kg | 0,4750 |  |  |
|  | 2430226109200 | Diluant dispersie vinilica D400 | kg | 0,0750 |  |  |
|  | 24302261004200 | Grund Deko Proffesional | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  |  | 1.6. Imprejmuire metalica |  |  |  |  |
| 25 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 26 | RpCR23B1 | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de grund-vopsea peste cea existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 22430116103218 | Grund-vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | 1.7. Transportare deseuri |  |  |  |  |
| 27 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
| 28 | TsI50B10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,3180 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |