| Reparatia capitala a acoperisului si sistemei de ventilare la Caminul cultural Mindresti din s. Mindresti, r-ul Telenesti N16117 - C | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii Constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (desfacerea zidariei din blocuri de calcar taiat, h=390mm (axele 1, 4, 11, B, F, G) |  |  | m3 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
| 2 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea peretelui din zidгrie din blocuri de calcar taiat cu gr. 390m pentru golul usei de acces in pod) |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 3 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 74,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 34,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,44 |  |  |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 74,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,70 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,96 |  |  |
| 5 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit hmed=200 mm) |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
| 6 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) |  |  | t |  | 61,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,42 |  |  |
| 7 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 61,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,68 |  |  |
| 8 | TsI51A10 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 61,50 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,51 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare/demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.4) |  |  | buc |  | 414,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,87 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 248,40 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 49,68 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 9,94 |  |  |
| 10 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 2, pl.4) |  |  | buc |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 62,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 780,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 156,00 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 31,20 |  |  |
| 11 | RpCB03C |  | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 |  |  | m3 |  | 30,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 173,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,57 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 32,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,78 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 18,42 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |  |
| 12 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 240,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 240,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 31,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 28,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
| 13 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 392,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,79 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 402,74 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 3,93 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 58,94 |  |  |
| 14 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 1 820,66 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 132,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,62 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 1 866,18 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 18,21 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 273,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 63,72 |  |  |
| 15 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1....A-4) |  |  | kg |  | 131,92 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 27,70 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 138,57 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,66 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,33 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 10,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
| 16 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 3,03 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,02 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 18 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 1 714,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 119,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 137,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 377,08 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 17,14 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 25,71 |  |  |
| 19 | RpCU03A |  | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie ''STRATO- REZISTO '' |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
|  | 24664773024191 |  | compozitie ''STRATO- REZISTO '' (firma Tanvest) |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
| 20 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ( Zidirea parapetului pe axa ''4'', intre axele B-F) |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,12 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 3,06 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 73,75 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 67,18 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 23,74 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 514,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,21 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 19,70 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 170,93 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 103,98 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 80,24 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 46,53 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 902,12 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 3,56 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 10,45 |  |  |
| 22 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 18,99 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 384,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,73 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 142,42 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 17,66 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 2,28 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 64,57 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 57,16 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 48,99 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 56,97 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 27,54 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 6,27 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 4,37 |  |  |
| 23 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 42,73 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,32 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 9,83 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 72,64 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 286,29 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 42,73 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) |  |  | kg |  | 698,11 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 132,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,98 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,98 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 698,11 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,98 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,49 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,58 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,47 |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,665 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,72 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 12,99 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 6,49 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarpanta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Golul usei de acces in pod. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 73,13 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 73,13 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,59 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,073 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
| 28 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 9,40 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Golul usei de acces in pod. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 461,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 87,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 461,50 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,62 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,69 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,92 |  |  |
| 30 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,462 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,98 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0,4) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 7,68 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
| 32 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 51,10 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 51,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,41 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
| 33 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,051 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Fundatii sub utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 172,04 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 35 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii sub utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.26) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,20 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 37 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 38 | RpCU03A |  | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie ''STRATO- REZISTO '' |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 24664773024191 |  | compozitie ''STRATO- REZISTO '' (firma Tanvest) |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
| 39 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 40 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 41 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 15,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 15,48 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,26 |  |  |
| 42 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 145,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 148,73 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,76 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea stilpilor tubulari din azbest |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
| 44 | IzA01A |  | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 6141120000000 |  | Sablator |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 1421102200900 |  | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,72 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 45 | CF16B |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 293,76 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 21,22 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala a acoperisului si sistemei de ventilare la Caminul cultural Mindresti din s. Mindresti, r-ul Telenesti N16117 - SA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii Arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 2 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea cosurilor de ventilare din tabla zincata) |  |  | kg |  | 40,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 3 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la acoperis |  |  | m2 |  | 1 380,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 496,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 496,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 27,60 |  |  |
| 4 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 1 380,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 386,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 151,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 96,60 |  |  |
| 5 | RpCM33E |  | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (demontarea tavanului suspendat din placi de azbest si placi decorative din gips) |  |  | m2 |  | 360,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 140,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 140,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
| 6 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 896,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 421,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 179,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 53,76 |  |  |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 896,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 134,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 134,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 44,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 35,84 |  |  |
| 8 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (keramzit 200 mm) |  |  | m3 |  | 179,20 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 182,78 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,58 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 50,18 |  |  |
| 9 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 233,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 251,64 |  |  |
| 10 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 233,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 104,85 |  |  |
| 11 | TsI51A10 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 233,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,30 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Termoizolarea cerdacului |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie anticondensat - 1mm |  |  | m2 |  | 1 090,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,80 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Folie anticondensat - 1mm |  |  | m2 |  | 1 177,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
| 13 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) |  |  | m2 |  | 1 990,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 338,30 |  |  |
|  | 2521302602901100 |  | Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) |  |  | m2 |  | 2 069,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,97 |  |  |
| 14 | CR03A |  | Podet de acces din lemn (scindura 150*25 mm) |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,50 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 4,55 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 4,55 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 4,55 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 6,50 |  |  |
| 15 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 2,21 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 8,71 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea cerdacului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Termoizolarea peretilor parapetului |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie anticondensat - 1mm |  |  | m2 |  | 280,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Folie anticondensat - 1mm |  |  | m2 |  | 302,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 17 | IzF10F aplic |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) |  |  | m2 |  | 280,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2521302602901100 |  | Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) |  |  | m2 |  | 282,80 |  |  |
|  | 23203226000481 |  | Adeziv |  |  | kg |  | 1 120,00 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 2 240,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea peretilor parapetului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tavanul |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (sala mare) |  |  | m2 |  | 360,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 738,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor |  |  | m2 |  | 378,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 440,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*0,65) |  |  | m2 |  | 0,98 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 6,37 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 2,47 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 2,59 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,63 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,19 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 20 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-2, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*1,9) |  |  | m2 |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 2,85 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 18,53 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,39 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 4,59 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,48 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,33 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 21 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa cu grila 800*1400 la acoperis) |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE30A |  | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 15,3 m3) |  |  | m2 |  | 1 546,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 347,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 108,22 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 15,30 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 185,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 46,38 |  |  |
| 23 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm) |  |  | m3 |  | 5,32 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 107,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,97 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 4,95 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 39,90 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 18,09 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 16,01 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 13,73 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 15,96 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 7,71 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 1,22 |  |  |
| 24 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 14,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,57 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 1,81 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,01 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 25 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 21,32 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,12 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 4,90 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 36,24 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 142,84 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 21,32 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 26 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 21,32 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 41,79 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 27 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie) |  |  | m2 |  | 1 546,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 309,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 77,30 |  |  |
|  | 26821326004651 |  | Pelicula de difuzie |  |  | m2 |  | 1 831,24 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 19 108,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,46 |  |  |
| 28 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) |  |  | m2 |  | 1 546,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1 700,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 154,60 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 1 866,79 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 973,98 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 8 116,50 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 8 116,50 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 527,57 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 162,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 34,01 |  |  |
| 29 | CE06A |  | Captuseala streasina inclusiv copertina cu tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) |  |  | m2 |  | 252,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 277,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 304,29 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 158,76 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 323,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 1 323,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 86,00 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 26,46 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,54 |  |  |
| 30 | CK26B |  | Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) |  |  | m |  | 135,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 27431235490261021 |  | Coama dreapta b=500mm |  |  | m |  | 135,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 540,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
| 31 | CK26B |  | Endova b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 31,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,84 |  |  |
|  | 27431235490261022 |  | Endova b=500mm |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 392,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 32 | CK26B |  | Sort de streasina cu desfasurata 200mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) |  |  | m |  | 220,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 70,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  | 27431235490261 |  | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, |  |  | m |  | 220,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 880,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Lucarne (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 13,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,53 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,99 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 34 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 4,56 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 35 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 57,96 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 30,24 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 252,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 252,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 16,38 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
| 36 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie) |  |  | m2 |  | 44,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,22 |  |  |
|  | 26821326004651 |  | Pelicula de difuzie |  |  | m2 |  | 52,59 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 548,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 37 | CK26B |  | Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) |  |  | m |  | 14,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 27431235490261021 |  | Coama dreapta b=500mm |  |  | m |  | 14,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 57,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 38 | CK26B |  | Tabla de fronton 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 274312354902610211 |  | Tabla de fronton 300 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 39 | CK26B |  | Tabla de de acoperis plana 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 274312354902610212 |  | Tabla de de acoperis plana 300 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 40 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 0,474 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,37 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,37 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 1,66 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 1,66 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 1,66 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 2,37 |  |  |
| 41 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,474 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 42 | CM01A |  | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  |  | m2 |  | 5,28 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  | h-om |  | 3,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 2611112500300 |  | Geam tras simplu |  |  | m2 |  | 5,81 |  |  |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |
|  | 2873145887400 |  | Cuie cu cap plat. |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 43 | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Garnituri etansare 16*10) |  |  | m |  | 39,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 28121063060051 |  | Garnituri etansare 16*10 |  |  | m |  | 45,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucarne (6 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) |  |  | m |  | 192,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 207,65 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 39,55 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 276,86 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 39,55 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 19,78 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 39,55 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 977,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
| 45 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d140 mm) |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 117,81 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 56,10 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 28,05 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 28,05 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 56,10 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 28,05 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 28,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
| 46 | CK26B |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2743123549026105 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 47 | CK26B |  | Montarea ingradirii de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900) |  |  | m |  | 148,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 47,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 595,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=2,4 m) |  |  | buc |  | 62,00 |  |  |
|  | 27431235490264 |  | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=2,4 m) |  |  | buc |  | 62,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Canale de ventilare CV 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 215,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 40,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 215,70 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,73 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,24 |  |  |
| 50 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,216 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
| 51 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor |  |  | m2 |  | 32,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 40,62 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 281123630490350 |  | Panouri "Sandwich" -50 mm |  |  | m2 |  | 34,14 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 107,12 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 100,42 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 100,42 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,86 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
| 52 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) |  |  | m2 |  | 13,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,06 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 14,87 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 46,90 |  |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 37,52 |  |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 37,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 53 | TfE01H |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm (Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2722103160000 |  | Teava din otel preizolata |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 3410520006753 |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Trecere conica izolata d.300-400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 555551 |  | Trecere conica izolata d.300-400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Terminal conic izolat cu palarie d.200-300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 555552 |  | Terminal conic izolat cu palarie d.200-300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Colier fixare d.380 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 555553 |  | Colier fixare d.380 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale de ventilare CV 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Captusirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R60 (60min) |  |  | m2 |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,15 |  |  |
|  | 266210270100012 |  | Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 15 mm |  |  | m2 |  | 7,18 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 15,03 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 16,06 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 5,18 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 10,25 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 88,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 58 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R30 (30min) |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,94 |  |  |
|  | 266210270100012 |  | Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 15 mm |  |  | m2 |  | 8,23 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 5,76 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 17,25 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 18,42 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 5,94 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 11,76 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 101,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,19 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,73 |  |  |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,03 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 5,84 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Captusirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
| 62 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 63 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C8/10 (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,46 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 64 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
| 65 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramia antiderapanta) |  |  | m2 |  | 12,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 28,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi ceramice striata |  |  | m2 |  | 12,98 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 51,03 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,78 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 252,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 66 | CH06A |  | Balustrada din profile din otel inoxidabil |  |  | m |  | 9,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,28 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada din otel INOX h1200 mm |  |  | m |  | 9,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,92 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,44 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Gauri |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (200 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
| 68 | RCsB29S k=2,1 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (400 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
| 69 | RCsB29S k=2.2 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (415 mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 2,57 |  |  |
| 70 | RCsB29S k=1,8 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (350 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 71 | RCsB29R |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (175 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 72 | RCsB29S k=1,18 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (225 mm) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,93 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 5,52 |  |  |
| 73 | RCsB29S k=2,9 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (550 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
| 74 | RCsB30S k=4.2 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (800 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta D225 mm |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 2,23 |  |  |
| 75 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 75,60 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 24105200067511 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut |  | 120,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gauri |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |