| Renovarea retelelor termice subterane existente DN350 de la CT-23b pîna la PTC-1021 din str. Ginta Latina, 19/3 | Anexa - 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 48/24 - RT, C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 8,000 |
| 2 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 10,000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 8,700 |
| 4 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную ) 870м3x3%=26.1m3 | m3 | 26,100 |
| 5 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1.479,000 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 8,700 |
| 7 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1.479,000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,830 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,830 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 87,000 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 87,000 |
| 12 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 120,000 |
| 13 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor | m3 | 7,500 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 165,750 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 165,750 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea |  |  |
| 16 | M1M05H | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 350 mm | m | 828,000 |
| 17 | M1M06H | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 350 mm | buc | 63,000 |
| 18 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm | buc | 20,000 |
| 19 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 4,000 |
| 20 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 8,000 |
| 21 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Погрузка труб ) | t | 57,295 |
| 22 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transp. tevilor) | t | 57,295 |
| 23 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 1.240,300 |
| 24 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 1.240,300 |
| 25 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, 55m3х0,25 =13.75тн | t | 13,750 |
| 26 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Погрузка изоляции) 55m3х0,25 =13.75тн | t | 13,750 |
| 27 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 13,750 |
|  |  | Capitolul 1.3. Beton armat. |  |  |
| 28 | CP16B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire tuneluri) k=0.8 | buc | 12,000 |
| 29 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placa de acoperire tuneluri, (din demontare) | buc | 12,000 |
| 30 | CP16B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire a camerei) k=0.8 | buc | 8,000 |
| 31 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0.8 | buc | 4,000 |
| 32 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placa de acoperire a camerei, (din demontare) | buc | 8,000 |
| 33 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B , din demontare | buc | 4,000 |
| 34 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv OP-4 | buc | 82,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea a retelelor termice. |  |  |
| 35 | TfE01H | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de350 mm, 377/500 | m | 750,000 |
| 36 | AcA51A adaptat | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel (din resurse se aplica: Instalator alimentari apa, Excavatoare, Tirfor) (Протаскивание трубы) | m | 750,000 |
| 37 | TfE02H | Montarea teului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 350 mm, 350/500-133/225 | buc | 2,000 |
| 38 | TfE02H | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 350 mm, 350/500 | buc | 56,000 |
| 39 | TfE04H | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm, setul de izolare imbinerilor 350/500 | buc | 180,000 |
| 40 | TfE05H | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 350 mm, 350/500 | buc | 22,000 |
| 41 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata, d=350/500, 82buc*36.7kg=3009.4kg (82buc) | kg | 3.009,400 |
| 42 | M1L42C | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 360-600 mm | buc | 180,000 |
| 43 | TfA01H2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 377*7 | m | 10,000 |
| 44 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6 | m | 4,000 |
| 45 | TfA10B2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu scut, T5.08 - 10buc, T5.03 - 4buc | 10 kg | 37,620 |
| 46 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*5 | m | 1,000 |
| 47 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133; | buc | 2,000 |
| 48 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 125 | buc | 2,000 |
| 49 | TfB01G2 | Montarea robinet sferic sub sudura d=125 | buc | 2,000 |
| 50 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm, Robinet sferic sub sudura d=125-2buc | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Camin termic CT-23B exist. |  |  |
| 51 | TfA01H2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 377*7 | m | 2,000 |
| 52 | TfA02H2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 350 | buc | 7,000 |
| 53 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42.3*3.2 GOST3262-75 | m | 0,800 |
| 54 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40;50 | buc | 2,000 |
| 55 | pret | robinet sferic sub sudura d= d=32mm | buc | 2,000 |
| 56 | RpIC31B | Montarea robinet sferic sub sudura d= d=32mm -2 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Protectiae anticoroziva si izolatie termica |  |  |
| 57 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 31,000 |
| 58 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 31,000 |
| 59 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 41,700 |
| 60 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 41,700 |
| 61 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 41,700 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de constructii. Suportului fix SF-1, 2, 3, 4, 5. |  |  |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,850 |
| 63 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), | m3 | 0,850 |
| 64 | CH10C | Confectionare suportului fix metalice | kg | 1.049,070 |
| 65 | CL10D | Montare suportului fix metalice gata confectionare | t | 1,049 |
| 66 | IC40F adapt | Montarea ancora expansiune dubla 16x160mm cu piulita cu forarea mecanica a gaurilor | buc | 140,000 |
| 67 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 39,850 |
| 68 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 39,850 |
| 69 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 39,850 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. |  |  |
| 70 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm | buc | 4,000 |
| 71 | M1M08L | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 350 mm | buc | 2,000 |
| 72 | TfB01L2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 350 (din demontare) | buc | 2,000 |
| 73 | RpIC36I | Vana d=350 - 2buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 74 | pret | Vana triplu exentric sub sudura cu reductor manual pentru incidere PN16 d=350 (din demontare) | buc | 2,000 |