Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

ED- G-5/26 din 04.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi reparate:

Lucrări de reparație a clădirilor și încăperilor cu destinație administrativă și de producere a SRL "Edineț-gaz"

Reparația acoperișului garajul sectorul Cupcini suc. "Edineț-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 25,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,50 |
| 2 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 25,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,20 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,50 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 100,00 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 100,00 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 3,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,75 |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 25,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 29,61 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 309,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,25 |
| 4 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 25,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,25 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,75 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,59 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,00 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 4,69 |
| 6 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 25,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 36,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 30,19 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 15,75 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 131,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,55 |

Reparatia acoperisului blocul administrativ sectorul Cupcini suc. "Edinet-gaz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCsI05C | Reparatii la invelitori de tigle profilate (cu jgheaburi) cu tigle si coame din argila arsa, la acoperisuri cu astereala asezate peste un strat de carton bitumat suprapus cite 10 cm | m2 | 5,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,45 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 2640122303004 | Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515 | buc | 82,40 |
|  | 2640122303195 | Coama mare 320 x 260 x 120 S515 | buc | 1,80 |
|  | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,70 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,10 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,16 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 5,92 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 2 | RCsI08A | Reparatii la coamele invelitorilor din tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment | m | 20,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,20 |
|  | 2640122303195 | Coama mare 320 x 260 x 120 S515 | buc | 67,20 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,21 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 23,10 |
|  | 2412137331123 | Oxid de fier rosu cal1 | kg | 0,63 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |

Reparatia incaperii electricieni suc.Edinet-gaz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCR42C | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade complexe, de vopsea de var | m2 | 46,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,58 |
| 2 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 46,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,60 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 23,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,47 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 37,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| 4 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre | m | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,04 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,92 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 11,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,10 |

Reparatia biroului mecanicului si a specialistului evidenta gaze al sucursalei Edinet-gaz din blocul administrativ al SRL Edinet-gaz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,60 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,60 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 20,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,40 |
| 3 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 20,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,00 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 7,00 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 17,20 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 5,40 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 900,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 400,00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 24,00 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 88,80 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,80 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 8,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,00 |
| 6 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 66,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39,60 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 33,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 33,00 |
| 7 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 20,00 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 21,21 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 12,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,48 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 20,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
| 8 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,18 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 2,04 |

Reparatia coridorului et. II din blocul administrativ SRL "Edinet-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 46,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,94 |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,18 |
| 3 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) | m2 | 9,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,25 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 138,00 |
|  | 2414147318315 | Disan - a cu 92 % substanta uscata | kg | 1,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| 4 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 46,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 103,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 47,38 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,07 |
| 5 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 60,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 33,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 61,20 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 3,00 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 7,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |

Reparația viceului et. II din blocul administrativ SRL "Edineț-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCF10A |  |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 3,35 |
|  | 7122030012940 |  |  | Pietrar | h-om | 15,98 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |
| 2 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 3 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
| 4 | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
| 5 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,60 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 1,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 6 | CI04B |  |  | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime | m2 | 18,62 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 58,65 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 6,52 |
|  | 2664102102002 |  |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,52 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 558,60 |
|  | 2670112202150 |  |  | Placi de gresie ceramica | m2 | 19,46 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta | m3 | 0,03 |
|  | 2662106109860 |  |  | Aracet EP 25 | kg | 4,66 |
|  | 1412212205733 |  |  | Praf de creta macinata | kg | 1,86 |
| 7 | RpCK24A |  |  | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 3,60 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 9,72 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 2670112202151 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 3,71 |
|  | 1421302200460 |  |  | Coloranti | kg | 0,04 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,12 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 8 | RpSD34A |  |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,20 |
|  | 2913124202070 |  |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
| 9 | RpSC21A |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar | buc | 1,00 |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic | m | 0,60 |
| 10 | RpSC24A |  |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 5,60 |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,00 |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,00 |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,00 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,30 |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,00 |

Reparația încăperii arhivei suc. „Edineț-gaz” din blocul administrativ al SRL „Edineț-gaz”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 10,30 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 4,84 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 4,84 |
| 2 | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,30 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,62 |
| 3 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 7,02 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,02 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,90 |
| 4 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 0,44 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 5 | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,65 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 2,01 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 0,41 |
|  | 1411122201275 |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,59 |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,95 |
|  | 2624102101102 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,05 |
|  | 2664102101101 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,07 |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara | h-ut | 0,24 |
| 6 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 2,96 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,89 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 |
| 7 | RpCJ28A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala | m2 | 3,71 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 2,19 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,93 |
|  | 2662102700203 |  |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 3,97 |
|  | 2664102101145 |  |  | Mortar adeziv | kg | 22,71 |
|  | 2513206621500 |  |  | Banda de armare | m | 7,57 |
|  | 2462106110550 |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 1,51 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,00 |
| 8 | RpCK24A |  |  | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 18,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 48,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
|  | 2670112202151 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 18,54 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,59 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,81 |
| 9 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 36,90 |
|  | 2874136313300 |  |  | Profile 0,6 pentru sustinere | buc | 40,00 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 18,90 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
| 10 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,40 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 24,89 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 145,66 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
| 11 | CN09A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 26,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 15,60 |
|  | 2430116104050 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 13,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,30 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 1,30 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
| 12 | RpCP35C |  |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre | m | 1,30 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 0,13 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 0,03 |
|  | 2521106718393 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,31 |
|  | 2874115833870 |  |  | Suruburi autofiletante | buc | 7,88 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  | 2940520007683 |  |  | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,07 |
| 13 | IC35D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 15,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,75 |
|  | 2521216710000 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 15,45 |
| 14 | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2822115700000 |  |  | Radiator | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
| 15 | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 1111000100024 |  |  | Intrerupator manual | buc | 1,01 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 16 | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 0,21 |
|  | 2722103107001 |  |  | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 3,40 |
|  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura | buc | 0,17 |
| 17 | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 1,12 |
|  | 3130134817404 |  |  | Cablu de energie | m | 8,16 |
|  | 2811236309901 |  |  | Confectii metalice de linii | kg | 4,00 |
|  | 2661126408701 |  |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 1,60 |
|  | 2811236311006 |  |  | Doze de ramificatie | buc | 2,00 |
| 18 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 0,62 |
|  | 2746167335100 |  |  | Priza | buc | 2,04 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri | buc | 4,00 |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,00 |
| 19 | RpEF02A |  |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 2,18 |
|  | 2875274400501 |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 2,00 |

Reparatia viceului et. I din blocul administrativ SRL "Edinet-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 3,12 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,40 |
| 2 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 0,44 |
| 3 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 4 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
| 5 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 16,30 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 13,04 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 13,04 |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. lucrari de reparatie |  |  |
| 6 | CI04B |  |  | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime | m2 | 16,30 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 51,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,71 |
|  | 2664102102002 |  |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,46 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 489,00 |
|  | 2670112202150 |  |  | Placi de gresie ceramica | m2 | 17,03 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta | m3 | 0,02 |
|  | 2662106109860 |  |  | Aracet EP 25 | kg | 4,08 |
|  | 1412212205733 |  |  | Praf de creta macinata | kg | 1,63 |
| 7 | RpCK24A |  |  | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 8,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 21,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
|  | 2670112202151 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 8,24 |
|  | 1421302200460 |  |  | Coloranti | kg | 0,08 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,26 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
| 8 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 18,30 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 107,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
| 9 | CN09A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 9,00 |
|  | 2430116104050 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 7,50 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,75 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 0,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| 10 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 4,40 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,20 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,48 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,00 |
| 11 | CK50A |  |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 8,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 14,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina | h-om | 0,40 |
|  | 2662102700202 |  |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 2,80 |
|  | 2840136312702 |  |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 6,88 |
|  | 2840136312703 |  |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,16 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 360,00 |
|  | 2874115833874 |  |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 160,00 |
|  | 2822115708000 |  |  | Element de sustinere | buc | 9,60 |
|  | 2875276305105 |  |  | Conector | buc | 35,52 |
| 12 | RpCJ18B |  |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 8,00 |
|  | 7133010012100 |  |  | Ipsosar | h-om | 2,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 28,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 2664102102006 |  |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 13 | RpSD34A |  |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,20 |
|  | 2913124202070 |  |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
| 14 | RpSC21A |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar | buc | 1,00 |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic | m | 0,60 |
| 15 | RpSC24A |  |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal | h-om | 5,60 |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,00 |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,00 |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,00 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,30 |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,00 |
| 16 | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 0,54 |
|  | 1111000100024 |  |  | Intrerupator manual | buc | 2,02 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,10 |
| 17 | RpEF02A |  |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 2,18 |
|  | 2875274400501 |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 2,00 |

- Președintele Grupului de lucru					Pastușoc I.

- Secretarul Grupului						Bodarev D.

Membrii Grupului						Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.