APROB:

____________Rusnac Veaceslav,

Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

pentru licitație publică

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de reparație curentă  a drumurilor publice locale

pe anul 2020 Partea II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. L82 Drum de acces spre sat. Slobozia Noua (Drumuri pietruite) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 Drum principal |  |  |
| 1 | TsC21A1 п. К=З=1,00 М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,27 |
| 2 | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 0,27 |
| 3 | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,27 |
| 4 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00 Ш=1,00 |  |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 40,5 |
| 5 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 27,00 |
| 6 | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 27,00 |
|  |  |  |  | 1.2 Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 7 | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,60 |
| 8 | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,03 |
| 9 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 13,50 |
| 2. Drumul L99, G35- Regina Maria- Bulboci (drumuri pietruite) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1 Drum principal |  |  |
| 1 | TsC21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,12 |
| 2 | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 0,12 |
| 3 | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,12 |
| 4 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 17,00 |
| 5 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 115,50 |
| 6 | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 115,50 |
|  |  |  |  | 2.2 Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 7 | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 15,40 |
| 8 | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 8,66 |
| 9 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 57,57 |
| 3. Drumul L103, Volovița – Vasilcău (Drumuri asfaltate) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1 Acostamente |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 30,00 |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat | 100 m3 | 1,20 |
| 3 | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 | 1,20 |
| 4 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 10,00 |
| 5 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m) | m2 | 500,00 |
|  |  |  |  | 3. 2 Drum principal |  |  |
| 6 | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H= 12 cm.) | м3 | 360,00 |
| 7 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,80 |
| 8 | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 3 300,00 |
| 9 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,90 |
| 10 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 300,00 |
| Cerințe drumuri pietruite: |  | 1) Includerea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor precum și trecerea la pierderi a materialelor utilizate la executarea lucrărilor vor fi efectuate conform prevederilor stipulate în p. 8.3 și 8.5 din CP L 01.01.-2012 . 2) ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - autogreider – 2 buc; - autocamioane -2 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 1 buc ; Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , DH, DI. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. 3) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse; - procese – verbale de executare a lucrărilor , etc….. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |  |  |  |  |
| CERINȚE: Drumuri asfaltate |  |  | - Se interzice efectuarea lucrărilor pe timp de ploaie, acestea se reiau numai după uscarea stratului suport. - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. 4) ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - utilaj pentru transportul mixturii asfaltice –2 buc; - freză pentru asfalt -1 buc; - repartizator finisor de mixturi asfaltice – 1 buc; - motocompresor de aer – 1 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 1 buc ; Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , D. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. 5 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; etc…. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |  |  |  |

Coordonat :

Boris Andoni,

Vicepreședintele raionului Soroca                                                                            Natalia Bevza,

specialist, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Ex:Bevza N.

Tel.023023035