Depozitarea gunoiului Selemet	Formular Nr.1

din D16A500C (montarea)

14 platforme	WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrǎri

Deviz-oferta Ne

Depozitarea gunoiului Selemet 14 platforme

(denumirea lucrari)

| Ne CrL. | Simbol norme,cod resurse | Denumire lucrǎri | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m sau peste 1,00m latime,cxecutata fara sprijiniri,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire,in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime<0,75 m teren mijlociu | m3 | 29,680 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare,ca substrat,strat de protectie,strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,executate cn nisip | m3 | 14,000 |
| 3 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile,cu placaj de 15 mm pentru tumarea betonului in cuzineti,fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 58,800 |
| 4 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 1400,00 0 |
| 5 | CA03G | Beton armal turnat cu mijloace clasice,in fundatii,socluri,ziduri de sprijin,pereti sub cota zero,preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform.art.CA01,turnare cu mijloace clasice,beton armat clasa C20/25(B25) | m3 | 39,200 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse di profile laminate,tabla,tabla striata,otcl beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate totasau partial in beton | kg | 3 016,58 0 |
| 7 | CL26A | Stilpi metalice gata confectionate Carcasa din metal gata confectionaradin teava 80x80 0mm,b-2,0 mm,cu ancorele | kg | 3 016,58 0 |
| 8 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 78,580 |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip-Lindab) copertina | m2 | 119,000 |
| 10 | CK07A | Bare din lemm de rasinoase,uscate, geluite pe toate partile, | m | 1078,00 0 |
| 11 |  | Surub zincat cu cap bombat SZM M12x180 mm cu piulita si saiba M12 | buc | 1512,00 0 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100mm | buc | 70,000 |
| 13 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri pe baza akhidice,pentru lucrari exterioare,incolor,care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor,cu filtru contra radiatiei UV,aplicate suprafete din lemn geluit,executate 2straturi,cu dizolvant corspunzator | m2 | 431,200 |
|  | Total: |  |  |  |