CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul Președintelui raionului Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul Președintelui raionului Strășeni

3. Obiectul achiziţiilor:  Lot 1. Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent  Consiliul raional Straseni (Poz. 2. Schimbarea bordurei și reparatia intrarii in subsolul  cladirei  Consiliului raional Straseni )

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bordura |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 260,000 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 2,600 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,000 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 0.3m x 0.1m x 260m | m3 | 7,800 |
| 5 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat, pentru trotuare 100*30*20 cm, pe fundatie de beton | m | 260,000 |
|  |  | 2. Pavaj |  |  |
| 6 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 | 41,600 |
| 7 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 41,600 |
| 8 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,320 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a terenului in straturi succesive de 20-30 cm grosime | 100 m3 | 0,040 |
| 10 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat , pentru trotuare 100x20x10 cm colorate ( culoarea se discuta cu beneficiarul), pe fundatie de beton | m | 41,600 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris-10cm | m3 | 4,160 |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip-10cm | m3 | 4,160 |
| 13 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat cu grosimea de 6 cm ( 20x10 si 20x20 caramida antica colorata ( culoarea se discuta cu beneficiarul ) , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 41,600 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,000 |
|  |  | 3. Acoperisul la intrarea subsol |  |  |
| 15 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 33,600 |
| 16 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,400 |
| 17 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 33,600 |
| 18 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 0,800 |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,800 |
| 20 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 14,000 |
| 21 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,200 |
| 22 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,420 |
| 23 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. . | m2 | 33,600 |
| 24 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,270 |
| 25 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,270 |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 33,600 |
| 27 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 65,000 |
| 28 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,420 |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,080 |
| 30 | CK23C | Ferestre cu rame din profil PVC( clasa A) nereciclat cu 5 camere consolidate cu profil de metal cu grosime de 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic fara punti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior >2.8mm. si grosimea fetelor structurate ( prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale rame) >2.5 mm.Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniere necesara.(h1.37x1.52) | m2 | 2,080 |
| 31 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 1,600 |
| 32 | CE23B2 | Glafuri din aluminiu pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 1,600 |
| 33 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 5,780 |
| 34 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,490 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,490 |
| 36 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,780 |
| 37 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 5,780 |
| 38 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, 2,5 cm grosime, executate manual, pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 70,100 |