CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria satului Işnovăţ, raionul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Işnovăţ, raionul Criuleni.

3. Obiectul achiziţiilor Construcţia staţiei de pompare cu reţele de canalizare în satul Işnovăţ, raionul Criuleni(Extindere)

Staţia de pompare. Lucrări de construcţii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,19 |
| 2 | TsC03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,65 |
| 3 | TsA05E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 3,64 |
| 4 | TsA05E2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 2,36 |
| 5 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,69 |
| 6 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime pentru pat de pamint, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |
| 7 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,74 |
| 8 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pamint de prisos | 100 m3 | 0,16 |
| 9 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 24,00 |
| 10 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,16 |
| 11 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | 100 m3 | 0,16 |
| 12 | TsC55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 67,00 |
|  |  | 1.2. Elemente prefabricate |  |  |
| 13 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,21 |
| 14 | TsC54C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,60 |
| 15 | CA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B 7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 0,45 |
| 16 | AcE15A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,005 | m3 | 2,95 |
| 17 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat fara fund CT 20-9 | buc | 4,00 |
| 18 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat CTD 20-9 cu fund , V=0,59m3 | buc | 1,00 |
| 19 | AcE09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=12 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 | buc | 13,00 |
| 20 | VC34A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg - de sustinere a inelelor Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002 | kg | 22,50 |
| 21 | Pret de piata п. К=1,00 | Piulite M12 | buc | 26,00 |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Saibe M12 | buc | 26,00 |
| 23 | SA34I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, - teava otel d=250mm | buc | 1,00 |
| 24 | SA34I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri - teava otel d=150mm | buc | 1,00 |
| 25 | SA34G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" - teava otel d=100mm | buc | 3,00 |
| 26 | SA34F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm | buc | 1,00 |
| 27 | RpCE23A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor | kg | 10,00 |
|  |  | 1.3. Fundatie monolita Fm1 (1 buc) |  |  |
| 28 | CB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,88 |
| 29 | CC01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 73,00 |
| 30 | CC01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 22,00 |
| 31 | CA04F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 1,60 |
|  |  | 1.4. Fundatie FM2 (2 buc) |  |  |
| 32 | CB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv - fundatie FM2 | m2 | 1,00 |
| 33 | CC01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 6,00 |
| 34 | CA04F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,14 |
|  |  | 1.5. Fundatie monolita Fm3 (1 buc) |  |  |
| 35 | CB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,10 |
| 36 | CL57A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 7,90 |
| 37 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul surub M20x800 | buc | 4,00 |
| 38 | CA04F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,54 |
|  |  | 1.6. Panou monolit - acoperis |  |  |
| 39 | CB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv pentru panou monolit | m2 | 5,59 |
| 40 | CB11B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 4,00 |
| 41 | CB14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 5,59 |
| 42 | CC01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 52,50 |
| 43 | CA04F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,36 |
| 44 | AcE07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - G Mat. marunte (scinduri etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 45 | CG42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - capac din lemn | m2 | 1,02 |
| 46 | CK40A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte - la capac din lemn Materiale marunte=1,01 | m2 | 1,02 |
|  |  | 1.7. Izolatii |  |  |
| 47 | IzF30B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penebar", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 5,00 |
| 48 | IzF30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penecrit", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 13,00 |
| 49 | IzF31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 41,70 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria satului Işnovăţ, raionul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Işnovăţ, raionul Criuleni.

3. Obiectul achiziţiilor Construcţia staţiei de pompare cu reţele de canalizare în satul Işnovăţ, raionul Criuleni(Extindere)

Statia de pompare. Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | VB28A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN - palarie pe conducra de aerisire d=100 Material marunt=1,005 | buc | 2,00 |  |
| 2 | AcA04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm - teava din otel d=108x4 Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04 | m |  | 4,00 |
| 3 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - cot din otel d=108x4 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  | 2,00 |
| 4 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel d=108x4 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |
| 5 | AcC07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal FA 08.53 -215E Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,02 | buc |  | 2,00 |
| 6 | M1C19A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Troliu cu actionare mecanica sau hidraulice, clape, ventile, usi, subare, cu greutatea proprie de pina la 5 t. - scripete stationar P/G 0,25t | t |  | 0,25 |
| 7 | M1A01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona - (conteiner) utilaj nestandartizat | t |  | 0,035 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj tehnologic |  |  |  |
| 8 | preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pompa Pompa Wilo FA08.53 - 215E, Q=5m3/h, H=15,6m, N=4.0 kW cu panou de comanda | buc |  | 2,00 |
| 9 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scripete stationar P/G 0,25t | buc |  | 1,00 |
| 10 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conteiner in calitate de gratar KM.800.00 | buc |  | 1,00 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria satului Işnovăţ, raionul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Işnovăţ, raionul Criuleni.

3. Obiectul achiziţiilor Construcţia staţiei de pompare cu reţele de canalizare în satul Işnovăţ, raionul Criuleni(Extindere)

Statia de pompare. Reteaua sub presiune K1H

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SA14H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63mm PE80 SDR21 | m | 7,00 |
| 2 | SA14H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 75x3,6 mm PE80 SDR21 -80 | m | 0,20 |
| 3 | AcA53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - derivatie ПНД 90' d=63 | buc | 2,00 |
| 4 | Pret de piata п. К=1,00 | Lant otel inox 2*6 | m | 12,00 |
| 5 | AcA53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - teu PE80 SDR21 d=63 | buc | 1,00 |
| 6 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - clapeta de retinere d=80mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc | 2,00 |
| 7 | AcA52B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din cauciuc ci fibre d=80mm, pentru conducte de alimentare cu apa | m | 3,00 |
| 8 | AcA53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - furtun cu flansa d=65/75 | buc | 4,00 |
| 9 | SA37H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" | buc | 4,00 |
| 10 | AcA53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - trecere PE80 SDR21 d=80/63 | buc | 2,00 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria satului Işnovăţ, raionul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Işnovăţ, raionul Criuleni.

3. Obiectul achiziţiilor Construcţia staţiei de pompare cu reţele de canalizare în satul Işnovăţ, raionul Criuleni(Extindere)

Reţea  exterioara de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Desfaceri drum piatra sparta |  |  |
| 1 | TsC03D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 | 1,79 |
|  |  | 1.2. Restabilirea drum piatra sparta |  |  |
| 2 | TsC54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din nisip | м3 | 107,44 |
| 3 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta, fara costul pietrii sparte (din demolari) | м3 | 107,44 |
| 4 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta | м3 | 107,44 |
|  |  | 1.3. Transeea, sapaturi |  |  |
| 5 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II cu taluz vertical cu adincimea pina la 2,0m | 100 m3 | 9,29 |
| 6 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 2 m teren mijlociu | м3 | 28,80 |
| 7 | AcF03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, pat din nisip sub tevi | м3 | 76,62 |
| 8 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | м3 | 284,18 |
| 9 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,61 |
| 10 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 3,92 |
| 11 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. Pamint surplus | 100 m3 | 1,05 |
| 12 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 157,50 |
| 13 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 Коэффициент к машинам=8,00 Коэффициент к материалам=8,00 | 100 m3 | 1,05 |
| 14 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,05 |
| 15 | TsF02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 833,53 |
|  |  | 1.4. Tevi canalizare |  |  |
| 16 | AcA08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm - tevi canalizare PVC, SDR41, d=160mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | м | 744,60 |
| 17 | AcA08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - tevi canalizare d=200mm PVC, SDR41 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | м | 213,20 |
| 18 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PE100, SDr17, Pn10, d=63x3,8 | м | 69,80 |
| 19 | AcA10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a tevilor de protectie din polietilena, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, - tevi de protectie PE100 SDR27,6 Pn6 d=225x8,2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01 | м | 79,10 |
| 20 | AcA52C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava de protectie din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27,6 Pn6 d=90x3,3 | м | 11,40 |
| 21 | AcA10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a tevilor de protectie din polietilena, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, - tevi de protectie PE100 SDR27,6 Pn6 d=250x9,1 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01 | м | 23,80 |
|  |  | 1.5. Sapaturi camine |  |  |
| 22 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,62 |
| 23 | TsA03E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 2,0 m adincime teren mijlociu f | м3 | 8,04 |
| 24 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,96 |
| 25 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | м3 | 7,04 |
| 26 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,02 |
| 27 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,67 |
| 28 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 100,50 |
| 29 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 Коэффициент к машинам=8,00 Коэффициент к материалам=8,00 | 100 m3 | 0,67 |
| 30 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,67 |
|  |  | 1.6. Instalare camine |  |  |
| 31 | AcE13A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana fara beton - fara suporturi beton Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | м3 | 28,14 |
| 32 | AcE14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara suporturi beton Material marunt (scoabe, apa)=1,006 | м3 | 3,86 |
| 33 | Pretde piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-10 | buc | 40,00 |
| 34 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-15 | buc | 3,00 |
| 35 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-6 | buc | 51,00 |
| 36 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-9 | buc | 28,00 |
| 37 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 38 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-9 | buc | 7,00 |
| 39 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-10 | buc | 40,00 |
| 40 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-15 | buc | 3,00 |
| 41 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦО-1 | buc | 43,00 |
| 42 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-7-3 | buc | 1,00 |
| 43 | AcF02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | м | 96,00 |
| 44 | CD63C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce | м3 | 0,67 |
| 45 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consolidare camine | kg | 1210,00 |
| 46 | AcE07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - G Mat. marunte (scinduri etc.)=1,00 | buc | 43,00 |
| 47 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | м3 | 15,48 |
| 48 | DA06A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pereu la camine | м3 | 10,10 |
| 49 | CA02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu la camine t=5cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | м3 | 5,05 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria satului Işnovăţ, raionul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Işnovăţ, raionul Criuleni.

3. Obiectul achiziţiilor Construcţia staţiei de pompare cu reţele de canalizare în satul Işnovăţ, raionul Criuleni(Extindere)

Staia de  pompare.  Alimentarea cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Transee |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru legare pamint si cablu | m3 |  |  | 101,11 ————— 101,11 |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
| 3 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm. | m |  |  | 105,10 ————— 23,62 |
| 4 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior - ПТ-43-2 | buc |  |  | 566,02 ————— 322,89 |
| 5 | Рыночные цены п. К=1,00 | Costul pilonilor de beton ПТ 43-2 | buc |  |  | 780,00 ————— 0,00 |
|  |  | 1.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  | 568,22 ————— 364,52 |
| 7 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora CDR/CDN 15 95 UK | buc |  |  | 249,00 ————— 0,00 |
| 8 | Pret de piata п. К=1,00 | Cirlig cu surub HEL-5552 | buc |  |  | 277,02 ————— 0,00 |
| 9 | Pret de piata п. К=1,00 | Cirlig cu surub HEL- 5505 | buc |  |  | 277,02 ————— 0,00 |
| 10 | Pret de piata п. К=1,00 | Cirlig cu surub HEL- 38031 | buc |  |  | 108,72 ————— 0,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Dulap de evidenta energie electrica BZUM |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM - TF 01-63 | buc |  |  | 416,55 ————— 201,38 |
| 12 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  |  | 331,27 ————— 238,77 |
| 13 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100 | buc |  |  | 371,10 ————— 197,13 |
| 14 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor | buc |  |  | 136,19 ————— 96,02 |
|  |  | 2.2. Montaj echipament de forta |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-407-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |  | 26193,21 ————— 5735,48 |
| 16 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  | 1960,55 ————— 563,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 84,97 | 563,35 |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 | 280,00 | 1397,20 |
| 17 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  | 2133,26 ————— 1164,09 |
| 18 | 08-02-148-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 3 kg in tevi | 100 m |  |  | 3622,96 ————— 1971,30 |
| 19 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea capetelor pentru cablu cu 3-4 fire cu izolatia din material plastic si din cauciuc cu tensiunea pina la 1 kV, profilul unui fir pina la: 35 mm2 | buc |  |  | 123,99 ————— 97,72 |
| 20 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint verticala din otel rotund cu diametrul de 20 mm | 10 buc |  |  | 3133,69 ————— 704,40 |
| 21 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  | 4364,41 ————— 1614,43 |
| 22 | 08-02-472-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel rotund cu diametrul de 20 mm | 100 m |  |  | 3862,94 ————— 1809,86 |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбш- 4х16 | m |  |  | 94,00 ————— 0,00 |
|  | 25418897 | Cablu АВБбШв -1 - 4х16 | m | 1,0000 | 94,00 | 94,00 |
| 24 | Pret vde piata п. К=1,00 | Cablu АВБбш- 5х16 | m |  |  | 115,90 ————— 0,00 |
|  | 2541887 | Cablu АВБбШв -1 - 5х16 | m | 1,0000 | 115,90 | 115,90 |
| 25 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=80mm | m |  |  | 154,00 ————— 0,00 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. BZUM |  |  |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Dulap de evidenta energie electrica BZUM-TF-01-63-11 | buc |  |  | 1592,00 ————— 0,00 |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВH 32-3P, I=40A | buc |  |  | 74,09 ————— 0,00 |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29, I=16A | buc |  |  | 345,50 ————— 0,00 |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Contor de energie electrica electronic ZMR 110 ACe | buc |  |  | 2275,00 ————— 0,00 |
|  |  | 3.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
| 30 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc |  |  | 1432,70 ————— 0,00 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria satului Işnovăţ, raionul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Işnovăţ, raionul Criuleni.

3. Obiectul achiziţiilor Construcţia staţiei de pompare cu reţele de canalizare în satul Işnovăţ, raionul Criuleni(Extindere)

Amenajarea  teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC18B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi strat fertil | m3 | 100 |
| 2 | TsC03F1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | m3 | 100 |
| 3 | TsI51A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=2,000 | t |  |
| 4 | TsC50B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 Коэффициент к машинам=8,000 Коэффициент к материалам=8,000 | m3 |  |
| 5 | TsC51B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | m3 |  |
|  |  | 1.2. Drum de acces |  |  |
| 6 | TsD09A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |
| 7 | DA06B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
| 8 | DA06B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |
|  |  | 1.3. Imprejmuiri |  |  |
| 9 | CA03F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |
| 10 | CO07A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg |  |
| 11 | CK14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (ворота и кал.) | m2 |  |
| 12 | IzD07C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea si vopsirea manuala cu vopsele gata preparate imprejmuiri, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |