| Actualizarea documentatiei de proiect pentru obiectul cu urmatoarea denumire: Apeduct Singerei, Grigorăuca, Copaceni, Prepelita, raionul Singerei. Obiect 08-25-AE. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 202,140 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 887,395 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 606,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 249,225 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,920 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 2,880 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de | 100 m3 | 46,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 119,168 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | TsA20D | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren cu apa | m3 | 138,971 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 543,377 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 | 8,290 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 18,652 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 367,850 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 36,932 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 8,290 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,099 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,161 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,290 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,984 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,033 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,316 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca | m3 | 465,570 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 544,717 |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 477,209 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip H=10cm | m3 | 310,380 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 189,332 |
|  | 14211022-1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 318,139 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul adaugat in urma nisipului si a pietrisului | 100 m3 | 7,759 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 17,458 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 280,317 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 34,569 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 7,759 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,093 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,086 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,759 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,793 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,031 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,104 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 240,214 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 261,833 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 240,214 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2 118,687 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2 265,218 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | TsG03C | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini | 100m2 | 72,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 105,625 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | TsH194B | Nivelarea solului sapat sau arat, teren: fara curatire: - mediu | 100m2 | 72,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 185,600 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 20 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEHD RC PE100 SDR11 PN16 d225 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1 430,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 237,380 |
|  | 2521216701001 -6 | Conducta PEHD RC PE100 SDR11 PN16 d225 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1 473,222 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 5,225 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 42,900 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 17,875 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEHD RC PE100 SDR13.6 PN12.5 d225 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 2 330,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 386,780 |
|  | 2521216701001 -7 | Conducta PEHD RC PE100 SDR13.6 PN12.5 d225 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 2 400,424 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 8,514 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 69,900 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 29,125 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d200 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 370,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 61,420 |
|  | 2521216701001 -8 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d200 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 381,183 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 1,352 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 11,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 4,625 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR9 PN20 DN180 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1 770,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 293,820 |
|  | 2521216701001 -5 | Conducta PEID PE100 RC, SDR9 PN20 DN180 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1 823,498 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 6,468 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 53,100 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 22,125 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn180 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 470,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 78,020 |
|  | 2521216701001 -4 | Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn180 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 484,206 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 1,717 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 14,100 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 5,875 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta | m | 1 810,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PEID PE100 RC, SDR13,6 PN12,5 Dn180 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 300,460 |
|  | 2521216701001 -3 | Conducta PEID PE100 RC, SDR13,6 PN12,5 Dn180 triplustrat (tip 2,standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1 864,707 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 6,614 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 54,300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 22,625 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn180 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 940,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 156,040 |
|  | 2521216701001 -2 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn180 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 968,412 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 3,435 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 28,200 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 11,750 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn160 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 2 210,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 366,860 |
|  | 2521216701001 -1 | Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn160 triplustrat | m | 2 276,797 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 8,075 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 66,300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 27,625 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR13.6 PN12.5 Dn160 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 4 960,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 823,360 |
|  | 2521216701001 - | Conducta PEID PE100 RC, SDR13.6 PN12.5 Dn160 triplustrat (tip 2,standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 5 109,916 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 18,124 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 148,800 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 62,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn160 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 6 490,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1 077,340 |
|  | 2521216701001 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn160 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 6 686,160 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 23,714 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 194,700 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 81,125 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | m | 5,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn110 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,735 |
|  | 2521216701002 1 | Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn110 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 5,176 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,018 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,057 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR13.6 PN12.5 Dn110 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,882 |
|  | 2521216701002 1- | Conducta PEID PE100 RC, SDR13.6 PN12.5 Dn110 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 6,212 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,022 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,180 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,069 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 14,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,058 |
|  | 2521216701002 1-0 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 14,494 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,051 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,420 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,161 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 RC, SDR9 PN20 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 20,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,220 |
|  | 2521216710032 11 | Conducta PEID PE100 RC, SDR9 PN20 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 20,100 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,800 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 10,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,610 |
|  | 2521216710032 11- | Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 10,050 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 RC, SDR13.6 PN12.5 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 13,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,573 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,793 |
|  | 2521216710032 11-1 | Conducta PEID PE100 RC, SDR13.6 PN12.5 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 13,065 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,520 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 80,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,880 |
|  | 2521216710032 11-2 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn90 triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) | m | 80,400 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 22 930,000 |
|  | 1234567890 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 22 930,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | GD54H | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm Mufa electrofuziune de trecere PN16 la PN12.5 DN225mm |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,700 |
|  | 2523156713811 -11 | Mufa electrofuziune de trecere PN16 la PN12.5 DN225mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,550 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,550 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | GD54H | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm Mufa electrofuziune de trecere PN12.5 la PN10 DN225mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,700 |
|  | 2523156713811 -12 | Mufa electrofuziune de trecere PN12.5 la PN10 DN225mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,550 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,550 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 22 782,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1 822,560 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 4 556,400 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1 594,740 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm Mufa electrofuziune de trecere PN 20 la PN16 DN180mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,500 |
|  | 2523156713811 -13 | Mufa electrofuziune de trecere PN 20 la PN16 DN180mm | buc | 1,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm Mufa electrofuziune de trecere PN 16 la PN12.5 DN180mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,500 |
|  | 2523156713811 -14 | Mufa electrofuziune de trecere PN 16 la PN12.5 DN180mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm Mufa electrofuziune de trecere PN12.5 la PN10 DN180mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,500 |
|  | 2523156713811 -15 | Mufa electrofuziune de trecere PN12.5 la PN10 DN180mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm Mufa electrofuziune de trecere PN16 la PN12.5 DN160mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,600 |
|  | 2523156713811 -16 | Mufa electrofuziune de trecere PN16 la PN12.5 DN160mm | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,300 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere | h-ut | 2,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | interna de 20-39 kva |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm Mufa electrofuziune de trecere PN12.5 la PN10 DN160mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,300 |
|  | 2523156713811 -17 | Mufa electrofuziune de trecere PN12.5 la PN10 DN160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,150 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,150 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 148,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,360 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 22,200 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,400 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 148,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,607 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,296 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 13 660,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 84,692 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 40,980 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 5 360,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 39,878 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 19,296 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm | m | 3 760,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 28,877 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 13,987 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) | m3 | 17,700 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 150,981 |
|  | 2663102100001 0 | Beton B20 | m3 | 18,413 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,788 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 6,195 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 5,752 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 10,620 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 18,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,348 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 33,852 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,930 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,860 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,232 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,232 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,019 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,298 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn500, l=200mm | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,600 |
|  | 2722103310000 -81 | Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn500, l=200mm | m | 0,400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,320 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,240 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400, l=200mm | buc | 28,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,400 |
|  | 2722103310000 -82 | Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400, l=200mm | m | 5,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,480 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 3,360 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 23,968 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,134 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,034 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,011 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400mm | m | 60,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,560 |
|  | 2521216701001 -9 | Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400mm | m | 61,509 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,218 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,800 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,840 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, | m | 45,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn355mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,283 |
|  | 2521216701001 -9- | Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn355mm | m | 46,644 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,165 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,365 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,637 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400mm cu traversare prin metoda inchisa | m | 25,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 262,000 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 52,500 |
|  | 2521216716002 | Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400mm cu traversare prin metoda inchisa | m | 25,075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 45,500 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 2 730,000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 52,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 |  | Inel distantier AZ 1-9. nr de segmente 4 si AZ1-75 nr.de segmente 3 | buc | 12,000 |
|  | 1207121613363 6- | Inel distantier AZ 1-9. nr de segmente 4 si AZ1-75 nr.de segmente 3 | buc | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | SA39I | Montarea garnitura terminala KT150/200-0 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,000 |
|  | 2523156715227 0 | Garnitura terminala KT 150/200-0 | buc | 2,000 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,460 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,050 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,046 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400mm cu traversare prin metoda inchisa | m | 22,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 230,560 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 46,200 |
|  | 2521216716002 | Tub de protectie, PE100, SDR17 PN10, Dn400mm cu traversare prin metoda inchisa | m | 22,066 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 40,040 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 2 402,400 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 46,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 |  | Inel distantier PA 3-70 nr de segmente 2 | buc | 11,000 |
|  | 1207121613363 6 | Inel distantier PA 3-70 nr de segmente 2 | buc | 11,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | SA39I | Montarea garnitura terminala KT150/200-0 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,000 |
|  | 2523156715227 0 | Garnitura terminala KT 150/200-0 | buc | 2,000 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,460 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,050 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,046 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6 DN355mm | m | 113,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 25,538 |
|  | 2521216701001 -- | Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6 DN355mm | m | 115,842 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,411 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,390 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,582 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN250mm | m | 33,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,501 |
|  | 2521216701001 1 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN 6 DN250mm | m | 33,830 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,120 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,990 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,446 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce egala cu flansa din fonta ductila PN16 DN150mm/150mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100 | Cruce egala cu flansa din fonta ductila PN16 DN150mm/150mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egal cu flansa din fonta ductila PN16 DN200mm/200mm | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,400 |
|  | 2875274110100 - | Teu egal cu flansa din fonta ductila PN16 DN200mm/200mm | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 36,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egal cu flansa din fonta ductila PN16 DN150mm/150mm | buc | 7,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875274110100 -1 | Teu egal cu flansa din fonta ductila PN16 DN150mm/150mm | buc | 7,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 7,070 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 63,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN300mm/200mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,550 |
|  | 2875274110100 -2 | Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN300mm/200mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN200mm/150mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100 -3 | Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN200mm/150mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN200mm/100mm | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,800 |
|  | 2875274110100 -4 | Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN200mm/100mm | buc | 8,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 8,080 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 72,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de | buc | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125-250 mm Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN150mm/80mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 55,500 |
|  | 2875274110100 -5 | Teu redus cu flansa din fonta ductila PN16 DN150mm/80mm | buc | 30,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 30,300 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 270,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flansa din fonta ductila PN20 DN150mm/80mm | buc | 7,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,950 |
|  | 2875274110100 -6 | Teu redus cu flansa din fonta ductila PN20 DN150mm/80mm | buc | 7,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 7,070 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 63,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot egal cu flanse din fonta ductila PN16, DN200/200 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 2875274110100 -7 | Cot egal cu flanse din fonta ductila PN16, DN200/200 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot egal cu flanse din fonta ductila PN16, DN150/150 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 2875274110100 -8 | Cot egal cu flanse din fonta ductila PN16, DN150/150 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 18,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 75 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn200x150 | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,550 |
|  | 2875274110100 -9 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn200x150 | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 27,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 76 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn200x100 | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,400 |
|  | 2875274110100 -10 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn200x100 | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 36,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 77 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn150x80 | buc | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,250 |
|  | 2875274110100 -11 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn150x80 | buc | 5,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 5,050 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 45,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 78 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn150x100 | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 2875274110100 -12 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, Dn150x100 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN300mm | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,300 |
|  | 2874117300000 | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN300mm | buc | 2,060 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN200mm | buc | 15,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,000 |
|  | 2874117300000 - | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN200mm | buc | 15,450 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,150 |
|  |  | Total |  |  |
| 81 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN150mm | buc | 51,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,700 |
|  | 2874117300000 -1 | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN150mm | buc | 52,530 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Robinet sertar cu pana din | buc | 8,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EPDM PN20 DN150mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,600 |
|  | 2874117300000 -2 | Robinet sertar cu pana din EPDM PN20 DN150mm | buc | 8,240 |
|  |  | Total |  |  |
| 83 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN110mm | buc | 9,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,010 |
|  | 2875274110121 00 | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN110mm | buc | 9,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 9,090 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 36,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 84 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN80mm | buc | 19,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,910 |
|  | 2875274110122 100 | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN80mm | buc | 19,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 19,190 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 76,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 85 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar cu pana din EPDM PN20 DN80mm | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 2875274110122 100- | Robinet sertar cu pana din EPDM PN20 DN80mm | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apa sau de canalizare, Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN65mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,100 |
|  | 2874117302165 | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN65mm | buc | 2,080 |
|  |  | Total |  |  |
| 87 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN50mm | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 2874117302150 - | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 DN50mm | buc | 4,160 |
|  |  | Total |  |  |
| 88 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Vana de aerisire combinata AVK PN16 Dn100 | buc | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,450 |
|  | 2875274110480 | Vana de aerisire combinata AVK PN16 Dn100 | buc | 5,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Vana de aerisire combinata AVK PN16 Dn80 | buc | 16,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,240 |
|  | 2875274110480 - | Vana de aerisire combinata AVK PN16 Dn80 | buc | 16,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 64,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Vana de aerisire combinata AVK PN20 Dn80 | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,670 |
|  | 2875274110480 -1 | Vana de aerisire combinata AVK PN20 Dn80 | buc | 3,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- | buc | 12,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16x240 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 91 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Supapa de sens cu gratar PN16 Dn100 | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,340 |
|  | 2875274110480 -2 | Supapa de sens cu gratar PN16 Dn100 | buc | 6,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 24,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Supapa de sens cu gratar PN16 Dn80 | buc | 16,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,240 |
|  | 2875274110480 -3 | Supapa de sens cu gratar PN16 Dn80 | buc | 16,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 64,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Supapa de sens cu gratar PN20 Dn80 | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 2875274110480 -4 | Supapa de sens cu gratar PN20 Dn80 | buc | 4,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 94 | AcA23C | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 250-400 mm Flansa libera zincata PN16 DN300/315mm | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,440 |
|  | 2875274428200 | Flansa libera zincata PN16 DN300/315mm | buc | 2,040 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,060 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 32,640 |
|  |  | Total |  |  |
| 95 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, | buc | 22,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera zincata PN16 DN200/225mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 22,440 |
|  | 2875274428200 - | Flansa libera zincata PN16 DN200/225mm | buc | 22,440 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 22,664 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 179,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera zincata PN16 DN200/200mm | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,120 |
|  | 2875274428200 -1 | Flansa libera zincata PN16 DN200/200mm | buc | 6,120 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 6,181 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 48,960 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera zincata PN16 DN150/180mm | buc | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,200 |
|  | 2875274428200 -2 | Flansa libera zincata PN16 DN150/180mm | buc | 10,200 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 10,302 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 81,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 98 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera zincata PN20 DN150/180mm | buc | 16,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,320 |
|  | 2875274428200 -3 | Flansa libera zincata PN20 DN150/180mm | buc | 16,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 16,483 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 130,560 |
|  |  | Total |  |  |
| 99 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera zincata PN16 DN150/160mm | buc | 72,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 73,440 |
|  | 2875274428200 -4 | Flansa libera zincata PN16 DN150/160mm | buc | 73,440 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 74,174 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 587,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera zincata PN16 DN110/100mm | buc | 18,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,440 |
|  | 2875274428200 -7 | Flansa libera zincata PN16 DN110/100mm | buc | 18,540 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 18,725 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 148,320 |
|  |  | Total |  |  |
| 101 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera zincata PN16 DN80/90mm | buc | 38,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 22,040 |
|  | 2875274428200 -8 | Flansa libera zincata PN16 DN80/90mm | buc | 39,140 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 39,531 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 313,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 102 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera zincata PN20 DN80/90mm | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,640 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875274428200 -9 | Flansa libera zincata PN20 DN80/90mm | buc | 8,240 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 8,322 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 65,920 |
|  |  | Total |  |  |
| 103 | IA18B | Manometru Dn15 PN10 | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,400 |
|  | 3320500000000 | Manometru Dn15 PN10 | buc | 6,060 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,072 |
|  |  | Total |  |  |
| 104 | IA18B aplicativ | Cot din otel cu filet Dn15, l=200mm | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,400 |
|  | 3320500000000 - | Cot din otel cu filet Dn15, l=200mm | buc | 6,060 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,072 |
|  |  | Total |  |  |
| 105 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" Robinet Dn15 Pn16 | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,160 |
|  | 2875274202700 | Robinet Dn15 Pn16 | buc | 12,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,288 |
|  |  | Total |  |  |
| 106 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" Robinet Dn20 Pn16 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,360 |
|  | 2875274202700 - | Robinet Dn20 Pn16 | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Compensator de montaj cu flanse dn150, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875274110100 -121 | Compensator de montaj cu flanse dn150, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 108 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Compensator de montaj cu flanse dn100, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110480 -122 | Compensator de montaj cu flanse dn100, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 109 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Compensator de montaj cu flanse dn65, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110480 -123 | Compensator de montaj cu flanse dn65, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 110 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Compensator de montaj cu flanse dn50, PN16 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2875274110480 -124 | Compensator de montaj cu flanse dn50, PN16 | buc | 2,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 111 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Compensator de montaj cu flanse dn20, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110480 -125 | Compensator de montaj cu flanse dn20, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16x240 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 112 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" Teava din otel cu ffilet si sudare Dn20, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2722103310000 -31 | Teava din otel cu ffilet si sudare Dn20, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat | m | 0,400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,034 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,012 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 113 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN16, Dn100x65 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2875274110100 2 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN16, Dn100x65 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 114 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN16, Dn80x50 | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 2875274110100 2- | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN16, Dn80x50 | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 115 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN16, Dn100x20 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2875274110100 2-1 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN16, Dn100x20 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 116 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn315 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,440 |
|  | 2523156713811 | Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn315 | buc | 2,020 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,440 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 117 | GD53H | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 225 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn225 | buc | 22,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 23,320 |
|  | 2523156713811 - | Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn225 | buc | 22,220 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 23,320 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 23,320 |
|  |  | Total |  |  |
| 118 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn200 | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,000 |
|  | 2523156713811 -1 | Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn200 | buc | 6,060 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 6,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 119 | GD53F | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul | buc | 10,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 180 mm, pentru adaptoare pe flansa,Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn180 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 2523156713811 -6 | Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn180 | buc | 10,100 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 9,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 120 | GD53F | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 180 mm, pentru adaptoare pe flansa,Capat flansa PEHD PE100 PN20 Dn180 | buc | 16,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 15,360 |
|  | 2523156713811 -7 | Capat flansa PEHD PE100 PN20 Dn180 | buc | 16,160 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 15,360 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 15,360 |
|  |  | Total |  |  |
| 121 | GD53E | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn160 | buc | 72,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 65,520 |
|  | 2523156713811 2- | Capat flansa PEHD PE100 PN16 Dn160 | buc | 72,720 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 65,520 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 65,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 122 | GD53C1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEHD PE 100 PN16 D110 | buc | 18,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 27,360 |
|  | 2523156713814 1 | Capat flansa PEHD PE 100 PN16 D110 | buc | 18,180 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 27,360 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 27,360 |
|  |  | Total |  |  |
| 123 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul | buc | 38,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 90 mm,Capat flansa PEHD PE 100 PN16 D90 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 26,980 |
|  | 2523156713811 1 | Capat flansa PEHD PE 100 PN16 D90 | buc | 38,380 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 26,980 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 26,980 |
|  |  | Total |  |  |
| 124 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEHD PE 100 PN20 D90 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,680 |
|  | 2523156713811 1- | Capat flansa PEHD PE 100 PN20 D90 | buc | 8,080 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 5,680 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 125 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm Tub de protectie DN480x7.0, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,600 |
|  | 2722103310000 -8 | Tub de protectie DN480x7.0, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat | m | 1,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,320 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,240 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 126 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm Tub de protectie DN426x6.0, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat k=0.33 la material si k=1.19 la | buc | 28,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | manopera si utilaj |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 43,316 |
|  | 2722103310000 -9 | Tub de protectie DN426x6.0, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat | m | 5,544 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,326 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,478 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,109 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,909 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,044 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,011 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 127 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm Tub de protectie DN426x6.0, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat k=0.33 | buc | 28,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,400 |
|  | 2722103310000 -9 | Tub de protectie DN426x6.0, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat | m | 5,544 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,326 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,478 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,109 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,909 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,044 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,011 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 128 | IC44D k=0.4 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm Tub de protectie DN273x6.0mm, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat k=0.4 | buc | 64,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,320 |
|  | 2722103310000 -89 | Tub de protectie DN273x6.0mm, l=200mm izolatia anticoroziva foarte оntarita si executata mecanizat | m | 12,800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,379 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,792 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 16,435 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,092 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,023 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |
| 129 | GD53H1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 225 mm, .Pentru imbinarea coturilor, Cot PEHD PE100 PN16 Dn225, 60° | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,120 |
|  | 2523156713811 3 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn225, 60° | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 130 | GD53H1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 225 mm, .Pentru imbinarea coturilor, Cot PEHD PE100 PN16 Dn225, 45° | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,120 |
|  | 2523156713811 3- | Cot PEHD PE100 PN16 Dn225, 45° | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 131 | GD53H1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 225 mm, .Pentru imbinarea coturilor, Cot PEHD PE100 PN16 Dn225, 30° | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,120 |
|  | 2523156713811 3-1 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn225, 30° | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 132 | GD53G1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, .Pentru imbinarea coturilor,Cot PEHD PE100 PN16 Dn200, 90° | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713811 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn200, 90° | buc | 1,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 |  |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 133 | GD53F1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 180 mm, pentru adaptoare pe flansa,Pentru imbinarea coturilor,Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 90° | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 2523156713811 -21 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 90° | buc | 5,050 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 9,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 134 | GD53F1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 180 mm, pentru adaptoare pe flansa,Pentru imbinarea coturilor,Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 60° | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 2523156713811 -22 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 60° | buc | 5,050 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 9,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 135 | GD53F1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 180 mm, pentru adaptoare pe flansa,Pentru imbinarea coturilor,Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 60° | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 2523156713811 -22 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 60° | buc | 5,050 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 9,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 136 | GD53F1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 180 mm, pentru adaptoare pe flansa,Pentru imbinarea coturilor,Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 45° | buc | 5,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 2523156713811 -23 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 45° | buc | 5,050 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 9,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 137 | GD53F1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 180 mm, pentru adaptoare pe flansa,Pentru imbinarea coturilor,Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 30° | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 2523156713811 -24 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn180, 30° | buc | 5,050 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 9,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 138 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm.Pentru imbinarea coturilor, Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 90° | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,280 |
|  | 2523156713811 -25 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 90° | buc | 4,040 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 7,280 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,280 |
|  |  | Total |  |  |
| 139 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm.Pentru imbinarea coturilor, Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 60° | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 12,740 |
|  | 2523156713811 -26 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 60° | buc | 7,070 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 12,740 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 12,740 |
|  |  | Total |  |  |
| 140 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm.Pentru imbinarea coturilor, Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 45° | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2523156713811 -27 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 30° | buc | 4,040 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 7,280 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,280 |
|  |  | Total |  |  |
| 141 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm.Pentru imbinarea coturilor, Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 30° | buc | 12,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 21,840 |
|  | 2523156713811 -27 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn160, 30° | buc | 12,120 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 21,840 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 21,840 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |
| 142 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,080 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,286 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,968 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,597 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,544 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,441 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,181 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 89,893 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 16,386 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 5,588 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,309 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,189 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,084 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,222 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,324 |
|  |  | Total |  |  |
| 143 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu | m3 | 82,385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apa subterana |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 794,191 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 340,250 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 16,641 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 22,243 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 10,034 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,836 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 3 425,107 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 334,483 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 210,724 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 9,198 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 6,690 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,334 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 163,122 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 12,275 |
|  |  | Total |  |  |
| 144 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton 4.72 m3) | m3 | 25,780 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 250,324 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 107,245 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 16,874 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 3,375 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 1,999 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 4,154 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 20,768 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 48,724 |
|  |  | Total |  |  |
| 145 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦД 10 (0.18m3 ) | buc | 26,000 |
|  | 2661126433101 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 26,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 146 |  | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-9 (0.24 m3) | buc | 525,000 |
|  | 2661126433101 09 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 525,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 147 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦП1- 10-1 (0.10 m3) | buc | 26,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661126433108 51 | Placi prefabricate pt. camine КЦП-1-10-1 | buc | 26,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 148 | pert de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 ) | buc | 59,000 |
|  | 32145632589 | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 ( 0,38 m3 ) | buc | 59,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 149 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 ) | buc | 59,000 |
|  | 123625145698 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-6a ( 0,265 m3 ) | buc | 59,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 150 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 ) | buc | 71,000 |
|  | 32165478963 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 ( 0,4 m3 ) | buc | 71,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 151 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3 ) | buc | 59,000 |
|  | 3216547896 | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 ( 0,27 m3 ) | buc | 59,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 152 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 ) | buc | 1,000 |
|  | 9874563211236 | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 ( 0,59 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 153 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-6 (0,39m3 ) | buc | 1,000 |
|  | 456123214987 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-6 ( 0,39 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 154 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 ) | buc | 1,000 |
|  | 1456325689 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-9 ( 0,59 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 155 | pret de | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | piata | (0,51 m3 ) |  |  |
|  | 2314563258967 | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 ( 0,51 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 156 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc | 86,000 |
|  | 321456325896 | Inele prefabricate КЦО-1 ( 0,02 m3 ) | buc | 86,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 157 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc | 86,000 |
|  | 12362514789 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) | buc | 86,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 158 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C2=58 buc | kg | 990,640 |
|  | 2811236305661 - | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 990,640 |
|  |  | Total |  |  |
| 159 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C3=27 buc | kg | 548,100 |
|  | 2811236305661 -1 | Scara cu vanguri din otel C3 | kg | 548,100 |
|  |  | Total |  |  |
| 160 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C4=1 buc | kg | 23,680 |
|  | 2811236305661 -2 | Scara cu vanguri din otel C4 | kg | 23,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 161 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,563 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 10,066 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,191 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,096 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,860 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,524 |
|  |  | Total |  |  |
| 162 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) | m3 | 4,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,555 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,795 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 4,452 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,434 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,075 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,720 |
|  |  | Total |  |  |
| 163 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 2,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,522 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 5,278 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,145 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,290 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,348 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,348 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,009 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,046 |
|  |  | Total |  |  |
| 164 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm | kg | 2 346,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 445,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,460 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 23,460 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 23,460 |
|  | 2775276309886 | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm | kg | 2 346,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 11,730 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18,768 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 35,190 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 165 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,346 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 15,108 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 18,299 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 9,149 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,290 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,575 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,287 |
|  |  | Total |  |  |
| 166 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor | kg | 1 790,920 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 340,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,909 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 17,909 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 17,909 |
|  | 2775276309886 - | Confectii metalice pentru consolidarea caminelor | kg | 1 790,920 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 8,955 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,327 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 26,864 |
|  |  | Total |  |  |
| 167 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,791 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 11,534 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 13,970 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,985 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 | kg | 0,985 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NI 1708-61 A1 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,492 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,746 |
|  |  | Total |  |  |
| 168 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) | m2 | 949,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 474,765 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 360,821 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 759,624 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 23,738 |
|  |  | Total |  |  |
| 169 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) | m2 | 1 144,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 45,773 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1 945,344 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 389,069 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,687 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 293,082 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,144 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 14,876 |
|  |  | Total |  |  |
| 170 |  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc | 86,000 |
|  | 2875274200012 4 | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc | 87,720 |
|  |  | Total |  |  |
| 171 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Pereu | m3 | 43,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,570 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 49,450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,300 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 18,060 |
|  |  | Total |  |  |
| 172 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu | m3 | 21,500 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 184,900 |
|  | 2663102100000 | Beton B10 | m3 | 22,366 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,172 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,375 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 6,987 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 12,900 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camine circulare |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Camine rectangulare (3000x2000 - 3buc) |  |  |
| 173 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,900 |
|  |  | Total |  |  |
| 174 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 68,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,836 |
|  |  | Total |  |  |
| 175 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,400 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,056 |
|  |  | Total |  |  |
| 176 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in | 100 m3 | 0,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | depozit, teren categoria II |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,144 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,160 |
|  |  | Total |  |  |
| 177 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru C8/10) | m3 | 2,700 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 24,840 |
|  | 2663102101- | Beton C8/10 | m3 | 2,809 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,273 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,945 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,878 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 1,620 |
|  |  | Total |  |  |
| 178 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru C25/30) | m3 | 15,900 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 146,280 |
|  | 26631021035- | Beton C25/30 | m3 | 16,541 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,606 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,565 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 5,167 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 9,540 |
|  |  | Total |  |  |
| 179 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 219,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,768 |
|  | 2710602000001 | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm | kg | 223,380 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 2,190 |
|  | 2523156719081 | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag | buc | 32,850 |
|  | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf | h-ut | 0,219 |
|  | 2952270004204 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu | h-ut | 0,613 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diam peste 40 mm |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 7,665 |
|  |  | Total |  |  |
| 180 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 129,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 216,432 |
|  | 2010102903000 | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m | m3 | 0,400 |
|  | 2010102915572 | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,267 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,267 |
|  | 2874145886943 | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm | kg | 6,674 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 4,005 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 6,674 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,888 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 45,360 |
|  |  | Total |  |  |
| 181 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П2 | buc | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,018 |
|  | 26661228051 | Placi prefabricate fundatie П2 | buc | 3,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,050 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 182 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П21 | buc | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,018 |
|  | 266612280520 | Placi prefabricate de acoperire П21 | buc | 3,030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,050 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 183 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П29 | buc | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,018 |
|  | 266612280520- 1 | Placi prefabricate de acoperire П25 | buc | 3,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,050 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 184 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc | 3,000 |
|  | 32156458978 | КЦО-1 ( 0,02 m3 ) | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 185 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc | 3,000 |
|  | 32156458978- | КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 186 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 102,480 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 102,480 |
|  |  | Total |  |  |
| 187 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,657 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,796 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,398 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,056 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,199 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,099 |
|  |  | Total |  |  |
| 188 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 opritoare) | m3 | 0,660 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 5,630 |
|  | 266310210755 | Beton M-150 | m3 | 0,687 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,067 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,231 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,214 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,396 |
|  |  | Total |  |  |
| 189 | pret de piata | Capac apa fonta circular B125,cu balama si lacat | buc | 6,000 |
|  | 2875274200012 4 | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc | 6,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 190 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 0,207 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,050 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,080 |
|  |  | Total |  |  |
| 191 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 | 129,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,248 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 103,680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,240 |
|  |  | Total |  |  |
| 192 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) | m2 | 194,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,664 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 330,480 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 66,096 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,117 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 219,672 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,194 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,527 |
|  |  | Total |  |  |
| 193 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Pereu | m3 | 1,152 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,140 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,325 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,115 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,242 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,484 |
|  |  | Total |  |  |
| 194 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu | m3 | 0,576 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,954 |
|  | 2663102100000 | Beton B10 | m3 | 0,599 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,058 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,144 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,346 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camine rectangulare (3000x2000 - 3buc) |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Camine rectangulare (3500x2000 - 1buc) |  |  |
| 195 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,160 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,360 |
|  |  | Total |  |  |
| 196 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 26,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,713 |
|  |  | Total |  |  |
| 197 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,160 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,022 |
|  |  | Total |  |  |
| 198 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,160 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,058 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,064 |
|  |  | Total |  |  |
| 199 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru C8/10) | m3 | 1,140 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 10,488 |
|  | 2663102101- | Beton C8/10 | m3 | 1,186 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,115 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,399 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,370 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,684 |
|  |  | Total |  |  |
| 200 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru C25/30) | m3 | 5,900 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 54,280 |
|  | 26631021035- | Beton C25/30 | m3 | 6,138 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,596 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,065 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 1,918 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 3,540 |
|  |  | Total |  |  |
| 201 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 81,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,832 |
|  | 2710602000001 | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm | kg | 82,620 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,810 |
|  | 2523156719081 | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag | buc | 12,150 |
|  | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf | h-ut | 0,081 |
|  | 2952270004204 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm | h-ut | 0,227 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,835 |
|  |  | Total |  |  |
| 202 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 43,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 72,144 |
|  | 2010102903000 | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m | m3 | 0,133 |
|  | 2010102915572 | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,089 |
|  | 2874145886943 | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm | kg | 2,225 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 1,335 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 2,225 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,296 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 15,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 203 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П3 | buc | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,006 |
|  | 26661228051- | Placi prefabricate fundatie П3 | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 204 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П19 | buc | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,006 |
|  | 266612280520- | Placi prefabricate de acoperire П19 | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 205 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П21 | buc | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,012 |
|  | 266612280520 | Placi prefabricate de acoperire П21 | buc | 2,020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 206 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П29 | buc | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,006 |
|  | 266612280520- 1 | Placi prefabricate de acoperire П25 | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 207 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc | 1,000 |
|  | 32156458978 | КЦО-1 ( 0,02 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 208 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc | 1,000 |
|  | 32156458978- | КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 209 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 34,160 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 34,160 |
|  |  | Total |  |  |
| 210 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si | t | 0,034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,219 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,265 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,133 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,019 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,066 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,033 |
|  |  | Total |  |  |
| 211 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 opritoare) | m3 | 0,220 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,877 |
|  | 266310210755 | Beton M-150 | m3 | 0,229 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,077 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,072 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,132 |
|  |  | Total |  |  |
| 212 | pret de piata | Capac apa fonta circular B125,cu balama si lacat | buc | 2,000 |
|  | 2875274200012 4 | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc | 2,040 |
|  |  | Total |  |  |
| 213 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 | 50,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,152 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 40,320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,260 |
|  |  | Total |  |  |
| 214 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% | m2 | 85,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,145 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 145,775 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 29,155 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,051 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 96,898 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,086 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,115 |
|  |  | Total |  |  |
| 215 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Pereu | m3 | 0,384 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,442 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,038 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,081 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,161 |
|  |  | Total |  |  |
| 216 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu | m3 | 0,192 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,651 |
|  | 2663102100000 | Beton B10 | m3 | 0,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,019 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,048 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,062 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,115 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camine rectangulare (3500x2000 - 1buc) |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Camine rectangulare (4500x2500 - 1buc) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,562 |
|  |  | Total |  |  |
| 218 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 41,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,114 |
|  |  | Total |  |  |
| 219 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,250 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,035 |
|  |  | Total |  |  |
| 220 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,090 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |
| 221 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru C8/10) | m3 | 1,500 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 13,800 |
|  | 2663102101- | Beton C8/10 | m3 | 1,560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,525 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,487 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,900 |
|  |  | Total |  |  |
| 222 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru C25/30) | m3 | 7,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 67,160 |
|  | 26631021035- | Beton C25/30 | m3 | 7,594 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,737 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,555 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 2,372 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 4,380 |
|  |  | Total |  |  |
| 223 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 98,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,056 |
|  | 2710602000001 | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm | kg | 99,960 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,980 |
|  | 2523156719081 | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag | buc | 14,700 |
|  | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf | h-ut | 0,098 |
|  | 2952270004204 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm | h-ut | 0,274 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,430 |
|  |  | Total |  |  |
| 224 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 81,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 135,270 |
|  | 2010102903000 | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m | m3 | 0,250 |
|  | 2010102915572 | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,167 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,167 |
|  | 2874145886943 | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm | kg | 4,171 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 2,503 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 4,171 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,430 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 28,350 |
|  |  | Total |  |  |
| 225 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П7 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,006 |
|  | 26661228051-1 | Placi prefabricate fundatie П7 | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 226 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П25 | buc | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,012 |
|  | 266612280520- 1 | Placi prefabricate de acoperire П25 | buc | 2,020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 227 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П30 | buc | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,006 |
|  | 266612280520- 2 | Placi prefabricate de acoperire П30 | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П32 | buc | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,006 |
|  | 266612280520- 3 | Placi prefabricate de acoperire П32 | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 229 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc | 1,000 |
|  | 32156458978 | КЦО-1 ( 0,02 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 230 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc | 1,000 |
|  | 32156458978- | КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 231 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 34,160 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 34,160 |
|  |  | Total |  |  |
| 232 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,034 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,219 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,265 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,133 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,019 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,066 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,033 |
|  |  | Total |  |  |
| 233 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 opritoare) | m3 | 0,220 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,877 |
|  | 266310210755 | Beton M-150 | m3 | 0,229 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,077 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,072 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,132 |
|  |  | Total |  |  |
| 234 | pret de piata | Capac apa fonta circular B125,cu balama si lacat | buc | 2,000 |
|  | 2875274200012 4 | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc | 2,040 |
|  |  | Total |  |  |
| 235 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 | 81,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,780 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 64,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,025 |
|  |  | Total |  |  |
| 236 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) | m2 | 110,250 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,615 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 187,425 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 37,485 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,066 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil | kg | 124,582 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in dep S 2340 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,110 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,433 |
|  |  | Total |  |  |
| 237 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Pereu | m3 | 0,384 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,442 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,038 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,081 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,161 |
|  |  | Total |  |  |
| 238 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu | m3 | 0,192 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,651 |
|  | 2663102100000 | Beton B10 | m3 | 0,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,019 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,048 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,062 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,115 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camine rectangulare (4500x2500 - 1buc) |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Drumul din pietris ( 580 m2,b=0.8m ) |  |  |
| 239 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIvolumul surplus de nisip +pietris | 100 m3 | 1,015 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,284 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 167,475 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,522 |
|  |  | Total |  |  |
| 241 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,015 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,142 |
|  |  | Total |  |  |
| 242 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,365 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,406 |
|  |  | Total |  |  |
| 243 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 58,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 63,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,800 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 12,180 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 24,360 |
|  |  | Total |  |  |
| 244 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 43,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,065 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 50,025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,350 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,135 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 18,270 |
|  |  | Total |  |  |
| 245 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 50% din demolari | m3 | 43,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,065 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,350 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,135 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 18,270 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Drumul din pietris ( 580 m2,b=0.8m ) |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Ventilarea caminelor apometrice |  |  |
| 246 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CNDeflector ventilare D315.00.000 | buc | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 37,020 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,844 |
|  | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm | kg | 3,437 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,025 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 12,060 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 14,532 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,645 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,241 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,036 |
|  | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm | kg | 1,869 |
|  | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,965 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,446 |
|  | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm | kg | 1,447 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,271 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 48,240 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,809 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,121 |
|  | 2710403602470 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime | kg | 93,284 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48,240 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,030 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 48,240 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 72,360 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total |  |  |
| 247 | VB01A | Clapeta de ventilare unificata cu dirijare | buc | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | manuala |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,640 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,600 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 15,000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,090 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,120 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,102 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,510 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,570 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 6,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 72,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 6,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,660 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,084 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 2,280 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 12,900 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 10,560 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,600 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 6,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 72,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 6,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 24,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 72,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 248 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Teava din HDPE DN200 PN6 | m | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,980 |
|  | 2521216701001 -81 | Teava din HDPE DN200 PN6 | m | 30,907 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,110 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,900 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,375 |
|  |  | Total |  |  |
| 249 | GD53G1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, .Pentru imbinarea coturilor,Cot PEHD PE100 PN16 Dn200, 90° | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 12,000 |
|  | 2523156713811 23 | Cot PEHD PE100 PN16 Dn200, 90° | buc | 6,060 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 12,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 250 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal Plasa metalica DN200mm | buc | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 25,920 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,050 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 18,000 |
|  | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm | kg | 29,400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,270 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,360 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 144,000 |
|  | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 1,944 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,532 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 1,638 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 144,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 144,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,180 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Ventilarea caminelor apometrice |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Instalarea elementelor prefabricate |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare(36buc) | m3 | 17,100 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 38,475 |
|  |  | Total |  |  |
| 252 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,301 |
|  |  | Total |  |  |
| 253 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 17,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 58,995 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,840 |
|  | 2663102100000 15 | Beton clasa B15 | m3 | 17,704 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,736 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,260 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,275 |
|  |  | Total |  |  |
| 254 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial Stilp subteran (pichet) 2100x120x120x100mm destinat pentru insemnarea retelelor subterane de apeduct | buc | 380,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 235,600 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 159,600 |
|  | 2811106302050 1 | Stilp din beton armat prefabricat 2100x120x120x100mm | buc | 380,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 255 |  | Borna de identificare.Опознавательный знак APA | buc | 380,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0001235124565 4 | Borna de identificare/Опозновательный знак | buc | 380,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Instalarea elementelor prefabricate |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
| Transport materiale |  |  |  |  |
| Depozitarea |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 256 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn150 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 257 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn100 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 258 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50-100 mm Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn65 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 259 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn50 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 260 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn20 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,000 |
|  | 2744233336424 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm | kg | 1,515 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,101 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,020 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,222 |
|  |  | Total |  |  |
| 261 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Filtru de retinere impuritati Dn150 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 262 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50-100 mm Filtru de retinere impuritati Dn100 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 263 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru de retinere impuritati Dn65 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 264 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru de retinere impuritati Dn50 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 265 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Clapeta submersibila Dn150, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 266 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila Dn100, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 267 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru de retinere impuritati Dn65 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 268 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru de retinere impuritati Dn50 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 269 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,800 |
|  | 2722103305578 | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" | m | 1,000 |
|  | 2913137343724 | Robinet trecere fonta 3/4" | buc | 1,000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,070 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,220 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,070 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,018 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,015 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |
| 270 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Compensator de montaj cu flansa DN300 PN16 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,550 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transport materiale |  |  |  |  |
| Depozitarea |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 271 | pret | Compensator de montaj cu flansa DN300 PN16 | buc | 1,000 |
|  | 1234569878969 8 | Compensator de montaj cu flansa DN300 PN16 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 272 | Pret de piata | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN50mm | buc | 1,000 |
|  | 202372080 | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN50mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 273 | Pret de piata | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn150 | buc | 1,000 |
|  | 202372080- | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn150 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 274 | Pret de piata | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn100 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-1 | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn100 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 275 | Pret de piata | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn65 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-2 | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn65 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 276 | Pret de piata | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn50 | buc | 2,000 |
|  | 202372080-3 | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn50 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 277 | Pret de piata | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn20 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-4 | Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta Dn20 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 278 | Pret de piata | Filtru de retinere impuritati Dn150 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-5 | Filtru de retinere impuritati Dn150 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 279 | Pret de piata | Filtru de retinere impuritati Dn100 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-6 | Filtru de retinere impuritati Dn100 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 280 | Pret de piata | Filtru de retinere impuritati Dn65 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-7 | Filtru de retinere impuritati Dn65 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 281 | Pret de piata | Filtru de retinere impuritati Dn50 | buc | 2,000 |
|  | 202372080-8 | Filtru de retinere impuritati Dn50 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 282 | Pret de piata | Filtru de retinere impuritati Dn20 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-9 | Filtru de retinere impuritati Dn20 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 283 | Pret de piata | Clapeta submersibila Dn150, PN16 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202372080-10 | Clapeta submersibila Dn150, PN16 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 284 | Pret de piata | Clapeta submersibila Dn100, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-11 | Clapeta submersibila Dn100, PN16 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 285 | Pret de piata | Clapeta submersibila Dn65, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-12 | Clapeta submersibila Dn65, PN16 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 286 | Pret de piata | Clapeta submersibila Dn50, PN16 | buc | 2,000 |
|  | 202372080-13 | Clapeta submersibila Dn50, PN16 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 287 | Pret de piata | Clapeta submersibila Dn20, PN16 | buc | 1,000 |
|  | 202372080-14 | Clapeta submersibila Dn20, PN16 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Depozitarea |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz:

Inclusiv salariu