CAETUL de SARCINI

Lista bunurilor și specificații tehnice

”Echipamente de laborator, optice și de precizie pentru scopuri didactice în laboratoarele de fizică, biologie și chimie”

| N | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unit. de măs. | Canti-tate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1. Aparatură pentru elevi și profesor la biologie |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Trusă de disecție | buc. | 7 | Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt. |
| 2 | 38000000-5 | Spirtiere cu suport și sită | buc. | 8 | Spirtiera din sticla, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe |
| 3 | 38000000-5 | Spirometru incesiv | buc. | 1 | Aparat pentru măsurarea volumului aerului expirat) Înălțimea până la 50 mm. Să conțină ghid (manual) de utilizare pentru profesori. |
| 4 | 38000000-5 | Microscop monocular școlar | buc. | 8 | Partea mecanică din metal. Mărire totală: (40x ~ 500x) Tubul ocularului: tub monocular vertical; prezența a trei obiective. Iluminare: Oglindă concava, prevăzută cu stativ ce permite rotaţia la 360˚, Măsuța de lucru prevăzută cu sistem de prindere. |
| 5 | 38000000-5 | Microscop pentru profesor stereoscopic | buc. | 1 | Prezintã urmãtoarele specificații tehnice: Apertura : WF10X,Domeniu de exploatare : masã obiectiv detașabil (plastic negru/alb), diametrul – 60 mm, Obiectiv: 2X, Sursã de luminã: bec incandescent cu iluminare prin reflecþie, Prevãzut cu sistem de precizie și focusare prin șuruburi de fixare finã și grosolanã pe cele 2 laturi ale stativului. |
| 6 | 38000000-5 | Microscop de disecţie | buc. | 2 | Miscroscop pentru disecția specimentelor pe masa de lucru; Specificații tehnice: Distanþa de lucru de la obiectiv la masa de lucru: >25 mm, Grosisment: 20X, 30X, 40X, 50X, (la nivelul 30X e prevãzut cu un șurub de ajustare care permite modificãrile de grosisment în funþie de cerințe). Dimensiunile domeniului de lucru: 70 x 60 mm. |
| 7 | 38000000-5 | Accesorii pentru microscop | set. | 4 | 1. Lame din stică, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticla; Margini șlefuite. |
| 8 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice Botanică. | set. | 5 | Set din 25-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Celule epidermice de ceapă; 2. Mitoză – secţiune longitudinală din rădăcină de ceapă 3. Rădăcină tânără de Bob (Vicia faba) – secţiune 4. Tulpină de Graminee – secţiune transversal 5. Tulpină de bostan (Cucurbita pepo) – secţiune transversal 6. Tulpină de Graminee – secţiune longitudinală 7. Tulpină de bostan ( Cucurbita pepo) –secţiune longitudinală 8. Tulpină de tei (Tilia cordata) – secţiune transversală 9. Tulpină de muşcată (Pelargonium zonale) – secţiune transversale 10. Frunză de pin – secţiune transversală 11. Frunză de floarea soarelui (Helianthus) – secţiune transversală 12. Germinaţia polenului – secţiune transversală 13. Anteră de crin – secţiune transversal. 14. Ovar de crin – secţiune transversal 15. Embrion de traista ciobanului – secţiune 16. Sămânţă tânără de cereale cu embrion – secţiune longitudinală 17. Con masculin de pin cu microspor – secţiune transversal 18. Celule schlerenchimatice 19. Protal de ferigă 20. Protal de ferigă sporofit tânăr 21. Secţiune prin tal de licheni 22. Anteridie de muşchi – secţiune longitudinală 23. Arhegoniu de muşchi – secţiune longitudinală 24. Protonem de muşchi 25. Sporangiu de Rhisopus 26. Drojdie de bere 27. Mucegai verde (Penicillium) 28. Mucegaiul negru (Aspergillus niger) 29. Ciupercă – secţiune 30. Volvox 31. Măteasa broaştei (Spirogyra) 32. Tulpină – secţiune longitudinală 33. Nostoc 34. Spirulină |
| 9 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice Zoologie. | set. | 5 | Set din 15-20 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Parameci 2. Euglenă 3. Hidra 4. Hidra – celule reproducătoare 5. Hidra – gonade 6. .Hidra – mugur meduzoid 7. Nematod (heterodera) 8. Cestod matur – proglotă 9. Ascaris – femelă şi mascul 10. Ou de Ascaris – mitoză secţiune 11. Râmă 12. Albina – aparat bucal 13. Ţânţar – aparat bucal 14. Ţânţarul comun – larvă 15. Musca domestică – aparat bucal 16. Branhii de scoică 17. Broasca de lac – ou – secţiune 18. Sânge de porumbel – frotiu |
| 10 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice Anatomie. Set 25-30 lame. | set. | 5 | Set din 20-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu : 1. Ţesut conjunctiv lax 2. Cartilaj hialin – secţiune 3. Cartilaj elastic – secţiune 4. Ţesut osos – secţiune 5. Ţesut osos compact – secţiune 6. Fibră musculară netedă 7. Muşchi scheletic ( secţiune longitudinală şi transversală) 8. Tendon – iepure – secţiune 9. Epiteliu stratificat din cavitatea bucală 10. Epiteliu pavimentos simplu 11. Epiteliu stratificat pavimentos – secţiune 12. Epiteliu cilindric cu cili – secţiune 13. Piele umană – secţiune prin folicul pilos 14. Piele umană – secţiune prin glandă sudoripară 15.Plămân – reţea vasculară preparată 16. Trahee – 17. Arteră şi venă – secţiune transversală 18. Sânge uman frotiu 19. Ganglion limfatic – secţiune 20. Glanda tiroidă 21. Stomac – secţiune prin perete 22. Intestin subţire – secţiune transversală 23. Ficat – secţiune 24. Canalicule biliare – secţiune 25. Testicul – secţiune 26. Ovar – secţiune 27. Rinichi – secţiune longitudinală 28.Cromozom uman |
|  |  | Lot 2. Mulaje, modele și naturalizări Biologie |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Model de craniu uman | buc. | 2 | Mărimea: în mărime natural a craniului, demontabil în 3 părți, material plastic dur rezistent. |
| 2 | 38000000-5 | Model de encefal uman | buc. | 2 | Mărime natural, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent. |
| 3 | 38000000-5 | Model de ficat, pancreas, splină | buc. | 1 | Mărite de 2-3 ori; Material: plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detaşabil |
| 4 | 38000000-5 | Model de inimă | buc. | 2 | Copie reală a inimii, mărită de: 2-4 ori din mai multe părți detașabile;. Părțile componente colorate, astfel ca să fie observabile; material plastic rezistent |
| 5 | 38000000-5 | Model al rinichiului | buc. | 2 | model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axa londitudinală, observabilă structura internă a rinichiului Dimensiuni: H=200mm - 250 mm Material: plastic, incasabil, rezisten, colorat, Montat pe suport detasabil |
| 6 | 38000000-5 | Model diferite tipuri de dinți | buc. | 1 | Prezența cel puțin celor trei tipuri de dinți: incesivi, canini, molari, cu părți detașabile ce permit vizualizarea cavităților nervoase. Dimensiuni: mărit de 5-7 ori. |
| 7 | 38000000-5 | Mulaj de ochi | buc. | 2 | Model ochi – copie reală, mărit de 5- 6 ori cu prezentarea componentelor interne şi externe, detaşabil în mai multepărţi, pe stativ, material rezistent) |
| 8 | 38000000-5 | Model de plămân cu trahee | buc. | 1 | Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânului drept, precum şi a treheii, unite de acesta, pe suport, mărime naturală, material plastic rezistent, colorat |
| 9 | 38000000-5 | Schelet uman standard | buc. | 1 | h - 168-176,5 cm; culoarea osului, membre detaşabile, mandibula mobile, pe stativ cu rotile, cca 9- 10 kg. Material vinil rezistent. |
| 10 | 38000000-5 | Model de stomac uman; | buc. | 1 | Modelul reproduce stomacul uman, în mărime naturală, cu 2 părţi detaşabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detaşabil. |
| 11 | 38000000-5 | Mulaj a urechii umane | buc. | 2 | Dimensiuni: mărită de 2-3 ori. În model prezente: ureche internă, mijlocie şi externă mărită la scara de 2/3:1. Pe stativ. Material vinil rezistent |
| 12 | 38000000-5 | Transfuzia sîngelui, model aplicație | buc. | 1 | Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sangvine |
| 13 | 38000000-5 | Structura proteinei (3D) | buc. | 1 | Prezentarea structurii moleculare a proteinei, colorat; Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ |
| 14 | 38000000-5 | Model neuron (3D) | buc. | 1 | Model neuron , mărit de min 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport. |
| 15 | 38000000-5 | Model VERTEBRA UMANA (3D) | buc. | 1 | Copie în mărime naturală sau mărită a vertebrei umane. Material: vinil, rezistent, incasabil. Modele montate pe un suport de plastic, cu dimensiunea min. 230x100mm |
| 16 | 38000000-5 | CIRCULAȚIA SÎNGELUI. MODEL FUNCTIONAL | buc. | 1 | Modelul repoduce sistemului circulator uman, circulaţia sângelui în organism fiind exemplificată printr-un sistem de vase transparente (vene, artere, capilare), prin care curge “sângele”, pompat cu ajutorul a 2 pompe de mâna. Astfel, sângele venos (de un roşu-violet intens) şi cel arterial (roşu deschis) ilustrează procesul de oxigenare şi dezoxigenare a hemoglobinei în drumul pe care îl parcurge prin reţeaua vasculară a corpului. Totodată, aspectul transparent al materialului folosit, inclusiv pentru reprezentarea celor 4 camere ale inimii, înlesneşte întelegerea complexităţii şi a importanţei sistemului circulator. Dimensiuni: 380x360x160mm |
| 17 | 38000000-5 | Celula vegetală | buc. | 2 | Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare, cu detalierea elementelor constitutive. Material: plastic rezistent, colorat. Model pe suport); |
| 18 | 38000000-5 | Încrucișarea monohibridă | buc. | 1 | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții |
| 19 | 38000000-5 | Modelul florii monocotiledonate | buc. | 1 | Modelul 3 D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca10-15 ori, ; Piesele detașabile; pe suport |
| 20 | 38000000-5 | Modelul florii papilionaceae | buc. | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/fasole/salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport |
| 21 | 38000000-5 | Modelul florii solonaceae | buc. | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport |
| 22 | 38000000-5 | Model de tulpină la plantele monocotiledonate | buc. | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini monocotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=140mm, L=420mm, l=420mm. Material: plastic, rezistent, incasabil, colorat |
| 23 | 38000000-5 | Celula animală în disecţie | buc. | 2 | Celula animală îndisecţie, cu prezentarea structuriiacesteia: membrană, citoplasmă, nucleu şi învelişuricitoplasmatice (mitocondrii, ribozomi), organitelecolorate; Material plastic, rezistent. Dimensiuni:cca280x500mm - 300x550 mm. Model pe suport |
| 24 | 38000000-5 | Modelul parameciului pe support | buc. | 1 | Model mărit , dimensiuni cca 280x500mm -300x550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; Pe support |
| 25 | 38000000-5 | Schelet broască | buc. | 2 | Schelet de broascã în vitrinã de sticlã, mărime naturală. Mărime natural, în conexiune anatomică; Model expus în vitrine de sticlă. cu indicarea denumirilor părților din acesta în l. română |
| 26 | 38000000-5 | Schelet iepure | buc. | 2 | Model schelet de iepure, mărime naturală, în conexiune anatomică, plasat într-o vitrină monolit din sticlă |
| 27 | 38000000-5 | Schelet pisică | buc. | 2 | Model schelet de pisică, marime naturală, în conexiune anatomică, expus în vitrină de sticlă |
| 28 | 38000000-5 | Preparate în lichid Conuri gimnosperme | buc. | 1 | 4-6 conuri de diverse gimnosperme fixate bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime de cca 95x80x210 mm-100x85x215 |
|  |  | Lot 3. Veselă de laborator |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Baghetă din sticlă pentru agitare | buc. | 1 | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, diametrul de 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți |
| 2 | 38000000-5 | Balon cu fund plat | buc. | 7 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. |
| 3 | 38000000-5 | Cristalizor | buc. | 3 | Cristalizor din sticlă borosilicată. Dimensiuni: Volum 300 ml |
| 4 | 38000000-5 | Pâlnie de filtrare | buc. | 15 | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere și la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm |
| 5 | 38000000-5 | Pâlnie de separare | buc. | 2 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml |
| 6 | 38000000-5 | Pipetă gradată 25 ml | buc. | 10 | Pipetă gradată, 25 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. |
| 7 | 38000000-5 | Pipetă gradată 10 ml | buc. | 10 | Pipetă gradată, 10 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. |
| 8 | 38000000-5 | Tub de sticlă | buc. | 50 | Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă Diametru interior 5-6 mm, lungime: 90-100 mm. |
| 9 | 38000000-5 | Cilindru gradat din plastic | buc. | 5 | Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP) |
| 10 | 38000000-5 | Pahar Berzelius din plastic | buc. | 5 | Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C |
| 11 | 38000000-5 | Pâlnie de filtrare | buc. | 5 | Pâlnie de filtrare, d=80 – 90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm |
| 12 | 38000000-5 | Pisetă pentru apă distilată | buc. | 5 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300- 500 ml, cu închidere etanșă |
| 13 | 38000000-5 | Capsulă de porțelan | buc. | 5 | Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C |
| 14 | 38000000-5 | Mojar și pistil din porțelan | buc. | 2 | Mojar și pistil din porțelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm |
| 15 | 38000000-5 | Cutii Petri d 100 mm | buc. | 15 | Cutie din sticlă, ce nu distorsioneaza imaginea, Material: sticlă borosilicată, Diametru:90-120 mm, Capac: 98-130mm; Inaltime : 18- 22 mm |
| 16 | 38000000-5 | Perie de spălat eprubete | buc. | 5 | Perie cu mâner. Dimensiune: 18 x 8 x 2 cm/40 x 12,5 x 1 cm. |
| 17 | 38000000-5 | Tavă de disecție | buc. | 10 | Material inox dur. Dimensiuni 30*20*3 cm - 31,5 * 22 * 4 cm. |
| 18 | 38000000-5 | Stative pentru eprubete | buc. | 8 | Material: plastic rezinstent; pentru 5-6 eprubete; orificii cu diametrul 13-18 mm |
| 19 | 38000000-5 | Trepied cu sită | buc. | 1 | Material din inox, iar sita are inserţie ceramică. |
|  |  | Lot 4. Ustensile și instrumente de măsură la Chimie |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Perie pentru eprubete | buc. | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. din aluminiu, diametrul găurii: 18-20 mm |
| 2 | 38000000-5 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | buc. | 10 | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni L x l x H (mm) 100 x 100 x 70. Culoare: albă |
| 3 | 38000000-5 | Boxă cu capac pentru reactivi | buc. | 10 | Boxă cu capac pentru reactivi, vase chimice, ustensile de laborator Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă |
| 4 | 38000000-5 | Spirtieră de laborator | buc. | 10 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml. |
| 5 | 38000000-5 | Stativ de laborator | buc. | 10 | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (diametrul min. 50 mm ) și un clește ) |
| 6 | 38000000-5 | Balanță cu două brațe egale | buc. | 3 | Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, cu set de mase marcate de 150 - 200g |
| 7 | 38000000-5 | Distilator apă | buc. | 1 | Distilator apă, automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor 5 - 10 l Cablu pentru conectarea la rețea cu ștecher. |
| 8 | 38000000-5 | Reșou electric | buc. | 1 | Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). |
| 9 | 38000000-5 | pH- metru de masă | buc. | 1 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V. |
| 10 | 38000000-5 | Termometru | buc. | 5 | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu), |
|  |  | Lot 5. Modele, colectii la Chimie |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Set de construcție moleculară pentru elevi | set. | 5 | Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor ) şi 2 tipuri de legături, mici şi mari: atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) legături medii, gri legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile. Caracteristici tehnice: Modelele atomice sunt realizate din material plastic de înaltă calitate. Setul este plasat într-o cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături. |
| 2 | 38000000-5 | Colecția fibre | buc. | 1 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. |
| 3 | 38000000-5 | Colecția mase plastice | buc. | 1 | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei |
| 4 | 38000000-5 | Colecția minerale – materii prime | buc. | 1 | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. |
| 5 | 38000000-5 | Colecția scara durității | buc. | 1 | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. |
| 6 | 38000000-5 | Colecția sticlă și ciment | buc. | 1 | Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și cimentului. |
| 7 | 38000000-5 | Colecția roci şi minerale | buc. | 1 | Set minim din 45 tipuri de roci și minerale: Grafit, Galenã, Sfalerit, Cinabru, Staniu, Molibden, Piritã, Cupru, Fluorinã, Hematitã, Casiterit, Cuarț, Wolframit, Magnetit, Bauxitã, Talc, Asbest, Caolinit, Muscovitã, Ortoclaz, Calcit, Dolomitã, Baritinã, Gips fibrilos, Gips îngheþat, Anhidrit, Apatitã, Serpentinã, Wollastonit, Gabro, Bazalt, Dioritã, Riolit, Granit, Alaschit, Andezit, Conglomerat, Piatrã de nisip, Argilã, Marnã, Travertitã, Marmurã, Cuarþit, Gresie, Pietriș, Skarn, Gnais. |
|  |  | Lot 6. Aparatură pentru elevi la fizică |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Balanță | buc. | 5 | Balanță cu talere din plastic, cu brațe egale, cu mecanism de echilibrare, pe suport din oțel, cu set de mase marcate inclus, cu masa maximă de măsurare cel puțin 200 g și precizia de cel puțin 0,1 g, înălțimea maximă nu mai mult de 200 mm. |
| 2 | 38000000-5 | Cronometru digital | buc. | 5 | Cronometru electronic digital cu dimensiuni 30 x 50 x 15 mm, cu o abatere nu mai mare de 10 mm pe fiecare latură, cu mărimea cifrelor pe display de minim 10 mm, cu precizie de 0,01 s, baterie inclusă |
| 3 | 38000000-5 | Dinamometru | buc. | 5 | Dinamometru cu arc, cu suport din material plastic, cu valoarea maximă a forței 5 N, cu scară gradată în N, cu diviziuni de 0,1 N și cu scară gradată în grame cu diviziunea 10 g. |
| 4 | 38000000-5 | Set de resorturi elastice | set. | 5 | 5 resorturi elicoidale din oțel, diametrul spirelor 15 -20 mm, constante elastice 20-80 N/m, cu cârlig la un capăt |
| 5 | 38000000-5 | Set de mase marcate | buc. | 5 | Set de mase marcate (minim 4 corpuri în set, oțel galvanizat/nichelat, cilindru cu gaură pe mijloc cu 2 cârlige din sârmă, masa fiecărui corp (50+/-1) g, cutie de plastic pentru păstrare inclusă) |
| 6 | 38000000-5 | Plan înclinat cu accesorii | buc. | 8 | Plan înclinat cu accesorii (tribometru din lemn șlefuit, din specie de conifere, fără cioturi, lungimea de 900-1000 mm, lățimea cel puțin 100 mm și grosimea 25-35 mm, cu element de fixare în stativ. La un capăt tribometrul este prevăzut cu un scripete din plastic sau metal cu diametrul maxim de 40 mm și grosimea 4-5 mm). Accesorii: cel puțin o bară de lemn cu dimensiuni minime 30x40x120 mm, cu câte trei orificii oarbe cu diametrul de 10 mm făcute până la jumătatea corpului, distribuite simetric pe fiecare din două fețe adiacente; la mijlocul unei fețe mici să fie un cârlig de prindere. |
| 7 | 38000000-5 | Pârghie | buc. | 5 | Pârghie (bară din lemn sau plastic, cu axă de rotație mediană cu diametrul minim 4 mm, cu secțiunea minimă 30x4 mm, cu lungimea minimă de 400 mm, dar nu mai mult de 600 mm, cu găuri cu diametrul 2 mm la fiecare 15 mm pe linia mediană a barei, gradată la fiecare 5 mm, la capete prevăzută cu piuliţe pentru stabilirea echilibrului pârghiei. |
| 8 | 38000000-5 | Riglă metalică cu diviziuni (500 mm) | buc. | 5 | Riglă metalică cu diviziuni mm (oțel inoxidabil, lungime 500 mm, lățime min 20 mm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm (primii 10 cm cu diviziuni 0,5 mm)) |
| 9 | 38000000-5 | Uluc metalic cu accesorii | buc. | 5 | Uluc metalic (Cornieră cu lungimea 900-1000 mm, lățimea 15-25 mm oțel sau aluminiu, cu grosimea metalului de minim 1,5 mm. Abaterea de la planeitate nu mai mare de 1 mm la toată lungimea ulucului, prevăzut cu bară cu diametrul minim 5 mm pentru fixare în stativ) cu accesorii – 3 bile cu diametru diferit cuprins între 6 și 12 mm |
| 10 | 38000000-5 | Calorimetru | buc. | 1 | Calorimetru cu accesorii (pahar interior din aluminiu sau alamă cu volumul minim 150 mL, pahar exterior din plastic sau aluminiu, cu izolare termică, capac din plastic transparent cu gaură pentru termometru, cu doi electrozi cu rezistentă de încălzire prinsă cu piulițe, agitator). |
| 11 | 38000000-5 | Set 3 cilindri calorimetrici | buc. | 5 | Set din cel puțin 3 cilindri din cupru, aluminiu și oțel cu diametrul minim 20 mm și înălțimea nu mai puțin de 30 mm, cu cârlig, cutie de păstrare inclusă. |
| 12 | 38000000-5 | Cilindru gradat | buc. | 5 | Cilindru gradat din sticlă cu cioc (material borosilicat, volum maxim 250 ml, gradații cu diviziune 0,5 mL) |
| 13 | 38000000-5 | Pahar Berzelius 250 ml | buc. | 15 | Pahar din sticlă 250 mL, cilindric cu cioc, formă înaltă, sticlă borosilicat) |
| 14 | 38000000-5 | Multimetru | buc. | 5 | Multimetru, cifre pe display nu mai mici de 15 mm, cu deconectare automată, cu selector de poziție pentru gamele de măsurare: tensiune cel puțin până la 600 V, ACV și DCV, intensitate cel puțin 20 mA..10 A ACV și DVC, capacitate cel puțin 20μF, rezistență cel puțin 200 W..200 kW. Conductoare cu sonde incluse (secțiunea minimă a conductorului din cupru 1,5 mm2, culori roșu și negru), baterie alimentare inclusă. |
| 15 | 38000000-5 | Reostat | buc. | 5 | Reostat (cilindru din ceramică pe suport cu bobină de constantan, 5 Ohm, 3A, cu contacte laterale și contact alunecător median). Lungime minimă a cilindrului ceramic 10 cm, lungime maximă 35 cm. |
| 16 | 38000000-5 | Bec pe suport 2,5 V | buc. | 5 | Bec 2,5 V, cel mult 0,5 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. |
| 17 | 38000000-5 | Bec pe suport 3,5V | buc. | 5 | Bec 3,5 V, cel mult 0,3 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. |
| 18 | 38000000-5 | Bec cu incandescență, 6,3 V | buc. | 15 | Bec cu incandescență, cu filament de wolfram, tensiune nominală 6,3 V, soclu zincat (nichelat sau cromat), standard soclu E10. |
| 19 | 38000000-5 | Set de rezistențe | buc. | 5 | Set de rezistențe (1 Ω, 2 Ω, 3Ω, 4Ω, patru rezistențe pe suport din plastic termorezistent, cu borne de contact, curent maxim 3 A). |
| 20 | 38000000-5 | Întrerupător | buc. | 10 | Suport din plastic minim de 4 cm x 4 cm x 0,5 cm, cu contacte dotate cu cleme cu piuliță izolata electric cu diametrul filetului de minim 4 mm, cu contactele la vedere confecționate din alama sau cupru cu dimensiunile de cel puțin 6 mm x 1 mm. |
| 21 | 38000000-5 | Magnet tip bară | buc. | 5 | Magnet bară, oțel, cu dimensiunile minime 20x10x100 mm, cu polii N și S la capetele longitudinale, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT |
| 22 | 38000000-5 | Magnet tip potcoavă | buc. | 2 | Magnet tip potcoavă, (magnet sub formă de U, oțel, cu dimensiunile barei minim 20x10x200 mm cu polii N și S la capetele libere, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT). |
| 23 | 38000000-5 | Bobină suspendabilă | buc. | 5 | Bobină din fir de cupru cu diametrul minim al firului 0,2 mm, cu diametrul bobinei cuprins între 40 și 50 mm, cu lungimea bobinei nu mai mare de 10 mm, cu cel puțin 50 spire. Bobina poate fi cu sau fără carcasă, cu firele fixate între ele, vizibile (să nu fie încapsulate în rășină, plastic etc). Capetele bobinei să fie lipite cu două conductoare subțiri, flexibile cu lungimea minimă 300 mm, cu cleme de conectare în circuit. |
| 24 | 38000000-5 | Banc optic | buc. | 5 | Banc optic cu suport și componente: (suport, cu lentilă convergentă, lentilă divergentă, oglindă sferică concavă, oglindă sferică convexă, prismă optică, lamă transparentă cu fețele plan paralele, rețea de difracție, ecran, diodă laser cu baterii, sursă de lumină albă care să permită obținerea fascicolelor înguste, bloc de alimentare inclus.) |
|  |  | lot 7. Aparatură pentru profesor la Fizică |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Micrometru | buc. | 1 | Micrometru tip potcoavă , cu șurub micrometric cu clichet, cu lungimea maximă măsurată 25 mm, cu cilindri placați cu aliaj din carbură de wolfram, cu precizia de măsurare 0,01 mm, cutie din plastic pentru păstrare și etalon pentru reglare incluse. |
| 2 | 38000000-5 | Șubler | buc. | 2 | Șubler.(material oțel, cu nonius, cu precizia cel puțin de 0.1 mm, lungimea maximă de măsurare cel puțin 120 mm. Fălci pentru măsurare externă (tije) și măsurare internă (orificii)). |
| 3 | 38000000-5 | Șubler digital | buc. | 1 | Șubler digital material oțel, cu afișare pe display a rezultatului, cu precizia cel puțin de 0.01 mm, lungimea maximă de măsurare cel puțin 120 mm, baterie inclusă Fălci pentru măsurare externă (tije) și măsurare internă (orificii)). |
| 4 | 38000000-5 | Ruletă | buc. | 1 | Ruletă cu diviziuni milimetrice (corp din plastic, cu fâșie gradată doar în mm, din oțel cu lungimea de 3 m) |
| 5 | 38000000-5 | Riglă metalică 100 cm | buc. | 1 | Riglă metalică 100 cm, oțel inoxidabil, lungime 100 cm, lățime cuprinsă între 2 cm și 3 cm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm. |
| 6 | 38000000-5 | Cântar digital | buc. | 1 | Cântar staționar, cu dimensiuni maxime de 200x3000x50 mm, cu afișaj digital, masa maximă măsurată cel puțin 1000 g, precizia 0,1 g, bloc de alimentare inclus. |
| 7 | 38000000-5 | Pendulul lui Newton | buc. | 1 | Suport pe care sunt fixate cu două fire cel puțin 5 bile de oțel, pe linie dreaptă. La abaterea unei bile din extremă impulsul și energia se transmite bilei din extrema opusă, fără ca bilele intermediare să îsi schimbe poziția. Diametrul minim al bilelor 15 mm, lungimea firelor de suspensie cel puțin 120 mm. |
| 8 | 38000000-5 | Tubul lui Newton | buc. | 1 | Tub din sticlă transparent, diametrul 30-100 mm, lungimea minimă 800-1500 mm, cu un capăt închis iar la alt capăt cu capac etanș cu robinet și racord pentru evacuarea aerului. În interior să fie o pană, o bucată de burete și o bilă metalică cu diametrul 3-5 mm.) |
| 9 | 38000000-5 | Tubul lui Pascal | buc. | 1 | Pompă cu sferă găunoasă. Cilindru din plastic sau sticlă, cu piston etanș cu mâner. Cilindrul are la un capăt o sferă din plastic sau metal cu găuri radiale cu diametre identice aproximativ 0,2 mm |
| 10 | 38000000-5 | Pompă de presiune sau vacuum | buc. | 1 | Pompă de presiune sau vacuum cu manometru (instalaţie mecanică, sau electrică , cu puterea minimă 90 W), pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. |
| 11 | 38000000-5 | Higrometru-Termometru digital | buc. | 1 | Dispozitiv digital pentru măsurarea umidității și a temperaturii, dimensiuni nu mai mari de 20x100x150 mm și nu mai mici de 10x80x100 mm. Dotat cu sondă pentru măsurare atât în interior cât și în exterior. Intervalul de temperatură nu mai puțin de -10 C..+40 C, iar pentru umiditate relativă de la 25% la 95%. Baterie inclusă. |
| 12 | 38000000-5 | Set tuburi capilare | set. | 1 | 3 tuburi de sticlă sau plastic, transparente, cu lungimea minima 20 cm și diametrul interior 1mm, 1,5mm, 2mm, (+/- 10 %) cu sau fără gradație |
| 13 | 38000000-5 | Barometru aneroid | buc. | 1 | Barometru cilindric din plastic, cu indicator, cu gama de măsurare 700-800 mm Hg, cutia barometrică vidată din alamă. Dimensiuni longitudinale nu mai mici de 150 mm. |
| 14 | 38000000-5 | Set pentru demonstrarea legii lui Arhimede | set. | 1 | Conține: vas din plastic cu racord lateral de scurgere a apei, dinamometru gradat în N, cilindri din plastic, unul plin, cu tortiță, altul gol cu tortiță și cârlig de prindere în partea de jos, astfel că cilindrul plin încape strict în cel gol. |
| 15 | 38000000-5 | Diapazon cu accesorii | buc. | 1 | Cutie rezonatoare din lemn pe care e fixat un vibrator sub forma de U, pe care sunt prinse două corpuri care pot culisa și care modifică frecvența proprie de oscilație a diapazonului. Ciocănaș din metal cu mâner și elementul de lovire învelit cu cauciuc. Etalonat la cel puțin 7 frecvențe. |
| 16 | 38000000-5 | Reșou electric | buc. | 1 | Diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). |
| 17 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrația dilatării | buc. | 1 | Inelul lui Gravesande. Inel și bilă ajustate reciproc, încât bila să treacă prin inel la temperatura camerei și să nu treacă prin inel dacă este încălzită. Atât bila cât și inelul au mânere. Diametrul minim al bilei este 15 mm). |
| 18 | 38000000-5 | Sultănaș electrostatic | buc. | 2 | Tijă metalică pe suport izolat, la capătul de sus al căreia sunt prinse fâșii înguste de hârtie, care la apropierea de tijă a unei baghete electrizate conturează liniile de câmp electric. Înălțimea tijei minim 200 mm, dimensiunile fâșiilor de hârtie 4x100 mm, cel puțin 20 fâșii |
| 19 | 38000000-5 | Ac magnetic | buc. | 2 | Ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 100-150 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător |
| 20 | 38000000-5 | Electromagnet tip U | buc. | 1 | Electromagnet tip U (două bobine cu cel puțin 200 spire din fir de cupru emailat fiecare, cu diametrul cel puțin 0,4 mm pe carcasă din plastic, cu borne, miez din tijă de oțel cu diametrul cel puțin 10 mm, îndoită sub formă de U. Bobinele să se poată plasa liber brațele laterale ale miezului. Distanța dintre axele brațelor miezului să fie cel puțin 5 cm, dar să nu depășească 8 cm). |
| 21 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea liniilor de câmp magnetic | buc. | 1 | Set din trei elemente pentru demonstrarea liniilor câmpului magnetic al curentului electric: 1. bobină circulară multifilară (cupru) cu diametrul cel puțin 50 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 2. bobină rectangulară multifilară (cupru) cu dimensiunile minime 100x100 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 3. Set din cel puțin 5 bobine circulare de tip 1 interconectate, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii. Elementele 1, 2, 3 din set poate să fie pe un suport comun. |
| 22 | 38000000-5 | Busolă | buc. | 1 | Busolă (ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 30-40 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul 35..45 mm. Acul să pivoteze pe axa astfel, dar să nu cadă la răsucirea cutiei) |
| 23 | 38000000-5 | Ampermetru analogic CC | buc. | 1 | Ampermetru analogic CC(domenii de măsurare 0-50mA/500mA/5A, curent continuu, diviziune1/50 din limita maximă, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm.) |
| 24 | 38000000-5 | Voltmetru analogic CC | buc. | 1 | Voltmetru analogic CC(domeniu de măsurare 0-10 V, curent continuu, diviziune 0,1 V, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm) |
| 25 | 38000000-5 | Ampermetru analogic CA | buc. | 1 | Ampermetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-2 A, curent alternativ, diviziune 0,1 A, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm.) |
| 26 | 38000000-5 | Voltmetru analogic CA | buc. | 1 | Voltmetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-3V/15V/30V, curent alternativ, diviziune 0,1 V, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm). |
| 27 | 38000000-5 | Condensator plan demonstrativ | buc. | 1 | Două discuri din aluminiu (inox, sau oțel cu acoperire anticorozivă), cu diametrul cel puțin 250 mm fixate fiecare vertical pe un suport independent izolat, cu electrod prins pe mijlocul discului, suportul permite apropiere coaxială a discurilor până la distanța 0 dintre acestea. Fără bavuri) |
| 28 | 38000000-5 | Diodă semi-conductoare | buc. | 15 | Diodă de redresare tensiune directă 1000 V, curent direct maxim 5 A |
| 29 | 38000000-5 | Diodă luminiscentă | buc. | 15 | Diodă luminiscentă albă, diametrul capsulei minim 5 mm, cu capete din fir de cupru cositorit, cu lungimea minimă 10 mm |
| 30 | 38000000-5 | Tranzistor | buc. | 1 | tranzistor bipolar, npn, curentul de colector maxim admisibil cel puțin 1 A, tensiunea colector – emitor maxim admisibila cel puțin 300 V, temperatura maxima admisibila a joncțiunii cel puțin 110 C |
| 31 | 38000000-5 | Dispozitiv verificarea legii lui Lenz | buc. | 1 | Suport vertical cu ac pe care pivotează o bară orizontală echilibrată pe care sunt doua inele metalice, unul continuu si unul întrerupt. Diametrul inelelor nu mai mic de 25 mm |
| 32 | 38000000-5 | Laser | buc. | 1 | Laser portabil, lungime de unda verde circa 550 nm , cu puterea de minim 5 mW, cu alimentare staționară sau cu baterie reîncărcabilă, cu încărcător inclus |
| 33 | 38000000-5 | GLOB GEOGRAFIC IN RELIEF | buc. | 1 | Glob geografic în relief, cu sistem de iluminare încorporat (tip veioză), fără fir, ce conferă suprafeței de lucru o luminozitate aparte. Filtrele de culoare permit transformarea gobului fizic în glob politic. Cu ajutorul unei aplicații speciale, disponibile pe internet, prin tastarea de pe orice device (smartphone, tabletă) a codului de acces inscripționat pe cutia produsului, fiecare utilizator beneficiază de avantajele unui program interactiv realizat în tehnologia VR (Virtual Reality) |
| 34 | 38000000-5 | Model demonstrativ Soare-Pământ_Lună, mișcarea de rotație | buc. | 1 | Model demonstrativ, din plastic, care prezintã mișcarea concomitentă a Pãmântului în jurul Soarelui, și, respectiv a Lunii în jurul Pãmântului. Alimentare - 2 baterii AA. |
| 35 | 38000000-5 | Model demonstrativ Soare-Pământ_Lună, mișcarea de rotație | buc. | 1 | Model demonstrativ pe support metalic, care prezintã mișcarea concomitentă a Pãmântului în jurul Soarelui, și, respectiv a Lunii în jurul Pãmântului. |
|  |  | Lot 8. Materiale didactice ilustrative |  |  |  |
| 1 | 38000000-5 | Reguli de securitate în laboratorul de biologie. | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 700 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 10 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii în laboratorul de biologiei |
| 2 | 38000000-5 | Set PLANȘE murale la Biologie 19 titluri | buc. | 1 | Planșe murale duble colorate, cu inscripții în română; Material: silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, de cca 700x1000 mm-850x1010 mm. Titluri: Germinarea semințelor. Mușchii Briophyta. Gimnospermele. Regnul Protista. Măsuri de prevenire a alcoolismului. Metode de prevenire a infectării cu virusul HIV. Ochiul omului. Structuri fotoreceptoare la animale. Relații trofice în ecosisteme. Ferigile Pteridophyta. Reproducerea celulei. Viermii plați paraziți. Sistemul circulator la om. evoluția sistemului circulator la animale. Sistemul endocrin. Sistemul digestiv. Sistemul excretor la om. evoluția sistemului excretor la animale. Sistemul muscular la om. Sistemul osos la om. Sistemul nervos la om. Analizatorii organismului uman. Sistemul respirator la om. Structura celulei eucariote. Structura primară a tulpinii la plantele erbacee. Regnul Ciupercile. Mycophyta. Structura și fucțiile frunzei. Structura și funcțiile florii la angiosperme structura tulpinii la plantele lemnoase. structura vârfului de rădăcină. Țesutul osos. Structura Evoluția sistemului nervos la animale. țesuturile organismului uman. Nivelele de organizare a organismului uman urechea omului. Structura urechii animale |
| 3 | 38000000-5 | Regulile de securitate în laboratorul de fizică | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 800 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 20 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii din fiecare arie a disciplinei. În limba română. |
| 4 | 38000000-5 | Unități fundamentale de măsură în SI | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu 7 unități fundamentale ale SI, cu definițiile corespunzătoare, în limba română. |
| 5 | 38000000-5 | Constante fizice fundamentale | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu cel puțin 15 constante fizice actualizate la zi conform CODATA, în limba română |
| 6 | 38000000-5 | Prefixe pentru unitățile de măsură | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română |
| 7 | 38000000-5 | Tabelul periodic al elementelor chimice | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română |
| 8 | 38000000-5 | Set planșe tematice la Fizică | buc. | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (MOTORUL CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE , CLASIFICAREA UNDELOR ELECTROMAGNETICE, INSTRUMENTE OPTICE, INTERACŢIUNEA PRIN CÎMPURI, LUMINA. MASURAREA VITEZEI LUMINII etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm |
| 9 | 38000000-5 | Set de ceasuri cu ace mobile din plastic | set. | 2 | Set de 5-10 ceasuri cu ace mobile din plastic pentru elevi. Dimensiuni min 10 x 15 cm. |
| 10 | 38000000-5 | Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC) | buc. | 2 | Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p,-d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm. |
| 11 | 38000000-5 | Regulile de securitate în laboratorul de chimie | buc. | 2 | Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme. |
| 12 | 38000000-5 | Solubilitatea acizilor, bazelor şi sărurilor în apă | buc. | 2 | Lățimea 140 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor şi sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare |
| 13 | 38000000-5 | Seria electrochimică a tensiunii metalelor | buc. | 2 | Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor |
| 14 | 38000000-5 | Set planșe tematice la Chimie | set. | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANŢE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm |