| IP LT PA "N. Sulac", str.Grenoble, 108 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie Coridor et. I, II, III, casa scarii si a doua sali de studiii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala-Coridor et. I, II, III |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 66,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,9230 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,9230 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura K=2,0000 |  |  | m2 |  | 213,6200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 166,6236 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 166,6236 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 21,3620 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 21,3620 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate K=2,0000 |  |  | m |  | 154,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 36,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,0400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,6200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,6200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000 |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 184,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 230,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 76,9000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 15,3800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CI18A |  | Placaje cu placi OSB 10 mm aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 74,4000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 107,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,1600 |  |  |
|  | 2670112204000 |  | Placi OSB |  |  | m2 |  | 82,6584 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 45,0864 |  |  |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  |  | l |  | 22,5432 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 30,0576 |  |  |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  |  | kg |  | 15,0288 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 30,0576 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 450,8640 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 37,5720 |  |  |
|  | 1592127301142 |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  | l |  | 16,5317 |  |  |
|  | 2430126104999 |  | Serlac natural |  |  | kg |  | 2,2543 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0751 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4880 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 59,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 107,6600 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 319,1350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 38,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 714,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 871,0800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 097,9600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,8560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 56,4060 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,4240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25,0000 |  |  | m2 |  | 714,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4 284,0000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 25 525,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,8500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 285,6000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 53,5500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 275,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 71,5000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 288,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,8750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2750 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 650,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 55,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,7300 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 803,5500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,3450 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,6280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 153,8000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 845,9000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 115,3500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2307 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 346,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,9000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 811,2181 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7690 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7690 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului -Glet Mesterul Manole grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 346,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,9000 |  |  |
|  | 26531021008331 |  | Glet Mesterul Manole |  |  | kg |  | 811,2181 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7690 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7690 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,0700 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 115,3500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 38,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 422,9500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 307,6000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 46,1400 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 384,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 38,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5380 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 769,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 422,9500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 307,6000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 46,1400 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 384,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 38,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5380 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 361,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,1605 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 740,1935 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 444,2800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 379,1235 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,4160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,8400 |  |  |
|  | 28112363062221 |  | Grila ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 213,6200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 29,9068 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 88,6523 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,6810 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 285,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 74,1000 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Maiaki |  |  | m |  | 299,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,1250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2850 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 710,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 213,6200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 128,1720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,3620 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,0495 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 777,0600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,9720 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,1362 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,4086 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,5634 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000 |  |  | m2 |  | 213,6200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 213,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,7240 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 11,7491 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 592,8300 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 14,9534 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,2724 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,4086 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,2043 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit |  |  | m2 |  | 213,6200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 29,9068 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 88,6523 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,6810 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm |  |  | m2 |  | 213,6200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 557,5482 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 61,9498 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 220,0286 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 865,1610 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 64,0860 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 4 272,4000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 192,2580 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,6129 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,5634 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 154,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 115,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 308,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9240 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,7700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2310 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 157,0800 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 15,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 10,5000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,6650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,8375 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,3000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 4,4000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1280 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,2600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 345,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 69,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 345,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 103,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 586,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,4500 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,1750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,9000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Coridor et. I, II, III |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie generala-Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,2800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,8988 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,8988 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane K=2,0000 |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura K=2,0000 |  |  | m2 |  | 98,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 76,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,4400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate K=2,0000 |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,2400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000 |  |  | m2 |  | 293,4800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 70,4352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 88,0440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 29,3480 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,8696 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 293,4800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 41,0872 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 121,7942 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,6740 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 130,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 130,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,7300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 027,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 78,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,1200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8450 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=10,0000 |  |  | m2 |  | 130,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 442,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 104,0000 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 001,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 105,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 9,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 130,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,5000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 130,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 292,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 136,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 52,0000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 600,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 42,9000 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 520,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 138,4800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 168,9456 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 988,7472 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5539 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,9399 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,2157 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25,0000 |  |  | m2 |  | 138,4800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 830,8800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 950,6600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,4620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 55,3920 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 10,3860 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 32,5000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 131,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,1250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 750,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 |  |  | m2 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,3000 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 730,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,9500 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 163,4800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 32,6960 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 179,8280 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 24,5220 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0490 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 163,4800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 73,5660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,3480 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 172,4551 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1635 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1635 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului -Glet Mesterul Manole grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 163,4800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 73,5660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,3480 |  |  |
|  | 26531021008331 |  | Glet Mesterul Manole |  |  | kg |  | 172,4551 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1635 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1635 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 163,4800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,9044 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 24,5220 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,1740 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 163,4800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 89,9140 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 65,3920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,8088 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 81,7400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,1740 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3270 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 163,4800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 89,9140 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 65,3920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,8088 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 81,7400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,1740 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3270 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 65,6000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 128,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 33,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,2000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0128 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 320,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,7000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 99,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0950 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 570,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,1000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 82,6200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 385,5600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,2660 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0530 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20,0000 |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 334,8000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 544,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,3200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 17,2800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 59,4000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 8,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0162 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2,0000 |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 48,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" |  |  | kg |  | 113,9292 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 29,7000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 21,6000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,2400 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,2800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,1244 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3424 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,2800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 17,1200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,1400 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,7490 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,5680 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,2800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0856 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 122,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 17,0800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 50,6300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 122,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 73,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,0260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 586,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,1240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,4640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000 |  |  | m2 |  | 122,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 122,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,4000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,7100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 623,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,5400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,8300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit |  |  | m2 |  | 122,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 17,0800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 50,6300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm |  |  | m2 |  | 122,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 318,4200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,3800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 125,6600 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 494,1000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 440,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 109,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,4900 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 165,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 123,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 330,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9900 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2475 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 168,3000 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CH06A |  | Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |  |
|  | 28121063057141 |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 24,5000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,8750 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de reparatie generala-Doua sali de studii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 43,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,2400 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 5,6400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,6400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura K=2,0000 |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 146,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 146,6400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 18,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000 |  |  | m2 |  | 223,9400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 53,7456 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,1820 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 22,3940 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,4788 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 36,4000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,8236 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 153,6444 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 41,8864 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 80,4804 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  | m2 |  | 37,6795 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 44,6300 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 110,8435 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 35,5211 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 6,4018 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 54,8730 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 464,2256 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 076,6083 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,5853 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5606 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,4107 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 279,3400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 39,1076 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 115,9261 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,9670 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 223,9400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 273,2068 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 598,9316 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8958 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 17,6913 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,5830 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25,0000 |  |  | m2 |  | 223,9400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 343,6400 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 8 005,8550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,5985 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 89,5760 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 16,7955 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 66,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,1600 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 69,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,6500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 396,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 19,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,2340 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,7000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 277,5900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2128 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5010 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,5624 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 279,3400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 55,8680 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 307,2740 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 41,9010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0838 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 279,3400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 125,7030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,9340 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 294,6758 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2793 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2793 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului -Glet Mesterul Manole grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 279,3400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 125,7030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,9340 |  |  |
|  | 26531021008331 |  | Glet Mesterul Manole |  |  | kg |  | 294,6758 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2793 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2793 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 279,3400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,3802 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 41,9010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,9670 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 279,3400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 153,6370 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 111,7360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 16,7604 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 139,6700 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 13,9670 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5587 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 279,3400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 153,6370 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 111,7360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 16,7604 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 139,6700 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 13,9670 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5587 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 385,4000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 752,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 197,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,8200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 28112363062221 |  | Grila ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 26,3200 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 78,0200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,9000 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Maiaki |  |  | m |  | 68,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,6250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0650 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 390,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 112,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,8000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,2040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 444,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,8960 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,6400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,2560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000 |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 188,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,6000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 10,3400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 042,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 13,1600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,7600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,6400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,8200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 87,9840 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 5 787,3168 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,0215 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,3239 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,7920 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 80,3000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 11,2420 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 33,3245 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,0150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 80,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,0300 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 100,3750 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 85,5797 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,4451 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 48,9027 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 6,5204 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,7523 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1223 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 16,3009 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,9561 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0489 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,4090 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 106,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 58,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,3000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 108,1200 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,6360 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 5,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0530 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0212 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,2500 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 12,7200 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,0600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,8400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6400 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,4000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,8000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 4,4000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1280 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 59,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0175 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Doua sali de studii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrarile electriceCoridor et. I, II, III+casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,2800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 655,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 222,7000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 708,3825 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 20,2395 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 655,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 438,8500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 734,9100 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 14,4100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 52,3200 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 48,9600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 39,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0202 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1212 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 46,6200 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 162,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 76,5000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,7900 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electriceCoridor et. I, II, III+casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrarile electrice-Doua sali de studii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 39,1000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 124,3725 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 3,5535 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 77,0500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 129,0300 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 2,5300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 26,1600 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 24,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,5400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 82,8800 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 128,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 19,2000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 288,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 136,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,8400 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,9600 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 16,3200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice-Doua sali de studii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent cu lacata |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Panou de distributie ЩМП-5-0 (1000*650*300) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1.193 |  | Panou de distributie ЩМП-5-0 (1000*650*300) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Utilaj -Doua sali de studii |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent cu lacata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj -Doua sali de studii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |