| Schimbarea colectoarelor DN1200 in caminul termic CT-27B/1 din bd. Mircea cel Batrin, 16 | ANEXA 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 25/24 - RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea a retelelor termice. Сonditii stingherite k=1,35 (p.2) x k=1,1 (p.5) = 1,485, ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,48500 Коэффициент к машинам=1,48500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 5,000 |
| 2 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0.8 | buc | 4,000 |
| 3 | CP16B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte de acoperire a camerei, k=0.8 | buc | 6,000 |
| 4 | RpIC38J K=2.057 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, D=720х10 мм, K=2.057 | buc | 4,000 |
| 5 | M1M05L | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 700 mm | m | 2,000 |
| 6 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 2,000 |
| 7 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 2,000 |
| 8 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 4,000 |
| 9 | M1M08I | Demontarea robinetului sferic, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 2,000 |
| 10 | RpIC38E | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm, batardou | buc | 4,000 |
| 11 | M1M08F | Demontarea , batardou | buc | 2,000 |
| 12 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Погрузка труб, коллекторов) | t | 3,533 |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transp. tevilor) | t | 3,533 |
| 14 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 35,000 |
| 15 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 35,000 |
| 16 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Погрузка изоляции) 2m3х0,25 =0.5тн | t | 0,500 |
| 17 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 0,500 |
| 18 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 5,500 |
| 19 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) | t | 12,100 |
| 20 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 12,100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Confectionarea colectoarele Dn=1220 |  |  |
| 21 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 5,500 |
| 22 | RpIC38J K=3,4857 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, (colector si elemente dopului D=1220х10 мм) K=3,4857 | buc | 8,000 |
| 23 | pret | Teava de otel electrosudata d=1220*10 | m | 9,000 |
| 24 | RpIF03C k=2 | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru nervura de rigidizare.Tabla groasa 16mm, k=2 | m | 39,100 |
| 25 | pret | Tabla groasa 16mm, pentru nervura de rigidizare | kg | 278,000 |
| 26 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 273x11 mm (L=200mm) | buc | 4,000 |
| 27 | pret | Teava de otel electrosudata d=273*11 | m | 0,800 |
| 28 | RpIF03C K=3.125 | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru fund din tabla b=25mm, k=3.125 | m | 15,100 |
| 29 | pret | Tabla groasa 25mm, pentru fund | kg | 1.130,400 |
| 30 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, fund din tabla b=20mm, k=2 | m | 15,100 |
| 31 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru placa de reazem d=1250mm b=10mm | m | 7,850 |
| 32 | pret | Tabla groasa 10mm, pentru placa de reazem | kg | 245,300 |
| 33 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm, pentru placa de reazem d=1250mm b=5mm | m | 7,850 |
| 34 | pret | Tabla groasa 5mm, pentru placa de reazem | kg | 122,660 |
| 35 | CH10C2 | Confectionare elemente dopului, partea de sus si jos cu nervura de rigidezare si teava de otel d=273 (fara pret de constructii metalice) | kg | 814,000 |
| 36 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, fund din tabla | m | 30,600 |
| 37 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive | m | 76,770 |
| 38 | TfA13E2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200 | buc | 2,000 |
| 39 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6 | m | 2,000 |
| 40 | TfB01I2 | Montarea robinetului sferic avind diametrul nominal Dn 200 (din demontaj) | buc | 2,000 |
| 41 | RpIC36H | Montarea robinetului sferic Dn 200 -2buc (drenaj). Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 2,000 |
| 42 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 50 | buc | 2,000 |
| 43 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*4 | m | 6,000 |
| 44 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 2,000 |
| 45 | TfB01C2 | Montarea robinetului sferic avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 46 | RpIC31C | Montarea robinetului sferic Dn 50 -2buc (aierisire). Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 2,000 |
| 47 | TfA13L2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 700 | buc | 4,000 |
| 48 | TfA01L2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 700 | m | 2,000 |
| 49 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100, pentru batardou din demontaj | buc | 2,000 |
| 50 | RpIC36D | Montarea batardou din demontaj - 1set. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm | buc | 2,000 |
| 51 | RpIF03C k=1.5 | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru eclsa 720/1220, gr.12mm k=1.5 | m | 26,300 |
| 52 | pret | Tabla groasa 12mm, pentru eclsa 720/1220 | kg | 415,500 |
| 53 | RpCD07B k=1.6 | Montarea eclsa 720/1220. Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, 26.3m*2=52.6m (две проходки) , gr.12mm k=1.6 | m | 52,600 |
| 54 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru eclsa 219/1220 | m | 3,900 |
| 55 | pret | Tabla groasa 6mm, pentru eclsa 219/1220 | kg | 11,500 |
| 56 | RpCD07B | Montarea eclsa 219/1220. Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, 3.9m*2=7.8m (две проходки) | m | 7,800 |
| 57 | IzF04F adaptat | Strat hidroizolant lichid, AquaMast | m2 | 20,000 |
| 58 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 39,300 |
| 59 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 39,300 |
| 60 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 37,900 |
| 61 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 37,900 |
| 62 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 37,900 |
| 63 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte de acoperire a camerei din demontare | buc | 6,000 |
| 64 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/ Люк (din demontare) | buc | 4,000 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,300 |
| 66 | CG01A1, k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4) | m2 | -40,300 |
| 67 | IzF04F(F), k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire) | m2 | 40,300 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 69 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. Сonditii stingherite k=1,35 (p.2) x k=1,1 (p.5) = 1,485, ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,48500 Коэффициент к машинам=1,48500 |  |  |
| 70 | M1M03A | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 2 t, colector din teava d=1200 | t | 3,125 |
| 71 | M1A03A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 tone, montare colector din teava d=1200 | t | 3,125 |
| 72 | M1L30A | Controlul cu ultrasunete al sudurilor executate la utilaje (Проверка сварок оборудования ультразвуком) | m | 25,740 |