APROBAT:

Conducătorul Grupului de lucru

PRIMARUL mun. STRĂȘENI

______________________________ Valentina CASIAN

Lucrări de construcție:

„Poarta către identitate - instalarea denumirii localității la intrarea și ieșirea din mun. Strășeni și s. Făgureni”.

Cod CPV: 45262311-4

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie primă, materiale, combustibile, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul I |  | Construcția totemului la intrare în localitatea Făgureni |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 2,75 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,375 |
| 3 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 27,60 |
| 4 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 196,80 |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,60 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,00 |
| 7 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 4,00 |
| 8 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 2,75 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,675 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,10 |
| 11 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu adeziv baza de ciment | m2 | 8,10 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,10 |
| 13 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 8,10 |
| 14 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Inscriptie: BINE ATI VENIT 2D h=15cm, din metal) - 2 bucati | kg | 30,00 |
|  |  | 1.2. Totem la intrarea în localitatea Făgureni |  |  |
| 15 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent:contructia totemului din metal (profile din metal si tabla plana) | kg | 385,00 |
| 16 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit | m2 | 30,20 |
| 17 | RpIzE12C | Grunduirea si vopsirea manuala a totemului, cu vopsele gata preparate, in variantele: un strat cu grund si doua straturi vopsea | m2 | 30,20 |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,00 |
| 19 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la scaune | m2 | 27,00 |
| 20 | DF19B | Montare stema din compozit 1300mmx800mm | buc | 2,00 |
| 21 | DF19B | Montare litere 3D din sticla organica si PVC H=33cm, cu pelicula luminiscenta (FAGURENI) - 2 seturi | buc | 16,00 |
| 22 | DF19A | Montare litere 2D din sticla organica H=20cm, cu pelicula luminiscenta (1448) - 2 seturi | buc | 8,00 |
| 23 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t | 1,00 |
| 24 | TsI50C10 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 25 | M1A01A | Confectie metalice (Totem pentru localitatea Făgureni ) din tabla, profile metalcie si grinzi din lemn, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona | t | 1,00 |
| * | * | * | * | * |
| Lotul II |  | Lucrări de renovare a denumirii localității Strășeni din parcul pinilor |  |  |
|  | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,940 |
|  | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 14,300 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 14,300 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 14,300 |
|  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (gr.10cm) | m3 | 6,800 |
|  | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (gr.4cm) | m2 | 49,000 |
|  | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 47,000 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,000 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1,d=3 /100x100mm | kg | 19,000 |
|  | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, M-200, | m3 | 1,900 |
|  | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 0,300 |
|  | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,010 |
|  | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,600 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |
|  | RpCJ34A | Reparatii - prin spalarea manuala a tencuielilor speciale | m2 | 59,000 |
|  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, | m2 | 59,000 |
|  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Cu Adeziv " Ideal Universal "- norma 3,77kg/1m2 | m2 | 59,000 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,000 |
|  | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu (cu plasa) | m | 86,000 |
|  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Adeziv "Ideal Fasad "- norma 5,6 kg/1m2 | m2 | 78,000 |
|  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la exteriori | m2 | 78,000 |
|  | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul | m2 | 78,000 |
|  |  | 3. Inițiale |  |  |
|  | pret de piața | Litere 3D cu iluminare STRASENI - 8 buc., | buc | 8,000 |
|  | pret de piața | Stema Republicii Moldova -1 buc | buc | 1,000 |
|  | pret de piața | Stema orasului Straseni -1 buc | buc | 1,000 |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcasele din metal ) | kg | 124,000 |
|  | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,124 |
|  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,124 |
| * | * | * | * | * |
| Lotul III |  | Lucrări de renovare a denumirii localității Strășeni |  |  |
|  | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 18,20 |
|  | RpCP45C | Demontarea litere si elemente decorative | kg | 250,00 |
|  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 18,20 |
|  | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la pereti, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (Aplicam Nc la plasa 1.05 m2/m2) | m2 | 12,60 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,20 |
|  | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. se adauga 5mm | m2 | 18,20 |
|  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 18,20 |
|  | CN55A | Finisare manuala decorativa (Vopsea siliconica fatada Nc=0.25l/m2) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 12,60 |
|  | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 15,00 |
|  | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 2,00 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,00 |
|  | RpEF14E | Montarea corpurilor de iluminat, fixate prin dibluri - Litere 3D iluminate cu inscriptia ,,STRĂȘENI", confectionate din sticla cu oracal | buc | 8,00 |
|  | DF19A | Montarea stema localitatii ,, STRĂȘENI” | buc | 1,00 |
|  | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 8,40 |
|  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,00 |
|  | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 15,00 |
|  | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm grosimea, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 35,00 |

Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________