ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare [Formatul documentului nu va fi modificat]

## 1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Cultură a Primariei Mun.Chișinău , MD-2012 2. IDNO: 1007601010585 - Tip procedură achiziție: contract de mică valoare - Obiectul achiziției: Achiziția sistemului video monitorizare și antiefracție la Directia Cultura si instituțiile din subordine - Cod CPV : 32323500-8 6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Achiziția sistemului video monitorizare și antiefracție la Directia Cultura si instituțiile din subordine [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: Banca Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X [sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilo/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarte de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32323500-8 | Sistem video monitorizare și antiefracție | Bucată | 1 | Conform Anexei nr.1 |

Criterii și documentele/cerințele de calificare/selecție includ următoarele:

| Nr.d/o | Denumirea documentului/cerințelor | Cerințe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. | Da |
| 2 | Specificații tehnice și de preț | original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 3 | Certificat de atribuire a contului bancar. | copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 4 | Licența de activitate | copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 5 | Certificat de atribuire a TVA. | copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 6 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante și rapoate de incercări. | copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 7 | Declarația privind perioada și condițiile de garanție pentru bunurile livrate | original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 8 | Declarația privind experiența similară | original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 9 | Declarația privind deținerea utilajului si tehnicii specializate necesare pentru executarea lucrărilor | original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 10 | Dovada privind asigurarea cu personal de specialitate | original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 11 | Certificat de la Centrul de instruire in domeniul securitații și sanătății in muncă | copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direția Cultură a Mun.Chișinău

a)Adresa: municipiul Chişinău, str. Bucuresti , 68

b) Tel: 067604022 / 022245562

- E-mail: dima_popa@bk.ru;

- Numele şi funcţia persoanei responsabile: Popa Dumitru- Specialist Principal;

8.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP.____

- pe: [data] indicată în SIA RSAP.____________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10.Criteriul de atribuire este: corespunderea cerințelor tehnici solicitate , termenul de executie a lucarilor cel mai scurt și

cel mai avantajos preț raport calitate.

11.Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

12. Termen de achitare a serviciilor : pina la 90 zile de la semnarea Facturii Fiscale insotite de „Act de îndeplinire a lucrarilor”

13. Termeni și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați : din contul operatorului economic la solicitarea autoritații contractante , în termen de 15 zile din data semnării comenzii , pe parcursul anului 2020 , la adresa conform solicitărilor.

14.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150 000, 00

Președintele grupului de lucru: 	Valentina Volontir	L.Ş

Ex.Popa Dumitru

Tel. 067604022

Anexa 1

Specificația

Tehnică și financiară privind construcțiile din PVC

Pentru necesitățile Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău

| Nr | Denumirea bunurilor | Dimensiuni Volum | Unitatea de masură | Preț lei fără TVA | Preț lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitiv de recepționare,transmitere și înregistrare a semnalelor de alarma ; a.Panou de securitate; 8/32 zone programabile; 8 zone independente; comunicator digital încorporat; Carcasa din plastic ABS; transformator inclus; • EN50131 certificat: GRADUL 2, clasa I • Zone de pe panou: 8 (opțional duble) • Max. numărul de zone: 32 • Max. numărul de ieșiri PGM: 32 • Partiții: 8 • Modulul de extindere a zonei 8: Da • Modulul de expansiune PGM 8: Da • Modul de expansiune wireless e WL: Da • Coduri de utilizator sau carduri proxy: 64 • Jurnal de evenimente: 1024 • Alimentare: 2,5A • Tastatură: LED, LCD • Timp de vizitare: Da • Dispozitive pe autobuz: 30 max b.Tastatura LCD pentru Eclipse 8/16/32; Indicație pentru 32 de zone și 8 partiții; • Certificat EN50131: GRADUL 3, Clasa II • Tastatură LCD cu butoane din silicon; • Indicație pentru 32 de zone și 8 zone; • Afișare text pentru caractere 2x16, pe două rânduri; • Suportă 3 tipuri de programare: prin adrese, operații și meniuri text; • Butoane rapide pentru toate modurile de armare; • Butoane de acces rapid - zone de memorie, probleme și bypass; • 3 combinații de butoane rapide pentru trimiterea alarmelor PANIC, MEDICAL și INCENDIU la stația centrală de monitorizare; • Mod confidențial; • Intensitatea luminii de fundal reglabile a afișajului și a butoanelor; • Volumul reglabil al semnalului sonor și derularea textului; • Comutator TAMPER bidirecțional; • Suport multilingv;Numărul de utilizatori simultanti – 16 c.Sirena piezo ; Culoare indicatie albastra; • Sunet la ieșire - 105 dB / 1 m • Difuzor piezo • Culoare de indicație albastră • Cutie de plastic d.Detector PIR; lentile cilindrice; imunitate la animale de până la 12 kg; paranteză opțional; • Certificat EN50131: GRADE 2, Clasa II • Detector PIR cu lentile cilindrice • Unghiul de acoperire 90º • Domeniu de funcționare de la 1,5 m la 15 m • 54 de zone de detectare • Compensarea temperaturii • Imunitate ridicată la lumina albă până la 6500 lux • imunitate la animale de până la 12 kg • Protecție inversă a polarității e.Detector cu tehnologie duală (PIR + spargere de sticlă) și lentile cilindrice cu unghi larg; • Detector cu tehnologie duală (PIR + spargere de sticlă) • Reglarea numărului de impulsuri (pentru piesele PIR și GBD) • Controlul frecvenței - GBD • Imunitate ridicată la lumina albă până la 6500 lux • imunitate la animale 12 kg (numai pentru PIR) • Compensarea temperaturii • Protecție inversă a polarității f.Contacte magnetice montate la suprafață • Montare cu șuruburi și bandă adezivă dublă • Contacte: N / O pentru sisteme închise • Distanța de contact: până la 20 - 25 mm • Lungimea firului: 400 mm • Curent de funcționare: 0,5 Ah / 200 V DC • Dimensiuni: 27x14x8 mm • Culoare alba • Recomandat: pentru uși, ferestre din g.Modul de extindere Eclipse Zone pentru adăugarea a 8 zone de intrare; • Certificat EN50131: GRADUL 3, Clasa II • Modul de expansiune • Conexiune direct la magistrala de sistem; • 8 zone de intrare suplimentare cu parametri liber programabili; • Ieșire PGM suplimentară, 100 mA, • Amplasat în carcasa panoului de securitate Eclipse 32 • Poate fi adăpostit într-o cutie separată din plastic h.Baterie 12V, 7Ah i.Cablu alarm 6 fire Galaxy 100 series cupru j.Sursa de alimentare - Comutarea sursei de alimentare de rezervă 12V / 3A. Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității inverse, supraîncărcării și descărcării complete a bateriei. k.Senzor de mișcare cu tenologie dublă (MW + PIR); (50 buc) • Certificat EN50131: GRADE 3, Class II • Analiză digital • Lentilie cilindrice • Antimasking inclus • Sensibilitate reglabilă, microwave separate și PIR separate l.Modul universal de comunicare GPRS(10 buc) Numere de telefon la care se poate transmite informația: minim 6 Posibilitatea de conectare la Server AJAX SP prin IP sau DDNS Conexiune Seriala Transmitere kriptata Ieșire MicroUSB pentru programare m.Modul universal de comunicare LAN(10 buc) Posibilitatea de conectare la Server AJAX SP prin IP sau DDNS Conexiune Seriala Transmitere kriptata Ieșire MicroUSB pentru programare n.Centrală anti-efracție 32 zone (10 buc) Zone: minim 32 Partiții: minim 8 Certificare: EN50131: GRADE 2, Class I Evidenta evenimente: 1024 Tip de programare: minim 3 , 4-digit adrese 3-digit oprațiuni, text menu structură arbore PGM pe bord: minim5 Carcasa: Plastic ABS o. Radiotransmițător Protocoale de funcționare: LARS, ELECTRONIC LINE Frecvența ultrascurtă de funcționare: 146 – 174 MH Frecvența ultralungă de funcționare: 402 – 470 MHz, Putere: 5W, Indicator stare: Led, Buton reset: da, Buton Test: da | 1 | set |  |  |
| 2 | Dispozitiv de recepționare și înregistrare a semnalului video; a. Numărul de canale – minim 16 canale, b. Tip semnal IP, c. Tip Format comprimare semnal Ultra 265/H.265/H.264, d. Lățime de bandă primită 160 Mbps e. Lățime de bandă de ieșire 96 Mbps f. Utilizatori la distanță 128 g. Protocoale P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, h. Marimea Pixelilor suportată de modul – 8Mpx, i. Opțiunea ANR, j. 2 interfețe SATA Capacitate de până la 6 TB pentru fiecare disc k. Platformă integrată profesională pentru gestionarea sistemelor de supraveghere video. O interfață ușor de utilizat ce va permite să gestionăm resurse, hardware, utilizatori, rețea etc. Compatibilitatea cu dispozitivele activate ONVIF; Suport pentru mai mult de 1000 de dispositive. Posibilitatea pentru diagnosticarea video și analiza informațiilor operaționale. Posibilitatea de stocare și gestionare pentru lucrul cu arhiva stocată în interiorul modulului de capture video cât și pe HDD de pe dispozitivile de stocare. l. Posibilitatea de suport de date de rezervă pentru importul și exportul configurației sistemului și a backup-ului de date. m. Posibilitatea de căutare în informația arhivată cu 3 niveluri de căutare, inclusiv modulul de captare a imaginei video, de pe dispozitivele de stocare locală și/sau centralizate, / înregistrările la distanță /precum și după numele grupului / numele canalului / tipul de fișier etc. n. Redare sincronă 16 canale o. Prezența alarmelor: Motion Detection / Loss Video / Alarmă Video Mask… p. Solutia trebuie sa include in ansamblu de platformă integrată profesională impreuna cu echipamentul. q. Actualizarea firmware-ului prin cloud. r. Alimentare 12V DC Consum de energie: ≤ 7 W (fără HDD) s. Mediu de lucru -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), umiditate ≤ 90% RH (fără condensare) | 1 | bucată |  |  |
| 3 | Dispozitiv de captare a imaginilor video; a. Senzor 1/3 ", 4,0 megapixeli, scanare progresivă, CMOS 2592x1520 Obiectiv 2.8mm@F2.0 b. Formatul de comprimare Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Profil cod H.264 Profil de bază, Profil principalGama dinamică c. Protocoale IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS d. Integrare compatibilă ONVIF (Profile S, Profile T), API e. Balans de alb Auto / Exterior / Reglaj fin / Lampa de sodiu / Blocat / Auto2 f. Reducere digitală a zgomotului 2D / 3D DNR ,DWDR ,Dezaburire digitală g. Suport IR intelligent Filtru IR cu comutator automat (ICR) h. Opțiuni de alimentare DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af) Consum de energie: Max 4W i. Nivel de protecție - IP67, j. Mediu de lucru -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Umiditate: ≤95% RH (fără condensare) k. Carcasă metalică-plastic, cupola. l. Certificări CE: EN 60950-1 ,UL: UL60950-1 ,FCC: FCC partea 15 m. Mărimea imaginei captată de modul 4MP Ultra 265 4.0mm Fix; CMOS 1/3 ", 2592x1520: 20 fps, triplu flux, n. Declanșator Auto / Manual, 1 ~ 1 / 100000s o. Culoare minimă de iluminare: 0,03 Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux cu IR activat Filtru IR cu comutator automat p. Formatul de comprimare Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Profil cod H.264 Profil de bază, Profil principalGama dinamică q. Opțiuni de alimentare -DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af) Consum de energie: Max 5W r. Nivel de protecție minim - IP67, s. Temperatura de lucru - -35°C ~ 60°C, t. Carcasă metalică, bulet. u. Mediu de lucru -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Umiditate: ≤95% RH (fără condensare) v. Protecție la supratensiune 2KV w. Certificări CE: EN 60950-1 ,UL: UL60950-1 ,FCC: FCC partea 15 | 1 | bucată |  |  |
| 4 | 4. Switch PoE gestionabil; (4 buc) a. Switch PoE minim 8 porturi + RJ45 Console + 2 SFP slot (LC/SC Fiber Ports) b. Putere: 120W c. Carcasa: Metal d. Termen de garanție: minim 12 luni | 1 | set |  |  |
| 5 | Hard disk drive capacitate 6 terabait; a. Volum: minim 6TB, Surveillance seriesHDD b. Interface: SATA 6 Gb/s c. Form factor: 3.5-inch d. RoHS compliant: da e. Interface speed: 6Gb/s f. Cache: 64 MB g. Performance class: 5400 RPM Class h. Termen de garanție: minim 36 luni | 1 | bucată |  |  |
| 6 | 5. Sursă suplimentară de rezervă; a. UPS minim 1000VA b. 3 steps of AVR, CPU controlled, USB | 1 | bucată |  |  |
| 7 | 6. Suport dur pentru pentru dispozitiv de supraveghere video; a. Material fier b. Culoare albă c. Lungime 1000 mm d. Montare pe perete e. Compatibilitate cu dispozitiv de supraveghere video | 1 | bucată |  |  |
| 8 | 7. Cablu de rețea UTP; a. Cablu p/u transmiterea datelor b. Tip: intern c. Categoria: UTP 5e d. Material fire: cupru e. 4x2 24AWG f. Producator European | 1 | bucată |  |  |
| 9 | 8. Canal plastic; a. Dimensiuni: 10x20x2000 mm | 1 | bucată |  |  |
| 10 | 9. Canal plastic; a. Dimensiuni: 40x25x2000 mm | 1 | bucată |  |  |
| 11 | 10. Dispozitiv de supraveghre video de tip speedome; (4 buc) a. Iluminare starlight b. Zoom optic x40 c. Focusare automată d. Infraroșu smart minim 250 metri e. Rezoluție 2 megapixeli f. Minim 3 fluxuri de date g. Compresie H265 h. Funcție inovativă de inlăturare a zăpezii i. Suport protocol ONVIF j. Nivel de impermiabilitate minim IP66 | 1 | set |  |  |
| 12 | Conectori si accesorii | 1 | bucată |  |  |

Specificația tehnică deplină, standarte de referință

Lucrările de inlocuire sau montare a sistemultui video se va efectua conform caietului de sarcini la solicitarea autoritaii contractante pina la finele anului 2021 la adresa Directiei Cultura a Primariei Municipiului Chisinau și a institutiilor din subordine.

Echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat și compatibil cu standardele de alimentare cu energie electrică în Republica Moldova, precum și de conectare/procesare cu Serverul central ”Video” și echipamentul de supraveghere video de producție Tiandy, deja instalat la obiectivele Solicitantului.

Lipsa compatibilității pentru echipamentul altor producători urmează să fie argumentată cu indicarea lucrărilor și costurilor care urmează să fie suportate de Solicitant pentru asigurarea administrării centralizate a tuturor sistemelor de supraveghere video.

Ofertanții vor anexa la ofertele sale, în original, certificate ale producătorului echipamentelor ofertate privind confirmarea faptului că, modelele acestor echipamente sunt în producție la data ofertei și nu sunt declarate EOL.

Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesorii, materialele de montare și asigurare a conectivității necesare funcționării eficiente, indiferent dacă acestea au fost sau nu solicitate expres.