WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr. 206 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 28/2023-2-1-6

Farmacia. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В кабельный ящик КЯ (учтен в наружных сетях) установить: |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (блок рубильник- предохранитель РПС-1, 380В, 100А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 3 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (предохранитель ПП-100А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (щит с монтажной панелью ЩМП-5-2, IP31) ГРЩ | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 6 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (рубильник 380В, 100А, ВР-3Р/100А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 7 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/95А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА-3Р/С50А, АД-4Р/40А/10мА) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 10 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, (ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc |  |  |  |
|  | 611590063 | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc |  |  |  |
|  | 147963220 | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА-3Р/С10А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 15 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/12А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 17 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, (ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (бокс на 24 модуля, металлический, навесной, ЩРн-24з, IP31) РЩВ | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-3Р/63А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 20 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/50А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА-3Р/С40А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 23 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc |  |  |  |
|  | 611590063 | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc |  |  |  |
|  | 147963220 | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (бокс на 12 модулей, металлический, навесной, ЩРн-12з, IP31) ЩО | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/20) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 28 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc |  |  |  |
|  | 611590063 | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc |  |  |  |
|  | 147963220 | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (щит с монтажной панелью ЩМП-1-0, IP65) ОУ | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 31 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный ПКЕ-222-1) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная розетка, для скрытой проводки, 10А, 220В, IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 7539519 | Штепсельная розетка, для скрытой проводки, 10А, 220В, IP20 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 2-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 753951 | Блок из 2-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 2-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP54) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 75395190 | Блок из 2-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP54 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
| 36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 4-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 7539511 | Блок из 4-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
| 37 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (блок из 2-х розеток, для открытой проводки, 16А, 220В, IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 12365478900 | Блок из 2-х розеток, для открытой проводки, 16А, 220В, IP20 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
| 38 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 15264143 | Выключатель одноклавишный IР20 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 1526414390 | Выключатель одноклавишный IР54 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 40 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 152641431 | Выключатель двухклавишный IР20 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный проходной IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 1526414379 | Выключатель одноклавишный проходной IР20 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный проходной IP54) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 152641437990 | Выключатель одноклавишный проходной IР54 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 43 |  | Фотореле | buc |  |  |  |
|  | 79314565569 | Фотореле | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик движения) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00005 |  |  |
| 45 |  | Датчик движения инфракрасный | buc |  |  |  |
|  | 37910507778 | Датчик движения инфракрасный | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc |  |  |  |
|  | 23654120196 | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc |  |  |  |
|  | 79314562000 | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP20, OPL/R led 410) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
| 50 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 410) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
| 51 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 2х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 210) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
| 52 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, CD led 120) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
| 53 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR S led) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
| 54 |  | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP20, OPL/R led 410 | buc |  |  |  |
|  | 741003437 | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP20, OPL/R led 410 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 |  | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 410 | buc |  |  |  |
|  | 7410034372 | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 410 | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 |  | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 2х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 210 | buc |  |  |  |
|  | 74100343727 | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 2х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 210 | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, CD led 120 | buc |  |  |  |
|  | 78451000 | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, CD led 120 | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 |  | Cветильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR | buc |  |  |  |
|  | 78945612079 | Cветильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 |  | Лампа LED трубчатая 10 Вт | buc |  |  |  |
|  | 12010 | Лампа LED трубчатая 10 Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 |  | Лампа LED E27 20 Вт | buc |  |  |  |
|  | 12018 | Лампа LED E27 20 Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 63 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х4мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 65 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 66 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х10мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 67 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 68 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 69 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами КВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 70 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами КВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2 в коробе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 72 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2 в коробе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 |  |  |
| 73 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 87930011 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 74 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 879300111 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 75 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х4 мм2 | m |  |  |  |
|  | 8793001101 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х4 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 76 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 8793001102 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 77 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х10 мм2 | m |  |  |  |
|  | 87930016 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х10 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 78 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х16 мм2 | m |  |  |  |
|  | 879300169 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 79 |  | Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 8793001111 | Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 80 |  | Кабель с медными жилами, контрольный, с ПВХ изоляцией КВВГнг(A)-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 879300415 | Кабель с медными жилами, контрольный, с ПВХ изоляцией КВВГнг(A)-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 81 |  | Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, с ПВХ изоляцией КВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 8793004155 | Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, с ПВХ изоляцией КВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 82 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2 | m |  |  |  |
|  | 87930011001 | Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 83 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг(А)-LSLTx 5х50мм2 | m |  |  |  |
|  | 879300110012 | Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг(А)-LSLTx 5х50мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 84 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 53090201 | Труба ПВХ 20мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |  |  |
| 85 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 530902015 | Труба ПВХ 25мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |  |  |
| 86 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 40мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 5309001320 | Труба ПВХ 40мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,0400 |  |  |
| 87 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (лоток металлический 100х60 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |  |  |
|  | 24518003 | Лоток металлический 100х60 мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de construсtii |  |  |  |  |
| 88 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |  |  |
| 89 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Блок рубильник-предохранитель, трехполюсный, 380В, 100А, РПС-1 | buc |  |  |  |
|  | 74125800 | Блок рубильник-предохранитель, трехполюсный, 380В, 100А, РПС-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 |  | Предохранитель плавкий, 100А, ПП-100А | buc |  |  |  |
|  | 741258001 | Предохранитель плавкий, 100А, ПП-100А | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 |  | Щит с монтажной панелью, металлический, навесной, с замком, IP31, ЩМП-5-2 (ГРЩ) | buc |  |  |  |
|  | 7412580013 | Щит с монтажной панелью, металлический, навесной, с замком, IP31, ЩМП-5-2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 |  | Рубильник перекидной на два направления, трехполюсный, 380В, 100А, ВР-3Р/100А | buc |  |  |  |
|  | 3698520 | Рубильник перекидной на два направления, трехполюсный, 380В, 100А, ВР-3Р/100А | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 |  | Контактор магнитный, 380В, 95А, КМ-380/95А | buc |  |  |  |
|  | 8520319 | Контактор магнитный, 380В, 95А, КМ-380/95А | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С50А | buc |  |  |  |
|  | 7894572950 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С50А | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16 | buc |  |  |  |
|  | 78945612399 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 |  | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД-4Р/40А/10мА | buc |  |  |  |
|  | 89783244010 | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД-4Р/40А/10мА | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/20А/30мА | buc |  |  |  |
|  | 8978321120 | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/20А/30мА | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА | buc |  |  |  |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р | buc |  |  |  |
|  | 78945612333 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 |  | Устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А | buc |  |  |  |
|  | 78945611510 | Устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С10 | buc |  |  |  |
|  | 78945612310 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 |  | Контактор магнитный, 380В, 12А, КМ-380/12А | buc |  |  |  |
|  | 78945612012 | Контактор магнитный, 380В, 12А, КМ-380/12А | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4 | buc |  |  |  |
|  | 15260470204 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В4 | buc |  |  |  |
|  | 152604702041 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 107 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р | buc |  |  |  |
|  | 78945612333 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р | buc | 1,0000 |  |  |
| 108 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной, с замком ЩРн-24з, IP31 (РЩВ) | buc |  |  |  |
|  | 23458912333 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной, с замком ЩРн-24з, IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 109 |  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/63А | buc |  |  |  |
|  | 235690012017 | Выключатель нагрузки ВН-3Р/63А | buc | 1,0000 |  |  |
| 110 |  | Контактор магнитный, 380В, 50А, КМ-380/50А | buc |  |  |  |
|  | 78945612030 | Контактор магнитный, 380В, 50А, КМ-380/50А | buc | 1,0000 |  |  |
| 111 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С40А | buc |  |  |  |
|  | 7894572940 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С40А | buc | 1,0000 |  |  |
| 112 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С25 | buc |  |  |  |
|  | 15260470225 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 113 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С16 | buc |  |  |  |
|  | 15260470216 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 114 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С6 | buc |  |  |  |
|  | 152604702169 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 115 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4 | buc |  |  |  |
|  | 15260470204 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 116 |  | Бокс для установки 12 модулей, металлический, навесной, с замком ЩРн-12з, IP31 (ЩО) | buc |  |  |  |
|  | 23458912 | Бокс для установки 12 модулей, металлический, навесной, с замком ЩРн-12з, IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 117 |  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20 | buc |  |  |  |
|  | 2356900120170 | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20А | buc | 1,0000 |  |  |
| 118 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В10 | buc |  |  |  |
|  | 152604702 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 119 |  | Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65 (ОУ) | buc |  |  |  |
|  | 1245311000009 | Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65 | buc | 1,0000 |  |  |
| 120 |  | Пост кнопочный ПКЕ-222-1 | buc |  |  |  |
|  | 124531100044 | Пост кнопочный ПКЕ-222-1 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit | (Spac N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |