Anexa nr.1.

.

| CT Vest, str. Prunului, 24 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Reparația rezervorului de apă pentru antiincendiu.

Lucrări de hidroizolare

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți sau tavane | m2 | 40,00 |
| 2 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sârmă | m2 | 810,00 |
| 3 | CN54B | Prelucrarea barelor de armatura corodate cu soluție anti-rugină | m2 | 30,00 |
| 4 | RpCE32A | Etanșarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu mortar pe baza de ciment “Peneplug” sau echivalentul. Dimensiunea rosturilor 2x5 cm. Resurse materiale: Amestec uscat peneplug sau echivalentul – 375 kg | m | 180,00 |
| 5 | RpCJ03A | Reparații de tencuieli interioare, brute, la pereți din zidărie de cărămidă sau beton, de 4 cm grosime, executate cu mortar SCREPA M500 sau echivalentul | m2 | 40,00 |
| 6 | IzA01A | Curățirea prin sablare in vederea aplicării protecției anticorozive pe suprafețe întinse de beton, cu nisip cuarțos de râu granulație 2-3 mm | m2 | 810,00 |
| 7 | IzF31B | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă | m2 | 810,00 |
| 8 | TsH82C | Măturarea deșeurilor de construcție rezultate după curățirea suprafețelor | 100m2 | 1,80 |
| 9 | TrB22C2A | Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, înălțimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 4,00 |
| 10 | TRI1AA06C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare, în prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 1 | t | 4,00 |
| 11 | RpAcH02D | Evacuarea apei din săpături, mecanic, cu electropompa de 2.8-8 kW | ora | 20,00 |
| 12 | CB16A | Schelă pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime | m2 | 279,00 |