# Formularul nr. 1

desfășurat

Obiectivul: Lucrari de reparatie a fatadei si pereului blocului administrativ din cadrul ANSA, str. Mihai Eminescu, 13, mun. Edinet

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

| Obiectul: Solutii arhitectural-constructive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Substrasina |  |  |
| 1.1.1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic | m2 | 4,8000 |
| 1.1.1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,2560 |
| 1.1.1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2560 |
| 1.1.2 | CE31B adaptat | Streasina simpla cu lambriu PVC, cu latimea medie de 0,4 m. (Lambriu PVC cu norma de consum 1,02m2/m2) | m2 | 5,6000 |
| 1.1.2.1 | 2010102903497 | Lambriu PVC | m3 | 5,7120 |
| 1.1.2.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,8400 |
| 1.1.2.3 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3360 |
| 1.1.2.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,0800 |
| 1.1.2.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
| 1.1.2.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0840 |
| 1.1.3 | Pret de piata | Coltar PVC | m | 14,0000 |
| 1.1.3.1 | Material | Coltar PVC | m | 14,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Substrasina |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fatada |  |  |
| 1.1.4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane de scurgere a apei pluviale (pentru montarea ulterioara) | m | 32,0000 |
| 1.1.4.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,8800 |
| 1.1.4.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
| 1.1.4.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3200 |
| 1.1.5 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor tencuite (netencuite) in vederea aplicarii stratului de grunt | m2 | 315,0000 |
| 1.1.5.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 94,5000 |
| 1.1.5.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 34,6500 |
| 1.1.6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 315,0000 |
| 1.1.6.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 130,7250 |
| 1.1.6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,7500 |
| 1.1.6.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 37,8000 |
| 1.1.7 | IzF55C adaptat | Finisarea exterioară a pereţilor clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (se exclud: Adeziv „Ideal Universal”; Plăci din vată minerală termoizolantului; Diblu din material plastic; Cornier din aluminiu l = 3m; Fereastru mecanic). | m2 | 315,0000 |
| 1.1.7.1 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 1 575,0000 |
| 1.1.7.2 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 346,5000 |
| 1.1.7.3 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
| 1.1.7.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 157,5000 |
| 1.1.7.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 131,6700 |
| 1.1.7.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,8750 |
| 1.1.7.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0710 |
| 1.1.7.8 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,6150 |
| 1.1.8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 315,0000 |
| 1.1.8.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 130,7250 |
| 1.1.8.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,7500 |
| 1.1.8.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 37,8000 |
| 1.1.9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 315,0000 |
| 1.1.9.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 724,5000 |
| 1.1.9.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,2600 |
| 1.1.9.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 384,3000 |
| 1.1.9.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,8900 |
| 1.1.10 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera) | m | 32,0000 |
| 1.1.10.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Soclu |  |  |
| 1.1.11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 36,9500 |
| 1.1.11.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1109 |
| 1.1.11.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 29,5600 |
| 1.1.11.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,5600 |

| 1.1.11.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5543 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii stratului de grunt | m2 | 36,9500 |
| 1.1.12.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 11,0850 |
| 1.1.12.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,0645 |
| 1.1.13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 36,9500 |
| 1.1.13.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 15,3343 |
| 1.1.13.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8475 |
| 1.1.13.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,4340 |
| 1.1.14 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior) | m2 | 36,9500 |
| 1.1.14.1 | 2661112800700 | Placute de ceramica | m2 | 37,6890 |
| 1.1.14.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 136,7150 |
| 1.1.14.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 17,3665 |
| 1.1.14.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 739,0000 |
| 1.1.14.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0739 |
| 1.1.14.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.14.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 60,9675 |
| 1.1.14.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4434 |
| 1.1.14.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3695 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 1.1.15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usa-1buc). | m2 | 3,1500 |
| 1.1.15.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6615 |
| 1.1.15.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6615 |
| 1.1.16 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 3,1500 |
| 1.1.16.1 | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 3,1500 |
| 1.1.16.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8820 |
| 1.1.16.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,4410 |
| 1.1.16.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,4100 |
| 1.1.16.5 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0158 |
| 1.1.16.6 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,5750 |
| 1.1.16.7 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,2050 |
| 1.1.16.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0032 |
| 1.1.16.9 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,1510 |
| 1.1.16.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2600 |
| 1.1.16.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5985 |
| 1.1.16.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8505 |
| 1.1.16.13 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0630 |
| 1.1.17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,0100 |
| 1.1.17.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,0100 |
| 1.1.17.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0400 |
| 1.1.17.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,0050 |
| 1.1.17.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3518 |
| 1.1.17.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,2060 |
| 1.1.17.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0100 |
| 1.1.17.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,4673 |
| 1.1.17.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1608 |
| 1.1.17.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0402 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Scara anexa |  |  |
| 1.1.18 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,2000 |
| 1.1.18.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0100 |
| 1.1.18.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |
| 1.1.18.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| 1.1.18.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |
| 1.1.18.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,0700 |
| 1.1.18.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 1.1.19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 0,1000 |
| 1.1.19.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,1150 |
| 1.1.19.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0100 |
| 1.1.19.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0990 |
| 1.1.19.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0210 |
| 1.1.19.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0420 |
| 1.1.20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 1,0000 |
| 1.1.20.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |

| 1.1.20.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.20.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| 1.1.20.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| 1.1.20.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 1.1.20.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,0250 |
| 1.1.20.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
| 1.1.20.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 1.1.20.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0010 |
| 1.1.20.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 1.1.20.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 1.1.20.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
| 1.1.20.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 1.1.21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m | kg | 17,5000 |
| 1.1.21.1 | 2710602200000 | Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm | kg | 17,9375 |
| 1.1.21.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1750 |
| 1.1.21.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,9000 |
| 1.1.21.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,1550 |
| 1.1.21.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0875 |
| 1.1.21.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0175 |
| 1.1.22 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv. | m3 | 0,2500 |
| 1.1.22.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 75,7500 |
| 1.1.22.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1865 |
| 1.1.22.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1713 |
| 1.1.22.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0825 |
| 1.1.22.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.1.22.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,5375 |
| 1.1.22.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1125 |
| 1.1.22.8 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0813 |
| 1.1.22.9 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1500 |
| 1.1.22.10 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0700 |
| 1.1.23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat | m2 | 1,4400 |
| 1.1.23.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 0,5976 |
| 1.1.23.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0720 |
| 1.1.23.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1728 |
| 1.1.24 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior) | m2 | 1,4400 |
| 1.1.24.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,4832 |
| 1.1.24.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,7680 |
| 1.1.24.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,6624 |
| 1.1.24.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 28,8000 |
| 1.1.24.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0029 |
| 1.1.24.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.24.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,6992 |
| 1.1.24.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| 1.1.24.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0180 |
| 1.1.24.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0907 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Scara anexa |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Scara din spate |  |  |
| 1.1.25 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,2700 |
| 1.1.25.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0135 |
| 1.1.25.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0800 |
| 1.1.25.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4050 |
| 1.1.25.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0945 |
| 1.1.25.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,0945 |
| 1.1.25.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0540 |
| 1.1.26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 0,2000 |
| 1.1.26.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2300 |
| 1.1.26.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0200 |
| 1.1.26.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1980 |
| 1.1.26.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0420 |
| 1.1.26.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0840 |
| 1.1.27 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 1,0000 |
| 1.1.27.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| 1.1.27.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| 1.1.27.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| 1.1.27.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| 1.1.27.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 1.1.27.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,0250 |
| 1.1.27.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
| 1.1.27.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |

| 1.1.27.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.27.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 1.1.27.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 1.1.27.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
| 1.1.27.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 1.1.28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m | kg | 18,9000 |
| 1.1.28.1 | 2710602200000 | Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm | kg | 19,3725 |
| 1.1.28.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1890 |
| 1.1.28.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,2920 |
| 1.1.28.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,2474 |
| 1.1.28.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0945 |
| 1.1.28.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0189 |
| 1.1.29 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv. | m3 | 0,2700 |
| 1.1.29.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 81,8100 |
| 1.1.29.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2014 |
| 1.1.29.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1850 |
| 1.1.29.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0891 |
| 1.1.29.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.1.29.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6605 |
| 1.1.29.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1215 |
| 1.1.29.8 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0878 |
| 1.1.29.9 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1620 |
| 1.1.29.10 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0756 |
| 1.1.30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat | m2 | 5,3200 |
| 1.1.30.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 2,2078 |
| 1.1.30.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2660 |
| 1.1.30.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,6384 |
| 1.1.31 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior) | m2 | 5,3200 |
| 1.1.31.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 5,4796 |
| 1.1.31.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 25,0040 |
| 1.1.31.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,4472 |
| 1.1.31.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 106,4000 |
| 1.1.31.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0106 |
| 1.1.31.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.31.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,2776 |
| 1.1.31.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0074 |
| 1.1.31.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0665 |
| 1.1.31.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,3352 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Scara din spate |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari interioare |  |  |
| 1.1.32 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 0,4000 |
| 1.1.32.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0480 |
| 1.1.32.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1800 |
| 1.1.32.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 1.1.32.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0320 |
| 1.1.33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 50,0000 |
| 1.1.33.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5000 |
| 1.1.33.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 50,0000 |
| 1.1.33.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2500 |
| 1.1.33.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |
| 1.1.33.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,7500 |
| 1.1.33.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,5000 |
| 1.1.33.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
| 1.1.33.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
| 1.1.34 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,0500 |
| 1.1.34.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,3900 |
| 1.1.34.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1950 |
| 1.1.34.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0275 |
| 1.1.34.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0975 |
| 1.1.34.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0488 |
| 1.1.34.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3220 |
| 1.1.35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,8900 |
| 1.1.35.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8900 |
| 1.1.35.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5600 |
| 1.1.35.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9450 |
| 1.1.35.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3308 |

| 1.1.35.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1340 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.35.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8900 |
| 1.1.35.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,3797 |
| 1.1.35.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1512 |
| 1.1.35.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0378 |
| 1.1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact | m2 | 3,1000 |
| 1.1.36.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,4650 |
| 1.1.36.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1550 |
| 1.1.36.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0930 |
| 1.1.37 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,2000 |
| 1.1.37.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,9960 |
| 1.1.37.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0102 |
| 1.1.37.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0632 |
| 1.1.37.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0153 |
| 1.1.37.5 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,4880 |
| 1.1.37.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2440 |
| 1.1.37.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0102 |
| 1.1.37.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0102 |
| 1.1.38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,1000 |
| 1.1.38.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,4650 |
| 1.1.38.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1550 |
| 1.1.38.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0930 |
| 1.1.39 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,1000 |
| 1.1.39.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 0,9300 |
| 1.1.39.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 45,2910 |
| 1.1.39.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0347 |
| 1.1.39.4 | 20000883 | Muncitor | h-om | 4,6066 |
| 1.1.39.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2449 |
| 1.1.39.6 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0918 |
| 1.1.40 | Pret de piata | Coltar din aluminiu pentru finisari | m | 14,0000 |
| 1.1.40.1 | Material | Coltar din aluminiu pentru finisari | m | 14,0000 |
| 1.1.41 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,1000 |
| 1.1.41.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3,4100 |
| 1.1.41.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,4650 |
| 1.1.41.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0009 |
| 1.1.41.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6200 |
| 1.1.42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,1000 |
| 1.1.42.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,2702 |
| 1.1.42.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0031 |
| 1.1.42.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,3950 |
| 1.1.42.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3100 |
| 1.1.42.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0031 |
| 1.1.43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,1000 |
| 1.1.43.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,4650 |
| 1.1.43.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1550 |
| 1.1.43.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0930 |
| 1.1.44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,1000 |
| 1.1.44.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,2400 |
| 1.1.44.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1860 |
| 1.1.44.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,5500 |
| 1.1.44.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1550 |
| 1.1.44.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0062 |
| 1.1.44.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7050 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Pereu |  |  |
| 1.1.45 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 12,8900 |
| 1.1.45.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0387 |
| 1.1.45.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,3120 |
| 1.1.45.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3120 |
| 1.1.45.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1934 |
| 1.1.46 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 8,9300 |
| 1.1.46.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4465 |
| 1.1.46.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,7200 |
| 1.1.46.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,3950 |
| 1.1.46.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,1255 |
| 1.1.46.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,1255 |
| 1.1.46.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,7860 |
| 1.1.47 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip | m2 | 9,8000 |

| 1.1.47.1 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6660 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.48 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scara) | m3 | 3,8000 |
| 1.1.48.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1900 |
| 1.1.48.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,2000 |
| 1.1.48.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7000 |
| 1.1.48.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,3300 |
| 1.1.48.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,3300 |
| 1.1.48.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7600 |
| 1.1.49 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 11,6000 |
| 1.1.49.1 | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 26,1000 |
| 1.1.50 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 19,1400 |
| 1.1.50.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,0288 |
| 1.1.51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 11,6000 |
| 1.1.51.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 13,3400 |
| 1.1.51.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,1600 |
| 1.1.51.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,4840 |
| 1.1.51.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,4360 |
| 1.1.51.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,8720 |
| 1.1.52 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plase sudate 4Bpl, pas.100x100mm) | kg | 230,0000 |
| 1.1.52.1 | 2873122004100 | Plase sudate 4Bpl, pas.100x100mm | kg | 232,3000 |
| 1.1.52.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,1500 |
| 1.1.52.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,3000 |
| 1.1.52.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,0000 |
| 1.1.52.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,7500 |
| 1.1.52.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |
| 1.1.52.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1380 |
| 1.1.53 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 9,6000 |
| 1.1.53.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0480 |
| 1.1.53.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,8800 |
| 1.1.53.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,8800 |
| 1.1.53.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,2880 |
| 1.1.53.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,4800 |
| 1.1.53.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,7680 |
| 1.1.53.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,9600 |
| 1.1.53.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0336 |
| 1.1.53.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0048 |
| 1.1.53.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,1520 |
| 1.1.53.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |
| 1.1.53.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,0800 |
| 1.1.54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 11,6000 |
| 1.1.54.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 11,8900 |
| 1.1.54.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,1600 |
| 1.1.54.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
| 1.1.54.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,6600 |
| 1.1.54.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5400 |
| 1.1.54.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,9000 |
| 1.1.54.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4,6400 |
| 1.1.55 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior) | m2 | 7,0000 |
| 1.1.55.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,2100 |
| 1.1.55.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 32,9000 |
| 1.1.55.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,2200 |
| 1.1.55.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 140,0000 |
| 1.1.55.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0140 |
| 1.1.55.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.55.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,2600 |
| 1.1.55.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0098 |
| 1.1.55.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0875 |
| 1.1.55.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,4410 |
| 1.1.56 | DE16A | Montarea uluc din beton armat 35x16x6cm | buc | 40,0000 |
| 1.1.56.1 | 2666122800611 | Uluc din beton armat 35x16x6cm | buc | 40,2800 |
| 1.1.56.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 12,0000 |
| 1.1.57 | DE16A | Montarea rigola DN150 H217 cu grila plastic A15 (1000x210x217) | buc | 14,0000 |
| 1.1.57.1 | 2666122800611 | Rigola DN150 H217 cu grila plastic A15 (1000x210x217) | buc | 14,0980 |
| 1.1.57.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,2000 |
| 1.1.58 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton B25 | m | 7,0000 |

| 1.1.58.1 | 2663102100001 | Beton | m3 | 0,3710 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.58.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 29,1200 |
| 1.1.58.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0840 |
| 1.1.58.4 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150 mm | m | 7,0350 |
| 1.1.58.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0490 |
| 1.1.58.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2600 |
| 1.1.58.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Pereu |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Ingradire clumba |  |  |
| 1.1.59 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,8100 |
| 1.1.59.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0405 |
| 1.1.59.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,2400 |
| 1.1.59.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2150 |
| 1.1.59.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2835 |
| 1.1.59.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2835 |
| 1.1.59.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1620 |
| 1.1.60 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 0,4100 |
| 1.1.60.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0492 |
| 1.1.60.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1845 |
| 1.1.60.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4350 |
| 1.1.60.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0328 |
| 1.1.61 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 1,1000 |
| 1.1.61.1 | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,4750 |
| 1.1.62 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 10,9000 |
| 1.1.62.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0545 |
| 1.1.62.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,2700 |
| 1.1.62.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,2700 |
| 1.1.62.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3270 |
| 1.1.62.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,5450 |
| 1.1.62.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,2725 |
| 1.1.62.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,4170 |
| 1.1.62.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0109 |
| 1.1.62.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0109 |
| 1.1.62.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,3080 |
| 1.1.62.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1800 |
| 1.1.62.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,9000 |
| 1.1.62.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2180 |
| 1.1.63 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m | kg | 70,0000 |
| 1.1.63.1 | 2710602200000 | Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm | kg | 71,7500 |
| 1.1.63.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7000 |
| 1.1.63.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,6000 |
| 1.1.63.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,6200 |
| 1.1.63.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
| 1.1.63.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0700 |
| 1.1.64 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv. | m3 | 1,4000 |
| 1.1.64.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 424,2000 |
| 1.1.64.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0444 |
| 1.1.64.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,9590 |
| 1.1.64.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4620 |
| 1.1.64.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.1.64.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,6100 |
| 1.1.64.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |
| 1.1.64.8 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4550 |
| 1.1.64.9 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8400 |
| 1.1.64.10 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3920 |
| 1.1.65 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior) | m2 | 7,5000 |
| 1.1.65.1 | 2661112800700 | Placute de ceramica | m2 | 7,6500 |
| 1.1.65.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 27,7500 |
| 1.1.65.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,5250 |
| 1.1.65.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 150,0000 |
| 1.1.65.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0150 |
| 1.1.65.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.65.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,3750 |
| 1.1.65.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |
| 1.1.65.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Ingradire clumba |  |  |

|  |  | Capitolul 10. Transportarea gunoiului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.66 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 51,7300 |
| 1.1.66.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 153,1208 |
| 1.1.67 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 51,7300 |
| 1.1.67.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 57,4203 |
| 1.1.68 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 51,7300 |
| 1.1.68.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,4834 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Transportarea gunoiului |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Gard metalic |  |  |
| 1.1.69 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 | m3 | 0,2000 |
| 1.1.69.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4220 |
| 1.1.70 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). | m3 | 0,2000 |
| 1.1.70.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 37,4000 |
| 1.1.70.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1572 |
| 1.1.70.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1450 |
| 1.1.70.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0540 |
| 1.1.70.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.1.70.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
| 1.1.70.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| 1.1.70.8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1200 |
| 1.1.70.9 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0650 |
| 1.1.70.10 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0500 |
| 1.1.71 | CL19A | Imprejmuiri metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc), (tipul se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 3,0000 |
| 1.1.71.1 | 2873136306000 | Imprejmuir metalice din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 3,0000 |
| 1.1.71.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1500 |
| 1.1.71.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2400 |
| 1.1.71.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2100 |
| 1.1.71.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,0000 |
| 1.1.71.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,5000 |
| 1.1.71.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| 1.1.71.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0750 |
| 1.1.72 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul. | m2 | 6,0000 |
| 1.1.72.1 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,4800 |
| 1.1.72.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,6000 |
| 1.1.72.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1800 |
| 1.1.72.4 | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,4200 |
| 1.1.72.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| 1.1.72.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3000 |
| 1.1.72.7 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,6000 |
| 1.1.72.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11. Gard metalic |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;