| Amenajarea cailor de acces spre sectia consultativa la IMSP SR Ocnita | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantitatilor de lucrari

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  |  |  |  | m2 | 130,000 |  |  |
| 2 |  | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  |  |  |  | 100m2 | 3,000 |  |  |
| 3 |  | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa a straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  | t | 0,090 |  |  |
| 4 |  | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  |  |  |  | t | 35,400 |  |  |
| 5 |  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I |  |  |  |  |  | 100 m3 | 0,240 |  |  |
| 6 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  |  | t | 36,000 |  |  |
| 7 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 | 17,100 |  |  |
| 8 |  | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  | m2 | 171,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verificat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |