| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - Blocul ''A'' - bloc de studii. ( CBA - Constructii beton armat )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Fundatii monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Fundatii Fm-1- Fm-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Fm-1 ( 7 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,783 |  |  |
| 2 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,903 |  |  |
| 3 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,085 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,365 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 2,174 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,212 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
| 4 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,739 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,853 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,040 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
| 5 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 32,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,440 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 35,420 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,576 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,161 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,660 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,660 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,966 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,610 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,805 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,830 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,864 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,644 |  |  |
| 6 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 57,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,491 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,231 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 59,245 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,578 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,184 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
| 7 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 420,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,733 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,101 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 430,705 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,202 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 117,656 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 34,720 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,597 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,347 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,347 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,347 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 34,720 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,174 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,278 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,521 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-1 ( 7 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Fm-2 ( 3 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,682 |  |  |
| 10 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,490 |  |  |
| 11 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,389 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,741 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 1,180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,285 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,456 |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 5,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,160 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 5,618 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,548 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,240 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |  |
| 13 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,320 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,760 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,728 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,480 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,480 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,240 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,592 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
| 14 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 49,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,702 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,198 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 50,737 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,495 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,860 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 15 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 283,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,704 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,417 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 290,485 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,834 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 79,352 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 14,880 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,827 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,149 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,149 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,149 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 14,880 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,119 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,223 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-2 ( 3 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Fm-3 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,646 |  |  |
| 18 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,086 |  |  |
| 19 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,770 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 20 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 21 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,840 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,660 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
| 22 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 8,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,789 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,508 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,324 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 23 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 47,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,161 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,239 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 49,097 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,479 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,412 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,040 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-3 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Fm-4 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,775 |  |  |
| 26 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,103 |  |  |
| 27 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,924 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,156 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,248 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
| 28 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 29 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,840 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,660 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
| 30 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 8,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,789 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,508 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,324 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 31 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 53,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,544 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,269 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 55,042 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,537 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,036 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 32 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,040 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-4 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Fm-5/1 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,581 |  |  |
| 34 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,077 |  |  |
| 35 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,693 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,117 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,186 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 36 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 37 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,280 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,512 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,920 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,920 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,960 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,768 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
| 38 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 16,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,066 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,912 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,620 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 39 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 71,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,693 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,355 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 72,877 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,711 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,908 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |  |
| 40 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,040 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-5/1 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Fm-5/2 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,581 |  |  |
| 42 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,077 |  |  |
| 43 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,693 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,117 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,186 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 44 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 0,832 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 45 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,620 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,630 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
| 46 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 8,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,789 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,508 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,324 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 47 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 46,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,076 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,233 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 47,765 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,466 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,048 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,040 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-5/2 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Fm-6 ( 7 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,305 |  |  |
| 50 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,505 |  |  |
| 51 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,475 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,275 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 3,623 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,354 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,875 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |  |
| 52 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 17,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 70,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 18,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,776 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,500 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,375 |  |  |
| 53 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 46,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,340 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 51,370 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 3,736 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 14,010 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 14,010 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,401 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,335 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,168 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 7,005 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,604 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,934 |  |  |
| 54 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 57,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,491 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,231 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 59,245 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,578 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,184 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
| 55 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 526,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 34,736 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,631 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 539,457 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,263 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 147,364 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,526 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-6 ( 7 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Fm-7 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,292 |  |  |
| 57 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,172 |  |  |
| 58 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 59 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,977 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,193 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,140 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |
| 60 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 5,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,153 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,765 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,612 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
| 61 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 8,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,789 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,508 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,324 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 62 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 72,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,759 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 73,902 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,721 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,188 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 63 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,040 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-7 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Fm-8/1 ( 5 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,075 |  |  |
| 65 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,075 |  |  |
| 66 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,625 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 2,588 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,253 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,625 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 67 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 9,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 9,884 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,964 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,700 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,375 |  |  |
| 68 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 30,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,550 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,440 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,150 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,150 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,915 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,525 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,763 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,575 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,660 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,610 |  |  |
| 69 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 41,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,923 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,165 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 42,332 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,413 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,564 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
| 70 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 322,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,298 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,613 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 330,767 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,227 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 90,356 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,323 |  |  |
| 71 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 24,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,712 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,248 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,248 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 24,800 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,198 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-8/1 ( 5 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. Fm-8/2 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,292 |  |  |
| 73 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,172 |  |  |
| 74 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 75 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 76 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,220 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,710 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,488 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,183 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,305 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,915 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,732 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |  |
| 77 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 8,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,789 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,508 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,324 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 78 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 64,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,257 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,323 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 66,112 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,060 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 79 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,040 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-8/2 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.11. Fm-9 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,484 |  |  |
| 81 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
| 82 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,578 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,098 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 83 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 0,728 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
| 84 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,180 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,140 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,140 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,570 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
| 85 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 8,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,789 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,508 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,324 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 86 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 43,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,884 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,219 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,792 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,437 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,236 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 87 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 4,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,040 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-9 ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1- Fm-9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 43,605 |  |  |
| 89 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,805 |  |  |
| 90 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 51,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,775 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 13,976 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,364 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,375 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
| 91 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 38,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 186,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,280 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 40,541 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,933 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 23,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 10,752 |  |  |
| 92 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 152,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 167,200 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 12,160 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 45,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 45,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,560 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 7,600 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,800 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 22,800 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,228 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 18,240 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |  |
| 93 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 1 920,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 182,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,680 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 968,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 537,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
| 94 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 1 325,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 87,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,625 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 358,125 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 13,250 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 371,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,325 |  |  |
| 95 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 9,920 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,885 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  | 2775276309886.1 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3 |  |  | kg |  | 9,920 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,079 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,149 |  |  |
| 96 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D219x4, L=600mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 28752773305221 |  | Manson metalic, teava D219x4, L=600mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti de fundatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 66,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 266,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,680 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 69,393 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,770 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 40,020 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 16,675 |  |  |
| 98 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 333,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,700 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 366,850 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 26,680 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,667 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 100,050 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 100,050 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 10,005 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 16,675 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,338 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 50,025 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,334 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 40,020 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 6,670 |  |  |
| 99 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  |  | m2 |  | 54,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,160 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 91,800 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 18,360 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 61,020 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |  |
| 100 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,240 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 1,488 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti de fundatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Fundatii sub peretii despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,300 |  |  |
| 102 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,300 |  |  |
| 103 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 |  |  | m3 |  | 9,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton clasa C 16/20 |  |  | m3 |  | 9,988 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,974 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,760 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
| 104 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 71,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,793 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 73,287 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,715 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,020 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 105 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 320,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 328,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 89,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii sub peretii despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Scara exterioara si rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,724 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,040 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,856 |  |  |
| 107 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 10,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,240 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 11,028 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,076 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,360 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,650 |  |  |
| 108 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 40,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 44,550 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 3,240 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,150 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,150 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,215 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,025 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,012 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,075 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,860 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
| 109 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 297,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,485 |  |  |
|  | 2873122004108 |  | Plase sudate d8 Bp-1 150*150 |  |  | kg |  | 299,970 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,485 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,970 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 89,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,178 |  |  |
| 110 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 58,550 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,562 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 60,014 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,394 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
| 111 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 29,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 30,442 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,297 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,316 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara exterioara si rampa de acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Centura monolita cota superioara -0,030. |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 12,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 49,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,320 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 13,251 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,293 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,120 |  |  |
| 113 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 64,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 70,400 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 5,120 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 9,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,680 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |  |
| 114 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 249,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,736 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,999 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 256,096 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,498 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 69,958 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 115 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 845,050 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 55,773 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,225 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 866,176 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,450 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 236,614 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita cota superioara -0,030. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cadre monolite Cm-1 - Cm-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,446 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,236 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
| 117 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 70,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 77,550 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 5,640 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,150 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,150 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,115 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,525 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,763 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,575 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,460 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,410 |  |  |
| 118 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 119 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 244,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,976 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 250,100 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,440 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 68,320 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,244 |  |  |
| 120 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 590,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 38,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,950 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 604,750 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,900 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 165,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,590 |  |  |
| 121 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - С19-Рм) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 16,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 30,800 |  |  |
| 122 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,000 |  |  |
| 123 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
| 124 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125х80х10, L=80) |  |  | kg |  | 19,840 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,166 |  |  |
|  | 2811236309902 |  | Detaliu D-3, L125х80х10, L=80 |  |  | kg |  | 20,840 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,401 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,587 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 7,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 37,345 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,129 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,190 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,620 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,156 |  |  |
| 126 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 67,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,420 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 73,810 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 5,368 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,335 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 20,130 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 20,130 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,013 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,355 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,677 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,065 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,052 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,342 |  |  |
| 127 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 128 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 246,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,370 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,984 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 252,150 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,460 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 68,880 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,246 |  |  |
| 129 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 664,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 43,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,320 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 680,600 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,640 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 185,920 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,664 |  |  |
| 130 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - С19-Рм) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 14,400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,400 |  |  |
| 131 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,000 |  |  |
| 132 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
| 133 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80х16, L=80) |  |  | kg |  | 4,860 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,021 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Oetaliu D-2, -80х16, L=80 |  |  | kg |  | 5,105 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,389 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 134 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125х80х10, L=80) |  |  | kg |  | 9,920 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,083 |  |  |
|  | 2811236309902 |  | Detaliu D-3, L125х80х10, L=80 |  |  | kg |  | 10,420 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,794 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Cadru monolit Cm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 41,225 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,825 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,974 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,313 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,380 |  |  |
| 136 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 76,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,320 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 84,260 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 6,128 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,383 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 22,980 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 22,980 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,298 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,830 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,915 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 11,490 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,077 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,192 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,532 |  |  |
| 137 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 138 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 262,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,890 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,048 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 268,550 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,620 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 73,360 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |
| 139 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 705,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 46,530 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,525 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 722,625 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,050 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 197,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,705 |  |  |
| 140 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - С19-Рм) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 14,400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,400 |  |  |
| 141 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,000 |  |  |
| 142 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
| 143 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80х16, L=80) |  |  | kg |  | 4,860 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,021 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Oetaliu D-2, -80х16, L=80 |  |  | kg |  | 5,105 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,389 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 144 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125х80х10, L=80) |  |  | kg |  | 9,920 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,083 |  |  |
|  | 2811236309902 |  | Detaliu D-3, L125х80х10, L=80 |  |  | kg |  | 10,420 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,794 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Cadru monolit Cm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 29,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 141,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,140 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 30,828 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,511 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 17,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,176 |  |  |
| 146 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 258,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,660 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 284,130 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 20,664 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,292 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 77,490 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 77,490 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,749 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 12,915 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,458 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 38,745 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,258 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,387 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 30,996 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,166 |  |  |
| 147 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 89,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
| 148 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 930,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 88,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,720 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 953,250 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,300 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 260,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,930 |  |  |
| 149 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 2 510,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 165,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,550 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2 572,750 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 25,100 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 702,800 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,510 |  |  |
| 150 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - С19-Рм) |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 52,800 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 57,600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 105,600 |  |  |
| 151 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 44,000 |  |  |
| 152 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
| 153 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80х16, L=80) |  |  | kg |  | 19,440 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,082 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Oetaliu D-2, -80х16, L=80 |  |  | kg |  | 20,420 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,393 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,555 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,194 |  |  |
| 154 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125х80х10, L=80) |  |  | kg |  | 39,680 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 8,333 |  |  |
|  | 2811236309902 |  | Detaliu D-3, L125х80х10, L=80 |  |  | kg |  | 41,680 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,802 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,401 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,174 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,397 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,446 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,236 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
| 156 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 70,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 77,550 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 5,640 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,150 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,150 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,115 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,525 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,763 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,575 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,460 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,410 |  |  |
| 157 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 158 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 252,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,008 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 258,300 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,520 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 70,560 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |  |
| 159 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 674,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 44,484 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,370 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 690,850 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,740 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 188,720 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,674 |  |  |
| 160 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - С19-Рм) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 14,400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,400 |  |  |
| 161 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,000 |  |  |
| 162 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
| 163 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80х16, L=80) |  |  | kg |  | 4,860 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,021 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Oetaliu D-2, -80х16, L=80 |  |  | kg |  | 5,105 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,389 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 164 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125х80х10, L=80) |  |  | kg |  | 9,920 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,083 |  |  |
|  | 2811236309902 |  | Detaliu D-3, L125х80х10, L=80 |  |  | kg |  | 10,420 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,794 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 9,291 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,360 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,280 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,464 |  |  |
| 166 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 81,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,300 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 89,650 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 6,520 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 24,450 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 24,450 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,445 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,075 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,038 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 12,225 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,122 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,780 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,630 |  |  |
| 167 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 168 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 261,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,795 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,044 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 267,525 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,610 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 73,080 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |  |
| 169 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 629,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 41,514 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,145 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 644,725 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,290 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 176,120 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |
| 170 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - С19-Рм) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 16,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 30,800 |  |  |
| 171 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,000 |  |  |
| 172 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
| 173 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125х80х10, L=80) |  |  | kg |  | 19,840 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,166 |  |  |
|  | 2811236309902 |  | Detaliu D-3, L125х80х10, L=80 |  |  | kg |  | 20,840 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,401 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,587 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 87,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,100 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 19,003 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,781 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,800 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,040 |  |  |
| 175 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 140,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 154,550 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 11,240 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,703 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 42,150 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 42,150 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,215 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 7,025 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,513 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 21,075 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,141 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,211 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 16,860 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,810 |  |  |
| 176 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 89,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
| 177 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 764,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 72,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,056 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 783,100 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,640 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 213,920 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,764 |  |  |
| 178 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 1 556,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 102,696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,780 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 594,900 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 15,560 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 435,680 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,556 |  |  |
| 179 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - С19-Рм) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 4,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,800 |  |  |
| 180 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 44,000 |  |  |
| 181 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
| 182 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125х80х10, L=80) |  |  | kg |  | 9,920 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,083 |  |  |
|  | 2811236309902 |  | Detaliu D-3, L125х80х10, L=80 |  |  | kg |  | 10,420 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,794 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 15,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 76,145 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,065 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 16,575 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,426 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,420 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,396 |  |  |
| 184 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 117,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 129,250 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 9,400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 35,250 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 35,250 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,525 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,875 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,938 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 17,625 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,176 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 14,100 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,350 |  |  |
| 185 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 89,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
| 186 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 532,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 50,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,128 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 545,300 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,320 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 148,960 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,532 |  |  |
| 187 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 1 638,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 108,108 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,190 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 678,950 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,380 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 458,640 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,638 |  |  |
| 188 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,000 |  |  |
| 189 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-8 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 15,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 76,145 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,065 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 16,575 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,426 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,420 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,396 |  |  |
| 191 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 117,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 129,250 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 9,400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 35,250 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 35,250 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,525 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,875 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,938 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 17,625 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,176 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 14,100 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,350 |  |  |
| 192 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 89,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
| 193 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 677,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 64,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,708 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 693,925 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,770 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 189,560 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,677 |  |  |
| 194 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 1 401,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 92,466 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,005 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 436,025 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,010 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 392,280 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,401 |  |  |
| 195 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - С15-Рс) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 16,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 30,800 |  |  |
| 196 | pret |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 11672 |  | Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.10. Cadru monolit Cm-10 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,305 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,372 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,201 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,364 |  |  |
| 198 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 5,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,160 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,448 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,840 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
| 199 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 5,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 200 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 14,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 14,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,920 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 201 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 47,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,102 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,235 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 48,175 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,470 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,160 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Cm-10 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadre monolite Cm-1 - Cm-9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Planseu cota superioara +3.150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Planseu Pm-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 80,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 388,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 84,460 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,360 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 48,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 22,400 |  |  |
| 203 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 534,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 106,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 534,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,670 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 160,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 160,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 16,020 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 26,700 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 13,350 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 69,420 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,534 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,534 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 64,080 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 10,680 |  |  |
| 204 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 1 068,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 320,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 160,200 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 427,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,534 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 10,680 |  |  |
| 205 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 106,020 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 108,670 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,686 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |
| 206 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 13 004,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 858,264 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,020 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 13 329,100 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 130,040 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3 641,120 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 13,004 |  |  |
| 207 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D38х2, L=150mm |  |  | buc |  | 2,160 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,296 |  |  |
|  | 28752773305222 |  | Manson metalic, teava D38х2, L=150mm |  |  | buc |  | 2,160 |  |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu Pm-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Planseu Pm-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 87,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 424,375 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,375 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 92,378 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,519 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 52,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 24,500 |  |  |
| 209 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 584,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 116,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 584,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,920 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 175,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 175,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 17,520 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 29,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 14,600 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 75,920 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,584 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,584 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 70,080 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,680 |  |  |
| 210 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 1 168,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 350,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 175,200 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 467,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,584 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 11,680 |  |  |
| 211 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 64,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,128 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 66,112 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,060 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 212 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 12 975,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 856,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,875 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 13 299,375 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 129,750 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3 633,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,975 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu Pm-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu cota superioara +3.150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Planseu copertine, cota superioara +1.870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Planseu copertina Cp-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,095 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,215 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 2,851 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,417 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,620 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |
| 214 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,120 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 215 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 17,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
| 216 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 35,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,353 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,141 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 36,182 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,353 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,884 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 217 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 380,420 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,108 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,902 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 389,930 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,804 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 106,518 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
| 218 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 А240 L=600mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2874136313302 |  | Detaliu de ancoraj A-1 D12 А240 L=600mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 219 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20 |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton clasa C 16/20 |  |  | m3 |  | 0,116 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu copertina Cp-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Planseu copertina Cp-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,790 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,630 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,478 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |  |
| 221 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,560 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 222 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 223 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 18,450 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 224 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 199,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,134 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,995 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 203,975 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,990 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,720 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,199 |  |  |
| 225 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 А240 L=600 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2874136313302 |  | Detaliu de ancoraj A-1 D12 А240 L=600mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 226 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,388 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton clasa C 16/20 |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu copertina Cp-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu copertine, cota superioara +1.870 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Scari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Scara Sc-1 (dr, st) |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 7,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 36,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 8,024 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,174 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,560 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,128 |  |  |
| 228 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,400 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
| 229 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 230 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 135,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,795 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,541 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 138,683 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,353 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,884 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 231 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 942,240 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 54,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,827 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 965,796 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,422 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 263,827 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-1 (dr, st) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Scara Sc-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,675 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,584 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 233 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
| 234 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 23,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,528 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,094 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 24,087 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,235 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,580 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 235 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 125,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,279 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,377 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 128,637 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,255 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,140 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Amplasarea elementelor la copertine Cp-1, Cp-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,310 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 6,721 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,747 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,257 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,232 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 1,358 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,048 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,608 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 11,780 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
| 237 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 5,468 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Pluilta М12 |  |  | kg |  | 2,025 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,251 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,918 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,813 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,697 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,392 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,089 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 238 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,580 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,493 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,133 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,986 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 3,886 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,580 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 239 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-1 |  |  | kg |  | 20,900 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,971 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,209 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,209 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2775276309886.0 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-1 |  |  | kg |  | 20,900 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,167 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,313 |  |  |
| 240 | pret |  | Вara cu fliet М12 (d012 A240) |  |  | kg |  | 8,200 |  |  |
|  | 287411582545 |  | Вara cu fliet М12 (d012 A240) |  |  | kg |  | 8,200 |  |  |
| 241 | pret |  | Pluilta М12 |  |  | kg |  | 2,480 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Pluilta М12 |  |  | kg |  | 2,480 |  |  |
| 242 | pret |  | $alba 12 |  |  | kg |  | 3,410 |  |  |
|  | 28741158254551 |  | Salba 12 |  |  | kg |  | 3,410 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amplasarea elementelor la copertine Cp-1, Cp-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Parapet cota superioara +7.450, +7.850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 19,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 96,030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,910 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 20,904 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,059 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,880 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,544 |  |  |
| 244 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 118,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 129,800 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 9,440 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,590 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 35,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 35,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,540 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,900 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,950 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 17,700 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,177 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 14,160 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,360 |  |  |
| 245 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 1 905,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 180,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,620 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 952,625 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 19,050 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 533,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,905 |  |  |
| 246 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) |  |  | kg |  | 1 320,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 87,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 353,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 13,200 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 369,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet cota superioara +7.450, +7.850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Fixarea zidariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | RCsB21A k=0.24 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 1 320,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,016 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 498,960 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 99,792 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 19,008 |  |  |
| 248 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-1) |  |  | kg |  | 1 155,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 219,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,550 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,550 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,550 |  |  |
|  | 2775276309887 |  | Confectii metalice - Detaliu de fixare Df-1 |  |  | kg |  | 1 155,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,775 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,240 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 17,325 |  |  |
| 249 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-2) |  |  | kg |  | 626,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 118,978 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,262 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,262 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,262 |  |  |
|  | 2775276309888 |  | Confectii metalice - Detaliu de fixare Df-2 |  |  | kg |  | 626,200 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,131 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,010 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 9,393 |  |  |
| 250 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,781 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 11,470 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 13,892 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 6,946 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,473 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,736 |  |  |
| 251 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa d4 Bp500B, cu ochiul 50x50mm |  |  | kg |  | 0,483 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,019 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,002 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 0,488 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,145 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 252 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulone prin delatare M10x100 |  |  | buc |  | 1 320,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 145,200 |  |  |
|  | 2874136313401 |  | Bulone prin delatare M10x100 |  |  | buc |  | 1 320,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea zidariei |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |