| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziţie: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Sistem de supraveghere video |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
| 32333200-8 | Camera exterioara 4 Mp | 1/3"Scanare progresivă 4Mp CMOS, WDR (120dB),4.0Mp@20fps (2688 × 1520) şi 3Mp @ 25fps (2048 ×1536) 30k / s PAL, Lux: 0.01Lux / , 0Lux / F2.0 (IRactivat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), video cutrei fluxuri (Main, D1, 720p), H.264 / H.264 + / H.264H /MJPEG , Lentilă de 2.8 mm (106 °), iluminare inteligentăIR 30 m, modul coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Day / Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR filtru, DC12V, PoE |  |  |
| 32333200-8 | Camera exterioara 4 Mp | 1/3 "4Megapixeli cu scanare progresivă CMOS, 4.0Mp@20fps (2688 × 1520), 3.0Mp @ 25fps (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080P @ 25fps (1920 × 1080) PAL, Lux: Culoare: Lux / F1,2, 0,004 Lux / F1,2 (B / W); 0Lux / F1.2 (IR on), H264 / H264 + / MJPEG, Rata de biţi: 32K ~ 8192Kbps, lentilă 2.8mm (104 °), detecţie mişcare, IR - 50m, Schimbarea scenei, obiecte lipsite / abandonate. Meniul OSD (conturi, nivel de acces), MicroSD (până la 128 GB), ONVIF, filtru ICR, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR, DC12V / PoE / 5W, IP-67. Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 °DC12V, PoE |  |  |
| 32333200-8 | Camera interioara 4 Mp | scanare progresivă 4Mp CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2688 × 1520) şi 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) PAL, Lux: 0.01Lux / F2.0 (IR on), H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG Rată de biţi: 32K ~ 10Mbps, lentilă 2.8mm (106 °), iluminare inteligentă IR 30M Alarmă (intrare / , PSIA, CGI, Day / Night (ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR filtru, DC12V, PoE (802.3af) |  |  |
| 32333200-8 | Network Recorder pentru 8 canale | Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentrucamere cu 1 canal - 8 Mp (3840x2160), toate cele 8 canale4 Mp (2688 × 1520) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920× 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x hard disk SATAde până la 6 TB. Ieşiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0),1xRJ45 port (100Mbps). P2P. Formatul de comprimare:H.265, H.264, MPEG-4.Rata de biţi când înregistraţi -80Mbps. Face Detection Video Push - notificare video peun telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieşire alarmă. Căutare inteligentă. ONVIF.Backup la unitatea USB. Vizualizare la distanţă - de peiPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienţi la distanţă - 128 |  |  |
| 32333200-8 | Recorder de reţea 16 canale | Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 ×1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) /720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 discuri SATA de până la 12 TB. Ieşiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biţi la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redarea sincronă a arhivei. Alarma de intrare / iesire - 4 intrari si 2 iesiri releu,. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare de la distanţă - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone |  |  |
| 32333200-8 | Hard disk 3.5 " 4.0 TB - SATA – 64 MB | ST4000VX003" Supraveghere SkyHawk Observarea încărcării de lucru 24x7 model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ |  |  |
| 32333200-8 | SD TLC Card Dahua | Clasa 10, citirea vitezei UHS-I: 90MB / s, viteza de scriere: 20MB / s • Compatibil cu dispozitive care pot suporta micro SDHC, SDXC, Micro SDHC UHS-I şi Micro SDXC UHS- I, în special camere DAHUA IP! Impermeabil, rezistent la şocuri • Funcţionează la temperaturi ridicate şi joase -15 ~ 70 °C |  |  |
| 32333200-8 | Switch | 8-port 10/100/1000 Mbps |  |  |
| 32333200-8 | Switch | 8-port 10/100Mbps |  |  |
| 32333200-8 | Switch | 4 porturi |  |  |
| 32333200-8 | Priza exterioară | 16 A 250 V |  |  |
| 32333200-8 | Surge protector power cube | 5х220в |  |  |
| 32333200-8 | Rackmount | 6U |  |  |
| 32333200-8 | Shelf-rack | 2U |  |  |
| 32333200-8 | Cofret neechipat | 400 x 300 x 200 |  |  |
| 32333200-8 | Cutia de distributie | 100x100x50 |  |  |
| 32333200-8 | Cablu video |  |  |  |
| 32333200-8 | Cablu video + tros + alimentare |  |  |  |
| 32333200-8 | Seturi de montaj |  |  |  |
| 32333200-8 | Sursa de alimentare | 12v / 2А |  |  |
| 32333200-8 | Cutia de distributie |  |  |  |
| 32333200-8 | Lucrări de montare şi reglare |  |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________________________________________