| Resistematizarea incaperilor blocului operational de la etajul 8 I.C.S. Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau (Bloc №1: Transa II) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11

Semnalizarea de incendiu (235/18/23-SI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - radioemitator | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - acumulator | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-593-10 | Sirene | 100 buc | 0,06 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 75,00 |
| 6 | 08-03-591-3 | Buton rosu pentru alarma de incendiu | 100 buc | 0,07 |
| 7 | 10-02-050-04 | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc | 8,00 |
| 8 | pret furnizor | Rezistenta electrica | buc | 8,00 |
| 9 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,04 |
| 10 | pret furnizor | Lampa LED de evacuare de urgenta unilateral 1,5h 3W "EXIT" | buc | 4,00 |
| 11 | 08-02-409-1 Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,50 |
| 12 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 750,00 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 1,50 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |
| 15 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. | 10,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,80 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de tip ПСВВнг-FRLS-1x2x0.80 mmp | m.l. | 750,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 130,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | pert furnizor | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 16 bucle conform standartului SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000-8 | buc | 1,00 |
| 20 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 40mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 5,00 |
| 23 | pret furnizor | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc | 75,00 |
| 24 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior, 11-14VDC, 250mA, 110dB, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 | buc | 7,00 |

Elaborat Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.