Aprobat:

Primarul satului Sadova

Anghel Tudor

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1.Denumirea beneficiarului:    Primaria satului Sadova.

2.Organizatorul procedurii de achizitii:Primaria satului Sadova.

3.Obiectul achizitiilor:Procurarea tomberoanelor si a vehiculului de colectare a deseurilor menajere.

| LOTUL I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate |  | Unitatea De masura | Cantitatea | Specificarea tehnica deplina solicitata |
| 1. | 34900000-6 | Tomberoane 120 litri |  | Buc. | 1400 | Confectionate din material 100% HDFF modelat prin unjectie,rezistent la imbatrinire la conditii extreme inferioare/superioare de temperature minus 40 grade-pus 60 grade Celsius,la produse chimice si UV; corpul fiind proiectat in asa mod ca sa fie facilitate curatirea; doua roti din cauciuc cu diametrul de 200 mm,fixate pe ax; capacul tomberonului sa fie prins de corpul tomberonului prin suruburi si sa dispuna |
| LOTUL II |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 34100000-8 | Vehicul de colectare a deseurilor menajere | Buc. |  | 1 | -Vehicol de colectare a deseurilor menajere solide cu incarcaturcarea din spate, pentru containere standart EN 840-2,3,4. -Cu posibilitatea de incarcare manuala a deseurilor. -Cu posibilitatea transportarii deseurilor in camioane de colectare a deseurilor cu mare capacitate ,inclusive deseuri sortate (plastic,hirtie,stecla). -Dispozitivul de incarcare sa fie corespunzator pentru a goli containerele de 120-1100 L. -Volumul util al caroseriei – 8,5-9 metri cubi. -Coeficientul de compactare min.-4. -Timpul unui ciclu de compactare -15-25 sec. -Timpul golirii recipientului -8-15 sec. -Capacitatea de incarcare a manipulatorului –min.600 kg. -Numarul de locuri min.3. -Lungimea automobilului (mm) max-7300. -Latimea automobilului (mm)max-2500. -Inaltimea(mm) max-3200. - Inaltimea hayonului cu posibilitatea de incarcare manuala a deseurilor nu mai mult de 1350mm. -Greutatea maxima admisa 8500-8700 kg -Capacitatea cilindrica a motorului 4200-4500cm cubi. Puterea motorului 150-170c.p. -Norme de poluare minim Euro 5. -Cutia de viteza mecanica min.5+1trepte. -Sistem de frinare -2 conturi,pneumatica. -Sarcina utila (incarcatura deseurilor)-min.2800kg. -Marimea anvelopelor – R20. -Supoarte pentru picioare si minere de sprijin pentru operatoriin spate pe ambele partia caroseriei. -Set de instrumente,roata de rezerva. -Automobil nou,anul producerii 2020. -Perioada de garantie nu mai putin de 36 luni pe sasiu,24 luni pe utilaj. -Termen de livrare 60 de zile. |
| Furnizorul va trebui sa asigure garantia,calitatea si performantele vehiculului si echipamentelor montate pe vehicul pe o perioada de minim 24 luni.In perioada de garantie,reparatiile vor fi executate gratuity de catre furnizor,la solicitarea beneficiarului(solicitare prin telefon-fax sau e-mail)in termen maxim de 24 ore dde la data receptionarii acesteia. Interventia se va face ,dupa caz la locatia unde s-a examinat defectiunea prin actiunea on-site a echipei de service a furnizoruluisi/saupreluarea echipamentului defect la sediul reprezentantei service si inlocuirea temporara a acestuia cu o piesa de schimb identica sau similara ca functionalitate,pentru a asigura redundanta sistemului si functionarea acestuia la parametrii optimi,pina la repararea/inlocuirea definitive a piesei/defectului in caz.In acest cazcheltuelile de transport si deplasare fiind suportate in proportie de 100% de catre furnizor. |  |  |  |  |  |  |