| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de reparație a cutiilor de viteze automate Voith 864.5 pentru autobuze. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de reparație a cutiilor de viteze automate Voith 864.5 pentru autobuze |  |  |  | Pentru remedierea defecțiunilor constatate la cutia de viteze automate Voith 864.5 , prestatorul va efectua în mod obligatoriu următoarele lucrări tehnologice: 1. Reparație cutie de viteze: Verificare cu detectarea defectelor, spălarea pieselor, dezasamblarea și asamblarea, schimbul pieselor defecte, testarea pe stand după reparație. 2. Reparația blocului hydraulic: Diagnosticarea avansată, curățarea canalelor hidraulice, înlocuirea componentelor uzate și calibrarea parametrilor de presiune. La etapa inițială de evaluare și reparație, se estimează necesarul de piese de schimb și materiale consumabile conform tabelului de mai jos. Operatorul economic ofertant va include în prețul ofertei livrarea pieselor originale sau echivalente de calitate superioară compatibile cu standardele Voith: 1) Chit garnituri set 1 2) Chit inele de etanșare set 1 3) Butucul cutiei de viteză buc 1 4) Chit discuri metalice set 1 5) Chit discuri de fricțiune set 1 6) Filtru buc 1 7) Rulment buc 1 Garanție: Prestatorul va oferi o garanție de funcționare de cel puțin 6 (șase) luni sau 50 000 km parcurși pentru lucrările efectuate și piesele înlocuite. Executarea lucrărilor de reparație se va realiza în cel mai scurt timp posibil de la data predării ansamblurilor, având în vedere urgența punerii în linie a unităților de transport. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________