Anexa nr.1

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de restabilire și punere în funcțiune a instalației autonomă de stingere a incendiilor cu apă (instalația de tip Sprinkler) și stația de pompare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare: Sistemului automat de stingere incendiului (Partea tehnologica si Partea electrotehnica.) |  |  |  |
| 1 | 10-02-055-02 | Lucrari de montare la nod de testare si golire | buc | 11,0000 |  |
| 2 | 10-03-052-17 | Lucrari de restabilire la sistem automatizare (partea electrotehnica) | buc | 1,0000 |  |
| 3 | 10-03-051-08 | Lucrari de reglare si punerea in functie | 1 sistema | 1,0000 |  |
| 4 | ID12B | Lucrari de montare robinet fluture cu flanse | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274205000 | Robinet fluture, intre flanse | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274400000 | Flanse | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1100 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |  |
| 5 | ID13B | Lucrari de montare, schimbare robinet fluture si supapa intre flanse, vas de expansiune, semnalizator de flux | buc | 4,0000 |  |
|  | 1111000102000 | Susapa de sens, intre flanse | buc | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |  |
| 6 | IC41B | Lucrari de montare elementele de prindere pentru pompe | buc | 2,0000 |  |
|  | 2875274204000 | Elementele de prindere pentru pompe, din inox | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 2,0000 |  |
| 7 |  | Semnalizator de flux al apei | buc | 1,0000 |  |
|  | 0 | Semnalizator de flux al apei Fluxostat sau analog | buc | 1,0000 |  |
| 8 |  | Vas de expansiune | buc | 1,0000 |  |
|  | 01 | Vas de expansiune VAS G-VVEF | set | 1,0000 |  |
| 9 |  | Nod de testare si golire, in set: monometru, Robinet 3-cai bronz Dn15 - 1 buc, teu Dn15 - 1 buc, reductie 1/2"-1/4" - 1 buc, teava Dn15 - 2 ml | buc | 11,0000 |  |
|  | 1.193 | Nod de testare si golire, in set | buc | 11,0000 |  |