Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split

1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.

3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor.

5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific , lichidarea eventualelor scurgeri și alimentarea cu freon

12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgenta.

15. Verificarea tensiunii electrice.

16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

17. Diagnostica blocurilor electronice.

18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

19. Consultarea şi instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea

climatizoarelor și  întreținerea lor.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile  iunie.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.

3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act de îndeplinire lucrărilor  cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

4. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor. Reparația climatizoarelor defecte se va efectua prin întocmirea unui act suplimentar, prețul pieselor și serviciilor fiind stabilite de comun acord.

5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

6. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 10 zile, din

momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

7. În caz că țeava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi înlocuită cu țeavă PEX-AL Ø16 sau

Ø20.

8. În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului,

a alpiniștilor și a serviciilor de transport.