| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, B1, V1-SPA | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-14

Bloc B, B1, V1. Sistema supravegherevideo (marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema supravegherevideo |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры) |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 719,400 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,561 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
| 2 | 10-04-101-10 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Cheie sau buton pe panou (USB TRASSIR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 3 | 10-04-015-01 |  | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Система видеорегистрации) |  |  | set |  | 33,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 432,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 1,320 |  |  |
| 4 | 10-04-066-03 |  | Aparataj de perete: Panou de distribuire (RACK Server pentru 78 camere) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
| 5 | 10-02-016-02 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 24PoE+) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,140 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,950 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 6 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (WD80EURX-8000GB-HDD) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,540 |  |  |
| 7 | 10-04-067-15 |  | Aparataj de televiziune color: Pupitrul inginerului video (Statia de lucru pentru operator pentru 4 monitoare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,500 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
| 8 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de microfon (Adaptor activ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
| 9 | 10-04-067-21 |  | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Monitor LCD) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,440 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
| 10 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) |  |  | km |  | 4,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 571,200 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 126,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
| 11 |  |  | Cablu FTPcat.6e 4x2x0.51 |  |  | m |  | 3 100,000 |  |  |
|  | 236854001 |  | Cablu FTP cat.6e 4x2x0.51 |  |  | m |  | 3 162,000 |  |  |
| 12 | Pret de piata |  | Cablu ВВнг-FRLS 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 1 100,000 |  |  |
|  | 50399t12 |  | Кабель ВВнг-FRLS 3х1,5 |  |  | m |  | 1 122,000 |  |  |
| 13 | 10-06-034-22 |  | Lucrari diverse: Rama (Cronstein) |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5220093 |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Cronstein pentru camera exterior SAB-05 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 82222122 |  | Cronstein pentru camera exterior SAB-05 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 15 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Рower ComBNT-2000APU) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 32,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,696 |  |  |
| 16 | 10-02-016-02 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 24 Microtic) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,760 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 17 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Patch-corduri |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 55,000 |  |  |
| 18 | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Канал пластиковый 10х22мм) |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 48,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,158 |  |  |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  |  | 100 buc |  | 4,500 |  |  |
|  | 5009730g7 |  | Jgheab metalic (Канал пластик. 10х22мм) |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
| 19 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (метизы для лотков) |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,801 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,465 |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 238,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 134,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 96,800 |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 2 000,000 |  |  |
|  | 888831 |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 2 040,000 |  |  |
| 22 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,840 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,740 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 7,370 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 7,656 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 8888333 |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 112,200 |  |  |
| 24 | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Лоток кабел. перфориров. оцинков.) |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 30,400 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  |  | 100 buc |  | 2,850 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Лоток каб. перфориров. оцинков. 100x150мм |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
|  | 88884520 |  | Лоток каб. перфориров оцинков.100x150мм |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Крышка для лотка 100x50 |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
|  | 8888422 |  | Крышка для лотка 100x50мм |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Кронштейн гнутый для лотка 100х50, 150мм |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 2368545023 |  | Кронштейн гнутый для лотка 100х50, 150мм |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Cronstein pentru monitor |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 82222123 |  | Cronstein pentru monitor |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Кронштейн настенный для полусфер PFB204W SAB-23 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2368545024 |  | Кронштейн настенный для полусфер PFB204W SAB-23 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 30 | 10-04-101-07 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Difuzor) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
| 31 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Распаечная коробка 150х110х70) |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 116,000 |  |  |
|  | 5130050001 |  | Распаечная коробка 150х110х70 |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
| 32 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, к=0,5 к з/пл) |  |  | km |  | 1,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 122,400 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 54,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Cablu ШВВП 2х0,5мм2 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | 5039t2 |  | Кабель ШВВП 2х0,5 |  |  | m |  | 510,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Cablu ПВС 3х1,0мм2 |  |  | m |  | 1 300,000 |  |  |
|  | 5039t3 |  | Кабель ПВС 3х1,0 |  |  | m |  | 1 326,000 |  |  |
| 35 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 35,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 416,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 234,500 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 169,400 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Tub gofrat PVC d=16mm |  |  | m |  | 3 500,000 |  |  |
|  | 888832 |  | Tub gofrat PVC D=16mm |  |  | m |  | 3 570,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema supravegherevideo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Camera video interior 6 Megapixel în carcasă Mimi Done cu tehnologie Acusense (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 371 | Preț de piață |  | Camera video interior min 4 MP cu analiza Deep in View bazată pe algoritmul de învățare profundă (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) |  |  | buc |  | 2 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Camera video exterior color de minim 8 megapixeli 24/7 cu tehnologia Acusense (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | USB-TRASSIR (chee de siguranta pentru sistema videosupraveghere TRASSIR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 854542402362 |  | USB-TRASSIR (chee de siguranta pentru sistema videosupraveghere TRASSIR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Sistema videomonitorizare si arhivare ПО TRASSIR |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 854567862 |  | Sistema videomonitorizare si arhivare ПО TRASSIR |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Программное обеспечение TRASSIR SIMT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 854567852 |  | Программное обеспечение TRASSIR SIMT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | RACk Server pentru 78 camere IP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8555555 |  | RACk Server pentru 78 camere IP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Switch 24PoE+ |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 8244344313 |  | Switch 24+PoE |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | WD80EURX-8000GB-HDD (специлизированной серии) WD Purple |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 22122333 |  | WD80EURX-8000GB-HDD (специлизированной серии) WD Purple |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64) (pentru 4 monitoare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555541111 |  | Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64) (pentru 4 monitoare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Adaptor activ (pentru conectarea monitorulul la placa video prln HDMI) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2223453543 |  | Adaptor activ (pentru conectarea monitorulul la placa video prhl HDMI) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Monitor LCD 21.5"PHILIPS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 82454405552362 |  | Monitor LCD 21.5" PHILIPS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Power ComBNT-2000APU, Line Interactive, AVR, CPU, USB, intemet |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 11238245433 |  | Power ComBNT-2000APU, Line Interactive, AVR, CPU, USB, intemet |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Switch 24 (10/100/1000 m BL2/L3I) Microtic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 824434433 |  | Switch 24 (10/100/1000mBL2/L3I) Microtic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 50 | pretul firmei |  | Patch-cord 1m |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 300012 |  | Патч-корд 1m |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Difuzor 220V (6W) T-105FP |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 824022331 |  | Difuzor in perete la 220V (6W) T-105FP |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |