Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul echipament informatic

Autoritatea contractantă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lotul I |  |  |  |  |
| 1.1 | 30213000-5 |  | Computer de tip All-in-One | Buc. | 18 | Type: All-in-One; Display (min.): 27 inch (max.): 32 inch, FHD 1920x1080, IPS, 300 niti, 99% sRGB; CPU (min.): Cores: 10x, Threads: 16x, up to 4.6 Ghz, 12 MB Smart Cache; Firmware TPM 2.0 integrated in SoC; RAM (min.): Two 8 Gb DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable; Storage (min.): M.2 512GB NVMe SSD; Webcam (min.): built-in. Speakers(min.): built-in; Networking: 100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45); Ports and Connectors (min.): headphone/microphone; HDMI, USB Type A (min 1 port USB 3.2), USB-C; Power Supply (min) 90W; Accesorii: Mouse(min): High-Definition, Movement Resolution 1000 dpi; Mouse pad(min.): durable surface, anti-fray, splash resistant, non-slip rubber, for high DPI mice with advanced control and accuracy; Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional în domeniul TI, să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe. Anul producerii: 2024-2025; Garanţia: 36 luni |  |
| Valoarea estimată Lot I, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 306 000,00 |
| Lotul II |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 30213100-6 |  | Computere portabile (Laptop) | Buc. | 4 | Display 13,6 inch (min) - 14,0 inch (max): IPS, FHD 1920x1080 (min), narrow bezel, 300 nit; CPU (min.): up to 4.4 GHz, 12 MB L3 Cache, 10 cores, 12 Threads, RAM (min.): Two 8 GB; Memory slots (min.): 2 SODIMM; Storage (min.): 512 GB NVMe SSD; Ports and Connectors (min.): 1x USB Type C, 2x USB 3.2 Type A, headphone/ microphone combo jack, HDMI(1.4); Camera (min.): FHD, IR webcam, Privacy shutter/switch; Audio (min.): Integrated Multi-Array Microphone, Integrated 2 Stereo Speakers; Wireless Communications (min.): Wi-Fi 6, Bluetooth 5; Mouse(min): High-Definition, Movement Resolution 1000 dpi; Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional în domeniul TI, să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe Geantă 14" – același brand cu Notebook-ul, Material: Poliester, Interior căptușit, Curea de umăr reglabilă. Anul producerii 2024-2025; Garanţia: 36 luni |  |
| Valoarea estimată Lot II, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |
| Lotul III |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 30232110-8 | Imprimante laser multifuncționale | Buc. | 9 | Tehnologie de printare - Laser monocrom; Rezoluția printare - minim 1200 x 1200 dpi; Memoria imprimantei- minim 1024 Mb; Ciclu lunar de lucru –minim 80 000 pagini în lună; Viteza maximala a imprimării monocrom- 33 ppm; Mediile de printare: Format A4; Duplex - Imprimare pe 2 părți; Densitatea de printare - minim 163 g/m²; Interfeţe: USB 2.0; Wi-Fi; Ethernet- RJ45; Ecran LCD; Alte caracteristici: Greutatea - maxim10 kg; Anul producerii: 2024-2025; Accesorii: Cartuș cu cerneală pentru min. 3000 foi; Garanție - min 36 luni; |  |
| Valoarea estimată Lotul III, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 37 100,00 |
| Lotul IV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 30237280-5 | Sursă de alimentare neîtreruptibilă (UPS) | Buc. | 7 | - Sursă de alimentare neîntreruptibilă; - Parametri tehnici: 1000VA/600W, AVR, 230V. |  |
| Valoarea estimată Lot IV, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Lotul V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 30124000-4 | Stații de andocare | Buc. | 4 | - Tip: Stație Docking; - Tip conector USB Type-C; - USB Type-A (min.) 4x; - USB Type-C (min.) 1x; - RJ45-LAN 1x; - HDMI (min.) 1x; - Putere (min.) 90W; |  |
| Valoarea estimată Lot V, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |
| Lotul VI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 30124000-4 | Comutatoare de rețea | Buc. | 10 | - Tip: Switch de rețea; - Rețea Ethernet (min.) 8x 10/100/1000 Mbps |  |
| Valoarea estimată Lot VI, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
| Lotul VII |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 48213000-4 | Licențe Windows 11 Pro 64Bit | Buc. | 32 | - Licențe Windows 11 Pro 64Bit FPP; - Licențierea: versiune în cutie FPP (Full Packaged Product); - Limbajul interfeței sistemului Windows - Română. |  |
| Valoarea estimată Lot VII, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 107 200,00 |
| Lotul VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 48218000-9 | Licențe Microsoft Office 365 | Buc. | 20 | - Microsoft 365 Apps pentru business pentru 12 luni; - Trebuie să conțină pachetul de aplicații desktop Word, PowerPoint, Excel, Outlook; - Termen de valabilitate: 12 luni din momentul activării și anume începând din data livrării produsului; - Livrarea trebuie să fie confirmată de compania producător Microsoft prin prezentarea documentului confirmativ sau publicarea pe site-ul oficial Microsoft și prezentarea facturii invoice pentru produsele livrate; |  |
| Valoarea estimată Lot VIII, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 568 800,00 |