____

Lista cu cantitaţile de lucrări la iluminarea stradală PT200

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Constructii metalice |  |  |  |
| 1 | TsA03A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor |  | m3 | 1,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 0,850 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,270 |
| 2 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava metalica 40x40x3 L=5 m, betonata, pentru instalarea cutiei de evidenta si panoului de distributie/automatizare) |  | kg | 34,840 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,620 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,348 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,348 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,348 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 34,840 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,174 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,279 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,523 |
| 3 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,001 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,004 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,005 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,000 |
| 4 | CA01C |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii |  | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 266,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,720 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,660 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,190 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,017 |
|  | 2952270003710 |  | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora |  | h-ut | 0,055 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |
|  |  |  | 1.2. Priza de pamint |  |  |  |
| 5 | TsA03A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor |  | m3 | 7,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 5,950 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,890 |
| 6 | TsD18A |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor |  | m3 | 7,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,320 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de pamint |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. PT200 |  |  |  |
| 7 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator (SUPORT PENTRU SIGURANTA cu SIGUNTE FUZIBILE IP00 Inom-32A) |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,690 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,624 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,024 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,015 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,060 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,180 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,300 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PT200 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panou de evidenta |  |  |  |
| 8 | 08-03-573-1 |  | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm (PANOU DE EVIDENTA, IP44 tip BZUM DDE 1-25) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,050 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,240 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,790 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,350 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,350 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,240 |
| 9 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (INTRERUPATOR DE SARCINA IP 20, Inom - 63 A, 2P) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |
| 10 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSANSATOR COMBINAT (TERMIC ELECTROMAGNETIC ) IP20 Inom- 25A, 1P, tip B) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
| 11 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit (CONTOR DE EVIDENTA A ENERGIEI ELECTRICE (ACTIVE /REACTIVE ) CONECTARE DIRECTA Unom-230V, I-5-58)A 50Hz) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,340 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta |  |  |
|  |  |  | 2.3. Panou de distributie |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-1 |  | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front (PANOU DE DISTRIBUTIE IP54) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,050 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,240 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,790 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,350 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,350 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,240 |
| 13 | 10-08-017-01 |  | RELEU DE TIMP Ub-220V, Inom-16A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,560 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 1010812 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  | t | 0,000 |
|  | 031051 |  | Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg |  | h-ut | 1,370 |
| 14 | 08-03-530-1 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A (DEMAROR ELECTROMAGNETIC Ubobina-230V, Icontact-40A) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,740 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,090 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,373 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,045 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 6,100 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,120 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR) |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,240 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,280 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,196 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,024 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,144 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,080 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,024 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,048 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (LIMITATOR ALE TENSIUNILOR DE IMPULS) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie |  |  |
|  |  |  | 2.4. Furnitura de sustinere SIP/ constructii metalice/ plafoniere |  |  |  |
| 17 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-5 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV : cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  | 1000 m | 1,470 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 95,903 |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  | h-ut | 1,205 |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  | h-ut | 14,347 |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  | h-ut | 17,566 |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  | h-ut | 35,883 |
| 18 | Pret de piata |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, secюiunea 2x25 mm2 (SIP-5) |  | m | 1 470,000 |
|  | 0000012 |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, secюiunea 2x25 mm2 (SIP-5) |  | m | 1 572,900 |
| 19 | Pret de piata |  | Furnitura de sustinere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni (KM1800) |  | buc | 30,000 |
|  | 000013 |  | Furnitura de sustinere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni (KM1800) |  | buc | 30,000 |
| 20 | Pret de piata |  | Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni (КОПМ1500) |  | buc | 37,000 |
|  | 000014 |  | Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni (КОПМ1500) |  | buc | 37,000 |
| 21 | Pret de piata |  | Pivot de ancorare / susеinere a furniturii de intindere ЗАС 4*16-50/14400, pe pilon (ЗАС 4*16-50/14400) |  | buc | 30,000 |
|  | 000015 |  | Pivot de ancorare / susеinere a furniturii de intindere ЗАС 4*16-50/14400, pe pilon (ЗАС 4*16-50/14400) |  | buc | 30,000 |
| 22 | Pret de piata |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 (F207) |  | m | 134,000 |
|  | 000016 |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 (F207) |  | m | 134,000 |
| 23 | Pret de piata |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile (A200) |  | buc | 114,000 |
|  | 000017 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile (A200) |  | buc | 114,000 |
| 24 | Pret de piata |  | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 (ЗОИ 16-70/2,5-35) |  | buc | 114,000 |
|  | 000018 |  | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 |  | buc | 114,000 |
| 25 | Pret de piata |  | Clema ПС-1-1 |  | buc | 38,000 |
|  | 000019 |  | Clema ПС-1-1 |  | buc | 38,000 |
| 26 | Pret de piata |  | Conectoare Forbox D 6mm |  | buc | 114,000 |
|  | 000020 |  | Conectoare Forbox D 6mm |  | buc | 114,000 |
| 27 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (SMD LED 30W,50W) |  | buc | 38,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 69,540 |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg | 0,456 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,380 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,019 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,380 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,760 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 13,680 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,760 |
| 28 | Pret de piata |  | Corpuri de iluminat SMD LED 30W |  | buc | 29,000 |
|  | 000021 |  | Corpuri de iluminat SMD LED 30W |  | buc | 29,000 |
| 29 | Pret de piata |  | Corpuri de iluminat SMD LED 50W |  | buc | 9,000 |
|  | 00002129 |  | Corpuri de iluminat SMD LED 50W |  | buc | 9,000 |
| 30 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  | buc | 38,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 129,580 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,023 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 3,800 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 19,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,760 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 50,540 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,760 |
| 31 | Pret de piata |  | Consola cu un brat |  | buc | 38,000 |
|  | 000022 |  | Consola cu un brat |  | buc | 38,000 |
| 32 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (SE EXCLUDE RESURSA STILP) |  | buc | 7,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 79,100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 700,000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 1,400 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,260 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,588 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  | m3 | 2,100 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,840 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,575 |
| 33 | Pret de piata |  | Pilon din otel (ОГКп-8) |  | buc | 7,000 |
|  | 000023 |  | Pilon din otel (ОГКп-8) |  | buc | 7,000 |
| 34 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (RESURSA OTEL CARBON SE EXCLUDE) |  | 100 m | 2,650 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 50,350 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,005 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,590 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,371 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 8,294 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,371 |
| 35 | Pret de piata |  | Otel rotund DN8mm |  | m | 192,000 |
|  | 000024 |  | Otel rotund DN8mm |  | m | 192,000 |
| 36 | Pret de piata |  | Otel rotund DN10mm |  | m | 73,000 |
|  | 000025 |  | Otel rotund DN10mm |  | m | 73,000 |
| 37 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,740 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,002 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,100 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 0,360 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,005 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |
| 38 | Pret de piata |  | Tub retractabil 12-3 |  | m | 8,000 |
|  | 000026 |  | Tub retractabil 12-3 |  | m | 8,000 |
| 39 | Pret de piata |  | Manusa termoretractabila 2P D25 |  | buc | 2,000 |
|  | 000027 |  | Manusa termoretractabila 2P D25 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Furnitura de sustinere SIP/ constructii metalice/ plafoniere |  |  |
|  |  |  | 2.5. Cabluri /conductoare / tub gofrat |  |  |  |
| 40 | 08-02-400-1 |  | Conductor pe profiluri , sectiune pina la 6 mm2 (Cablu cu conductoare din Cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3*2,5 mm2) |  | 100 m | 0,380 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,786 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,019 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,008 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,019 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,019 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,099 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,038 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,061 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,836 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
| 41 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare din Cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3*2,5 mm2 |  | m | 38,000 |
|  | 000030 |  | Cablu cu conductoare din Cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3*2,5 mm2 |  | m | 38,000 |
| 42 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 2 *16 mm2) |  | 100 m | 0,030 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,236 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,001 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,009 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,024 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,366 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,010 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |
| 43 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 2 *16 mm2 (AВВГ) |  | m | 3,000 |
|  | 000032 |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 2 *16 mm2 (AВВГ) |  | m | 3,000 |
| 44 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 2 *25 mm2) |  | 100 m | 0,140 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,568 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,003 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,043 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,112 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,708 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,007 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,045 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,011 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,011 |
| 45 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 2 *25 mm2 (AВВГ) |  | m | 14,000 |
|  | 000034 |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 2 *25 mm2 (AВВГ) |  | m | 14,000 |
| 46 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii , sectiune pina la 16 mm2 (Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 1*16 mm2) |  | 100 m | 1,600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 61,280 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,800 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,160 |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  | kg | 0,880 |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  | buc | 352,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,160 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 3,520 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,400 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 9,888 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 9,776 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,400 |
| 47 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 1*16 mm2 (АПВ) |  | m | 160,000 |
|  | 000036 |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 1*16 mm2 (АПВ) |  | m | 160,000 |
| 48 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m | 0,170 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,899 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,009 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,179 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,706 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,706 |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  | buc | 1,700 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,250 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,700 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,170 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 0,850 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,037 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,043 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,755 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,037 |
| 49 | Pret de piata |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm |  | m | 14,000 |
|  | 000038 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm |  | m | 14,000 |
| 50 | 08-02-144-4 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 (Papuc de cablu din aluminiu TA 25) |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,026 |
| 51 | Pret de piata |  | Papuc de cablu din aluminiu TA 25 |  | buc | 6,000 |
|  | 000040 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA 25 |  | buc | 6,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri /conductoare / tub gofrat |  |  |
|  |  |  | 2.6. Priza de pamint |  |  |  |
| 52 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (RESURSA OTEL FISIE SE EXCLUDE) |  | 100 m | 0,250 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,150 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,225 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,055 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,782 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,055 |
| 53 | Pret de piata |  | Banda de legatura din otel 25 x 4 mm |  | m | 25,000 |
|  | 000047 |  | Banda de legatura din otel 25 x 4 mm |  | m | 25,000 |
| 54 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (RESURSA OTEL SE EXCLUDE) |  | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,487 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,234 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,042 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,762 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,042 |
| 55 | Pret de piata |  | Electrod de impamintare vertical din otel d = 20mm |  | m | 10,000 |
|  | 000049 |  | Electrod de impamintare vertical din otel d = 20mm |  | m | 10,000 |
| 56 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,001 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,006 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,008 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,004 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,001 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,002 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de pamint |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. PT200 |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | SUPORT PENTRU SIGURANTA (ДП 33 160А габ.0 sau ANALOG) |  | buc | 3,000 |
|  | 000001 |  | SUPORT PENTRU SIGURANTA (ДП 33 160А габ.0 sau ANALOG) |  | buc | 3,000 |
| 58 | Pret de piata |  | SIGUNTE FUZIBILE IP00 Inom-32A |  | buc | 3,000 |
|  | 000002 |  | SIGUNTE FUZIBILE IP00 Inom-32A |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PT200 |  |  |
|  |  |  | 3.2. Panou de evidenta |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | PANOU DE EVIDENTA, IP44 tip BZUM DDE 1-25 |  | buc | 1,000 |
|  | 000003 |  | PANOU DE EVIDENTA, IP44 tip BZUM DDE 1-25 |  | buc | 1,000 |
| 60 | Pret de piata |  | INTRERUPATOR DE SARCINA IP 20, Inom - 63 A, 2P (BH-32) |  | buc | 1,000 |
|  | 000053 |  | INTRERUPATOR DE SARCINA IP 20, Inom - 63 A, 2P (BH-32) |  | buc | 1,000 |
| 61 | Pret de piata |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSANSATOR COMBINAT (TERMIC ELECTROMAGNETIC ) IP20 Inom- 25A, 1P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 1,000 |
|  | 000054 |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSANSATOR COMBINAT (TERMIC ELECTROMAGNETIC ) IP20 Inom- 25A, 1P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 1,000 |
| 62 | Pret de piata |  | CONTOR DE EVIDENTA A ENERGIEI ELECTRICE (ACTIVE /REACTIVE ) CONECTARE DIRECTA Unom-230V, I-5-58)A 50Hz (ME 172) |  | buc | 1,000 |
|  | 000055 |  | CONTOR DE EVIDENTA A ENERGIEI ELECTRICE (ACTIVE /REACTIVE ) CONECTARE DIRECTA Unom-230V, I-5-58)A 50Hz (ME 172) |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta |  |  |
|  |  |  | 3.3. Panou de distributie |  |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | PANOU DE DISTRIBUTIE IP54 (ЩМП 2-3) |  | buc | 1,000 |
|  | 000056 |  | PANOU DE DISTRIBUTIE IP54 (ЩМП 2-3) |  | buc | 1,000 |
| 64 | Pret de piata |  | RELEU DE TIMP Ub-220V, Inom-16A (AHC 15A) |  | buc | 1,000 |
|  | 000057 |  | RELEU DE TIMP Ub-220V, Inom-16A (AHC 15A) |  | buc | 1,000 |
| 65 | Pret de piata |  | DEMAROR ELECTROMAGNETIC Ubobina-230V, Icontact-40A (KM 40-20) |  | buc | 1,000 |
|  | 000058 |  | DEMAROR ELECTROMAGNETIC Ubobina-230V, Icontact-40A (KM 40-20) |  | buc | 1,000 |
| 66 | Pret de piata |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR IP20, Inom – 6 A, 1 P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 1,000 |
|  | 000059 |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR IP20, Inom – 6 A, 1 P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 1,000 |
| 67 | Pret de piata |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR IP 20, Inom – 10 A, 1 P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 2,000 |
|  | 000060 |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR IP 20, Inom – 10 A, 1 P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 2,000 |
| 68 | Pret de piata |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR IP 20, Inom – 16 A, 1 P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 1,000 |
|  | 000061 |  | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR IP 20, Inom – 16 A, 1 P, tip B (BA 47-29) |  | buc | 1,000 |
| 69 | Pret de piata |  | LIMITATOR ALE TENSIUNILOR DE IMPULS Unom – 400V (ОПС1-C) |  | buc | 1,000 |
|  | 000062 |  | LIMITATOR ALE TENSIUNILOR DE IMPULS Unom – 400V (ОПС1-C) |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Președintele grupului de lucru:                semnat electronic                                        Maria PRISACARI

Primarul s. Beleavințî