Formularul nr. 1

Obiectivul: Schimbarea retelelor de canalizare la ospătăria din cadrul I.P. Liceul Teoretic „Olimp” din mun. Chisinau

Obiectul: Canalizare interioara

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1

| Devizul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 15,0000 |
| 1.2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 15,0000 |
| 1.3 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm. | m | 45,5000 |
| 1.4 | RpSB01B | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm. | m | 5,0000 |
| 1.5 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm. | m | 39,1000 |
| 1.6 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1". | m | 10,0000 |
| 1.7 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 2,5000 |
| 1.8 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 2,5000 |
| 1.9 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 2,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de forare |  |  |
| 1.10 | RCsB31D k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 14,0000 |
| 1.11 | RCsB31I k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.12 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 16,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Lucrari de forare |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1.13 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 15,0000 |
| 1.14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 15,0000 |
| 1.15 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 15,0000 |
| 1.16 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Lucrari de reparatie |  |  |

| Devizul: Lucrări tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Canalizare subsol |  |  |
| 2.1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din PP d.50 | m | 5,0000 |
| 2.2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (40% pentru fitinguri) | m | 2,0000 |
| 2.3 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din PP d.110 | m | 8,0000 |
| 2.4 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (40 % pentru fitinguri) | m | 3,2000 |
| 2.5 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare (Bratara pentru fixarea conductelor d=50) | buc | 2,0000 |
| 2.6 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare (Bratara pentru | buc | 5,0000 |

|  |  | fixarea conductelor d=110) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 5,0000 |
| 2.8 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm. | 10 m | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Canalizare subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Canalizare ospatarie |  |  |
| 2.9 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 10,0000 |
| 2.10 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din PP d.50 | m | 39,1000 |
| 2.11 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (40% pentru fitinguri) | m | 15,7000 |
| 2.12 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din PP d.110 | m | 37,5000 |
| 2.13 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (40 % pentru fitinguri) | m | 15,0000 |
| 2.14 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 5,0000 |
| 2.15 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar d. 50 | buc | 4,0000 |
| 2.16 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare (Bratara pentru fixarea conductelor d=50) | buc | 30,0000 |
| 2.17 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare (Bratara pentru fixarea conductelor d=110) | buc | 25,0000 |
| 2.18 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 39,1000 |
| 2.19 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm. | 10 m | 37,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Canalizare ospatarie |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Apeduct |  |  |
| 2.20 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) | m | 10,0000 |
| 2.21 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 10,0000 |
| 2.22 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Apeduct |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Schimbarea retelelor de canalizare la ospataria din cadrul I.P. Liceul Teoretic „Olimp” din mun. Chisinau

Obiectul: Canalizare exterioara

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.2

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 120,0000 |
| 1.2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 12,0000 |
| 1.3 | RpDB36C | Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton | m | 5,0000 |
| 1.4 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte, pentru montarea ulterioara (Se exclud resursele materiale) | buc | 30,0000 |
| 1.5 | RpAcA48D | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 200-250 mm. | m | 95,0000 |
| 1.6 | TsC59B | Sapatura mecanică cu excavator cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea deseurilor) | 100m3 | 0,2000 |
| 1.7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 40,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1.8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 3,6000 |
| 1.9 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 9,0000 |
| 1.10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 3,6900 |
| 1.11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 3,6900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Montare tevi in canal |  |  |
| 1.12 | RpAcH01A | Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor. | ora | 24,0000 |
| 1.13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 7,5000 |
| 1.14 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm. | buc | 4,0000 |
| 1.15 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm. (Teava PVC SN4) | m | 100,0000 |
| 1.16 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Reductie PVC D.200 x 110 BTN) | buc | 15,0000 |
| 1.17 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Cot PVC D.200 / 45° BTN) | buc | 15,0000 |
| 1.18 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm. (Ramificatie PVC D.200 x 200 / 45° BTN) | buc | 15,0000 |
| 1.19 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare (Bratara pentru fixarea conductelor d=200) | buc | 40,0000 |
| 1.20 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte. (se exclude Element prefabricat) | buc | 30,0000 |
| 1.21 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. | m3 | 1,0000 |
| 1.22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Elemente din beton armat prefabricat - se exclud, Capacul cu rama EN124 D400 - 1 buc Scara metalica C1-03 -1buc) | buc | 2,0000 |
| 1.23 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. | m | 100,0000 |
| 1.24 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de | m | 100,0000 |

|  |  | alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Montare tevi in canal |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Restabilire imbracaminte din beton asfaltic |  |  |
| 1.25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, h=10cm | m3 | 6,0000 |
| 1.26 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.30.15 cm, pe fundatie de beton B15 | m | 5,0000 |
| 1.27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,2 l/m2. | t | 0,1200 |
| 1.28 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala. | m2 | 100,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Restabilire imbracaminte din beton asfaltic |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;