| Modificarea Documentatiei de Proiect pentru Obiectele: Apeduct magistral pentru localitatile Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici si Apeduct Singerei, Grigorauca, Copaceni, Prepelita dupa elaborarea documentatiei de proiect la compartimentul ”Drumuri” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 23/25 09057

Retele exterioare de alimentare cu apa.

Traversarea drumului prin metoda inchisa si metoda deschisa (57/21P-2014).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,32 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,656 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,339 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,25 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2725 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,205 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,5975 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,86 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,60 |
| 7 | GD59F | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 530x6,0 mm (teava de otel) | m | 15,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 239,70 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 48,00 |
|  | 252121671653 | Teava de otel Dn530x6,0 mm | m | 15,045 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 49,05 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 2 943,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 48,00 |
| 8 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 530 mm | buc | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 58,33 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,91 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,91 |
| 9 |  | Кольцо противоскольжения | buc | 9,00 |
|  | 23685120215 | Кольцо противоскольжения | buc | 9,00 |
| 10 | AcF13E | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 530 mm | buc | 1,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 5,03 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 15,63 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 6,13 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,02 |
| 11 | GA08G | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530x6,0 mm | m | 10,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 43,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,40 |
|  | 252121670153 | Teava din otel Dn530x6,0 mm | m | 10,20 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 114,50 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 2,80 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,03 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,20 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 2,50 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 35,00 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 18,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,20 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 3,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,30 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 4,50 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,90 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicala |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |