| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile oftalmologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Benzi de silicon |  |  |  |  |  | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Conformer flexibil |  |  |  |  |  | Conformer flexibil din silicon, steril, jetabil, pentru mentinerea sacului conjunctival . |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8,0 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,23 mm, curbura 3/8, 140°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,0 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 140°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Fir sutură nailon 10/0 |  |  |  |  |  | Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.5±2%mm), steril |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Fir sutura Polipropilen 5/0 |  |  |  |  |  | Fir sutura polipropilen 6/0 singur armat, lungimea suturii de la 50 cm , 1 ac cat taper, L= 9mm, diametrul 0,33mm , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Marcher chirurgical |  |  |  |  |  | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Tub de silicon |  |  |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie; 2) Ø 3,7 mm- 4,0 mm; 3) Steril; |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon |  |  |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 x 0,75 mm; 3)steril; 4) Din silicon; |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml |  |  |  |  |  | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________