| Investitor Obiect | Reconstructia retelelor de canalizare or. Basarabeasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 55/2023  4-1-1

Alimentarea cu energie electrica. KL-0,4 kV, L=0,103 km

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующую ТП установить: |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/С16) | buc |  |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 3 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АПвБбШв-1 сеч. 4х10 мм2 в траншее) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
| 4 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПвБбШв-1 сеч. 4х10 мм2 в трубе, в траншее) | 100 m |  |  |  |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПвБбШв-1 сеч. 4х10 мм2 в металлорукаве) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 6 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШв -1 сеч. 4x10 мм2 | m |  |  |  |
|  | 55-012302 | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШв -1 сеч. 4x10 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
| 8 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
| 9 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д 40 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 |  |  |
| 10 |  | Металлорукав Д 40 мм | m |  |  |  |
|  | 74125877889 | Металлорукав Д 40 мм | m | 1,0000 |  |  |
| 11 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШв-1) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
| 12 |  | Заделка концевая для кабеля АПвБбШв-1 | buc |  |  |  |
|  | 8945230 | Заделка концевая для кабеля АПвБбШв-1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 13 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=40 мм в траншее) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 530-01821103 | Труба ПНD 40 мм | m | 1 000,0000 |  |  |
| 14 | 1 | Песок | m3 |  |  |  |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
| 15 | 37 | Кирпич строительный красный | buc |  |  |  |
|  | 2640112302501 | Кирпич строительный красный | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье траншеи механизмами) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка механизмами) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (трамбовка механизмами) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 22 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С16 | buc |  |  |  |
|  | 78945614020 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С16 | buc | 1,0000 |  |  |

Întocmin în baza formei F-5

WinСмета2000

Formular Nr.1

| Investitor Obiect | ”Reconstructia retelelor de canalizare or. Basarabeasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia” |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 55/2023   2-1-3

Alimentarea cu energie electrica. Канализационная насосная

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (шкаф учета BZUM-TF-01) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
| 2 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,8700 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/С10) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
| 4,75 | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (шкаф автоматического ввода резерва АВР-111-25) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 7 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМ, 380В, 25А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 8 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМ, 380В, 9А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 10 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле Iн=5А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 12 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В, 9А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  |  |  |
| 13 | 08-03-489-4 | Agregat livrat asamblat, de doua masini, masa, t, pina la 1 (электрогенератор 12 кВт в защитном кожухе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,8500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 14 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
| 15 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
| 16 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 10101614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
| 17 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. (5х16) мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. (5х6) мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 19 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LS сеч. (3х1,5) мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,6100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 20 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АПвБбШв-1 сеч. 5х6 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
| 21 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 87930011 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 22 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х6 мм2 | m |  |  |  |
|  | 87930011026 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х6 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 23 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х16 мм2 | m |  |  |  |
|  | 879300110263 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х16 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШв -1 сеч. 5x6 мм2 | m |  |  |  |
|  | 55-012302 | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШв -1 сеч. 5x6 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 25 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д 40 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д 32 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 |  |  |
| 27 |  | Металлорукав Д 40 мм | m |  |  |  |
|  | 74125877889 | Металлорукав Д 40 мм | m | 1,0000 |  |  |
| 28 |  | Металлорукав Д 32 мм | m |  |  |  |
|  | 74125877888 | Металлорукав Д 32 мм | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 29 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa B5/M75 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01 | buc |  |  |  |
|  | 16833004 | Шкаф учета BZUM-TF-01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc |  |  |  |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 |  | Счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А | buc |  |  |  |
|  | 168330040 | Счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc |  |  |  |
|  | 236594120120 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 |  | Шкаф автоматического ввода резерва АВР-111-25 | buc |  |  |  |
|  | 225588700 | Шкаф автоматического ввода резерва АВР-111-25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С25 | buc |  |  |  |
|  | 78945614025 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С8 | buc |  |  |  |
|  | 152604729008 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc |  |  |  |
|  | 1526047291601 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc |  |  |  |
|  | 1526047291600 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 |  | Контактор малогабаритный 380В, 25А, КМ | buc |  |  |  |
|  | 235197012 | Контактор малогабаритный 380В, 25А, КМ | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 |  | Контактор малогабаритный 380В, 9А, КМ | buc |  |  |  |
|  | 2351970123 | Контактор малогабаритный 380В, 9А, КМ | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc |  |  |  |
|  | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc |  |  |  |
|  | 4569693202433 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc |  |  |  |
|  | 3316833004011 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910 | buc |  |  |  |
|  | 2351970000 | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910 | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 |  | Электрогенератор 12 кВт в защитном кожухе в наличии у заказчика | buc |  |  |  |
|  | 0122222 | Электрогенератор 12 кВт в защитном кожухе в наличии у заказчика | buc | 1,0000 | 0,00 |  |

Întocmin în baza formei F-5

WinСмета2000

Formular Nr.1

| Obiect: | ”Reconstructia retelelor de canalizare or. Basarabeasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia” |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 55/2023   4-2-1

Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucruri de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с медной жилой ПВ3 сеч. 1,5 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 2 |  | Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 61159081 | Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
| 3 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=8мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
| 4 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  |  | 2. Lucruri de constructie |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка Д=50мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,4000 |  |  |
|  | 123568971 | Трубостойка Д=50мм | м | 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
| 7 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 87930011 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
| 8 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на трубостойке) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1716120125 | Светильник наружного освещения | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 9 |  | Лампа LED 50 Вт | buc |  |  |  |
|  | 55102296001 | Лампа LED 50 Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Кронштейн КС1 | buc |  |  |  |
|  | 456789000 | Кронштейн КС1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |  |  |
|  | 1010090 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0018 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
| 12 |  | Коробка клеммная | buc |  |  |  |
|  | 4567890001 | Коробка клеммная | buc | 1,0000 |  |  |

Întocmin în baza formei F-5

WinСмета2000

Formular Nr.1

| Investitor Obiect | „Reconstructia retelelor de canalizare or.Basarabeasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str.Sovhoznai„ |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 55/2023  2-1-1

Statia de pompare. Lucrari de constructii

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (demontare planseu prefabricat; Коэффициент к трудозатратам 0,6) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 2 | RpAcH02A | Evacuarea manuala a apei din sapaturi, cu pompa ALWEIILER de 1 1/2 - 2' Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,02 | ora |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 2513306619671 | Furtune de apa pt. pompa | m | 0,0300 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpAcH07A | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,3100 |  |  |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 5 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar М100 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 BP-1 pas 100x100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 287312200404 | Plase sudate 4 BP-1 pas 100x100 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 7 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
| 8 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (planseu prefabricat existenta) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |  |  |

Întocmin în baza formei F-5

WinСмета2000

Formular Nr.1

| Investitor Obiect | „Reconstructia retelelor de canalizare or.Basarabeasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str.Sovhoznai„ |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 55/2023  2-2-1

Cladire auxiliara. Lucrari de constructii.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 6 | RpAcH02A | Evacuarea manuala a apei din sapaturi, cu pompa ALWEIILER de 1 1/2 - 2' Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,02 | ora |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 2513306619671 | Furtune de apa pt. pompa | m | 0,0300 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,0100 |  |  |
| 7 | RpAcH07A | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,3100 |  |  |
| 8 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | 2. Hidroizolarea interioare a peretilor si fundului capacitatii umplerea cu nisip |  |  |  |  |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 11 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar М100 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 12 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 BP-1 pas 100x100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 287312200404 | Plase sudate 4 BP-1 pas 100x100 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 13 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 3. Planseului cota 0,000 |  |  |  |  |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 16 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |  |  |
| 17 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 18 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 287312200540 | Argila expandata | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 19 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 20 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (linocrom TKP; linocrom TPP) Material marunt=1,05 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 268213260047 | Linocrom TKP | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 268213260048 | Linocrom TPP | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 271040631180 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,0370 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 5. Bulandrug Bd1, Bd2 |  |  |  |  |
| 22 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 |  |  |
| 23 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 24 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 25 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  | 361,33 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  | 255,33 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  | 14,33 |
|  |  | 6. Ferestri si usi |  |  |  |  |
| 26 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4131 |  |  |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,5200 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,6400 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1910 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 |  |  |
| 27 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (metal antincediu) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Metal antincediu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 7. Pardoseli |  |  |  |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,0 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 29 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | 8. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 30 |  | Tavan |  |  |  |  |
| 31 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 32 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 33 |  | Perete |  |  |  |  |
| 34 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 35 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 9. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 36 |  | Soclu |  |  |  |  |
| 37 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |  |  |
| 38 |  | Perete |  |  |  |  |
| 39 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  | 132,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  | 28,38 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  | 26,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 40 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 10. Scara exterioara |  |  |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... С16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 43 | CG22E1 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0220 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |

Întocmin în baza formei F-5

WinСмета2000

Formular Nr.1

| Investitor Obiect | ООО Reconstructia retelelor de canalizare or.Basarabeasca.Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str.Sovhoznaia (55/2023-1-НТ) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Statia  pompare de canalizare.Utilaj cu tevi.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,35 |  |  |
| 2 | TsA10B1 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 931006019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,85 |  |  |
| 3 | TsA10B2 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Pазработка мокрого грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,78 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
| 8 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0018 |  |  |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,003 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |  |  |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание вытесненного грунта) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,32 |  |  |
|  |  | 1.2. Подводящий коллектор. |  |  |  |  |
| 10 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41 Ф200)(''Uniplast'') | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,39 |  |  |
|  | 2521216704510200 | Tevi PVC SN4/ SDR 41 Ф200 | m | 1,045 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 |  |  |
| 11 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41ф160mm) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 25216700510160 | Teava din ПВХ SN-4/SDR41 ф160мм | m | 1,04 |  |  |
| 12 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод ПВХ 90*ф160) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,61 |  |  |
|  | 252490671100011160 | Отвод ПВХ 90*ф160 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Затвор шиберный ф200) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874117300000200 | Затвор шиберный ф200 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,41 |  |  |
| 14 | VB30A К=0,5 к з-те | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime(готовая)-(Флюгарка ф160) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,23 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 345454892720100 | Флюгарка ф160 | buc |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Шток управления ф200 H=2,5м | buc |  |  |  |
|  | 28741358404111105 | Шток управления ф200 H=2,5м | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Колодцы. |  |  |  |  |
| 16 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,11 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,76 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,52 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,125 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,00 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,20 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,80 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,00 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,96 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,076 |  |  |
| 17 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на упоры )(V=0.48м3-0,42м3=0,06м3) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,55 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,78 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,72 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) | put |  |  |  |
|  | 6664331520215121 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264311561103 | Placi prefabricate pt. camine КЦ10-3 | buc |  |  |  |
| 20 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) | put |  |  |  |
|  | 666411320251211 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) | put |  |  |  |
|  | 66643312012151212 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Costul capacelor tip "T" | buc |  |  |  |
|  | 287527420000021 | Capac cu rama tip "T'' | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Cтоимость cтремянок | kg |  |  |  |
|  | 123455126165799 | Cтремянки | kg | 1,00 |  |  |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Cтоимость закладных деталей МС.... | kg |  |  |  |
|  | 1234556121657899 | Cтоимость закладных деталей МС.... | kg | 1,00 |  |  |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |  |  |
| 27 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,174 |  |  |
| 28 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,09 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,071 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 29 | IA30C | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (PEHD PRO PLUS( Di=2000 mm H=4000 mm) в комлекте с устройствамибыстрого монтажа для 2-х насосов с направляющими ,наружный шкаф управления, поплавки уровня(4 шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,80 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,59 |  |  |
| 30 | M1C21A | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m(Таль ручная г/п 0,25т Нпод.=10м) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 159,59 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 15,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,00 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 4,59 |  |  |
|  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,02 |  |  |
| 31 | M1C06A | Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2 t (монтаж нестандартного оборудования)(Maчта, cтрела) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 22,00 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 52,00 |  |  |
|  | 2873155901259 | Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,40 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,65 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 6,3 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |
| 32 |  | Шахтная канализационная станция PEHD PRO PLUS( Di=2000 mm H=4000 mm) в комлекте с устройствамибыстрого монтажа для 2-х насосов с направляющими ,наружный шкаф управления, поплавки уровня(4 шт.) (без2-х насосов)( Насосы WILO REXA FITV05DA-224/EAD1-2T0025 1 рабочий +1 резервный хранятся на складе заказчика) | buc |  |  |  |
|  | 5789899008989 | Шахтная канализационная станция PEHD PRO PLUS( Di=2000 mm H=4000 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Таль ручная г/п 0,25т Нпод.=10м | buc |  |  |  |
|  | 1239768103640 | Таль ручная г/п 0,25т Нпод.=10м | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Maчта М694-12.00CБ | t |  |  |  |
|  | 271501244811 | Maчта М694-12. 00CБ | t | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Стрела М694-10.00CБ | t |  |  |  |
|  | 27150124481100 | Стрела М694-10.00CБ | t | 1,00 |  |  |

Întocmin în baza formei F-5