| Servicii de proiectare privind reparatia acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a blocului Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Reparatia  acoperisului, exterior. Laborator

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis ) |  |  | m2 |  |  |  | 335,1000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3600 |  | 120,6360 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3600 |  | 120,6360 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 6,7020 |
| 2 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( cornise ) |  |  | m2 |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3600 |  | 5,7600 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3600 |  | 5,7600 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,3200 |
| 3 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( parapete ) |  |  | m2 |  |  |  | 24,2000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3600 |  | 8,7120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3600 |  | 8,7120 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,4840 |
| 4 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  |  |  | 34,4000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  | 3,0960 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 1,7200 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,3440 |
| 5 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  | 4,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 2,5000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,5000 |
| 6 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( lucarna cu acces la acoperis ) |  |  | m2 |  |  |  | 7,3000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 1,5330 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 1,5330 |
| 7 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice ( vitralii din metal ) |  |  | kg |  |  |  | 550,0000 |
|  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0300 |  | 16,5000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0300 |  | 16,5000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0008 |  | 0,4400 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,5500 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 1,6500 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 2,7500 |
| 8 |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea grilajului de schindura si capriori ) |  |  | m3 |  |  |  | 14,7000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 2,0000 |  | 29,4000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4400 |  | 6,4680 |
| 9 |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea sarpantei existente ) |  |  | m3 |  |  |  | 1,1000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 2,0000 |  | 2,2000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4400 |  | 0,4840 |
| 10 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  |  |  | 7,3000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 1,5330 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 1,5330 |
| 11 |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  |  |  | 5,2000 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,0200 |  | 5,3040 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,1040 |
|  |  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 1,4560 |
| 12 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  |  |  | 21,9600 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2500 |  | 5,4900 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,0000 |  | 21,9600 |
| 13 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) |  |  | t |  |  |  | 21,9600 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3500 |  | 7,6860 |
| 14 |  | TsI51B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  |  |  | 21,9600 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0760 |  | 1,6690 |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 2. Constructii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( bara de sprijin 50x30 ) |  |  | m3 |  |  |  | 0,5000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 10,1250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 1,1250 |
|  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,5000 |  | 3,7500 |
|  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,0050 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 |  | 0,4650 |
|  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,0600 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 |  | 1,7000 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 |  | 1,5050 |
|  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,5800 |  | 1,2900 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 |  | 1,5000 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,4500 |  | 0,7250 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0750 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 0,1650 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 0,1150 |
| 16 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( sarpanta ) |  |  | m3 |  |  |  | 2,1400 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 43,3350 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 4,8150 |
|  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,5000 |  | 16,0500 |
|  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,0214 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 |  | 1,9902 |
|  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,2568 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 |  | 7,2760 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 |  | 6,4414 |
|  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,5800 |  | 5,5212 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 |  | 6,4200 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,4500 |  | 3,1030 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,3210 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 0,7062 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 0,4922 |
| 17 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( gratar de sipci 120x24 pas 200 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 352,4000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2250 |  | 79,2900 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0700 |  | 24,6680 |
|  |  | 20101029034950 |  |  | Scinduri de rasinoase ( gratar de sipci 120x24 pas 200 mm ) |  | m3 |  | 0,0105 |  | 3,7002 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1200 |  | 42,2880 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 10,5720 |
| 18 |  | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime |  |  | m2 |  |  |  | 352,4000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2300 |  | 81,0520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 17,6200 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1000 |  | 35,2400 |
|  |  | 202013292052712 |  |  | Placi PAL grosime 12 mm |  | m2 |  | 1,0500 |  | 370,0200 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 10,5720 |
| 19 |  | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | m3 |  |  |  | 8,1400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,1700 |  | 1,3838 |
|  |  | 2462106110601 |  |  | Paste antiseptice |  | kg |  | 1,3500 |  | 10,9890 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0081 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0081 |
| 20 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  |  |  | 10,7800 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8500 |  | 9,1630 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  | m3 |  | 0,2300 |  | 2,4794 |
|  |  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 1,7000 |  | 18,3260 |
|  |  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 6,7000 |  | 72,2260 |
|  |  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1294 |
|  |  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 1,0000 |  | 10,7800 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,0539 |
|  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,6468 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,1294 |
| 21 |  | CE13B |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu ( membrana hidroizol ) |  |  | m2 |  |  |  | 352,4000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3000 |  | 105,7200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1200 |  | 42,2880 |
|  |  | 26821326004701 |  |  | Membrane bituminoase ( membrana hidroizol ) |  | m2 |  | 1,1500 |  | 425,5230 |
|  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 0,3000 |  | 111,0060 |
|  |  | 2875276312500 |  |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  | kg |  | 4,0000 |  | 1 480,0800 |
|  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 17,6200 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 14,0960 |
| 22 |  | CE06A apl |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla in falt ) |  |  | m2 |  |  |  | 352,4000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,1000 |  | 387,6400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 35,2400 |
|  |  | 27104036420001 |  |  | Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm |  | m2 |  | 1,1500 |  | 425,5230 |
|  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 |  | 222,0120 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 |  | 1 850,1000 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 |  | 1 850,1000 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 |  | 120,2565 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 |  | 37,0020 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 |  | 7,7528 |
| 23 |  | CE06A apl |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla in falt, cornise ) |  |  | m2 |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,1000 |  | 17,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,6000 |
|  |  | 27104036420001 |  |  | Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm |  | m2 |  | 1,1500 |  | 19,3200 |
|  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 |  | 10,0800 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 |  | 5,4600 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,6800 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 |  | 0,3520 |
| 24 |  | CE06A apl |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla in falt, parapet ) |  |  | m2 |  |  |  | 24,2000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,1000 |  | 26,6200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 2,4200 |
|  |  | 27104036420001 |  |  | Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm |  | m2 |  | 1,1500 |  | 29,2215 |
|  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 |  | 15,2460 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 |  | 127,0500 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 |  | 127,0500 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 |  | 8,2583 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 |  | 2,5410 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 |  | 0,5324 |
| 25 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  |  |  | 72,1000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3000 |  | 21,6300 |
|  |  | 2710406311800 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m |  | 1,0500 |  | 77,9762 |
|  |  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 1,4000 |  | 103,9682 |
|  |  | 2666122800555 |  |  | Element de inchidere |  | buc |  | 0,2000 |  | 14,8526 |
|  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,1000 |  | 7,4263 |
|  |  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 0,2000 |  | 14,8526 |
|  |  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 0,2000 |  | 14,8526 |
|  |  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  | buc |  | 10,0000 |  | 742,6300 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 1,4420 |
| 26 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  |  |  | 34,4000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3500 |  | 12,0400 |
|  |  | 2710406311726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m |  | 1,0500 |  | 36,8424 |
|  |  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  | buc |  | 0,5000 |  | 17,5440 |
|  |  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 0,2500 |  | 8,7720 |
|  |  | 2874115830000 |  |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 0,2500 |  | 8,7720 |
|  |  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  | buc |  | 0,2500 |  | 8,7720 |
|  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,2500 |  | 8,7720 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,5160 |
| 27 |  | CK19A apl |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( aeratoare 600x400(h) ) |  |  | m2 |  |  |  | 0,7200 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,0000 |  | 0,7200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,0720 |
|  |  | 20301129381001 |  |  | Ferestre din metal ( aeratoare 600x400(h) ) |  | m2 |  | 1,0000 |  | 0,7200 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,7050 |  | 0,5076 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,2470 |  | 0,1778 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 4,3200 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 |  | 0,4320 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 |  | 0,7200 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0144 |
| 28 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 5,9700 |  | 5,9700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6330 |  | 0,6330 |
|  |  | 28631463108081 |  |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 28631463112701 |  |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 20101029010142 |  |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,0600 |
|  |  | 20101029041693 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,0600 |
|  |  | 20101029041694 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 2682132600001 |  |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  | 3,1000 |  | 3,1000 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 1,4000 |  | 1,4000 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,1100 |
|  |  | 2955270002609 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,1600 |
| 29 |  | CE18A |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii |  |  | m2 |  |  |  | 12,2000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7000 |  | 8,5400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,2200 |
|  |  | 2665122700555 |  |  | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat |  | m2 |  | 1,2000 |  | 15,3720 |
|  |  | 2875276312522 |  |  | Accesorii metalice zincate |  | kg |  | 0,2200 |  | 2,8182 |
|  |  | 2874115883711 |  |  | Saiba plata |  | buc |  | 10,0000 |  | 128,1000 |
|  |  | 2524287343841 |  |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc |  | 10,0000 |  | 128,1000 |
|  |  | 2430226102111 |  |  | Chit ROMALCHIT |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,6405 |
|  |  | 2521302602554 |  |  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0512 |
|  |  | 2513206621507 |  |  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  | kg |  | 0,0070 |  | 0,0897 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,2440 |
| 30 |  | CK26B apl |  | Opritori de zapada |  |  | m |  |  |  | 56,8000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3200 |  | 18,1760 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 4,5440 |
|  |  | 27431235490261 |  |  | Opritori de zapada |  | m |  | 1,0000 |  | 56,8000 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  | 227,2000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,5680 |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Incalzirea podului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 6,4000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 129,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 14,4000 |
|  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,5000 |  | 48,0000 |
|  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,0640 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 |  | 5,9520 |
|  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,7680 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 |  | 21,7600 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 |  | 19,2640 |
|  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,5800 |  | 16,5120 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 |  | 19,2000 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,4500 |  | 9,2800 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,9600 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 2,1120 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 1,4720 |
| 32 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  |  |  | 6,4000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8500 |  | 5,4400 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  | m3 |  | 0,2300 |  | 1,4720 |
|  |  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 1,7000 |  | 10,8800 |
|  |  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 6,7000 |  | 42,8800 |
|  |  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0768 |
|  |  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 1,0000 |  | 6,4000 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,0320 |
|  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,3840 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,0768 |
| 33 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 120 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 256,3000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  | 43,5710 |
|  |  | 2521302602901120 |  |  | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 120 mm ) |  | m2 |  | 1,0400 |  | 266,5520 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,7689 |
| 34 |  | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime |  |  | m2 |  |  |  | 256,3000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2300 |  | 58,9490 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 12,8150 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1000 |  | 25,6300 |
|  |  | 202013292052712 |  |  | Placi PAL grosime 12 mm |  | m2 |  | 1,0500 |  | 269,1150 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 7,6890 |
|  |  |  |  |  | Total Incalzirea podului |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CD65A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m ( defectarea fatadelor deterioare ) |  |  | m3 |  |  |  | 2,8000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 5,1500 |  | 14,4200 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,9200 |  | 2,5760 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 394,0000 |  | 1 103,2000 |
|  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0028 |
|  |  | 26511221004021 |  |  | Ciment M-300 |  | kg |  | 38,1600 |  | 106,8480 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 14,7600 |  | 41,3280 |
|  |  | 1421202200513 |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 |  | 0,3020 |  | 0,8456 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,5140 |  | 1,4392 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 1,1200 |
| 36 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 6,5400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 8,1750 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  | 2,7250 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,5450 |
| 37 |  | RpCR01A apl |  | Tratarea suprafetei cu solutie antimucegai |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,1500 |  | 8,1750 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,6350 |
|  |  | 15421373235561 |  |  | Solutie animucegai |  | kg |  | 0,1000 |  | 5,4500 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,7250 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,1635 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,5450 |
| 38 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 5 cm, K=2.5 la materiale ) |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 54,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 10,9000 |
|  |  | 2664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,6813 |
|  |  | 2664102102000 |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0160 |  | 2,1800 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 429,1875 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 490,5000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 3,5425 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,8175 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,1090 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,2725 |
| 39 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,6350 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,1750 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,7250 |
| 40 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 66,4900 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 389,1300 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,2180 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 4,3055 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | 0,8720 |
| 41 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 10,9000 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 59,9500 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,1750 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,0163 |
| 42 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,6350 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,1750 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,7250 |
| 43 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 24,5250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 5,4500 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 57,4920 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0545 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0545 |
| 44 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,6350 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,1750 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,7250 |
| 45 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 54,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 29,9750 |
|  |  | 243011610380011 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 21,8000 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 3,2700 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 27,2500 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 2,7250 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,1090 |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Termoizolarea camerei de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( pereti camerei ) |  |  | m2 |  |  |  | 40,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,6500 |  | 66,8250 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,3500 |  | 14,1750 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 |  | 12,1500 |
|  |  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0170 |  | 0,6885 |
|  |  | 2664102102000 |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,2025 |
|  |  | 2664102102008 |  |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,4050 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,2150 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,0000 |  | 405,0000 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 1,8000 |  | 72,9000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0370 |  | 1,4985 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,4050 |
|  |  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg |  | 0,3800 |  | 15,3900 |
|  |  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg |  | 2,3500 |  | 95,1750 |
|  |  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 2,0250 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,1215 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,1620 |
| 47 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 40,5000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  | 76,6260 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  | 16,9290 |
|  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  | 163,6200 |
|  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  | 204,5250 |
|  |  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  | m2 |  | 1,0700 |  | 43,7684 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 44,9955 |
|  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  | 327,2400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  | 1,0125 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  | 0,1377 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 1,2150 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  | 0,8505 |
| 48 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  |  |  | 40,5000 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  | 4,8600 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  | 16,8075 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,0250 |
| 49 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 40,5000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 49,4100 |
|  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  | 93,1500 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,1620 |
|  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  | 0,2430 |
| 50 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie antivapori ) |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2000 |  | 3,3000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 0,8250 |
|  |  | 26821326004651 |  |  | Folie suplimentara polimerica ( folie antivapori ) |  | m2 |  | 1,1500 |  | 19,5442 |
|  |  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,0000 |  | 203,9400 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,1650 |
| 51 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 150 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  | 2,8050 |
|  |  | 2521302602901150 |  |  | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 150 mm ) |  | m2 |  | 1,0400 |  | 17,1600 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,0495 |
| 52 |  | CK51A |  | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor ( consum de ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi ) |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,8000 |  | 29,7000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1500 |  | 2,4750 |
|  |  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina |  | h-om |  | 0,0500 |  | 0,8250 |
|  |  | 26621027002020 |  |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm ( consum de ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi ) |  | buc |  | 0,7000 |  | 11,5500 |
|  |  | 2010212913420 |  |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0064 |  | 0,1056 |
|  |  | 2873145886954 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,6600 |
|  |  | 2462106110553 |  |  | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" |  | kg |  | 0,4000 |  | 6,6000 |
|  |  | 2513206621501 |  |  | Banda de armare "Serpeanca" |  | m |  | 1,4000 |  | 23,1000 |
|  |  | 2874115836751 |  |  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm |  | buc |  | 20,0000 |  | 330,0000 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 0,0193 |  | 0,3184 |
|  |  | 2874136313301 |  |  | Diblu de metal cu surub |  | buc |  | 3,0000 |  | 49,5000 |
|  |  | 2955270002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0165 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,0014 |  | 0,0231 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,2475 |
| 53 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4950 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,4750 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,8250 |
| 54 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 25,2450 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 117,8100 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0660 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 1,3035 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 0,3217 |
| 55 |  | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) |  |  | m2 |  |  |  | -16,5000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,3100 |  | -10,2300 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 1,4300 |  | -47,1900 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | -0,0330 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0040 |  | -0,1320 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | -0,5280 |
| 56 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4950 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,4750 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,8250 |
| 57 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 7,4250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,6500 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 17,4058 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0165 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0165 |
| 58 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4950 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,4750 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,8250 |
| 59 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( culoare alba ) |  |  | m2 |  |  |  | 16,5000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 9,0750 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 6,6000 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,9900 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 8,2500 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,8250 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,0330 |
|  |  |  |  |  | Total Termoizolarea camerei de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Canale de vetilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( montarea carcasului pentru canale de ventilare ) |  |  | kg |  |  |  | 501,3300 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 95,2527 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 5,0133 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 5,0133 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 5,0133 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  | 501,3300 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 2,5067 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 4,0106 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 7,5199 |
| 61 |  | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  |  | t |  |  |  | 0,5010 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,4900 |  | 1,2475 |
|  |  | 2320146200700 |  |  | Petrol lampant |  | l |  | 1,2500 |  | 0,6262 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,4008 |
|  |  | 1411112204410 |  |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  | kg |  | 0,5000 |  | 0,2505 |
| 62 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,5010 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,8266 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 1,6934 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,1202 |
| 63 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,5010 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 1,9138 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 2,6052 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,1804 |
| 64 |  | RpCD02D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  |  |  | 44,0000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0680 |  | 2,9920 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,3200 |
|  |  | 2710602000081 |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 45,1000 |
|  |  | 2710503803116 |  |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4400 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,1500 |  | 6,6000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0350 |  | 1,5400 |
| 65 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala |  |  | m2 |  |  |  | 12,6000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  | 23,8392 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  | 5,2668 |
|  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  | 50,9040 |
|  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  | 63,6300 |
|  |  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  | m2 |  | 1,0700 |  | 13,6168 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 13,9986 |
|  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  | 101,8080 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  | 0,3150 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  | 0,0428 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,3780 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  | 0,2646 |
| 66 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  |  |  | 12,6000 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  | 1,5120 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  | 5,2290 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,6300 |
| 67 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 12,6000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 15,3720 |
|  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  | 28,9800 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0504 |
|  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  | 0,0756 |
| 68 |  | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( tabla din otel zincat gr. 0.8 mm ( poz. 4 si 9 foaie 65, poz. 2 foaie 66 ) |  |  | m2 |  |  |  | 29,3000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,9500 |  | 27,8350 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 1,4650 |
|  |  | 2710403641817 |  |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  | kg |  | 4,4500 |  | 136,9043 |
|  |  | 2873145887450 |  |  | Cuie de tabla |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,9230 |
|  |  | 2873147300863 |  |  | Agrafe |  | kg |  | 0,2500 |  | 7,6913 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,2930 |
| 69 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( bara 50x50 ) |  |  | m3 |  |  |  | 0,0400 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 0,8100 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 0,0900 |
|  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,5000 |  | 0,3000 |
|  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,0004 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 |  | 0,0372 |
|  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,0048 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 |  | 0,1360 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 |  | 0,1204 |
|  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,5800 |  | 0,1032 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,1200 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,4500 |  | 0,0580 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0060 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 0,0132 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 0,0092 |
| 70 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  |  |  | 0,0400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8500 |  | 0,0340 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  | m3 |  | 0,2300 |  | 0,0092 |
|  |  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 1,7000 |  | 0,0680 |
|  |  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 6,7000 |  | 0,2680 |
|  |  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0005 |
|  |  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 1,0000 |  | 0,0400 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,0002 |
|  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,0024 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,0005 |
| 71 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  |  |  | 5,1000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,9000 |  | 4,5900 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |  | 1,2750 |
|  |  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 |  | 1,1500 |  | 6,1582 |
|  |  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 0,5000 |  | 2,6775 |
|  |  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 9,0000 |  | 48,1950 |
|  |  | 2640122303000 |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 0,1000 |  | 0,5355 |
|  |  | 2710403740000 |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc |  | 0,0400 |  | 0,2142 |
|  |  | 2521106718272 |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m |  | 0,0500 |  | 0,2677 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2550 |
|  |  |  |  |  | Total Canale de vetilare |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Consolidarea parapetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | RCsB29A |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,2520 |  | 5,5440 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1080 |  | 2,3760 |
|  |  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc |  | 0,0059 |  | 0,1298 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0042 |  | 0,0924 |
|  |  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut |  | 0,1700 |  | 3,7400 |
| 73 |  | Pret furnizor |  | Adeziv chimic "Hilti" |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 960-310200 |  |  | Adeziv chimic "Hilti" |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 74 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon |  |  | kg |  |  |  | 601,1600 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,2300 |  | 138,2668 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0200 |  | 12,0232 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 6,0116 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,0000 |  | 601,1600 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 3,0058 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 4,8093 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |  | 6,0116 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 12,0232 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 12,0232 |
| 75 |  | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  |  | t |  |  |  | 0,6010 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,4900 |  | 1,4965 |
|  |  | 2320146200700 |  |  | Petrol lampant |  | l |  | 1,2500 |  | 0,7512 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,4808 |
|  |  | 1411112204410 |  |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  | kg |  | 0,5000 |  | 0,3005 |
| 76 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,6010 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,9916 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 2,0314 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,1442 |
| 77 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,6010 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 2,2958 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 3,1252 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,2164 |
| 78 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa de imbinare ) |  |  | kg |  |  |  | 12,7400 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 2,4206 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1274 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1274 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1274 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  | 12,7400 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0637 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,1019 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1911 |
| 79 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala |  |  | m2 |  |  |  | 10,9000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  | 20,6228 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  | 4,5562 |
|  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  | 44,0360 |
|  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  | 55,0450 |
|  |  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  | m2 |  | 1,0700 |  | 11,7796 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 12,1099 |
|  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  | 88,0720 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  | 0,2725 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  | 0,0371 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,3270 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  | 0,2289 |
| 80 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  |  |  | 10,9000 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  | 1,3080 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  | 4,5235 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,5450 |
| 81 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 10,9000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 13,2980 |
|  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  | 25,0700 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0436 |
|  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  | 0,0654 |
|  |  |  |  |  | Total Consolidarea parapetului |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Curatirea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | R4D06B |  | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata |  |  | m2 |  |  |  | 362,3000 |
|  |  | 9310060019966 |  |  | Muncitor restaurator, cat.3.0 |  | h-om |  | 5,7300 |  | 2 075,9790 |
|  |  | 2875274501342 |  |  | Decapant "Polidez" |  | l |  | 0,5000 |  | 182,9615 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,7318 |
|  |  | 2875277410001 |  |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min |  | h-ut |  | 2,3800 |  | 862,2740 |
| 83 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ( strat de protectie ) |  |  | m2 |  |  |  | 362,3000 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  | 43,4760 |
|  |  | 24302261010101 |  |  | Grund cu cuart ( strat de protectie ) |  | kg |  | 0,4150 |  | 150,3545 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 18,1150 |